Załącznik nr 3 
do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu nr 54/POWR/Z053/2023

Specyfikacja parametrów wymaganych

Przełączniki sieciowe - 3 szt.

Wymagania minimalne

Wymagania podstawowe - Przełącznik posiadający 48 portów 10/100/1000BASE-T POE+ - Przełącznik wyposażony w moduł 4 portów 10 Gigabit Ethernet SFP+ - Przełącznik wyposażony w 2 porty 40GBASE-X QSFP+ - Możliwość instalacji dodatkowego modułu 4 portów10G/ 25G SFP28 - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 364 Gb/s - Szybkość przełączania min. 270 Milionów pakietów na sekundę - Tablica MAC adresów min. 272k - Pamięć operacyjna: minimum 2 GB pamięci DRAM - Pamięć Flash minimum 8 GB - Możliwość łączenia przełączników poprzez przez interfejsy o przepustowości min 100 Gb/s - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora - Obsługa MAC-SEC na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T oraz portach w modułach dodatkowych - Przełącznik musi posiadać dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1000 W. Zasilacze muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika a budżet mocy PoE z dwoma zasilaczami nie może być mniejszy niż 1440W - Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Obsługa VRF- możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. - Wbudowany port konsolowy do zarządzania przełącznikiem - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. - Port USB do podpięcia zewnętrznego storage Obsługa Routingu IPv4 - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIP v1/v2 - OSPFv2 - BGP4 oraz MBGP (BGP4+) - możliwość rozszerzenia przez licencje - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje - Policy Based Routing dla IPv4 Obsługa Routingu IPv6 - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 - BGP4 oraz MBGP (BGP4+) - możliwość rozszerzenia przez licencje - IS-IS - możliwość rozszerzenia przez licencje - Telnet Serwer/Klient dla IPv6 - SSH2 Serwer/Klient dla IPv6 - Ping dla IPv6 - Tracert dla IPv6 - Obsługa 6to4 (RFC 3056) - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Policy Based Routing dla IPv6 Obsługa Multicastów - Statyczne przyłączanie do grupy multicast - Filtrowanie IGMP - Obsługa PIM-SM - Obsługa PIM-SSM - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR - Obsługa IGMP v1 - RFC 1112 - Obsługa IGMP v2 - RFC 2236 - Obsługa IGMP v3 - RFC 3376 - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping - Możliwość konfiguracji statycznych tras dla Routingu Multicastów Bezpieczeństwo - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP - Przydział sieci VLAN, ACL podczas logowania Network Login - Obsługa TACACS+ - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa DHCP Snooping - Obsługa ochrony przed ochrony przed ARP spoofing - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych Bezpieczeństwo sieciowe - Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338 - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 128 grup po 8 portów - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation IEEE 802.3ad do dwóch niezależnych przełączników Zarządzanie - Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) - Obsługa synchronizacji czasu NTP - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Możliwość zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania przez protokół XML - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI - Wsparcie dla Zero-touch provisioning - Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów - Sprzętowa obsługa sFlow Inne - Obsługa VXLAN - Obsługa VxLAN Tunneling End Point (VTEP) - Zakres temperatury pracy 0-45 °C - Obsługa skryptów CLI - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Dodatkowe: - Z przełącznikami należy dostarczyć 6 szt. modułów światłowodowych SFP28 - 25 GE oraz moduł wielomodowy SFP MINI GBIC MGBIC-SX-P - 20 szt. - Przełączniki muszą być objęte ograniczoną gwarancją dożywotnią – tj. musi być zapewnione świadczenie gwarancji w tym wymiana na sprawny przełącznik na trybie NBD AHR (wymiana na następny dzień roboczy, zapewnienie sprawnego urządzenia przed odsłanianiem uszkodzonego) przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu - Wymagana jest instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć 3 szt. bezprzewodowych punktów dostępowych o parametrach:

    - Punkt dostępowy dwuradiowy do zastosowań wewnątrz-budynkowych z wbudowanymi antenami dookólnymi

    - Punkt dostępowy musi być wyposażony w min. 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps Base-T RJ-45 z możliwością zasilenia punktu dostępowego przez skrętkę.

    - Punkt dostępowy musi być wyposażony w interfejs USB

    - Punkt dostępowy musi zapewniać wsparcie dla standardów 802.11a/b/g/n/ac oraz Wi-Fi 6 (802.11ax)

    - Punkt dostępowy musi być wyposażony w min. 2 interfejsy radiowe:

- 2,4GHz ze wsparciem dla technologii MIMO 2x2:2,

- 5GHz ze wsparciem dla technologii MIMO 2x2:2,

    - Punkt dostępowy musi wspierać następujący tryby pracy interfejsów radiowych:

- 2.4GHz / 5 GHz

- 5 GHz / 5GHz (Dual 5 GHz)

- Praca jako sensor dla systemu IPS/IDS

    - Punkt dostępowy musi być wyposażony w moduł radiowy służący do obsługi standardów BLE i IEEE 802.15.4

    - Punkt dostępowy musi być wyposażony w min. 5 anten wewnętrznych w tym jedna dedykowana do obsługi standardów BLE i IEEE 802.15.4

    - Punkt dostępowy musi mieć możliwość zasilania z wykorzystaniem technologii Power-over-Ethernet (PoE) w standardzie IEEE 802.3af – max. 15.4 W

    - Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w temperaturze z zakresu od 0°C do 40°C

    - Punkty dostępowe muszą obsługiwać IP QoS w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Rozróżnianie pakietów musi być realizowane dla przychodzących i wychodzących pakietów z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence

    - Punkty dostępowe muszą obsługiwać wsparcie dla protokołu IEEE 802.1p prioritization

    - Punkty dostępowe musza obsługiwać protokoł 802.11e, w tym WMM oraz U-APSD

    - Punkty dostępowe musza obsługiwać mechanizmów roaming oraz handover (wstępne uwierzytelnienie, OKC)

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać mechanizm szybkiego roamingu IEEE 802.11r

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać mechanizm Neighbour Report IEEE 802.11k

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać standard IEEE 802.11v

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać do 16 SSID (8 na częstotliwość radiową)

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać mechanizm RADIUS Authentication & Accounting

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać logowanie użytkowników z wykorzystaniem IEEE 802.1X oraz metodami: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP oraz EAP-SIM

    - Punkt dostępowy musi obsługiwać mechanizmu MAC Address Authentication

    - Punkt dostępowy musi zapewniać izolację klientów na poziomie L2,

    - Punkt dostępowy musi zapewniać wsparcie dla standardu WPA3

    - Punkt dostępowy musi zapewniać wsparcie dla mechanizmów IEEE 802.11i, WPA2 oraz WPA, przy zastosowaniu algorytmów szyfracji Advanced Encryption Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

    - Obsługa technologii SU-MIMO oraz MU-MIMO dla standardu WiFi 6 (802.11ax)

    - Musi mieć możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientów środowiskach, w których wspólnie występują technologie 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac oraz 802.11ax.

    - Wraz z punktami dostępowymi należy dostarczyć uchwyty montażowe umożliwiające montaż na ścianach lub suficie

    - Punkty dostępowe muszą być dostarczone z minimum 5 letnim wsparciem technicznym producenta obejmującym możliwość zgłaszania problemów technicznych w tym konfiguracyjnych. Kontrakt serwisowy musi być zarejestrowany na Zamawiającego. Kopia kontraktu serwisowego musi zostać dostarczona do Zamawiającego

    - Punkty dostępowe muszą być objęte ograniczoną gwarancją dożywotnią – tj. musi być zapewnione świadczenie gwarancji w tym wymiana na sprawny punkt dostępowy na trybie NBD AHR (wymiana na następny dzień roboczy, zapewnienie sprawnego urządzenia przed odsłanianiem uszkodzonego) przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu

    - Zamawiający musi mieć zapewniony bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania

    - Wraz z punktami dostępowymi należy dostarczyć 5 letnią subskrypcję dla chmurowego systemu zarządzania z ilością licencji zgodną z ilością bezprzewodowych punktów dostępowych.

Subskrypcja musi zapewnić następującą funkcjonalność:

- W celu zapewnienia protekcji inwestycji, system zarządzania w chmurze powinien umożliwiać adopcję i prawidłowe zarządzanie urządzeniami, zarówno najnowszymi jak i starszymi. Zamawiający chce uniknąć w przyszłości potrzeby wymiany urządzeń w przypadku chęci rozbudowy systemu o nowe punkty dostępowe, które będą miały nowe funkcje oraz nowe wersje oprogramowania (ang. firmware)

- Musi zapewnić możliwość wgrywania różnych wersji oprogramowania na punkty dostępowe w ramach systemu.

- Musi umożliwiać centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń.

- Musi umożliwić określenie fizycznej lokalizacji punktów dostępowych na mapie oraz miejsca ich podłączenia do sieci.

- Musi umożliwić monitorowanie całego systemu sieci bezprzewodowej.

- Musi zapewnić kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych urządzeń sieci bezprzewodowej.

- Musi zapewnić wdrożenie scentralizowanych polityk WLAN, które można zastosować do wielu punktów dostępowych jednocześnie.

- Musi zapewnić centralne wykonanie aktualizacji oprogramowania dla wszystkich urządzeń w systemie.

- Musi zapewnić możliwość zaplanowania wykonania aktualizacji oprogramowania urządzeń w systemie.

- Musi umożliwiać wizualizację zainstalowanych punktów dostępowych na mapach oraz planach pięter budynków. Wizualizacja musi pokazywać topologię sieciową oraz aktualny stan działania zainstalowanych punktów dostępowych.

- Mapy pięter budynków muszą mieć, oprócz prezentacji samego rzutu piętra, możliwość obrysowania ścian i przeszkód dla sygnału radiowego, tak aby była możliwa możliwie wierna wizualizacja propagacji sygnału radiowego.

- Musi umożliwiać wizualizację zasięgu radia punktów dostępowych (heat map), przedstawiając takie parametry jak: RSSI, kanał, prędkość transmisji.

- Musi umożliwiać wyświetlanie na planach pięter umiejscowienia wykrytych klientów

- Musi posiadać narzędzie do planowania radiowego w celu ustalenia miejsc montażu nowych punktów dostępowych. Planowanie musi opierać się o plany pięter budynków.

- Musi posiadać możliwość wykonania konfiguracji dla planowanych nowych punktów dostępowych.

- Musi zapewnić automatyczny proces rejestracji, uaktualnienia oraz konfiguracji nowych punktów dostępowych bez konieczności wykonywania działań manualnych (ang. auto provisioning).

- System musi umożliwiać analizowanie ruchu w sieci i prezentację statystyk pod kątem używanych aplikacji oraz wolumenu danych dla każdej z aplikacji, bądź grup aplikacji.

    - Chmurowy system zarządzania musi udostępniać możliwość monitorowania, zarządzanej przez niego infrastruktury WiFi, przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej, wyprodukowanej i udostępnionej przez producenta. Aplikacja powinna być możliwa do instalacji na urządzeniu mobilnym takim jak smartphone lub tablet z systemem operacyjnymi Apple iOS, Apple iPad OS, Android. Aplikacja mobilna musi być dostępna publicznie na platformach Apple AppStore oraz GooglePlay.

    - Ze względu na chmurowy charakter przetwarzania danych, system zarządzania chmurowego musi posiadać certyfikat zgodności z ISO 27001, ISO 27017 oraz ISO 27701

    - System zarządzania musi być zgodny z RODO