Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Dotyczy projektu: „Vizja przyszłosci” POWR.03.05.00-00-Z036/18, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Postępowanie na „Dostawa zestawów wideokonferencyjnych oraz monitorów interaktywnych oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt dla Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie”, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu „Vizja przyszłości” współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów wideokonferencyjnych oraz monitorów interaktywnych oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, w szczególności:

- Część nr 1 – zestaw wideokonferencyjny do sali dużej wielkości – 1 zestaw

- Część nr 2 – zestaw wideokonferencyjny do sali średniej wielkości – 3 zestawy

- Część nr 3 – Monitor interaktywny – 3 sztuki

Część 1, 2, 3 zwana dalej „sprzętem i urządzeniami”, na dostawę zestawów wideokonferencyjnych oraz monitorów interaktywnych oraz udzielenie gwarancji, na warunkach szczegółowo określonych w poniższych tabelach, dotyczących Minimalnych parametrów techniczno – jakościowych przedmiotu zamówienia.

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.

- Oferowany sprzęt i urządzenia muszą być objęty gwarancją producenta. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie stanowiącej załącznik  nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Tam gdzie w Zapytaniu ofertowym oraz pozostałych dokumentach zapytania wskazane pochodzenie sprzętu, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.

- Termin dostawy: 30.11.2023 r..

- Miejsce dostawy: ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

# MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

# Część 1 - zestaw wideokonferencyjny do sali dużej wielkości – 1 zestaw

Zestaw do prowadzenia wideokonferencji Logitech Tap z Logitech Rally Plus z dodatkowymi akcesoriami lub równoważny.

Nazwy własne i oznaczenia produktów wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo, jako spełniające wymagania techniczne. Ze względu na specyfikę tego urządzenia, Zamawiający, chcąc wskazać wykonawcom jakiego sprzętu oczekuje i w sposób zrozumiały dla potencjalnych wykonawców opisać przedmiot zamówienia, musiał użyć sformułowania Logitech Tap z Logitech Rally Plus lub równoważny. Zestaw powinien być dostarczony wraz z akcesoriami i kablami umożliwiającymi zasilenie i połączenie wszystkich urządzeń zestawu.

Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli wskazane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia poniżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (poprzez wypełnienie informacji o parametrach urządzenia poniżej).

| Warunek/parametr |  | Parametry oferowane lub opis potwierdzający spełnienie warunku/parametru (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Kamera PTZ – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Rozdzielczość | do 4K przy 30 kl./s |  |
| Pole widzenia w poziomie | 82,1° |  |
| Pole widzenia w pionie | 52,2° |  |
| Pole widzenia po przekątnej | 90° |  |
| Zoom | 15-krotny zoom cyfrowy i optyczny HD |  |
| Kadrowanie/przechylanie | Tak |  |
| Kąt kadrowania/przechylania | ±90° kadrowanie, +50°/-90° przechylanie |  |
| Możliwości montażu | Możliwość postawienia na blacie stołu, montaż na ścianie (dołączony uchwyt), montaż na statywie (gwint standardowy) |  |
| Funkcjonalności | radiowy pilot zdalnego sterowania |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Głośnik – 2 sztuki |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Głośność | 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa +/-2 dB w odległości 0,5 metra |  |
| Czułość | 95 +/- 2 dB SPL w odległości 0,5 metra |  |
| Zniekształcenia | 200 Hz – 300 Hz <2,5%, 300 Hz – 10 kHz <1% przy 7,5 W |  |
| Częstotliwość próbkowania głośnika | 48 kHz |  |
| Możliwości montażu | Możliwość postawienia na blacie stołu, montaż na ścianie (dołączony uchwyt) |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Mikrofon – 4 sztuki |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Promień odbioru | 4,5 m |  |
| Wyciszenie | przycisk z sygnalizacją świetlną |  |
| Pasmo rejestracji | minimum 90Hz – 16kHz |  |
| Czułość | minimum -27dB/1Pa |  |
| Funkcjonalności | usuwanie echa akustycznego, wykrywanie mowy, usuwanie dźwięków tła, automatyczne wyrównywanie poziomu akustycznego mowy |  |
| Możliwość łączenia w łańcuchy | 5 mikrofonów lub więcej |  |
| Kontroler do obsługi sal konferencyjnych – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kompatybilność z oprogramowaniem | Google Meet™, Microsoft Teams Rooms w systemie Windows |  |
| Zoom | Zoom Rooms na komputery PC |  |
| Wielkość ekranu | Ekran dotykowy o przekątnej 10,1” 1280x800 pikseli |  |
| Udostępnianie treści | Wejście HDMI |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | Czujnik ruchu, Gniazdo słuchawkowe |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Koncentrator video – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | HDMI typu A (2 szt.) (do łączenia z wyświetlaczami), USB typu C (do łączenia z kamerą Rally), USB typu B (do łączenia z komputerem), RJ45 (do łączenia z koncentratorem stołowym), Mini XLR (2 szt.), Zasila co najmniej do dwóch głośników |  |
| Koncentrator stołowy – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | aktywne wykrywanie głośnika |  |
| Komputer konferencyjny typu NUC – 1 sztuka |  |  |
| Procesor | minimum i3, 3GHz, 2 rdzenie |  |
| pamięć RAM | minimum 8 GB DDR4 |  |
| pamięć masowa | minimum 256GB SSD M.2 NVMe |  |
| system operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO lub nowszy |  |
| interfejsy minimum | 1xHDMI, 1xDisplayPort/Thunderbolt, 3xUSB 3.2, RJ45 (LAN), Bluetooth, WiFi 6 |  |
| wymiary maksymalnie | 120x120x60mm |  |
| kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| mocowanie | uchwyt montażowy |  |
| Gwarancja na zestaw |  |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 2 lata |  |

Część nr 2 – zestaw wideokonferencyjny do sali średniej wielkości – 3 zestawy

Zestaw do prowadzenia wideokonferencji Logitech Tap z Logitech Rally Plus z dodatkowymi akcesoriami lub równoważny.

Nazwy własne i oznaczenia produktów wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo, jako spełniające wymagania techniczne. Ze względu na specyfikę tego urządzenia, Zamawiający, chcąc wskazać wykonawcom jakiego sprzętu oczekuje i w sposób zrozumiały dla potencjalnych wykonawców opisać przedmiot zamówienia, musiał użyć sformułowania Logitech Tap z Logitech Rally Plus lub równoważny. Zestaw powinien być dostarczony wraz z akcesoriami i kablami umożliwiającymi zasilenie i połączenie wszystkich urządzeń zestawu.

Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli wskazane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia poniżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (poprzez wypełnienie informacji o parametrach urządzenia poniżej).

Warunki/parametry dla jednego zestawu

| Warunek/parametr |  | Parametry oferowane lub opis potwierdzający spełnienie warunku/parametru (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Kamera PTZ – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Rozdzielczość | do 4K przy 30 kl./s |  |
| Pole widzenia w poziomie | 82,1° |  |
| Pole widzenia w pionie | 52,2° |  |
| Pole widzenia po przekątnej | 90° |  |
| Zoom | 15-krotny zoom cyfrowy i optyczny HD |  |
| Kadrowanie/przechylanie | Tak |  |
| Kąt kadrowania/przechylania | ±90° kadrowanie, +50°/-90° przechylanie |  |
| Możliwości montażu | Możliwość postawienia na blacie stołu, montaż na ścianie (dołączony uchwyt), montaż na statywie (gwint standardowy) |  |
| Funkcjonalności | radiowy pilot zdalnego sterowania |  |
| Głośnik – 2 sztuki |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Głośność | 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa +/-2 dB w odległości 0,5 metra |  |
| Czułość | 95 +/- 2 dB SPL w odległości 0,5 metra |  |
| Zniekształcenia | 200 Hz – 300 Hz <2,5%, 300 Hz – 10 kHz <1% przy 7,5 W |  |
| Częstotliwość próbkowania głośnika | 48 kHz |  |
| Możliwości montażu | Możliwość postawienia na blacie stołu, montaż na ścianie (dołączony uchwyt) |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Mikrofon – 2 sztuki |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Promień odbioru | 4,5 m |  |
| Wyciszenie | przycisk z sygnalizacją świetlną |  |
| Pasmo rejestracji | minimum 90Hz – 16kHz |  |
| Czułość | minimum -27dB/1Pa |  |
| Funkcjonalności | usuwanie echa akustycznego, wykrywanie mowy, usuwanie dźwięków tła, automatyczne wyrównywanie poziomu akustycznego mowy |  |
| Możliwość łączenia w łańcuchy | 5 mikrofonów lub więcej |  |
| Kontroler do obsługi sal konferencyjnych – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kompatybilność z oprogramowaniem | Google Meet™, Microsoft Teams Rooms w systemie Windows |  |
| Zoom | Zoom Rooms na komputery PC |  |
| Wielkość ekranu | Ekran dotykowy o przekątnej 10,1” 1280x800 pikseli |  |
| Udostępnianie treści | Wejście HDMI |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | Czujnik ruchu, Gniazdo słuchawkowe |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Koncentrator video – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | HDMI typu A (2 szt.) (do łączenia z wyświetlaczami), USB typu C (do łączenia z kamerą Rally), USB typu B (do łączenia z komputerem), RJ45 (do łączenia z koncentratorem stołowym), Mini XLR (2 szt.), Zasila co najmniej do dwóch głośników |  |
| Koncentrator stołowy – 1 sztuka |  |  |
| Kompatybilność | Ten sam producent lub pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami w zestawie |  |
| Kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| Łączność | Ethernet |  |
| Funkcjonalności | aktywne wykrywanie głośnika |  |
| Komputer konferencyjny typu NUC – 1 sztuka |  |  |
| Procesor | minimum i3, 3GHz, 2 rdzenie |  |
| pamięć RAM | minimum 8 GB DDR4 |  |
| pamięć masowa | minimum 256GB SSD M.2 NVMe |  |
| system operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO lub nowszy |  |
| interfejsy minimum | 1xHDMI, 1xDisplayPort/Thunderbolt, 3xUSB 3.2, RJ45 (LAN), Bluetooth, WiFi 6 |  |
| wymiary maksymalnie | 120x120x60mm |  |
| kolor obudowy | czarny lub grafit |  |
| mocowanie | uchwyt montażowy |  |
| Gwarancja na zestaw |  |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 2 lata |  |

Część nr 3 – Monitor interaktywny – 3 sztuki

| Warunek/parametr |  | Parametry oferowane lub opis potwierdzający spełnienie warunku/parametru (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Przekątna ekranu | Minimum 65” |  |
| Rozdzielczość natywna | minimum 3840 x 2160 |  |
| Technologia matrycy | IPS |  |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |  |
| Technologia detekcji dotyku | IR |  |
| Funkcjonalność wielodotyku | minimum 15 punktów |  |
| Interfesy wejścia/wyjścia | 3xHDMI, 1xRGB, 1xRJ45 (LAN), 3xUSB 2.0 (lub nowszy), 1xwejście minijack, 1xwyjście SPDIF, 1xwyjście minijack/cinch, 1xOPS |  |
| Wbudowane głośniki | minimum 2x12W |  |
| Otwory montażowe | VESA |  |
| Uchwyt montażowy | ścienny, maksymalna głębokość 5cm |  |
| System operacyjny | Android |  |
| Akcesoria | pilot zdalnego sterowania, 2xpisak, przewód HDMI (>=3m), przewód USB-dotyk (>=5m), przewód zasilający (>=3m) |  |
| Statyw mobilny | Udźwig maksymalny minimum 45 kg |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 2 lata |  |

Dodatkowe wymagania

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in.:

- Wszelki wymagany podczas realizacji umowy kontakt (wsparcie techniczne, serwis, marketing itp.) musi się odbywać w języku polskim.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, sprzętu oraz wszelkich innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymagają tego warunki przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.