Załącznik nr 2    Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia do Zapytania ofertowego nr 5/2023/B+R

Data sporządzenia załącznika: 			…………......……….....................................

( miejscowość , data )

OFERENT:

Nazwa Oferenta:

………………………………………………….………………………………………………….

NIP: …………………………………………..

Adres Oferenta:

………………………………………………….………………………………………………….

Tel. ……………………………………………   e-mail : ……………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:

MERK Solutions Sp. z o.o.

ul. Żegańska 18/105

04-713 Warszawa

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wynajem laboratorium w wymiarze 4 dni roboczych w tygodniu przez okres trwania Projektu, tj. od 01.05.2024 do 31.05.2026. Ze względu na badawczo- rozwojowy charakter Projektu, okres jego trwania może ulec wydłużeniu do 9 miesięcy po planowanej dacie zakończenia.

Możliwość akwizycji treści audiowizualnych, weryfikację jakości treści, przechowywanie materiałów audiowizualnych oraz emisja kanałów TV w rozdzielczości HD i UHD.

System Ingest i Playout.

Środowisko powinno składać  się z jednostek funkcjonalnych realizujących główne zadania systemu:

- Warstwy pośredniczącej, odpowiedzialnej za:

  - konfigurację systemu,

  - gromadzenie wybranych logów emisyjnych,

  - buforowanie playlist,

  - logowanie operacji wykonywanych przez użytkownika w interfejsie sterującym systemem.

- Jednostek funkcjonalnych realizujących podstawowe operacje:

  - emisja,

  - ingest,

  - archiwum online

  - kodowanie sygnału audio i wideo

- System w postaci biblioteki z własnym API pozwalającym na integrację z wewnętrznym kluczem grafiki serwera wideo tak aby umożliwić kluczowanie znaków.

Środowisko emisji będzie wyposażone w co najmniej jedno stanowisko pozwalające na wizualną weryfikację poprawności materiałów audiowizualnych (tzw. quality check, QC). Stanowiska te muszą być wyposażone w interfejs SDI oraz monitory audio i wideo. System będzie pracować z wykorzystaniem tej samej platformy sprzętowej WE/WY co serwery emisyjne. System będzie gotowy do współpracy z systemami automatycznego weryfikowania jakości materiałów (automated QC) tak by móc ograniczyć przeglądanie materiałów tylko do materiałów zaraportowanych jako błędne. Materiały do weryfikacji będą znajdowały się na serwerze archiwalnym i stamtąd będą odtwarzane na stanowisku QC. Dla materiałów UHD dopuszczalne jest uprzednie przekopiowanie pliku na lokalny dysk stanowiska QC.

Sterowanie systemem obywać się będzie z dwóch komputerów podłączonych do emisyjnej sieci komputerowej. Zamawiający oczekuje, że stanowiska sterowania emisją będą wyposażone w komputery typu desktop z monitorami co najmniej 27 cali pracującymi 
w rozdzielczości do 4K. Komputer musi być wyposażony w dwie karty sieciowe, które podłączone będą do dwóch switch-y Ethernet. Stanowiska emisyjne będą również wykorzystywane do sterowania serwerem ingestowym.

Sterowanie systemem obywać się będzie po uprzedniej autentykacji użytkownika (podanie nazwy użytkownika i hasła). Każda z jednostek funkcjonalnych będzie miała interfejs dedykowany do jej możliwości technicznych. Użytkownicy będą mogli połączyć się z takim serwerem w trybie pełnej kontroli oraz trybie ograniczonym (np. tylko do odczytu).  Wymagania funkcjonalne podzielono na trzy grupy:

- Interfejs sterowania emisją

- Interfejs sterowania ingestem

- Interfejs sterowania archiwum

W ramach interfejsu sterowania emisją (serwerami realizującymi emisję kanału TV) pracownik laboratorium będzie dysponował co najmniej następującymi możliwościami:

Widok ogólny interfejsu sterowania emisją:

- Okno logowania,

- Okno dialogowe wyświetlające listę urządzeń, do których można się podłączyć,

- Informacja o statusie zestawionego połączenia, możliwość odłączenia od jednostki,

- Informacja o urządzeniu, które będzie kontrolowane,

- Interfejs pozwalający na personalizację ustawień interfejsu

- Pole informujące o statusie urządzenia oraz wyświetlające komunikaty systemu,

- Informacja o czasie systemowym,

- Informacja o wersji oprogramowania,

- Interfejs wyszukiwarki i filtrowania (pokaż zdarzenia z błędami, pokaż zdarzenia wtórne określonego typu, pokaż tylko zdarzenia na żywo, vtr, pliki, itd.)

- Dodawanie ,usuwanie sortowanie/zmiana kolejności playlist,

- Pole informujące o statusie wybranych urządzeń sterowanych przez system (np. routerów),

- Informacja o zajętości macierzy emisyjnej wraz z interfejsem usuwania niepotrzebnych zdarzeń, blokowanie wybranych zdarzeń przed usunięciem

- Interfejs blokowania GUI przed nieumyślnym „user input” – niezamierzonymi operacjami użytkownika.

- Konfigurator wyglądu i ustawień interfejsu sterowania listą emisyjną

- Konfigurator skrótów klawiszowych systemu z podziałem na poszczególne widoki

- Wbudowany, konfigurowalny parser playlist w formacie CSV

Widok playlisty

- Dedykowane pola informujące o: aktualnie odtwarzanym zdarzeniu, następnym zdarzeniu, najbliższym zdarzeniu na żywo (pole powinno wyświetlać się tylko gdy takie zdarzenie jest zaplanowanie na liście emisyjnej), ostatnim zdarzeniu na liście emisyjnej

- Informacje szczegółowe o aktualnie odtwarzanym zdarzeniu: typ zdarzenia, ilość i szczegóły zdarzeń towarzyszących (wtórnych, tzw. subevents), ilość ścieżek audio, ilość podpisów (subtitles), kod czasowy liczący w dół do końca zdarzenia, kod czasowy liczący w górę od początku zdarzenia

- Kolejka zdarzeń emisyjnych składa się z kolejnych wierszy zawierających następujące kolumny/informacje: Liczby porządkowej, czasu startu zdarzenia, czasu końca, status zdarzenia, typ zdarzenia (file, live, vtr, skip, inne), nazwa zdarzenia, kod czasowy startu i końca zdarzenia (segmentacja plików), czas trwania zdarzenia lub planowany czas trwania, pole notatek, zdarzenia wtórne przypisane do zdarzenia głównego, inne pola niezbędne do poprawnej realizacji emisji.

- Zdarzenia wtórne wyświetlane na liście emisyjnej i wspierane przez system: znaczniki SCTE, sterowanie routerem wideo, sterowanie GPI, sterowanie poprzez triggery TCP lub http, sterowanie zewnętrznych urządzeń poprzez protokół VDCP, zdarzenia graficzne (animowane lub statyczne), złożone zdarzenia CG (character generator), zdarzenie audio (sterowanie poziomem dźwięku oraz miksowanie dodatkowej treści do kanału audio), podpisy generowane na podstawie plików typu EBU STL, pasek z animowanym w poziomie tekstem (tzw. crawl).

Szczegółowe parametry toru dotyczące wspieranych formatów wideo dla serwerów emisyjnych:

| Wspierane rozdzielczości i formaty | SD: NTSC 525i59.97, 480i59.97; PAL 625i50 HD: 1080i/p/psf 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD: 2160p (3840x2160 &amp; 4096x2160) 23.98/24/25/29.97/30/50 |
| --- | --- |
| Wspierane kolorymetrie: | ITUR-BT-601, ITUR-BT-709, ITUR-BT-2020, ITUR-BT-2100 PQ, ITUR-BT-2100 HLG, ITUR-BT-2100 SLOG3. |
| Wspierane kontenery: | AVI, MOV, MP4, MXF, WAV |
| Wspierane Kodeki: | h.264, MPEG-2, Apple ProRes, Avid DNxHD, PCM audio, AAC audio, wsparcie dla rodziny kodeków Dolby z wykorzystaniem dedykowanego kodera. |
| Wspierane profile wideo (ingest i playout): | Sony XDCAM HD422 – 25 Mbps Sony XDCAM HD422 – 50 Mbps Sony XDCAM HD – 35 Mbps Sony IMX – 30 Mbps Sony IMX – 40 Mbps Sony IMX – 50 Mbps Panasonic AVC-Intra Class 50 Panasonic AVC-Intra Class 100 Avid DNxHD 120 Avid DNxHD 185 Sony XAVC-Intra Class 100 Sony XAVC-Intra Class 300 |

Szczegółowe parametry toru dotyczące wspieranych formatów wideo dla komponentu kodującego:

| Tryb pracy | Możliwość jednoczesnego kodowania sygnałów 4 x HD lub 1 x UHD |
| --- | --- |
| Interfejsy | Dostępne 4 wejścia 1080p, 1080i, 720p lub 1 wejście UHD. Wejście UHD SDI może być 4 x 3G SDI lub 1 x 12G SDI Wbudowana karta sieciowa wideo IP 2x25GbE SFP28 wspierająca standardy Sygnałów: SMPTE ST 2110-20, SMPTE ST2110-30, SMPTE ST2110-31, SMPTE ST2110-40 |
| Sygnalizacja | SDR/HDR: SMPTE ST 425-5 |
| Dostępne kodeki audio | MPEG-1 Layer-II, AAC, HE-AAC, HE-AAC v2 Dolby Digital 2.0 / 5.1, Dolby Digital Plus 2.0, 5.1, Dolby AC-3 Dolby AC-4 |
| Dostępne kontenery strumieni audio-wideo | o Pojedynczy lub wielousługowy strumień transportowy MPEG-TS w enkapsulacji UDP lub RTP o RTMP/RTMP o SRT |
| Dostępne tryby szyfrowania strumieni: | o BISS v1 tryb 1 i E o Stały klucz BISS v2 i tryb CA o Tryby szyfrowania SRT (stały klucz 128/256 AES) |
| Inne | Wsparcie dla standardów AMWA NMOS IS-04 i AMWA NMOS IS-05 Możliwość pełnej kontroli i monitorowania stanu urządzenia za pośrednictwem interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej. |

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z ww. specyfikacją Przedmiotu Zamówienia

.………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta