| zamówienie nr 1 – SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY (dotyczy/nie dotyczy)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Szt. | Minimalne parametry | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI (np. model urządzenia) |
| 1 | Zestaw nagłośnieniowy wraz ze wzmacniaczami | 1 kpl. | W skład zestawu wchodzi: - Kolumna estradowa (średnio-wysoko-tonowe) (8 szt.) Minimalne parametry: - 3-drożny zestaw głośnikowy - Przetworniki: LOW: 2x10-calowe, neodym MID-Hi: 3,5/1,75 coax, neodym - Zmienny zasięg poziomej propagacji: 120°, 90°, 60° lub asymetryczny: 105° (45° + 60°); 90° (30° + 60°); 75° (30° + 45°) - Zmienny zasięg pionowej propagacji 20° (jedna kolumna), 40° (dwie kolumny), 60° (3 kolumny) itd., aż do 360° (18 kolumn) - Zakres częstotliwości: 50Hz – 20kHz (-6dB) - MAX SPL: Low: 137, MID-Hi: 146 - Subbas estradowy (Nisko-tonowe) (8 szt.) Minimalne parametry: - Pasmo pracy : 28 Hz-150Hz (-6dB) - Moc AES : 1250 W - MAX SPL: 138 dB - Głośnik: 18” - Impedancja głośników: 8Ohm - Możliwość podwieszania - RAMA do podwieszenia kolumn głośnikowych (2 szt.) Minimalne parametry: Rama – do podwieszania min. 4 szt kolumn głośnikowych z pozycji a i b, dedykowana przez producenta systemu - Wzmacniacz audio (2 szt.) czterokanałowy wzmacniacz audio, - wbudowany procesor DSP, - fabryczne presety z filtrami FIR dla oferowanych zestawów głośnikowych, - częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96kHz/24bit - moc znamionowa min. 4 x 3 000 W (4 Ω), - minimum 4x wejścia analogowe XLR - wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU - zarządzanie poprzez złącze Ethernet oraz dedykowane oprogramowanie - wbudowana matryca audio minimum 4x4 - Przewód głośnikowy 4 szt. - 0,5m 4 szt. - 2m 4 szt. - 7m 4 szt. - 10m Minimalne parametry: - Przewód głośnikowy o przekroju żył 4x2,5 mm zakończony złączami Typu Speakon - Ilość żył/par: 4/2 - Izolacja: PE - Powłoka: modyfikowane tworzywo oponowe - Żyły: miedziane wielodrutowe - Przekrój żył roboczych: 13 AWG (linka miedziana 2,5mm2 / 140x0,15 ±0,004) - Średnica przewodu: 10mm - Zakres temperatur: -20°C +80°C |  |  |
| 2 | Konsoleta cyfrowa | 1 szt. | Minimalne parametry: - Konsoleta mikserska cyfrowa - Min. 32 kanały wejściowe - Min. 16 kanałów wyjściowych - Zintegrowany interface Waves - przejrzysty graficzny interfejs użytkownika - Własna platforma miksowania DSP - 32/40 bitowe zmiennoprzecinkowe procesory SHARC - Przynajmniej jeden nie mniejszy niż 20,5-calowy, ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości 16: 9 - 26 definiowalnych przez użytkownika kolorowych wyświetlaczy OLED - 20-segmentowy pomiar kanałów stereo - 16 dotykowych zmotoryzowanych tłumików 100 mm - 8 wejść AES3 i 8 wyjść AES3 - stagebox (2szt) ( min. 16 wejść Mic / line, - min. 8 wyjść XLR, zasilanie Phantom, Plug and Play, kompatybilność z przewodami CAT5e) |  |  |
| 3 | Kompaktowy mikser cyfrowy | 1 szt. | Minimalne parametry: - Ilość wejść: 16, - Forma obudowy: Wolnostojąca, montowana w racku, - Wbudowany router WiFi: Tak, - Kontrola Ethernert: Tak, - Wejścia XLR: 8 Mic/Line, 4 Mic, - Kanały Hi-Z/dla instrumentów: 2, - Rodzaj wyjścia: XLR i jack 1/4", - Wyjścia na monitory/AUX: 4 zbalansowane XLR, - Odtwarzanie USB: 2 kanały, |  |  |
| 4 | Kolumna głośnikowa monitorowa aktywna | 8 szt. | Minimalne parametry: - Rodzaj kolumny - aktywny monitor wyposażony w 12" przetwornik współosiowy - Max SPL - 128dB - Wzmacniacz - wyposażony w procesor DSP (360W+160W IHF-A) - Wyświetlacz - Ciekłokrystaliczny |  |  |
| 5 | System monitorowy douszny | 4 szt. | Minimalne parametry: - Zakres częstotliwości: 25 Hz -14 kHz - Montaż 19": Tak - Liczba kanałów min : 10 - Wyjścia: 1x Jack 3,5 mm TS - System: UHF - Częstotliwości: 516 - 558 MHz |  |  |
| 6 | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych | 1 zestaw | Minimalne parametry: -Mikrofony bezprzewodowe, wyposażone w stację odbiorczą oraz nadajnik do ręki zamiennie z nadajnikiem typu body pack. -Zestawione po 4 sztuki z odpowiednimi spliterami antenowymi. -Montowane w skrzyniach typu ”rack”. -Odbiornik wyposażony w wyświetlacz -Automatyczne skanowanie, -22 kompatybilne kanały w poj. paśmie o szerokości 8MHz. |  |  |
| 7 | Zestaw mikrofonów instrumentalnych | 1 zestaw | W skład zestawu wchodzi: - 4 szt. Mikrofonów do instrumentów dętych i smyczkowych Minimalne parametry: - Pasmo przenoszenia: 40 Hz-20 kHz - Czułość3,5 mV/Pa @1kHz - Impedancja50 Ohm - Zakres dynamiki122 dB - Max SPL149 dB - 4 szt. Mikrofonów do instrumentów perkusyjnych Minimalne parametry: - Typ przetwornika : Pojemnościowy - Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna - Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz - Czułość (1 kHz): -45,0 dBV/Pa / 5,6 mV/Pa - 2 Szt. Mikrofonów do bębna basowego Minimalne parametry: - Typ przetwornika : Dynamiczny - Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna - Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 10 kHz - Czułość (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa - 2 szt. Mikrofonów do instrumentów gitarowych Minimalne parametry: - Przetwornik: dynamiczny - Charakterystyka: super-kardioidalna - Pasmo przenoszenia: 40 - 18000 Hz - Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz: 2,2 mV/Pa - 2 szt. Mikrofonów pojemnościowych do basu Minimalne parametry: - pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz. - stosunek sygnał/szum: 35 dB przy 94 dB SPL - impedancja wyjściowa: 150 Ω - zastosowanie: duże bębny i inne instrumenty niskotonowe - 2 szt. Mikrofonów pojemnościowych instrumentalnych Minimalne parametry: - charakterystyka: kardioidalna - pasmo częstotliwościowe: 20 Hz – 20.000 Hz - czułość: -32 dB (25.1 mV) - impedancja: 100 ohm |  |  |
| 8 | Symetryzator sygnału audio | 8 szt. | Minimalne parametry: Wejście: • wejścia aktywne symetryczne/niesymetryczne • impedancja: 1MΩ (jack) 20KΩ (XLR) • złącza: 2x Jack, 1x XLR • maksymalny poziom wejściowy: 30 dBu • tłumik: 30 dB (przełączany) Wyjście: • wyjście izolowane transformatorowo, symetryczne • impedancja: 300Ω • złącze: 3-pinowy XLR • maksymalny poziom wejściowy: 10 dB przy obciążeniu powyżej 2KΩ • minimalne obciążenie: 600 Ω Inne: • poziom szumów własnych: -100dBu dla pasma 20 Hz- 20 kHz nieważonego z rezystorem 10 KΩ na wejściu • pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz |  |  |
| 9 | Parawan sceniczny | 2 szt. | Minimalne parametry: Czarna konstrukcja wykonana z lekkiego i stabilnego metalu lub sklejki Prosty montaż/demontaż ułatwia prace i przechowywanie Wymiary min. : 30 x 700 x 1200mm (każdy z paneli - zestaw składa się z 4 szt.) Waga max. : 17,6 kg |  |  |
| 10 | Skrzynie transportowe i okablowanie | 1 zestaw | Minimalne parametry: Wszystkie skrzynie powinny mnie koła 100mm jeśli masa sprzętu przekracza 20kg. Skrzynie transportowe do: -systemu nagłośnienia -konsolety audio i stage racka -kompaktowego miksera cyfrowego -odsłuchów dousznych -mikrofonów bezprzewodowych Dodatkowe przewody trój.faz.: -20szt o długości 20m na przew. 5x16mm2 |  |  |
| 11 | Statywy Mikrofonowe wysokie | 9 szt. | Minimalne parametry: Statyw do mikrofonu - typ "żuraw". -wysokość min:100cm max:230cm nóżki:32cm, zakończone nasadką gumową -ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" -podstawa składana |  |  |
| 12 | Statywy Mikrofonowe niskie | 4 szt. | Minimalne parametry: Wykonanie standard: -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny półmatowy -Wysokość 65/155cm -Wysięgnik teleskopowy poziomy, zakończony gwintem 3/8" -Nóżki 32cm zakończone nasadką gumową z regulowaną średnicą rozstawu |  |  |
| 13 | Statywy Kolumnowe | 8 szt. | Minimalne parametry: Statyw do kolumn głośnikowych. -bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą -wysokość min:120cm max:200cm nóżki:80cm zakończone nasadką gumową -dopuszczalne obciążenie: 60kg Wykonanie standard: -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny półmatowy |  |  |
| 14 | System zawieszenia tła | 2 szt. | Minimalne parametry: mobilny system lekkich, aluminiowych konstrukcji umożliwiających mocowanie kotar, dekorów, elementów graficznych lub lekkich ekranów projekcyjnych. Poprzeczka o wymiarach 2,44 - 4,27m Słup o wymiarach 2,44 - 4,27m Solidna podstawa do systemu 50x50 cm |  |  |
| 15 | Rozdzielnia prądowa i przewody siłowe | 1 szt. | Minimalne parametry: Wyposażone w narzędzia monitorujące parametry sieci. Lampki kontrolne zaniku fazy. Standard montażu: 19’’ o wysokości nie większej niż 3U Przyłącze wejściowe: 63Atrójfazowe na przewodzie o długości min.1 m i przekroju żyły 5x16mm2. Zabezpieczenia: -1x różnicowo-prądowe -3x nadprądowe 32A Wyjścia min. : -2x32A trójfaz. -6x16A jedn.faz. Dostarczone w skrzyni transportowej z rączkami w standardzie 19 cali. |  |  |
| 16 | Podest sceniczny | 18 szt. | Minimalne parametry: Podesty w rozmiarach: 2,0x1,0m. dostarczone z nogami regulowanymi od 40cm do 60cm. W zestawie klamry i kostki poziomujące |  |  |
| zamówienie nr 2 – SPRZĘT OŚWIETLENIOWY (dotyczy/nie dotyczy)* |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Szt. | Minimalne parametry | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI (np. model urządzenia) |
| 1 | Głowica ruchoma typu Spot | 16 szt. | Minimalne parametry: - Urządzenie ruchome, szybkie. - Lampa: lampa ze zintegrowanym odbłyśnikiem - Natężenie oświetlenia: - tryb pracy beam: 82.400 lx w odległości 20 m - tryb pracy spot: 90.000 lx w odległości 5 m - Dichroiczny odbłyśnik zintegrowany z lampą dla maksymalnej wydajności świetlnej - Zakres zoom: 2.5°-10° w trybie beam; 5° – 20° w trybie spot - Tarcza kolorów: 13 filtrów dichroicznych + biały - Tarcza obrotowych gobo: 9 gobo obrowotych, indeksowalnych i wymiennych (szybka metoda „SLOT&LOCK”) szklanych gobo + otwarte - Tarcza statycznych gobo: 14 gobo + otwarte - Pierwsza pryzma: 8-krotna pryzma kołowa obracająca się w obu kierunkach w różnych prędkościach - Druga pryzma: 6-krotna pryzma liniowa obracająca się w obu kierunkach w różnych prędkościach - Efekt frost: oddzielny, zmienny - Dimmer/Shutter: pełen zakres ściemniania oraz zmienny efekt strobo - Zmotoryzowany zoom i focus - Pan: 540° - Tilt: 270° |  |  |
| 2 | Statyw wysoki | 2 szt. | Minimalne parametry: Statyw teleskopowy. Wysokość max. po podniesieniu 5,2m udźwig max. 250kg. Min udźwig 20kg min. Wys. 1,7m Dostarczone z adapterami do kratownicy |  |  |
| 3 | Kratownica | 8 szt. | Minimalne parametry: Kratownica sceniczna, wzmacniana, aluminiowa, Szerokość 290 mm Głębokość 290 mm Długość 200cm Dostarczona z kompletem złączy i pinów. |  |  |
| 4 | Głowica typu wash | 20 szt. | Minimalne parametry: - 37 x 10W RGBW Cree XLamp MC-E 4in1 multichips - trwałość LED: minimum 50.000 godzin - pobór mocy: 400VA - liniowy ZOOM: 15°-45° - system mieszania kolorów LED RGBW - wbudowane makra kolorów - możliwość niezależnego sterowania każdym okręgiem LED - DIMER wysokiej rozdzielczości 0-100% bez migotania - efekt STROBO z regulacją prędkości - Protokoły komunikacyjne: DMX-512, 4 mody DMX - 37/21/15/11 kanałów - złącza DMX 3 pin XLR - przełącznik zasilania 100-240 V AC, 50/60 Hz - zakres ruchu: PAN 540° / TILT 300°; |  |  |
| 5 | Listwa led rgbw | 12 szt. | Minimalne parametry: LED BAR 18 x 10W RGBW belka ledowa o dużej mocy świecenia. LED BAR PRO to solidnie wykonana belka ledowa wyposażona w 18 niezależnie sterowanych diód RGBW o mocy 10 W każda. Zastosowana architektura DMX (48 kanałów) umożliwia wykorzystanie LED BARa w instalacjach typu mapping oraz matrix. |  |  |
| 6 | Splitter dmx | 4 szt. | Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. Posiada jedno wejście, min. 5 wyjść i złącze THRU do podłączenia następnych urządzeń. Wszystkie wyjścia są izolowane optycznie. |  |  |
| 7 | Konsola oświetleniowa | 1 szt. | Minimalne parametry: - wbudowany ekran dotykowy - obsługuje 4 linie DMX bezpośrednio na tylnym panelu, - obsługuje 12 linii poprzez protokoły ArtNet (I,II,III), Pathport oraz ACN – obsługa 6144 kanałów DMX (obsługa do 6144 urządzeń). - wbudowany UPS (ok. 15 minut). - Wyposażona w 12 suwaków, 8 encoderów, wejście dźwięku, 4 gniazda sieciowe, 1 gniazdo ChamNet 1GHz. |  |  |
| 8 | Wytwornica mgły | 2 szt. | Minimalne parametry: Wytwornica mgły o mocy 1500W i pojemności 5000cm3. Urządzenie z wbudowaną obsługą sygnału DMX. Panel sterujący z timerem w zestawie. Zestaw nie zawiera płynów. Specyfikacja techniczna •Zasilanie: 230V/AC, 50Hz •Moc pieca: 1500W •Czas nagrzania: 1min •Pojemność: 2l •Sterowanie: DMX,Panel |  |  |
| 9 | Projektor GOBO zewnętrzny | 2 szt. | Minimalne parametry: Zewnętrzny logo projektor 300W IP65 - Zoom 11-60 i efekty animacyjne |  |  |
| 10 | Oświetlacz architektoniczny | 16 szt. | Minimalne parametry: - 60 diod 12w rgbw 4w1 - miksowanie kolorów w pełnej palecie rgbw - tryb pracy: auto, sterowanie dźwiękiem (sound), master/slave, dmx - możliwość wyboru kąta świecenia 25°, 35°, 45° (wybór odpowiedniej soczewki przed zamówieniem) - kanały dmx: 6, 8 lub 10 kanałów - kolorowy wyświetlacz - wbudowane własne programy - wbudowany mikrofon - dodatkowe funkcje: strobo, dimmer 0-100% - wodoodporność : ip65 - temperatura pracy: -35 do 45°c - żywotność diod: 60-100 tyś. godzin |  |  |
| 11 | Skrzynie transportowe | 1 zestaw | Minimalne parametry: Wszystkie skrzynie powinny mnie koła 100mm jeśli masa sprzętu przekracza 20kg. Skrzynie transportowe na sprzęt: -Głowice ruchome typu spot (po 2 szt. W skrzyni) -Głowice ruchome typu Wash (po 2 szt. W skrzyni) -Listwy LED -Splitery DMX -Konsoleta Oświetleniowa -Wytwornice mgły -gobo projektory -oświetlacze architektoniczne |  |  |
| zamówienie nr 3 – SPRZĘT WIZYJNY (dotyczy/nie dotyczy)* |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Szt. | Minimalne parametry | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI (np. model urządzenia) |
| 1 | Ekran LED Outdoor | 2 szt. | Minimalne parametry: - Wielkość ekranu 5m x 3m. - Ekran budowany z paneli LED 500x500x73 - Pixel pitch 3.9 - Jasność regulowana w zakresie 800-4500 nitów. - Rozdzielczość cabinetu 128x128 - Waga do 6kg |  |  |
| 2 | Akcesoria do montażu ekranu LED, belki montażowe, stopy, obciążniki | 2 kpl. | Minimalne parametry - Belka dł. 1m do ustawiania i poziomowania ekranu. - Podstawa stalowa do mocowania podpory ekranu - Obciążniki stalowe |  |  |
| 3 | Procesor wideo MCTRL | 5 szt. | Minimalne parametry Posiada wejścia wideo, takie jak HDMI, DVI, 3G SDI i 6x gigabitowy Ethernet / 2x 10G wyjścia optyczne pozwalają użytkownikom na konfigurację ultra-dużych ekranów o ultra-szerokości lub ultra-wysokości |  |  |
| 4 | Laptop do obsługi procesorów | 5 szt. | Minimalne parametry - Procesor (8 rdzeni, 16 wątków, 3.20–4.75 GHz, 20 MB cache) - Pamięć RAM 32 GB (DDR5, 4800 MHz) - Przekątna 16,6’’ - Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) |  |  |
| 5 | Skrzynie transportowe na ekrany i akcesoria osprzęt | 32 szt. | Minimalne parametry Wszystkie skrzynie powinny mnie koła 100mm jeśli masa sprzętu przekracza 20kg. Skrzynie transportowe na sprzęt: -Cabinety LED -procesory Wideo -miksery wideo |  |  |
| 6 | Akcesoria wideo – konwertery SDI-HDMI, HDMI – SDI | 1 zestaw | Minimalne parametry - Współpracuje ze sprzętem wyposażonym w złącze SDI - współpracuje z monitorami posiadającymi złącze HDMI - maksymalna rozdzielczość materiału wejściowego: UHD 4K 60 kl./s - maksymalna rozdzielczość materiału wyjściowego: 4K - maksymalna jakość audio: 34 bit, 48 kHz - złącze USB do aktualizacji firmware - kompaktowe rozmiary |  |  |
| 7 | Osprzęt wideo - miksery wideo | 4 szt. | Minimalne parametry Zaawansowany mikser do produkcji na żywo w wysokiej rozdzielczości! Konstrukcja pojedynczego M/E zawiera 10 wejść 3G-SDI konwertowanych do standardów oraz 6 niezależnych wyjść pomocniczych 3G-SDI! Posiada również wyjście kamery internetowej USB, DVE, klucze chroma, odtwarzacze multimedialne, multiview |  |  |
| 8 | Okablowanie SDI | 1 zestaw | Minimalne parametry - Żyła przewodu: miedziane druciki OFC (linka, nie drut) - Miedź beztlenowa OFC - 75 Ohm - HD - SDI - PVC - Średnica 6,95 mm - AWG: 18 - Zastosowanie: kabel wideo - Temperatura min .: -10 ° C - Maksymalna temperatura: 80 ° C - Odporność na promieniowanie UV: tak - Pojemność (przewód/ekran): 52pF/1m - Rezystancja przewodnika: 21Ω/1km - Rezystancja ekranu: 11Ω/1km |  |  |

..................................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)