Załącznik nr 1a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| nr. | Zasób | Parametry minimalne |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera IP | Typ | Kamera IP PTZ | 6 szt. |
|  |  | Rozdzielczość | Min. 4Mpix (2560x1440) |  |
|  |  | Przetwornik obrazu | 1 / 2.8” |  |
|  |  | Obsługiwana kompresja wideo | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |  |
|  |  | Ilość strumieni video | Min. 3 |  |
|  |  | Ilość klatek | Min. 25 |  |
|  |  | Długość ogniskowa | W zakresie min. 4.8 do 120mm |  |
|  |  | Powiększenie | Min. 25x zoom optyczny oraz min 16x zoom cyfrowy |  |
|  |  | Czułość otwarcia migawki | Min w zakresie 1/1s do 1/30,000 s |  |
|  |  | Przysłona | Max F1.6 |  |
|  |  | Prędkość przybliżania | Max 3,4 s |  |
|  |  | Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni |  |
|  |  | Promiennik podczerwieni | Min 50m |  |
|  |  | Zasilanie | 12DC, Poe+ |  |
|  |  | Klasa szczelności | Min IP66 |  |
|  |  | Obsługa zdarzeń/ funkcjonalność | Detekcja dźwięku Detekcja ruchu Detekcja w obszarze Przekroczenie linii Zabrany / pozostawiony obiekt Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu Detekcja twarzy (min. 5 twarzy jednocześnie) |  |
|  |  | Zakres ruchu (Pan) | W zakresie min. 0 stopni do 360 stopni |  |
|  |  | Zakres ruchu (pochylenie) | -5 stopni do 90 stopni |  |
|  |  | Prędkość obrotowa (pan) Prędkość obrotowa (przechylania) | Min. 0.1° do 300°/s; zadana prędkość: 350°/s Min. 0.1° to 160°/s, zadana prędkość 200°/s |  |
|  |  | Użytkownik/host | Do min 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik |  |
|  |  | Audio | Kompresja min. G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Bitrate: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/ 128 do 1024 Kbps (PCM)/16 do 64 Kbps (AAC-LC) |  |
|  |  | Oprogramowanie | Dołączone bez dodatkowych opłat oprogramowanie do zarządzania kamerą |  |
|  |  | Inne | Do kamer należy dołączyć pudło 305m kabla skrętki kat 5e przewód pełna miedź, opakowanie wtyków RJ45 |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| 2 | Słuchawki | Łączność | Przewodowa | 2 szt. |
|  |  | Budowa słuchawek | Nauszne, zamknięte |  |
|  |  | System audio | Wielokanałowy, min 7.1 |  |
|  |  | Redukcja hałasu | pasywna |  |
|  |  | Średnica membrany | Min 50mm |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia słuchawek | W zakresie min. 20 ~ 20000 Hz |  |
|  |  | Impedancja słuchawek | 35 Om |  |
|  |  | Czułość słuchawek | Min. 92dB |  |
|  |  | Regulacja głośności | Tak , wymagana |  |
|  |  | Mikrofon | Tak, odłączany |  |
|  |  | Charakterystyka mikrofonu | jednokierunkowy |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia mikrofonu | W zakresie nie mniejszym niż 100 ~ 10000 Hz |  |
|  |  | Złącza | 1 x Minijack 3,5 mm, |  |
|  |  | Inne | Aluminiowa konstrukcja Regulowany pałąk Przełącznik wyciszania mikrofonu Ruchomy mikrofon Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3 | Wzmacniacz matrycowy | Typ | 4 strefowy wzmacniacz matrycowy, min. mono do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room | 2 szt. |
|  |  | Moc szczytowa | Min. 4 x 65W |  |
|  |  | Moc znamionowa RMS | Min. 4 x 40W |  |
|  |  | Limiter | Wbudowany |  |
|  |  | Kanały wejściowe | Min 5 |  |
|  |  | Strefy | Min 4 |  |
|  |  | Wejścia | Min. 5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line), 100mV/30kΩ (line) |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia | W zakresie min. 50-17 000 Hz |  |
|  |  | Korektor niskie | Min. ±10dB/100Hz |  |
|  |  | Korektor wysokie | Min. ±10dB/10kHz |  |
|  |  | THD | <1% |  |
|  |  | Zasilanie Phantom | 15V |  |
|  |  | Funkcjonalność | 4 strefy, sterowane indywidualnie Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów Złącze dla monitora odsłuchowego Regulatory i wskaźniki poziomu Regulowane wyjście słuchawkowe Sterowany temp. Wentylator Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω (niezależny wybór dla każdej strefy) |  |
|  |  | Złącza | Min. 3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), Min. 2 x RCA L/R (line), terminal śrubowy (strefy głośniki), terminal śrubowy (głośnik odsłuchowy), terminal śrubowy (mix out), terminal śrubowy (wyjścia strefowe), terminal śrubowy (priorytet) 3.5mm stereo (słuchawki) |  |
|  |  | Inne | Dołączony Wzmacniacz słuchawkowy stereo: Wejście RCA, stereo Wyjście 6.3mm, stereo Regulacja głośności i balansu |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 4 | Mikrofon pulpitowy | Typ | Mikrofon pulpitowy na gęsiej szyi | 2 szt. |
|  |  | Metoda transmisji | Przewodowa |  |
|  |  | Charakterystyka | kardioida |  |
|  |  | System | dynamiczny |  |
|  |  | Impedancja nominalna | Min. 600 Ω |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia | W zakresie min. 60-12 000 Hz |  |
|  |  | Połączenie, mikrofon | XLR, symetryczne |  |
|  |  | Inne | Bezgłośny włącznik , 5m kabel połączeniowy, symetryczny z wtykiem XLR |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 5 | Mikrofon Sufitowy | Typ | Mikrofon odsłuchowy podwieszany | 2 szt. |
|  |  | Metoda transmisji | Przewodowa |  |
|  |  | Charakterystyka | Superkardioda |  |
|  |  | Impedancja nominalna | Min. 220 Ω |  |
|  |  | Czułość | min. 4 mV/Pa |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia | W zakresie min. 100-18000 Hz |  |
|  |  | Maksymalny poziom dźwięku | Min. 125 dB |  |
|  |  | Zasilanie | 12-48V DC phantom |  |
|  |  | Połączenie, mikrofon | XLR, symetryczne |  |
|  |  | Inne | Przystosowany do podwieszenia pod sufitem (dołączona płytka montażowa z uchwytem sprężynowym oraz wiatrochron |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 6 | Przełącznik/Switch | Ilość portów | Min. 8 portów 10/100 RJ45 PoE min. 30W na każdy port Min. 2 x uplink 1000Mbps lub Min. 1 x 10/100/1000Mb/s RJ45 i Min. 1 gigabitowy port SFP | 2 szt. |
|  |  | Rodzaj portów | RJ45, full duplex, MDI/MDI-X |  |
|  |  | Zabezpieczenie fizyczne | wymagane |  |
|  |  | Obsługiwane standardy | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |  |
|  |  | Chłodzenie | pasywne |  |
|  |  | Przepustowość | min. 5.6 Gbps |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| 7 | Rejestrator IP | Typ | Rejestrator NVR 16 x Poe | 1 szt. |
|  |  | Ilość obsługiwanych kanałów | min 16 kanałów |  |
|  |  | Rozdzielczość | min. 12 Mpix |  |
|  |  | Maksymalne pasmo dla strumieni video | Min. 160Mb/s |  |
|  |  | Wyjście wideo | Min. 1 x HDMI (4K), min 1 x VGA (1080p) |  |
|  |  | Wbudowany przełącznik | min 16 x Poe |  |
|  |  | Złącza | min. 2 x USB, min 1 x 10/100/1000Mbps, min. 1 x audio in/out |  |
|  |  | Kompresja | Min. H.264, H.264+, H.265, H.265+ |  |
|  |  | Bitrate | Min. 160/160Mbps |  |
|  |  | Dekodowanie | Min. 1-kanał@12 MP (30 fps)/2-kanały@8 MP (30 fps)/4-kanały@4 MP (30 fps)/8-kanałów@1080p (30 fps) |  |
|  |  | Filtrowanie fałszywych alarmów | Dostępne dla min. 16 kanałów |  |
|  |  | Funkcjonalność | Wyrywanie i analiza twarzy: Porównanie twarzy (min. 4 kanały), przechwytywanie twarzy min. (1 kanał), wyszukiwanie twarzy po zdjęciu Biblioteka zdjęć twarzy: Do 16 bibliotek, do 20,000 zdjęć twarzy Detekcja ruchu: Dostępne na min. 8-kanałach |  |
|  |  | Ilość dysków | Min. 2 zatoki SATA III z czego w jednej ma być zainstalowany dysk min. HDD SATA III 8TB dedykowany do rejestratorów |  |
|  |  | Oprogramowanie | Dedykowane bezpłatne oprogramowanie do obsługi |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| 8 | Sieciowy pulpit sterujący | Typ | Klawiatura sterująca umożliwiająca sterowanie kamerami PTZ | 2 szt. |
|  |  | Ekran | Dotykowy ekran min. 10.1 cala o rozdzielczości min. 1024x600) |  |
|  |  | Joystick | Wbudowany 4-osiowy |  |
|  |  | Wyjścia wideo | Min 1 x HDMI, min. 1 x DVI |  |
|  |  | Rozdzielczość lokalnego podglądu | Min 1080p |  |
|  |  | Złącza | min. 2 x USB 2.0, RJ45 10/100/1000Mbps, min 1 x audio - wejście, min. 1 x audio wyjście |  |
|  |  | Wifi | Wbudowany moduł wifi (min. 2.4 GHz) |  |
|  |  | Funkcjonalność | Odłączany moduł klawiatury i joysticka Obsługa min 2000 urządzeń Obsługa min. 16 użytkowników Dekodowanie min 2 kanałów 1080p Wsparcie dla TV-wall, dekoderów, matryc Możliwość podglądu z kamer na wbudowanym wyświetlaczu LCD |  |
|  |  | Zasilanie | DC 12V/PoE |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| 9. | Szafa instalacyjna 19” | Rodzaj szafy | Wisząca lub stojąca | 1 szt. |
|  |  | Rozmiar | 19” |  |
|  |  | Wysokość teleinformatyczna | 15U |  |
|  |  | Głębokość montażowa | min 500mm, max 600mm |  |
|  |  | Rodzaj drzwi przednich | Przeszklone, jednskrzydłowe |  |
|  |  | Ilość miejsc na wentylatory | Min. 2 |  |
|  |  | Szerokość/głębokość | Nie mniej niż 500mm , nie więcej niż 600mm |  |
|  |  | Inne | Dołączona półka 1U/483X315MM Zamki boczne, Zamek przedni, Uchwyt montażowy, Śruby M6 umożliwiające montaż opisywanych urządzeń (opakowanie 50szt) LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU 19" 1U TERMOSTAT ZAMYKAJĄCY 10A WENTYLATOR DO SZAF RACK |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 10. | Zestaw kolumn głośnikowych | Typ | Para 2-drożnych głośników ściennych | 2 szt. |
|  |  | Technika | Min. 100V, min 4 tryby 2 / 4 / 8 / 16 W, praca w trybie niskoimpedancyjnym min 8 Ω. |  |
|  |  | Moc muzyczna MA | Min. 80W |  |
|  |  | Moc znamionowa RMS | Min. 16/8/4/2 W (100 V) 40 W (8 Ω) |  |
|  |  | Pasmo przenoszenia | W zakresie min. 80-20 000 Hz |  |
|  |  | System | 2-drożny |  |
|  |  | Głośnik niskotonowy | Min. 13cm (5”) nisko-średniotonowy |  |
|  |  | Głośnik wysokotonowy | Min. 12 mm (½") kopułkowy |  |
|  |  | Liczba przetworników | Min. 2 |  |
|  |  | Rozmiar głośnika | min 5” |  |
|  |  | Skuteczność | Min. 89 dB/W/m |  |
|  |  | Inne | Uchwyt montażowy w zestawie, Dołączony przewód głośnikowy o długości 50m do każdego zestawu oraz listwy instalacyjne do ułożenia przewodu |  |
|  |  | Klasa szczelności | Min. IP65 |  |
|  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 11.. | Zestaw komputerowy | Komputer; Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.. Obudowa; Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu: - min. 1 x PCI Express x16, - min. 1 x PCI Express x4, - min. 1 x PCI Express x1, Wyposażona w min. 1 kieszeń na napęd typu SLIM Obudowa umożliwiająca montaż dysków 3,5”/2,5” lub/i M.2 Wbudowany głośnik o mocy 2W Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym. Chipset; Dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna; Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 3 złącza M.2 z czego 2 dedykowane dla dysków SSD PCIe. Płyta główna wspierająca RAID 0 i 1 dla dysków M.2 PCIe.. Procesor; Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 38500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Testy mają być aktualne, tj. nie starsze niż 60 dni od terminu składania ofert. wynik testu oceniany według Załącznika nr 1b do zapytania. Pamięć operacyjna; Min. 16GB GB, 4 sloty na pamięć, z czego min. 2 wolne. Zainstalowane pamięci pracujące w trybie dual channel. Dysk twardy; Min 512GB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.. Karta graficzna; Zintegrowana w procesorze karta graficzna. Audio; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.. Sieć; 10/100/1000 – złącze RJ45. Porty/złącza; Wbudowane porty min.: - 3 x DP 1.4, - 9 x USB w tym: 2x USB 3.2 z przodu obudowy z czego min. 1 portu USB-C i 4 x USB 3.2 z tyłu obudowy; - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Klawiatura/mysz; Przewodowe USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką. Zasilacz; Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 260W oraz sprawności na poziomie min. 85% posiadający certyfikat 80 PLUS Bronze. System operacyjny; System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. BIOS; BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii) - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.. Waga/rozmiary urządzenia; Suma wymiarów obudowy komputera nie większa niż 839 mm Waga nie większa niż: 6 kg. Bezpieczeństwo; Złącze typu Kensington Lock Oczko na kłódkę Moduł TPM 2.0. Wirtualizacja; Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.. Oprogramowanie; Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika.. Gwarancja; 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Wsparcie techniczne producenta; - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej i oferowanej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.. Monitory; Przekątna; Przekątna ekranu min. 27”. Matryca; Typu IPS/PLS/MVA/WVA o wykończeniu matowym (nie dopuszcza się naklejek matowiących matrycę). Czas reakcji; Max 4ms. Nominalna rozdzielczość i wielkość piksela; Rozdzielczość nie mniejsza niż: 4K (3840 x 2160). Kąty widzenia; Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie. Kontrast i jasność; Kontrast nie mniejszy niż: 1000:1 Jasność nie mniejsza niż 350 cd/m2. Porty/złącza; Minimalna ilość dostępnych złącz monitora: Min. 1x DP Min. 2x HDMI. Głośniki; Minimum 2x 1,5W. Kable/przejściówki; Do monitora należy dostarczyć minimum kable: DP Kabel zasilający. Stopa/Podstawa monitora; Musi umożliwiać: Kąt pochylenie w zakresie min. -5 / 21 stopni regulację wysokości. Obudowa; musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA (100x100) Wbudowane w obudowę przyciski umożliwiające włączenie, wyłączenie oraz zmianę ustawień wyświetlania monitora Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanego monitora Wbudowane w obudowie głośniki stereo. Bezpieczeństwo; Złącze typu Kensington Lock. Gwarancja; Min. 3 lata z wymianą u klienta. Wsparcie techniczne producenta; Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta modelu monitora - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Ilość monitorów; W skład zestawu ma wchodzić 3 monitory o parametrach jak powyżej.. | 1 szt. |