Szczegółowa specyfikacja sprzętu

1.  Sonar/echosonda

Urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych. Sprzęt ten wykorzystywany jest w ratownictwie wodnym zwłaszcza w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych i przedmiotów niebezpiecznych.

Sonar Boczny:- 4 szt

-Rozmiar Wyświetlacza, SZER. X WYS min	10,0 ”x 6,0”; przekątna  12,1 cala

-Rozdzielczość wyświetlacza, SZER. X WYS min.: 1280 x 800 pikseli

-Wodoszczelność: IPX7

-Moc Transmisji min: 600 W (RMS) / 4000 W (międzyszczytowo)

-Obsługa kart danych: 2 karty microSD

-Echosonda o Podwójnej częstotliwości

-Podwójny stożek Transmisyjny

-Obsługiwane Częstotliwości:

CHIRP High-Wide: 150-240 kHz,

Ultra High-definition ClearVü: 800 kHz (760–880 kHz),

CHIRP ClearVü: 455 kHz (425–845 kHz),

Ultra High-definition SideVü: 1200 kHz (1060-1170 kHz),

-Dolna Blokada (Pokazuje wyniki od dołu do góry)

-Rejestrowanie i graficzne wyświetlanie temperatury wody

-Nagrywanie Sonaru

-Echosonda z funkcja przewijania

Wyposażenie dodatkowe: Skrzynia transportowa o parametrach:

-Waga – ok 12,2kg

-Zakres temperatur – 40° / +80°

-Atesty: ATA 300, IP67, STANAG 4280, DS 81-41, NATO NSN: 8145151889344

-Materiały : TTX01/PA66/SEBS/ALU/Stal nierdzewna

-w zestawie pianka ochronna

-ergonomiczny uchwyt wykonany z materiału PP SEBS

-automatyczny zawór, który reguluje ciśnienie powietrza wewnątrz

-wewnętrzny O-ring wykonany EPDM sprawia, że walizka jest całkowicie wodoszczelna

-Haczyki zamykające niezwykle wytrzymałe. System otwierania / zamykania w dwóch fazach oprócz zapewnienia szczególnej płynności ruchu, zapobiega otwieraniu w przypadku upadku

-wzmocnione narożniki, które sprawiają, że jest wyjątkowo odporna na wstrząsy

- skrzynia musi posiadać napis "SONAR DO POSZUKIWAŃ"  litery koloru czarnego na białym tle wraz  logo projektu. Napis może być naklejką.