SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Forma wtryskowa do produkcji ekowbijaków -kompletna forma wtryskowa  2 – gniazdowa z systemem gorąco kanałowym.

Minimalne  parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

- wymiary formy : 496x536x346 mm.

- Matryce formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2311 – 2 szt.

- Płyty mocujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.1730 – 2 szt.,

- Płyta podporowa wypychaczy – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.1730 – 1 szt.

- Listwy dystansowe – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.1730 – 2 szt.,

- Płyta wypychaczy – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.1730 – 1 szt.

- Płyta oporowa wypychaczy – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.1730 – 1szt.,

- Suwaki formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2311 – 2 szt.

- Płytki suwaków – elementy stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2379 – 2szt.,

- Prowadnice suwaków – elementy stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2379 – 4 szt.,

- Pierścienie centrujące – elementy stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.1730 – 2 szt.,

- Tuleja ustalająca TUE-42080  - 4 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Tuleja ustalająca TUE-42180 – 4 szt.,  materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Słup prowadzący SLE-3011675 – 1 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Słup prowadzący SLE-3211675 – 3 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Tuleja prowadząca TPE-30116 – 1 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Tuleja prowadząca TPE-32116 – 3 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Sworzeń płyty wypychaczy KHW- 18200 – 4 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Tuleja prowadząca TBW-1817 – 4 szt., materiał brąz aluminiowy

- Zatrzask sprężynowy ZR-120 – 4 szt., materiał 1.0503

- Kołek walcowy KW-040010 – 6 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Kołek walcowy KW-060025 – 10 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC

- Podkładka oporowa PO-1803  kl.12.9 -10 szt.,

- Wkręt stożkowy M4x8 kl.8.8 – 10 szt.

- Śruba z łbem walcowym M16x220, kl.12.9 – 8 szt.,

- Śruba z łbem walcowym M16x110, kl.12.9 – 10 szt.,

- Wypychacz hartowany WH-120315 – 6 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC,

- Wypychacz hartowany WH-080250 – 24 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC,

- Wypychacz hartowany WH-060250 – 16 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC,

- Obsada słupa skośnego MS40-3612 – 4 szt., materiał 1.2312,

- Słup skośny SS-1208 – 4 szt., materiał 1.7131, 60 +/-2 HRC,

- Dysza dolotowa DI -5/66/KS-1 – 2szt.,

- Rozdzielacz RB-4/A=142/TWL=58/A=40/d=12/R=20 – 1 szt.,

- Złącze typu HAN 16 wtykowe kompletne – 1 szt.,

- Puszka montażowa PM-16 do złącza typu Han 16 – 1 szt

2. Narzędzie  nr 1 – Głowica i kalibrator do wytłaczania ekosłupków kompozytowych 7 x 7 cm

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

Głowica

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta torpedowa – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 2. | Rdzeń – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 3. | Bagnet – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 4. | Tuleja kryzowa – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 5. | Stożek – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 6. | M-82302 (Gwint zwykły) M8 x 40 | 2 |
| 7. | M-82302 (Gwint zwykły) M12 x 30 | 1 |
| 8. | Stożek 2 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 9. | Płyta pośrednia 1 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 10. | Płyta pośrednia 2 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 11. | Płyta sprężająca – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 12. | Płyta pośrednia 3 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 13. | Płyta gładząca – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 14. | Śruba imbusowa M16 x 160 | 6 |
| 15. | Śruba imbusowa M16 x 90 | 6 |
| 16. | Śruba imbusowa M12 x 45 | 2 |

Kalibrator:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytka wejściowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 2. | Płytka smarująca – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 4 |
| 3. | Płytka dociskowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 4. | Płytka trzymająca – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 5. | Trzpień ściągający – pręt stalowy wykonany wg projektu, gwintowany na końcach, materiał 1.2314 | 4 |
| 6. | Nakrętka M8 | 12 |
| 7. | Podkładka 8,5 | 8 |
| 8. | Wkret stalowy M8x20 | 4 |
| 9. | Płytka wyjściowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 10. | Uszczelka – oring gumowy wg rysunku | 1 |
| 11. | Płyta uszczelki – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 12. | Profil formujący 70x70 – element stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.231 | 1 |

3. Narzędzie nr 2– głowica i kalibrator do wytłaczania ekosłupków kompozytowych fi 38 mm

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

Głowica

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta torpedowa – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 2. | Rdzeń – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 3. | Bagnet – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 4. | Tuleja kryzowa – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 5. | Stożek – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 6. | M-82302 (Gwint zwykły) M8 x 40 | 2 |
| 7. | M-82302 (Gwint zwykły) M12 x 30 | 1 |
| 8. | Stożek 2 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 9. | Płyta pośrednia 1 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 10. | Płyta pośrednia 2 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 11. | Płyta sprężająca – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 12. | Płyta pośrednia 3 – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 13. | Płyta gładząca – blok stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 14. | Śruba imbusowa M16 x 160 | 6 |
| 15. | Śruba imbusowa M16 x 90 | 6 |
| 16. | Śruba imbusowa M12 x 45 | 2 |

Kalibrator:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytka wejściowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 2. | Płytka smarująca – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 4 |
| 3. | Płytka dociskowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 4. | Płytka trzymająca – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 5. | Trzpień ściągający – pręt stalowy wykonany wg projektu, gwintowany na końcach, materiał 1.2314 | 4 |
| 6. | Nakrętka M8 | 12 |
| 7. | Podkładka 8,5 | 8 |
| 8. | Wkret stalowy M8x20 | 4 |
| 9. | Płytka wyjściowa – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 10. | Uszczelka – oring gumowy wg rysunku | 1 |
| 11. | Płyta uszczelki – płyta stalowa frezowana wg projektu, materiał 1.2314 | 1 |
| 12. | Profil formujący fi 38 – element stalowy frezowany wg projektu, materiał 1.231 | 1 |

4. Narzędzie nr 3 – Rdzeń formujący szpic kotwy antygradowej

- Blok stalowy, frezowany wg projektu, materiał 1.2314 – 1 szt.

5. Narzędzie nr 4 – Matryce formujące nogę podstawy

- Matryce formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2314 – 2 szt.

- Rdzenie formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2314 – 2 szt.

6. Narzędzie nr 5 – Matryce formujące część szpica

- Matryce formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2314 – 2 szt.

- Rdzenie formujące – bloki stalowe frezowane wg projektu, materiał 1.2314 – 2szt.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
- dostawa formy wtryskowej i narzędzi do wskazanego przez Zamawiającego zakładu produkcyjnego: 05-270 Marki ul Ciurlionisa 5.
- uczestnictwo  w wykonywaniu prób/testów wtryskiwania detali eko wbijaków SADDAR, eko kotew SADDAR i wytłaczania ekosłupków kompozytowych SADDAR z powierzonego materiału

z formy wtryskowej

ekowbijaki – 200 szt.,

z narzędzia nr 1 – głowica i kalibrator do wytłaczania ekosłupków kompozytowych 7 x7 cm – 200  szt.

z narzędzia nr 2 – głowica i kalibrator do wytłaczania ekosłupków kompozytowych fi 38 mm – 200 szt.,

z narzędzia nr 3 – Rdzeń formujący szpic kotwy antygradowej – 100 szt.

z narzędzia nr 4 – Matryce formujące nogę podstawy – 200 szt.

z narzędzia  nr 5– Matryce formujące część szpica – 200 szt.

- pasowanie i montaż kompletnej formy wtryskowej na wtryskarce w zakładzie produkcyjnym SADDAR - 05-270 Marki przy ul. Ciurlionisa 5,

- pasowanie i montaż narzędzi : nr 3 - rdzeń formujący szpic kotwy antygradowej,  nr 4 - matryce formujące nogę podstawy, nr 5 - matryce formujące część szpica do posiadanych przez Zamawiającego form wtryskowych oraz montaż na wtryskarce w zakładzie produkcyjnym SADDAR – 05-270 Marki przy ul. Ciurlionisa 5

- pasowanie i montaż narzędzi : nr 1 - głowica i kalibrator do wytłaczanie ekosłupków kompozytowych 7x7x cm  oraz nr -2 głowica i kalibrator do wytłaczania ekosłupków kompozytowych fi 38mm na wytłaczarce w zakładzie produkcyjnym SADDAR – 05-270 Marki przy ul. Ciurlionisa 5

- protokół z przeprowadzonych testów

po wykonaniu testowych detali demontaż formy wtryskowej  i narzędzi z wtryskarki i wytłaczarki zamawiającego i odbiór z zakładu produkcyjnego 05-270 Marki ul Ciurlionisa 5

- hartowanie i azotowanie formy wtryskowej i narzędzi

- dostawa kompletnych azotowanych narzędzi i formy wtryskowej do zakładu w Markach przy ul Ciurlionisa 5

- dostawa dokumentacji powykonawczej i DTR wykonanych formy wtryskowej i wykonanych narzędzi  w wersji papierowej i elektronicznej

Gwarancja wymagana to min. 24 miesiące

Jeżeli dla utrzymania trwałości gwarancji, będzie konieczny serwis gwarancyjny, to w okresie do 24 miesięcy musi on być przeprowadzany na koszt Dostawcy.

Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni roboczych.

Naprawa urządzeń będzie się odbywała w miejscu jego użytkowania, w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa, usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe. Koszty transportu formy wtryskowej i narzędzi lub ich części z zakładu produkcyjnego Zamawiającego do miejsca naprawy jak i transportu z miejsca naprawy do zakładu produkcyjnego pokrywa Wykonawca.