Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy : DAG/ZO/41/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania do analizy konstrukcji budowlanych za pomocą metody elementów skończonych wraz z licencją bezterminową dla 15 stanowisk w ramach projektu pn. „Uczelnia 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju PWSTE  w Jarosławiu” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie obejmuje:

Oprogramowanie do analizy konstrukcji budowalnych za pomocą metody elementów skończonych

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania umożliwiającego analizę konstrukcji budowlanych za pomocą metody elementów skończonych

# Oprogramowanie musi umożliwiać realizację projektów konstrukcji budowlanych i zawierać następujące możliwości użycia:

- Ramy - statyka (liniowa oraz nieliniowa), wymiarowanie (żelbet, stal, drewno, fundamenty), stateczności, dynamika, linii wpływu oraz optymalizacja.

- Płyty stropowe i fundamentowe - Płyty stropowe oraz fundamentowe. Analiza nieliniowa z uwzględnieniem zarysowania i pełzania. Wyznaczenie zbrojenia, rys oraz weryfikacja przebicia. Konstrukcje rusztowe.

- Ściany i powłoki - analiza konstrukcji pracujących w płaskim stanie naprężenia (statyka, zbrojenie, rysy). Wymiarowanie zgodnie z PN-EN 1992 lub PN-B-03264. Płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp. Płaskie ramy żelbetowe obciążone przestrzennie.

- Konstrukcje liniowe i osiowosymetryczne - analiza konstrukcji pracującej w płaskim stanie odkształcenia – mury oporowe, przepusty drogowe, tamy, rury obciążone ciśnieniem stałym na długości itp. Analiza rozkładu naprężenia pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń sprężysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp.

Narzędzia i dodatki:

- Zestawienie obciążeń, kalkulator sztywności gruntu oraz moduł eksportu zbrojenia do programu BiK.

- Wymiarowanie wielordzeniowe ścian, powłok oraz płyt stropowych i fundamentowych.

Uwagi do oprogramowania:

Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową dla każdego stanowiska (łącznie 15). Program musi występować wyłącznie w wersji pudełkowej. Licencje bezterminowe muszą być dostarczone wraz z kluczem sprzętowym (USB). Kopia programu może być użyta na dowolnej stacji roboczej w ramach stanowisk komputerowych działających w Uczelni (wymagane jest podłączenie klucza sprzętowego do stacji roboczej).