(miejscowość i data)

(pieczęć firmy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i konfiguracji 2 szt. systemu Firewall w ramach projektu pn. „Zielona PESA – zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu nowego typu hybrydowego pojazdu pasażerskiego zasilanego wodorem i energią z sieci trakcyjnej oraz wdrożenie innowacyjnej zrobotyzowanej technologii spawania laserowego i autorskich rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa”, dla którego Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Dane Oferenta:

| Nazwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres siedziby |  |  |
| NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta) |  |  |
| Osoba wyznaczona do kontaktu | Imię i nazwisko: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) |  |  |

- Oferta cenowa:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Firewall (2 szt.) |  |  |  |

- Okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ [miesięcy].

- Termin realizacji zamówienia wynosi: ................................ [tygodni].

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wartość parametru dla oferowanego produktu | Spełnia (Tak/Nie) | Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego |
| I | Wymagania ogólne: |  |  |  |
| 1 | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. |  |  |  |
| 2 | Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. |  |  |  |
| 3 | W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. |  |  |  |
| 4 | Dla wszystkich funkcji systemu musi być dostarczony dokument potwierdzony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia usług wsparcia w języku polskim oraz bezpłatnej obsługi procesu wymiany uszkodzonego urządzenia. |  |  |  |
| 5 | System realizujący funkcję Firewall powinien zapewnić pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. |  |  |  |
| 6 | System powinien umożliwiać budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu. |  |  |  |
| 7 | System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |  |  |  |
| 8 | Dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi bezpośrednio od producenta lub autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych. |  |  |  |
| 9 | Dokument potwierdzający, iż importer przy wprowadzeniu rozwiązania na terytorium Polski, zachował wymogi zarządzania jakością wdrażając tzw. wewnętrzny system kontroli (WSK). |  |  |  |
| II | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii |  |  |  |
| 1 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system Firewall powinien zapewnić funkcję synchronizacji sesji. |  |  |  |
| 2 | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |  |  |
| 3 | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |  |  |
| 4 | System powinien umożliwić agregację statyczną linków oraz w oparciu o protokół LACP, a także dać możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |  |  |
| 5 | Praca w postaci redundantnego klastra. |  |  |  |
| III | Interfejsy, dysk, zasilanie |  |  |  |
| 1 | System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 18 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps. - 4 gniazdami SFP28 10/25 GE. |  |  |  |
| 2 | Wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  |  |  |
| 3 | Możliwość skonfigurowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |  |  |
| 4 | Wyposażony w zasilanie 2 x AC. |  |  |  |
| IV | Parametry wydajnościowe |  |  |  |
| 1 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 7.5 mln jednoczesnych połączeń oraz 500 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |  |  |
| 2 | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 135 Gbps dla pakietów 512 B. |  |  |  |
| 3 | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji – nie mniej niż 30 Gbps. |  |  |  |
| 4 | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 50 Gbps. |  |  |  |
| 5 | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 14 Gbps. |  |  |  |
| 6 | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 10 Gbps. |  |  |  |
| 7 | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 8.6 Gbps. |  |  |  |
| V | Funkcje systemu bezpieczeństwa System ochrony powinien posiadać wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: |  |  |  |
| 1 | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  |  |  |
| 2 | Kontrola Aplikacji. |  |  |  |
| 3 | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. |  |  |  |
| 4 | Ochrona przed malware. |  |  |  |
| 5 | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  |  |  |
| 6 | Kontrola stron WWW. |  |  |  |
| 7 | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. |  |  |  |
| 8 | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  |  |  |
| 9 | Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). |  |  |  |
| 10 | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu Client-to-Site. |  |  |  |
| 11 | Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. |  |  |  |
| 12 | Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. |  |  |  |
| 13 | Wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |  |  |
| VI | Polityki, Firewall |  |  |  |
| 1 | Polityka Firewall powinna uwzględniać: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |  |  |
| 2 | Realizacja translacji adresów NAT: - Źródłowego i docelowego. - Translacja PAT. - Translacja jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application-Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |  |  |
| 3 | Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |  |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. |  |  |  |
| 5 | Możliwość filtrowania ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. |  |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach Firewall jest aktywna. |  |  |  |
| 7 | Element systemu realizujący funkcję Firewall powinien integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu: - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |  |  |  |
| VII | Połączenia VPN |  |  |  |
| 1 | System powinien umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji powinien zapewnić: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode (GCM). - Obsługę protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec Site-to-Site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, Dead Peer Detection (DPD), Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |  |  |
| 2 | Możliwość konfiguracji połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji powinien zapewnić: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. |  |  |  |
| VIII | Routing i obsługa łączy WAN W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: |  |  |  |
| 1 | Routingu statycznego. |  |  |  |
| 2 | Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). |  |  |  |
| 3 | Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. |  |  |  |
| 4 | Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. |  |  |  |
| 5 | ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. |  |  |  |
| 6 | BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |  |  |
| 7 | Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |  |  |
| IX | Funkcje SD-WAN |  |  |  |
| 1 | System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |  |  |
| 2 | Wsparcie dla interfejsów fizycznych i wirtualnych (w tym VLAN, IPSec). |  |  |  |
| X | Zarządzanie pasmem |  |  |  |
| 1 | Możliwość zarządzania pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |  |  |
| 2 | Możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |  |  |
| 3 | Możliwość zdefiniowania pasma dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |  |  |
| 4 | Możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |  |  |
| XI | Ochrona przed malware |  |  |  |
| 1 | Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |  |  |
| 2 | Silnik antywirusowy powinien zapewniać skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |  |  |
| 3 | Możliwość skanowania archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. |  |  |  |
| 4 | Możliwość blokowania i logowania archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |  |  |
| 5 | Sygnatury do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |  |  |
| 6 | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |  |
| 7 | Współpraca z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. |  |  |  |
| 8 | Możliwość usuwania aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |  |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |  |  |
| 10 | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |  |  |
| XII | Ochrona przed atakami |  |  |  |
| 1 | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |  |  |
| 2 | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |  |  |
| 3 | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |  |
| 4 | Administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |  |
| 5 | Zapewnienie wykrywania anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |  |  |
| 6 | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: cross-site scripting (CSS), SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |  |  |
| 7 | Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu HTTP. |  |  |  |
| 8 | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |  |  |
| 9 | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |  |  |
| XIII | Kontrola aplikacji |  |  |  |
| 1 | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwiająca kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |  |  |
| 2 | Baza Kontroli Aplikacji zawierająca minimum 2000 sygnatur z automatyczną aktualizacją, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |  |
| 3 | Kontrola aplikacji chmurowych (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) pod względem wykonywanych czynności, np. pobieranie, wysyłanie plików. |  |  |  |
| 4 | Baza sygnatur powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |  |  |
| 5 | Administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |  |
| 6 | Możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |  |  |
| 7 | Możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |  |  |
| XIV | Kontrola WWW |  |  |  |
| 1 | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  |  |  |
| 2 | W ramach filtra WWW dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. |  |  |  |
| 3 | Filtr WWW powinien dostarczać kategorie stron zabronionych prawem np. Hazard. |  |  |  |
| 4 | Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |  |  |
| 5 | Filtr WWW powinien umożliwić statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwolić definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. |  |  |  |
| 7 | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. |  |  |  |
| 8 | Administrator powinien mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. |  |  |  |
| 9 | Możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |  |  |
| XV | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji |  |  |  |
| 1 | Możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. |  |  |  |
| 2 | Możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. |  |  |  |
| 3 | Możliwość budowy architektury uwierzytelniania typu Single Sign-On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. |  |  |  |
| 4 | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |  |  |
| XVI | Zarządzanie |  |  |  |
| 1 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |  |  |
| 2 | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |  |  |
| 3 | Możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |  |  |
| 4 | Współpraca z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz możliwość przekazywania statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. |  |  |  |
| 5 | Możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  |  |  |
| 6 | Element systemu pełniący funkcję Firewall powinien posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowania procesowania sesji oraz stanu sesji Firewall. |  |  |  |
| 7 | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w Command Line Interpreter (CLI) lub Graphic User Interface (GUI), które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  |  |  |
| 8 | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (Role-based monitoring – RBM). |  |  |  |
| 9 | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |  |  |
| XVII | Logowanie |  |  |  |
| 1 | Elementy systemu bezpieczeństwa powinny realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  |  |  |
| 2 | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall powinien zapewnić przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  |  |  |
| 3 | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. |  |  |  |
| 4 | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce Firewall. |  |  |  |
| 5 | Możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |  |  |
| 6 | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |  |  |
| XVIII | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne |  |  |  |
| 1 | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |  |  |  |
| XIX | Serwisy i licencje |  |  |  |
| 1 | Oferta powinna obejmować co najmniej następujące licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. |  |  |  |
| XX | Gwarancja oraz wsparcie |  |  |  |
| 1 | System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |  |  |

- Oświadczam, że:

- przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w punkcie 3 zapytania ofertowego (opcjonalnie).

……………………….......................................................................................

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)

Dopuszczalny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.

Dopuszczalny maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego. W przypadku zaproponowania równoważnego systemu, należy zagwarantować bezpłatne szkolenie przez producenta zaproponowanego systemu (w tym szkolenie certyfikowane, jeżeli jest wymagane do obsługi zaproponowanego rozwiązania).