Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Szt. | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PC REFLEKTOR ZE SZKRZYDEŁKAMI | 10 | reflektor pc led 3200k ze skrzydełkami 360, temperatura barwowa min. 3200K, kąt świecenia min. 6 stopni, max. 70 stopni moc od 200 do 300 W |
| 2. | REFLEKTOR PROFILOWY 1 | 2 | reflektor profilowy led 25-50 kąt 200/30, Maksymalny pobór mocy: 250 W, źródło światła: 200 W COB LED, kąt świecenia min. 15°-28° / 20°-45°, tryby pracy DMX: min. 3/4 kanałów |
| 3. | REFLEKTOR PROFILOWY 2 | 2 | reflektor profilowy led 25-50 kąt 200/30, Maksymalny pobór mocy: 250 W, źródło światła: 200 W COB LED, kąt świecenia min. 15°-28° / 20°-45°, tryby pracy DMX: min. 3/4 kanałów |
| 4. | RUCHOMA GŁOWA TYPU WASH zmiana na LEDBAR RGBW | 10 | led bar rgbw długość min. 18 x 10W 4w1 QCL RGBW (jednorodne mieszanie kolorów), kąt świecenia min. 45 stopni |
| 5. | REFLEKTOR TYPU PAR | 4 | par 64 led cob rgbwauv 300w ze skrzydełkami 360, Kąt świecenia (min) 10° Kąt świecenia (max) 60°, Barwa Ciepły biały (2200K), naturalny biały (5200K) Strumień świetlny 60° - 2900 lux, 10° - 825 lux (Dystans 5m), ZOOM Tak |
| 6. | STEROWNIK OŚWIETLENIA | 1 | Specyfikacja sprzętowa: Uniwersy bezpośrednio z konsolety (przez Artnet/sACN/Pathport): min. 6 Bezpośrednie wyjścia DMX: min. 4, wbudowany moduł WIFI Grand Master Fader: min. 1, crossfade Master Fader: min. 1 Enkodery atrybutów: min. 8 Wbudowany wyświetlacz min. 10,1" HD Multi-Touch, zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 1920x1200 - HDMI: 1 Porty USB: min. 5 Specyfikacja oprogramowania: Maks. liczba kanałów DMX: min. 3000 Maks. liczba obsługiwanych urządzeń: min. 3000 Liczba obsługiwanych warstw serwera mediów: min. 50 (każda inna zawartość) |
| 7. | KOMPLET TRANSMITERÓW SYGNAŁÓW | 2 | Min. 8-kanałowy izolowany wzmacniacz i dystrybutor sygnału DMX, w pełni zgodny z DMX512, ze 100% izolacją elektryczną między wejściami i wyjścia, wskaźniki LED dla sygnału i zasilania, przełącznik rezystora zakończenia linii, wejście/przejście 3pin XLR. Min. 1 wejście / 8 wyjść i DMX przez. elektroniczna izolacja między wejściami i wyjściami. Przełącznik rezystora zakończenia linii. Wejście i wyjście sygnału z 3-pinowym XLR. Wskaźniki zasilania i sygnału: min. 2x wyjścia USB, 5 Volt 1 Amper |
| 8. | CASE NA 2 SZT. RUCHOMEJ GŁOWY | 1 | Zestaw 2 case’ów typu walizka na 4 Led bary, środek wyklejony pianką techniczną, sklejka czarny fenol o grubości 6,5mm |
| 9. | CASE NA REFLEKTOR TYPU PAR | 1 | Zestaw 2 pokrowców 12-komorowych PAR LED, skrzynia z 4 kółkami z hamulcem, 2 zamki motylkowe, grubość ścianki min. 7mm gąbki wypełniającej, pasujące do dostarczonych reflektorów PAR LED |

Dostawa sprzętu nastąpi najpóźniej do dnia 27.12.2023 r.