Oznakowanie tyflograficzne

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, oraz wykonania wraz z montażem oznakowania tyflograficznego budynków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola nr 11 w ramach realizacji Projektu JarosLove – z miłości do ludzi realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, rozmieszczenie oraz montaż oznakowania tyflograficznego, jak również tabliczek informacyjnych przy drzwiach, obrazujących rozkład pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach:

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu ul. 3 Maja 30, 37-500 Jarosław,

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 26, 37 - 500 Jarosław,

- Szkoły Podstawowej nr 6  w Jarosławiu ul. Spytka z Jarosławia 2, 37-500 Jarosław,

- Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław.

Plany tyflograficzne, a także tabliczki informacyjne wykonać należy zgodnie z wytycznymi zapewniającymi dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz według standardów opracowanych wspólnie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych oraz Polski Związek Niewidomych.

Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy wykonawca musi uzgodnić opracowany projekt graficzny z Zamawiającym.

- Plan tyflograficzny wykonany zostanie w formacie A2 zgodnie z przedstawionym niżej opisem, zawierał będzie:

- nazwę jednostki,

- rzut kondygnacji z zaznaczonymi pomieszczeniami,

- oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „tu jesteś” najwyższym punktem na  planie oraz wyróżniającym się kolorem,

- opis w języku polskim i w alfabecie Braille’a,

- opisy w alfabecie Braille'a muszą być zgodne ze standardem Marburg Medium, wykonane z transparentnych i kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość,

- plan musi zawierać legendę, opisującą wszystkie użyte symbole oraz oznaczenia kolorystyczne, umieszczoną po lewej stronie planu,

- plan wykonany zostanie z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia, w niebiesko- biało- czarnej kolorystyce,

- plan posiadał będzie warstwę antyrefleksyjną, niwelującą odbicie światła dla widzących oraz wypukłe oznaczenia dotykowe oraz piny brajlowskie dla niewidomych,

- niedopuszczalne są ostre krawędzie,

- plan posiadał będzie estetyczny wygląd,

- elementy dotykowe planu muszą być trwale łączone z warstwą główną uniemożliwiając ich usunięcie oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne,

- plan przymocowany będzie do ściany w sposób trwały i estetyczny (montaż przy zastosowaniu dystansów montażowych),

- plan tyflograficzny ma być czytelny dla osób niewidomych - teksty należy skonsultować i poddać korekcie pod kątem czytelności treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji treści planu tyflograficznego przy współudziale specjalisty/tki w zakresie tyflografiki i w razie uwag Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany w tekście, zgodnie z sugestiami.

- Ilość tablic tyflograficznych: 18 sztuk (6 sztuk w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 6 sztuk w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 3 sztuki w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i 3 sztuki w budynku Miejskiego Przedszkola nr 11).

- Lokalizacja-wewnątrz obiektów przy wejściach oraz na poszczególnych kondygnacjach budynków odzwierciedlając przestrzeń danej kondygnacji.

- Tabliczki informacyjne przy drzwiach wykonane zostaną z tworzywa sztucznego w formacie A5 zgodnie z przedstawionym niżej opisem:

- tabliczki  zawierać będą opis w języku polskim oraz w alfabecie Braille’a (w standardzie Marburg Medium),

- uzyskanie brajla metodą frezowania otworów i osadzania w nich tyflograficznych kulek             Brajlowskich lub przy użyciu technologii wykonania oznaczeń tyflograficznych za pomocą nanoszenia wypukłego Druku UV.

- tabliczki wykonane zostaną z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia, w niebiesko-biało- czarnej kolorystyce,

- dopuszcza się możliwość zastosowania kulek białych, czarnych, transparentnych lub ze stali

nierdzewnej,

- tabliczki zawierać będą oznaczenie numeru pomieszczenia i jego nazwę,

- wykończenie: matowe, niepołyskujące,

- rozmiar: dostosowany do potrzeb Zamawiającego,

- czcionka: wypukła, kontrastowa i powiększona,

- tabliczki informacyjne mocowane będą do ściany w sposób trwały i estetyczny (montaż przy zastosowaniu dystansów montażowych),

- Ilość tabliczek informacyjnych: 242 sztuk, (67 sztuk w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 94 sztuki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 47 sztuk w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i 34 sztuki w budynku Miejskiego Przedszkola nr 11).

- Lokalizacja- opisy pomieszczeń zostaną zamontowane albo powyżej klamki, albo w taki sposób, by środek tabliczki w pionie znajdował się na wysokości wzroku (ca 150 cm), a w poziomie- w odległości ok. 25 cm od framugi drzwi, natomiast informacja pismem Braille’a na wysokości ca 120 cm od podłogi.

Rozmiar tabliczek wynosi: 21x15 cm (dopuszczalne jest odchylenie +- 10%). W sporadycznych przypadkach (gdyby tekst nie zmieścił się w proponowanym rozmiarze) rozmiar tabliczki może być większy.