Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja poniżej opisanych Zadań:

| Lp. | Nazwa zadania | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |

| 1 | Zadanie 1 Rozbudowa budynku na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z dodatkowymi elementami umożliwiającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych po obu kondygnacjach CBR | - Rozbudowa budynku na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego Prace budowlane głównego budynku CBR należy poprzedzić robotami rozbiórkowymi trzech pomieszczeń istniejącego budynku biurowego o powierzchni około 63m2 oraz usunięciem kolizji z siecią energetyczną (zgodnie z projektem), gazową (zgodnie z projektem), sieciami wewnętrznymi: c.o., zwu, cwu (instalacje rurowe PCV, doziemne 5 szt., o długości około 10m), telekomunikacyjną zgodnie z projektem oraz należy przenieść pracujące urządzenia teleinformatyczne z istniejącego pomieszczenia serwerowni do piwnicy sąsiadującego budynku z zachowaniem ciągłości ich pracy (sieć LAN około 30 szt. kabli FTP zakończonych na patchpanelu, kontrola dostępu ROGER około 5 szt. kabli FTP, wewnętrzna sieć telefoniczna około 30 kabli FTP wraz z centralką Slican , CCTV około 15 kabli FTP, kabel światłowodowy 12 włókien wraz z ODF, domofon 5 kabli 10x2x0,5). Wyposażenie i konfiguracja szafy rack jest dostępna w projekcie instalacji elektrycznych. Powierzchnia zabudowy CBR to około 130m2 na dwóch nadziemnych kondygnacjach o łącznej wysokości budynku około 8,5m nad powierzchnią gruntu, powiązany funkcjonalnie z częścią socjalną będącą poza zakresem opracowania. Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: ogrzewanie i ciepła woda z własnej istniejącej kotłowni gazowej, woda i kanalizacja podłączona do sieci miejskiej, wody deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją, instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacje ppoż., instalacja odgromowa i teletechniczna (informatyczna, CCTV, alarmowa wraz czujnikami p.poż. w pomieszczeniach), wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna z rekuperacją, instalacja klimatyzacji pomieszczeń i odprowadzenia skroplin. Elewacja budynku wykonana będzie z paneli elewacyjnych o podwyższonym standardzie oraz dach wielospadowy ukryty za ścianą attykową. Stolarka drzwiowa i okienna z aluminium i miejscowo z PCV. Na elewacji budynku należy zainstalować podświetlane LOGO od strony północnej. Balustrady należy wykonać z kształtowników ze stali nierdzewnej. Wykończenie wewnętrzne oparte będzie na tynkach gipsowych, ściany w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i łazienkach wyłożone płytkami z glazury do wysokości 2,0m. Na posadzce ułożyć gres zgodnie z projektem. Teren przed budynkiem należy przywrócić do stanu istniejącego z kostki brukowanej, a istniejącą bramę wjazdową należy wyposażyć w elektryczny mechanizm napędowy. Ofertę należy sporządzić w oparciu o: - projekt budowlany - projekt techniczny architektury - projekt techniczny instalacji elektrycznych tj. instalacje 1 fazowe, 3 fazowe, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, sieci LAN wraz z kompletną szafą RACK z wyposażeniem oraz przeniesieniem do innego pomieszczenia istniejącej infrastruktury technicznej serwerowni, kompletnego systemu CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami ruchu oraz p.poż., systemu przyzywowego, instalacji odgromowej, instalacji pracowni kuchennej oraz badań fizykochemicznych, usunięcia kolizji elektroenergetycznej nN 0,4kV PGE. W pomieszczeniach pracowni kuchnej i badań fizykochemicznych wykonać dedykowaną instalację uwzględniając zaprojektowane wyposażenie. - projekt techniczny konstrukcji - projekt techniczny instalacji sanitarnych c.o, cwu, zwu, kanalizacji bytowej oraz deszczowej. W pomieszczeniu pracowni kuchennej oraz badań fizykochemicznych wykonać instalację dedykowaną dla zaprojektowanego wyposażenia, którego zakup i dostawa jest po stronie Zamawiającego. - projekt techniczny instalacji wewnętrznej gazowej oraz usunięcie kolizji zewnętrznej części doziemnej - projekt techniczny wentylacji mechanicznej (rekuperacji) - projekt wyposażenia pracowni badań fizykochemicznych - projekt wyposażenia pracowni kuchennej - projekt techniczny instalacji teletechnicznych – usunięcie kolizji doziemnego przyłącza telekomunikacyjnego Orange do budynku Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. - projekt techniczny klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin Przedmiotem zapytania objęte jest również, poza wykonaniem budynku zgodnie z dokumentacją, zapewnienie przez Wykonawcę Kierownika budowy na czas realizacji zadania jak również wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać certyfikaty i atesty o dopuszczeniu do zastosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Generalny wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie obsługę i nadzór geodezyjny. Poprawność wykonania instalacji elektrycznych należy potwierdzić pomiarami skuteczności ochrony od porażeń oraz natężenia oświetlenia potwierdzone odpowiednimi protokołami. Instalacje sanitarne wody użytkowej należy odpowiednio uzdatnić poprzez płukanie i dezynfekcję sieci potwierdzone odpowiednimi protokołami. Należy również przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wody potwierdzone sprawozdaniem akredytowanej jednostki (np. Sanepid). Poprawność wykonania wentylacji mechanicznej należy potwierdzić badaniami wydajności wentylacji mechanicznej potwierdzone odpowiednim protokołem. |
| --- | --- | --- |
|  |  | b) Dodatkowe elementy umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych po obu kondygnacjach CBR Roboty, które należy przeprowadzić aby zrealizować specjalnie doprojektowany pakiet udogodnień dla osób niepełnosprawnych korzystających z CBR, polegają na: - wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych pod szyb windy - wykonaniu fundamentów pod szyb windy - wykonaniu konstrukcji - zamontowaniu stolarki drzwiowej i okiennej szybu windy - wykonanie stropodachu nad windą - wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych szybu windy - dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania windy (dopuszczenie UDT) oraz schodołazów Dokumentacja techniczna do realizacji zadania 1/b zawiera się w opracowaniu dla zadania 2 dotyczącej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego. Przedmiotem zapytania objęte jest również, poza wykonaniem budynku zgodnie z dokumentacją, zapewnienie przez Wykonawcę Kierownika budowy na czas realizacji zadania jak również wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać certyfikaty i atesty o dopuszczeniu do zastosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| 2 | Zadanie 2 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy z przeznaczeniem na ośrodek rozwoju innowacji i internacjonalizacji z termomodernizacją budynku | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy z przeznaczeniem na ośrodek rozwoju innowacji i internacjonalizacji z termomodernizacją budynku dotyczyć będzie budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz całkowitego podpiwniczenia. Roboty poprzedzić należy: - usunięciem doziemnego przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego oraz usunięciem z terenów zielonych 4 szt. drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta miasta nr WGK.6131.47.2023 z dnia 07.12.2023r. - wykonanie prac ogólnobudowlanych w piwnicach w celu umożliwienia instalacji w pierwszej kolejności urządzeń teletechnicznych z CBR-u (z zadania 1/a.) Parametry obiektu: - powierzchnia piwnic – 124.21m2 (użytkowa 92,82 m2) - powierzchnia użytkowa parteru – 137,27m2 - powierzchnia użytkowa piętra – 133,42m2 - powierzchnia zabudowy – 199,5m2 - wysokość – 7,9m . Zakres robót budowlanych polegać będzie na wykonaniu połączeń komunikacyjnych (przebicia w ścianach istniejących), wykonaniu nowego dachu jednospadowego oraz elewacji z materiałów o podwyższonym standardzie z okładzin z paneli elewacyjnych – nawiązując do sąsiedniego budynku. Wykończenie wewnętrzne oparte będzie na tynkach gipsowych, ściany w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i łazienkach wyłożone płytkami z glazury do wysokości 2,0m. Schody wewnętrzne wykończone gresem, zgodnie z dokumentacją, balustrady ze stali nierdzewnej. Na posadzkach na korytarzach, schodach oraz w pokojach ułożyć gres zgodnie z dokumentacją. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i miejscowo z PCV. W ścianach oddzielenia p.poż. zainstalowane drzwi muszą spełniać odpowiednią klasę ochrony p.poż. – zgodnie z projektem. Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: - ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z własnej istniejącej kotłowni gazowej - woda i kanalizacja z sieci miejskiej - kanalizację deszczową podłączoną do miejskiej sieci - instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacje p.poż (oświetlenie awaryjne oraz PWP), instalacje odgromowe i teletechniczne - wentylacja grawitacyjna - klimatyzacji i odprowadzenia skroplin. Balustrady zewnętrzne wykonać z kształtowników ze stali nierdzewnej. Teren wokół budynku wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu poprzez ułożenie kostki brukowanej oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Betonowe ogrodzenie wzdłuż ulicy Nowogrodzkiej o długości około 25m należy wymienić na ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D o wysokości 2m z podmurówką, w standardzie i kolorze tożsamym z istniejącym ogrodzeniem działki Edpol Food & Innovation bezpośrednio sąsiadującej. Należy również wykonać bramę wjazdową z napędem elektrycznym zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Ogrodzenie wewnętrze z paneli ogrodzeniowych o długości około 15m należy zlikwidować. Na elewacji budynku od strony wschodniej oraz od strony zachodniej istniejącego biurowca, należy zainstalować podświetlane LOGO – 2szt. Przedmiotem zapytania objęte jest również, poza wykonaniem budynku zgodnie z dokumentacją, zapewnienie przez Wykonawcę Kierownika budowy na czas realizacji zadania jak również wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać certyfikaty i atesty o dopuszczeniu do zastosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poprawność wykonania instalacji elektrycznych należy potwierdzić pomiarami skuteczności ochrony od porażeń oraz natężenia oświetlenia wraz z odpowiednimi protokołami. Instalacje sanitarne wody użytkowej należy odpowiednio uzdatnić poprzez płukanie i dezynfekcję sieci potwierdzone odpowiednimi protokołami. Należy również przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wody potwierdzone sprawozdaniem akredytowanej jednostki (np. Sanepid). |

* Jeżeli w treści Zapytania ofertowego znajduje się jakiekolwiek wskazanie na określony wyrób, źródło, znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ, wyłącznie w celu ułatwienia określenia ich parametrów technicznych i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub innych wyrobów / produktów oraz metod o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub inne wyroby / produkty czy metody spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dokumentacja i projekty techniczne dostępne są do pobrania pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/104P407nGP_EC4uLVmtWsFl4Zt7_y9leq/view?usp=sharing