Zał. nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne wymagane parametry i funkcjonalności:

C.O.S automatyczna linia do montażu zestawów płyt, która posiada:

Maszyna do zakładania rękawów przeznaczona jest do płyt przemysłowych DIN/BS, składa się z:

1. Pas transportowy, w którym układany jest stos płyt

płyt dodatnich jest odkładanych

2. Zespół chwytaka z urządzeniem do wyrównywania każdej płyty.

3. maszyna do pakowania płyt

4. Zespół chwytający do wyjmowania gotowej płyty z maszyny pakującej, wyjmuje z urządzenia wyrównuje płytę i umieszcza ją następnie w maszynie do zakładania rękawów.

5. Pas transportowy, na którym układane są płyty z rękawami.

Funkcjonalność maszyny rękawowej polega na tym, że pracownik umieszcza stos płyt dodatnich na pasie transportowym. Pas podający ma odległość przechowywania 3-4 stosów. Co najmniej 10 płyt można układać jeden na drugim. Płytki mają szczotkowane występy przed włożeniem do rękawa. Chwytak przyssawkowy pobiera płytę ze stosu, po czym płyta przesuwa się na stanowisko, gdzie zostanie wyosiowana. Następnie płyta przesuwa się na „miejsce oplotu”. Tutaj jest on nakładany materiał rękawa. Materiał rękawa ma już prawidłowy rozmiar. Materiał osłony jest umieszczany wokół płytki i stemplowany, co oznacza, że ​​jest zamknięty. Równocześnie z podawaniem kolejnej płyty, wyjmuje się gotową płytę z rękawami i odkłada na taśmę transportową w stosy. Jeśli stosy osiągną ustawioną wysokość, poruszają się dalej. Ostatnim krokiem jest wyjęcie stosów płyt

Ręczne urządzenia układające pojedyncze/podwójne stosy są ręcznie umieszczone poziomo na podwójnym przenośniku łańcuchowym. W przypadku podwójnych stosów potrzebna jest przekładka. Stos jest zwalniany przez operatora i przesuwany do COS.

COS do procesu odlewania na taśmie w stosach pojedynczych lub podwójnych (DIN/BS). Możliwość odlewania podwójnych stosów, każdy po 2-8 płyt dodatnich, pojedynczy stos do 18 płyt dodatnich, długość płyty max 630mm, długość mostka max 400, automatyczne topnikowanie, automatyczne cynowanie. Istnieją oddzielne kąpiele cynowe dla zestawów dodatnich i ujemnych z automatycznym usuwaniem naddatków z powierzchni kąpieli cynowej. Maszyna COS jest dołączona do tygla ołowianego i posiada co najmniej 2 pomp ołowianych oraz maszyny do umieszczania wkładów. Całkowicie osłonięta obudową ochronną z bezpiecznym szkłem i przyłączem do wentylacji lub układu ssącego. Formy COS są chłodzone olejem i umożliwiają odlewanie pełnego zakresu ogniw DIN/BS i OPzS. Będzie wyposażony w półki tnące, wkładki mostka formy, wypychacze i tulipany do ogniw DIN/BS/OpzS.

Przenośnik z podwójnym łańcuchem do komórek poziomych.

Stacja wkładania do naczyń z jednostką obrotową do wpychania ogniwa do naczynia za pomocą cylindra pneumatycznego z magazynkiem naczyń. Naczynia umieszczane są w miejscu włożenia za pomocą podciśnienia dociskanego do lejka i zaciskanego. Włożone ogniwo w naczyniu ustawiane jest pionowo w jednostce obrotowej i wsuwany na przenośnik taśmowy kolejnej linii montażowej.

Przenośnik z podwójnym łańcuchem do komórek pionowych.

Montaż w zakładzie produkcyjnym luty 2025

Warunki dostawy DAP Gliwice

Pozostałe minimalne wymagane parametry i funkcjonalności:

| Parametr: | Jednostka: | Wartość: |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat | Oznakowanie | Znak CE |
| Spełnienie normy maszynowej 2006/42/EG |  | Tak |
| Pakiet części zamiennych |  | Tak |
| Uruchomienie na miejscu |  | Tak |
| Zasilanie |  | 400V, 50Hz, 3 fazy |
| Maszyna do rękawowania |  |  |
| Wydajność | Płyty/min | Powyżej 5 |
| Ręczne urządzenie układające |  |  |
| Wydajność | Płyty/min | Powyżej 5 |
| COS |  |  |
| Wydajność | Ogniw/min | Powyżej 1 |
| Sterowanie |  | Simatec |
| Pneumatyka |  | Festo |
| Przenośnik |  |  |
| Długość | mm | Powyżej 2300 |
| Stacja wkładania do naczyń z jednostką obrotową |  |  |
| Wydajność | Ogniw/min | Powyżej 2 |
| Sterowanie |  | Simatec |
| Pneumatyka |  | Festo |
| Przenośnik |  |  |
| Długość | mm | Powyżej 900 |
| Wysokość | mm | 500 |