Zał. nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne wymagane parametry i funkcjonalności:

System do formacji z recyrkulacją elektrolitu do ogniw przemysłowych o wydajności do 320 ogniw. Podczas formowania w każdej komórce krąży kwas. Ciepło i gazy powstające podczas ładowania zostaną usunięte z ogniw. Moduł formowania obejmuje funkcje takie jak mieszanie kwasu, magazynowanie kwasu, cyrkulacja kwasu i chłodzenie kwasu. W pełni zautomatyzowany proces obejmuje napełnianie ogniw, cyrkulację kwasu o zoptymalizowanym profilu gęstości podczas ładowania oraz regulację końcowej gęstości kwasu na końcu procesu. Po procesie formowania ogniwa/baterie są już napełnione kwasem i są gotowe do wysyłki. Urządzenie posiada jeden system odsysania składający się z wentylatora i separatora aerozolu. Moduł należy zasilać wyłącznie stężonym kwasem, wodą zdemineralizowaną, sprężonym powietrzem oraz energią elektryczną do zasilania prądem formacyjnym i tablicy rozdzielczej. Do elektrycznego połączenia akumulatorów/ogniw z modułami instalujemy system wtykowo-gniazdowy. System wtykowo-gniazdowy umożliwia umieszczenie palety z akumulatorem lub ogniwami w dowolnym miejscu modułu oraz połączenie akumulatora lub ogniw z dowolnym prostownikiem, co daje maksymalną elastyczność produkcji. Moduły posiadają centralny system wizualizacji obsługi i monitorowania. System jest podłączony do sterownika PLC modułów i rejestruje wszystkie ważne dane dotyczące procesu formowania.

Warunki dostawy DAP Gliwice

Pozostałe minimalne wymagane parametry i funkcjonalności:

| Parametr: |  |  | Jednostka: | Wartość: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Certyfikat |  |  | Oznakowanie | Znak CE |
| Spełnienie normy maszynowej 2006/42/EG |  |  |  | Tak |
| Zasilanie |  |  |  | 400V, 50Hz, 3 fazy |
| Pakiet części zamiennych |  |  |  | Tak |
| Uruchomienie na miejscu |  |  |  | Tak |
| System do formacji z recyrkulacją elektrolitu | Konstrukcja z tworzywa sztucznego | Zbiorniki do recyrkulacji i przechowywania kwasu Wieża chłodnicza Pojemnik bezpieczeństwa pod/wokół całej konstrukcji z tworzywa sztucznego Rurociągi m.in. wszystkie zawory ręczne i pneumatyczne Rurociągi do zasilania stężonym kwasem (wewnątrz modułów) |  | Tak |
|  | Cyrkulacja kwasu | Magnetyczna pompa obiegowa Jednostka filtrująca Węże i adaptery rura-wąż Adaptery do ogniw Automatyczne opróżnianie i płukanie rur dystrybucyjnych Automatyczne czyszczenie filtra zasilania kwasem densytometru |  | Tak |
|  | Układ wyciągowy | Wentylator do usuwania i rozcieńczania gazów ładujących Separator do zbierania aerozoli kwaśnych Rury wydechowe (wewnątrz każdego modułu) |  | Tak |
|  | Sensory | Densytometr do regulacji cyrkulacji kwasu Czujnik temperatury do sterowania chłodzeniem Czujnik ciśnienia do monitorowania pompy obiegowej Czujnik ciśnienia do monitorowania filtra Ultradźwiękowy czujnik poziomu do zbiorników magazynowych i roboczych Czujniki zabezpieczające przed przepełnieniem zbiorników magazynowych i roboczych Czujnik wycieku do monitorowania pojemnika bezpieczeństwa Czujniki wycieków do monitorowania każdego pojemnika na akumulatory (w przypadku zamkniętych pojemników akumulatorowych) Czujniki wycieków do monitorowania podłogi wokół modułów Czujnik przepływu do monitorowania pracy wentylatora Czujniki podciśnienia do monitorowania pracy wentylatora Czujnik przepływu Venturiego do pomiaru przepływu powietrza Czujnik ciśnienia do monitorowania przepływu gęstościomierza Czujniki przepływu do zasilania stężonym kwasem Czujniki przepływu do zasilania wodą DI |  | Tak |
|  | Okablowanie DC i system wtyczek/gniazd | Złącza monopolarne MultiContact (tak jak w istniejących jednostkach) Jeden punkt podłączenia na obwód Gniazda mocowane w puszkach przyłączeniowych przy module Zestawy wtyczek i kabli do podłączenia akumulatorów/ogniw do modułu Układ podłączenia prądu stałego przygotowany jest na 6 obwodów I≤450A na moduł |  | Tak |
|  | Sterowanie procesem | Panel rozdzielczy z przełącznikami i jednostkami sterującymi procesem Program sterujący dla w pełni automatycznego procesu formowania, w tym wymiany sygnałów z prostownikami PLC do synchronizacji modułów i procesów prostowników Przetwornica częstotliwości pompy obiegowej Okablowanie części/czujników napędzanych elektrycznie Urządzenia pneumatyczne do napędzania zaworów automatycznych Wymagane uzdatnianie i kontrola sprężonego powietrza |  | Tak |
| Komponenty główne Modułu | Wizualizacja PC do obsługi i monitorowania procesu formowania Przechowywanie danych procesowych (gęstość, temperatura, poziom, ciśnienie, alarmy itp.) Program do wizualizacji System wizualizacji jest dostarczany z pierwszym modułem, do tego systemu wizualizacji będą podłączane kolejne moduły Komponenty główne realizują funkcje specjalne dla pierwszego modułu Centralna jednostka konserwacyjna zasilania sprężonym powietrzem Centralny czujnik ciśnienia do monitorowania dostaw wody i stężonego kwasu Przekaźnik zatrzymania awaryjnego |  |  |  |
| System Pomocy | Ochrona pasywna | Materiał PP (ognioodporny) w obszarze akumulatorów składa się z: Poziome rurociągi ciśnieniowe i zwrotne Rurociąg poziomy do mocowania wtyku Pionowe podłączenie rur i uchwytów do ww. rurociągów Rurociąg wylotowy (wewnątrz modułu) pomiędzy separatorem a wentylatorem wyciągowym |  | Tak |
|  | Aktywna ochrona wtyczek DC | Na monitorowanie temperatury w wtyczkach DC składają się: Bimetalowe mierniki rezystancji w każdej wtyczce DC do monitorowania zmian temperatury Elementy rozszerzeń sterownika PLC do sterowania czujnikami Zielony wskaźnik świetlny pokazujący, czy złącza DC działają Zawiera kable do okablowania czujnika Implementacja czujników do sterownika PLC |  | Tak |
|  | Aktywna ochrona kanałów, zalania i wentylatora wyciągowego | Czujniki temperatury Pt100 w centralnych miejscach kanału wydechowego system Elementy rozszerzeń sterownika PLC do sterowania czujnikami Zawiera kable do okablowania czujnika Rurociągi PP wyposażone są w automatyczny zawór kontrolujący zalanie wentylatora w wyniku: wzrost temperatury czujników rano Wdrożenie ww. czujników do sterownika PLC i systemu wizualizacji w w połączeniu z funkcją zalewania modułu i wentylatorów wyciągowych |  | Tak |
|  | Aktywna ochrona za pomocą czujników termicznych na podczerwień połączonych z automatyką zewnętrznych zespołów zraszaczy | Czujniki podczerwieni (IR) z lokalnym wyświetlaczem stanu Moduły danych do dalszego przetwarzania wygenerowanych wartości pomiarowych Cyfrowe karty wejściowe do podłączenia elektrycznego do szafy sterowniczej. System rur PP po każdej stronie modułu – ułożony pośrodku miejsc akumulatorów podczas formacji Przemysłowe dysze natryskowe o przepływie powyżej 8 l/min Automatyczne zawory membranowe PP wraz z zaworami sterującymi do sterowania gaszeniem segment po segmencie Czujnik ciśnienia do monitorowania dopływu wody dejonizowanej do oprysków |  | Tak |