Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

# Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2024
(nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2023-47634-183186)

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

I. Implementacja informatyczna stacjonarnego wielosensorowego systemu pomiaru krzywizny (SWSPK) stosów tektury falistej wg koncepcji opracowanej przez dział B+R Mondi Simet, 
a w szczególności:

- Wykonanie technicznego systemu pomiarowo-sterującego do proacowanego przez Zleceniodawcę STACJONARNEGO WIELOSENSOROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO KRZYWIZNY (SWSPK), którego celem będzie pomiar łukowatości stosów tektury falistej w warunkach laboratoryjnych. System SWSPK będzie oparty na fuzji danych 
z urządzeń pomiarowych. W ramach tego zadania należy:

- Zbudować stacjonarny wielosensorowy system pomiaru krzywizny (SWSPK) sortów tektury falistej składający się z 3 stacjonarnych wielosensorowych stanowisk badawczych w obszarze buforowania (WIP-LAB) według projektu. Projekt systemu SWSPK zostanie wykonany przez Dział B&R Mondi Simet i przekazany wybranemu w drodze przetargu Podwykonawcy. Każde stanowisko będzie zawierało następujące urządzenia pomiarowe:

  - laserowe czujniki profilu liniowego w liczbie 3 szt. (zakres pomiarowy osi X od 150…600mm, zakres pomiarowy osi Z od 200...800mm, min. 350 próbek na każdą z osi w jednym pomiarowej),

  - optyczny czujnik odległości w liczbie 4 szt. (zakres pomiarowy od 50...3.500mm, 1 próbka na każdy pomiar),

  - kamera 2D w liczbie 1szt. (rozdzielczość kamery min. 1440x1080, liczba klatek na sekundę min: 60fps),

  - kamera 2D w liczbie 1szt. (rozdzielczość kamery min. 2448x2048, liczba klatek na sekundę min: 20fps),

  - kamera 3D z możliwością pomiaru odległości w 3 osiach tj. X, Y, Z, w liczbie 2 szt. (rozdzielczość 640x480, liczba klatek na sekundę min. 20fps),

  - czujnik pomiaru temperatury oraz wilgotności panującej w obszarze buforowania stosów tektury w liczbie 8 szt. (jeden czujnik zwraca wartości aktualnej temperatury oraz wilgotności w miejscu jego zainstalowania).

Ponadto, system SWSPK ma zostać uzupełniony o:

  - system pomiaru temperatury oraz wilgotności panującej wewnątrz hali produkcyjnej uwzględniającego 14 punktów pomiarowych (jeden punkt pomiarowy zwraca wartości aktualnej temperatury oraz wilgotności w miejscu zainstalowania danego czujnika pomiarowego),

  - system pomiarowy temperatury oraz wilgotności warunków atmosferycznych zewnętrznych (jeden punkt pomiarowy w formacie JSON wykonywany przez zewnętrzną stację pogodową w interwałach 5min.).

- Rozpoznać relacje i strukturę danych z urządzeń tworzących wielosensorowy system pomiarowy (SWSPK) i na tej podstawie przygotować dokumentację do zaprojektowania bazy danych.

- Na podstawie punku 1b, przygotować automatyczną archiwizację danych pomiarowych z systemu SWSPK.

- Opracować metodę i wykonać kalibrację wielosensorowego systemu SWSPK.

- Określić dobór odpowiedniego miejsca i sposobu aplikacji poszczególnych sensorów/urządzeń na stacjonarnym stanowisku badawczym oraz oszacować wynik systemowego błędu pomiaru SWSPK z wyłączeniem pomiarów temperatury oraz wilgotności warunków atmosferycznych zewnętrznych.

- Informatyczna implementacja wykonanego przez Zleceniodawcę algorytmu pomiaru krzywizny stosów tektury falistej. W ramach tego zadania należy:

- Opracować algorytm pomiaru krzywizny stosów tektury falistej zapewniający na podstawie danych pomiarowych z wielosensorowego systemu SWSPK:

- pomiar krzywizny stosu tektury w 3 płaszczyznach,

- pomiar zmienności krzywizny względem wysokości stosu.

- Wykonać weryfikację poprawności działania algorytmu i przeprowadzić analizę błędu na podstawie danych pomiarowych obiektów referencyjnych. Obiekty referencyjne zostaną dobrane przez Dział B&R Mondi Simet doświadczalnie uwzględniając parametry takie jak: rodzaj tektury, wymiary stosu, parametry poprodukcyjne tektury – temperatura i wilgotność po wyjściu z tekturnicy, lokalizacja stosu w obszarze składowania.

- Informatyczna implementacja opracowanej przez Zleceniodawcę bazy danych sygnałów pozyskiwanych z urządzeń pomiarowo-kontrolnych w ramach STACJONARNEGO WIELOSENSOROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO KRZYWIZNY (SWSPK) I DYNAMICZNEGO WIELOSENSOROWEGO SYSTEMU POMIARU KRZYWIZNY (DWSPK) jako integralnej części planowanego wielosensorowego systemu pomiarowego celem ciągłego gromadzenia i zapisu: danych pomiarowych ze stanowisk SWSPK oraz parametrów stosów tektury z uwzględnieniem zmienności i zależności parametrów produkcyjnych i magazynowych (w miejscu ich składowania) takich jak: rodzaj tektury, temperatura i wilgotność tektury, czas i miejsce składowania, wymiary i waga stosu. Projekt oraz implementacja relacyjnej bazy danych dla wskazanego silnika bazodanowego (tj.: MS SQL) jako integralnej części planowanego wielosensorowego systemu SWSPK uwzględnia realizacje zadania 1b i 1c oraz archiwizację wyników pomiaru krzywizny stosów tektury za pomocą algorytmu (zadanie 2).

- IMPLEMENTACJA SYSTEMU SWSPK (ALGORYTM POMIARU KRZYWIZNY STOSÓW TEKTURY FALISTEJ ZINTEGROWANY Z BAZĄ DANYCH WIP-LAB) W JĘZYKU PYTHON Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEK DO GŁĘBOKIEGO UCZENIA MASZYNOWEGO TENSORFLOW I KERAS, zapewniającym jego niezakłócone działanie i komercyjne wykorzystanie w produkcyjnym modelu biznesowym Zamawiającego.

Termin wykonania do 31.01.2025 i pod warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o ziszczeniu się umowy warunkowej 
z szacowanym terminem rozpoczęcia projektu w dniu 2.04.2024

II. Implementacja informatyczna dynamicznego wielosensorowego systemu pomiaru krzywizny (DWSPK) stosów tektury falistej wg koncepcji opracowanej przez dział B+R Mondi Simet, a w szczególności:

- BUDOWA I KALIBRACJA DYNAMICZNEGO WIELOSENSOROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO KRZYWIZNY (DWSPK) którego celem będzie pomiar łukowatości stosów tektury falistej w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia (podczas ruchu urządzeń pomiarowych w strefie magazynowej WIP-LAB). W ramach zadania należy:

  - Zbudować dynamiczny wielosensorowy system pomiaru krzywizny (DWSPK) sortów tektury falistej. System DWSPK będzie wykorzystywał wózki transportowe a pomiar łukowatości ma odbywać się w sposób ciągły trakcie przejazdów wózków pomiędzy tekturnicą a miejscem składowania stosów w obszarze WIP-LAB. Należy przenieść urządzenia pomiarowe z 2 stanowisk stacjonarnych SWSPK na 2 wózki transportowe w taki sposób, aby możliwy był jednocześnie pomiar krzywizny zarówno transportowanego przez wózek stosu jak 
i magazynowanych stosów w obszarze buforowania. Każde stanowisko DWSPK będzie zawierało następujące urządzenia pomiarowe:

  - laserowe czujniki profilu liniowego w liczbie 3 szt. (zakres pomiarowy osi X od 150…600mm, zakres pomiarowy osi Z od 200...800mm, min. 350 próbek na każdą z osi w jednym pomiarowej),

  - optyczny czujnik odległości w liczbie 4 szt. (zakres pomiarowy od 50...3.500mm, 1 próbka na każdy pomiar),

  - kamera 2D w liczbie 1szt. (rozdzielczość kamery min. 1440x1080, liczba klatek na sekundę min: 60fps),

  - kamera 2D w liczbie 1szt. (rozdzielczość kamery min. 2448x2048, liczba klatek na sekundę min: 20fps),

  - kamera 3D z możliwością pomiaru odległości w 3 osiach tj. X, Y, Z, w liczbie 2 szt. (rozdzielczość 640x480, liczba klatek na sekundę min. 20fps).

System DWSPK powinien ponadto uwzględniać:

- wysokość stosu tektury na podstawie pomiarów laserowych czujników profilu liniowego,

- prędkości systemu transportowego (odczyt aktualnej prędkości z maksymalnym interwałem 1s),

- miejsce składowania stosu tektury - odczyt pozycji stosu w magazynie składowania jako koordynaty (X, Y, Z),

- odległość stanowiska DWSPK (wózek transportowy) od magazynowanego stosu - odczyt pozycji stosu w magazynie składowania jako koordynaty (X, Y, Z),

- system pomiaru temperatury oraz wilgotności panującej wewnątrz hali produkcyjnej uwzględniającego 14 punktów pomiarowych (jeden punkt pomiarowy zwraca wartości aktualnej temperatury oraz wilgotności w miejscu zainstalowania danego czujnika pomiarowego),

- system pomiaru temperatury oraz wilgotności panującej w obszarze buforowania stosów tektury uwzględniającego 24 punkty pomiarowe (jeden punkt pomiarowy zwraca wartości aktualnej temperatury oraz wilgotności w miejscu zainstalowania danego czujnika pomiarowego),

- system pomiaru temperatury oraz wilgotności warunków atmosferycznych zewnętrznych (jeden punkt pomiarowy w formacie JSON wykonywany przez zewnętrzną stację pogodową w interwałach 5min.).

  - Określić parametry techniczne do dynamicznego pomiaru (pomiar w ruchu) zmiany odkształceń płaszczyzny stosów tektury podczas jej transportu oraz w miejscu ich składowania WIP-LAB.

  - Opracować metodę i wykonać kalibrację wielosensorowego systemu DWSPK.

  - Określić dobór odpowiedniego miejsca i sposobu aplikacji poszczególnych sensorów/urządzeń na dynamicznym stanowisku badawczym (wózek transportowy) oraz oszacować wynik systemowego błędu pomiaru DWSPK.

- DOSTOSOWANIE ALGORYTMU POMIARU ŁUKOWATOŚCI TEKTURY DO DYNAMICZNYCH POMIARÓW Z SYSTEMU DWSPK PODCZAS TRANSPORTU ORAZ SKŁADOWANIA JEJ STOSÓW W OBSZARZE WIP-LAB. W ramach zadania należy:

  - Opracować algorytm zapewniający detekcję krzywizny stosu tektury podczas dynamicznego przemieszczania wózków transportowych na podstawie danych pomiarowych 
z wielosensorowego systemu DWSPK uwzględniający:

  - pomiar zmienności krzywizny względem wysokości stosu podczas ruchu aparatury pomiarowej uwzględniając parametry mające wpływ na zmienność wyników, takie jak: prędkość systemu transportowego, czas pomiaru, wysokość stosu czy odległość od magazynowanego stosu,

  - wpływ siły grawitacji poprzez obracanie zakrzywionych sortów tektury falistej (wykorzystanie obrotnicy),

  - składowanie w różnych strefach o różnej wilgotności zewnętrznej (wielopiętrowość składowania i wspomaganie transportu windą pionową).

- Wykonać weryfikację poprawności działania algorytmu i przeprowadzić analizę błędu na podstawie danych pomiarowych obiektów referencyjnych. Obiekty referencyjne zostaną dobrane przez Dział B&R Mondi Simet doświadczalnie uwzględniając parametry takie jak: rodzaj tektury, wymiary stosu, parametry poprodukcyjne tektury – temperatura i wilgotność po wyjściu z tekturnicy, lokalizacja stosu w obszarze składowania. Pomiary referencyjne zostaną porównane i zwalidowane na stacjonarnym stanowisku SWSPK.

- UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH WIP-LAB O POMIARY Z SYSTEMU DWSPK ORAZ SEKTOROWEGO SYSTEMU NAWILŻANIA WIP-LAB (wilgotność przestrzeni WIP-LAP, wilgotność tektury falistej składowanej w strefach WIP-LAB). Zapis danych do bazy WIP-LAB ma odbywać się w sposób permanentny w warunkach pracy testowej. Baza danych WIP-LAB będzie integralną częścią planowanego wielosensorowego systemu pomiarowego i będzie ona gromadziła dane pomiarowe z DWSPK, systemu nawilżania oraz parametry stosów tektury 
z uwzględnieniem zmienności i zależności parametrów produkcyjnych i magazynowych takich jak: rodzaj tektury, temperatura i wilgotność tektury oraz miejsca buforowania WIP-LAB, czas, miejsce i sposób składowania, wymiary i waga stosu.

- IMPLEMENTACJA SYSTEMU DWSPK (ALGORYTM POMIARU KRZYWIZNY STOSÓW TEKTURY FALISTEJ ZINTEGROWANY Z BAZĄ DANYCH WIP-LAB) W JĘZYKU PYTHON Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEK DO GŁĘBOKIEGO UCZENIA MASZYNOWEGO TENSORFLOW I KERAS, zapewniającym jego niezakłócone działanie i komercyjne wykorzystanie w produkcyjnym modelu biznesowym Zamawiającego.

Termin wykonania do 28.02.2026 r. i pod warunkiem otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o ziszczeniu się umowy warunkowej 
z szacowanym terminem rozpoczęcia projektu w dniu 2.04.2024

Cechy narzędzia informatycznego (oprogramowania) służącego do implementacji systemu SWSPK i DWSPK:

- Narzędzie informatyczne, o którym mowa powyżej zostanie (1) przygotowane, dostarczone 
i wdrożone albo (2) dostarczone i zaimplementowane przez Podwykonawcę w ramach Zamówienia i za wynagrodzeniem przewidzianym za wykonanie Zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe / fixed price).

- Narzędzie informatyczne dostarczane przez Podwykonawcę powinno umożliwiać jego integrację (interfejsy) z oprogramowaniem osób trzecich, z którego korzysta Zamawiający przy okazji obsługi urządzeń, dostarczania i odczytu danych wejściowych oraz dalszego przetwarzania danych wyjściowych, monitorowania pracy linii produkcyjnej i analizy poprawności wyników pozyskiwanych za pomocą wdrożonych modeli matematycznych objętych przedmiotem Zamówienia.

- Zamawiający zakłada, że dane wejściowe będę dostarczane w postaci niesformatowanych plików tekstowych. Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać realizację obliczeń i uruchamianie symulacji w połączeniu z technologią webową poprzez przeglądarkę internetową (1 szt.).

- Dostarczone oprogramowanie powinno nadawać się do zastosowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego i umożliwiać  realizację zadań wskazanych w treści niniejszego zapytania oraz 
w szczególności: ukazywać wynik symulacji procesów w postaci pliku graficznego lub w postaci umożliwiającej zapisanie danych do pliku graficznego i ich sformatowanie, oraz zapewniać opis procesów i ich parametrów w pliku kalkulacyjnym lub w pliku niesformatowanym, ale umożliwiającym zapisanie danych w pliku kalkulacyjnym, zapewniać instrukcję korzystania 
z poszczególnych urządzeń przy zastosowaniu optymalnych ustawień, w języku polskim.

- Oprogramowanie powinno uwzględniać wymagania użytkowników, posiadać czytelny i prosty 
w obsłudze interfejs w języku polskim (UX design).

Zamówienie obejmuje szkolenia dla użytkowników aplikacji w wymiarze 10 godzin dla grupy szkoleniowej ok. 5-7 osób.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I UDZIELENIE LICENCJI

Autorskie prawa majątkowe do modeli matematycznych oraz do dokumentacji dostarczonej w ramach Zamówienia, w tym dokumentacji dotyczącej aplikacji objętej przedmiotem Zamówienia powinny być 
w całości przeniesione na Zamawiającego (tj. w możliwie najszerszym zakresie pól eksploatacji 
w rozumieniu polskich przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.)), a umowa powinna zapewniać Zamawiającemu prawo wykonywania autorskich praw zależnych i zezwalania na ich wykonywanie – za wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu wykonania Zamówienia.

Rozwiązanie informatyczne, o którym mowa powyżej – jeśli będzie miało charakter oprogramowania dedykowanego (custom), powinno być dostarczone Zamawiającemu wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w możliwie najszerszym zakresie pól eksploatacji 
w rozumieniu polskich przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a umowa powinna zapewniać Zamawiającemu prawo wykonywania autorskich praw zależnych i zezwalania na ich wykonywanie – za wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu wykonania Zamówienia.

Rozwiązanie informatyczne, o którym mowa powyżej – jeśli nie będzie stanowiło oprogramowanie dedykowanego (custom), powinno działać w oparciu o licencję otwartą (open source) lub w oparciu 
o licencję na oprogramowanie osób trzecich, przy czym niezależnie od modelu licencyjnego, Zamawiający oczekuje spełnienia następujących warunków:

- licencja udzielana Zamawiającemu powinna być udzielona w modelu:

- „perpetual license model”, a ewentualna możliwości wypowiedzenia licencji powinna być dopuszczalna tylko w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez Licencjobiorcę, z zachowaniem nie krótszego niż 1 (jeden) rok okresu wypowiedzenia;

albo

- licencji udzielanej na czas nieokreślony (efektywnie - nie krótszy niż 10 lat), 
a ewentualna możliwości wypowiedzenia licencji powinna być dopuszczalna tylko 
w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez Licencjobiorcę, 
z zachowaniem nie krótszego niż 1 (jeden) rok okresu wypowiedzenia albo

- licencji udzielanej na czas określony nie krótszy niż 10 lat, a ewentualna możliwości wypowiedzenia licencji powinna być dopuszczalna tylko w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez Licencjobiorcę, z zachowaniem nie krótszego niż 1 (jeden) rok okresu wypowiedzenia;

- licencja powinna być udzielona bez jakichkolwiek ograniczeń co do liczby użytkowników lub urządzeń, a także bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub czasowych;

- licencja powinny obejmować możliwie najszerszy zakres pól eksploatacji w rozumieniu polskich przepisów prawa autorskiego, a wraz z jej udzieleniem Zamawiającemu, powinien on nabywać  prawo do wykonywania autorskich praw zależnych i zezwalania na ich wykonywanie – za wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu wykonania Zamówienia;

- licencja powinna mieć charakter zbywalny (bez konieczności ubiegania się o zgodę Podwykonawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej).

Wynagrodzenie z tytułu wykonania Zamówienia, objętego treścią oferty Podwykonawcy, powinno obejmować wszelkie koszty nabycia autorskich praw majątkowych i licencji, a także koszty utrzymania oprogramowania, świadczenia usług serwisowych oraz dostarczania jego aktualizacji i nowych wersji przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia wdrożenia oprogramowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

Podwykonawca wyda Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania (w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych) lub złoży je do depozytu (code escrow) na okres co najmniej 10 lat od dnia wykonania Zamówienia (w przypadku udzielenia licencji), na koszt Podwykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego aktualizowania kodu źródłowego oraz zapewnienia Zamawiającemu stałego dostępu do tych kodów, w szczególności w celu realizacji uprawnień wskazanych w art. 75 ustawy 
z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), poprawiania błędów, aktualizacji lub modyfikowania oprogramowania.

Podwykonawca wyda Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania (w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych) lub złoży je do depozytu (code escrow) na okres co najmniej 3 lat od dnia wykonania Zamówienia (w przypadku udzielenia licencji), na koszt Podwykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego aktualizowania kodu źródłowego oraz zapewnienia Zamawiającemu stałego dostępu do tych kodów, w szczególności w celu realizacji uprawnień wskazanych w art. 75 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), poprawiania błędów, aktualizacji lub modyfikowania oprogramowania.

Zamawiający zapewni dostarczenie odpowiednich narzędzi, oprzyrządowania oraz środowiska i systemów informatycznych niezbędnych do wykonania ww. zadań (tj. zadania I – systemu SWSPK  i zadania II – systemu DWSPK).

Warunki gwarancji:

Podwykonawca  z tytułu wykonania Zamówienia udzieli gwarancji na okres 2 lat.

Dodatkowo zapewni świadczenia usług serwisowych oraz dostarczania aktualizacji źródeł i nowych wersji wytworzonego oprogramowania wynikających z aktualizacji źródeł przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia wdrożenia programowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego.