OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

1.

Przedmiot zamówienia: Gazomierz miechowy G 16 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm

Ilość: 20 szt.

Specyfikacja:

| Pkt | Parametr |  | Jednostka miary | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalny strumień objętości Qmax |  | m3/h | 25 |
| 2. | Minimalny strumień objętości Qmin |  | m3/h | 0,16 |
| 3. | Nominalny strumień objętości Q |  | m3/h | 16 |
| 4. | Próg rozruchu |  | dm3/h | 8 |
| 5. | Maksymalna strata ciśnienia (przy Qmax) |  | Pa | 270 |
| 6. | Maksymalne ciśnienie robocze |  | kPa | 10 |
| 7. | Klasa dokładności |  | - | 1,5 |
| 8. | Nominalna objętość cykliczna |  | dm3 | 5 |
| 9. | Okienkowość Gazomierza |  | - | 0-999999,99m3 |
| 10. | Wymiary (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - szerokość D |  | mm | 382 |
|  | - wysokość B |  | mm | 324 |
|  | - głębokość1 E |  | mm | 191 |
|  | - głębokość2 C |  | mm | 85 |
|  | - rozstaw króćców A |  | mm | 280 |
|  | - rodzaj i wymiar gwintu |  | - | G 2” |
| 11. | Wymiary króćca (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - d |  | mm | 34 |
|  | - d2 |  | mm | 48 |
|  | - a |  | mm | 7 |
|  | - b |  | mm | 20 |
| 12. | Zakres temperatury gazu i otoczenia |  | 0C | -25…+55 |
| 13. | Odporność na wysoką temperaturę otoczenia (zgodnie z pkt. 6.5.5 - PN-EN 1359:2004 lub pkt. 6.6.6 – PN-EN 1359:2017) i oznakowanie symbolem "T" |  | Tak / Nie | tak |
| 14. | Sposób ochrony przed korozją (rodzaj materiału odpornego na korozję lub sposób zabezpieczenia antykorozyjnego) |  | - | Alu zinc |
| 15. | Dodatkowa ochronna powłoka malarska, lakiernicza |  | Tak / Nie | Tak |
| 16. | Waga impulsu, 1 impuls = |  | m3 | 0,1 |
| 17. | Napęd liczydła (np. magnetyczny, mechaniczny) |  | - | magnetyczny |
| 18 | Nadajnik impulsów |  | - | Konaktronowy (LF) + AT (zestyk antykradzieżowy) |
| 19. | Liczydło mechaniczne |  | Tak / Nie | Tak |
| 20. | Waga |  | Kg | 4,9 |

Dokumenty:

- Świadectwo zgodności

- DTR

- Gazomierz musi posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych.

2.

Przedmiot zamówienia: Gazomierz miechowy G 25 - z nadajnikiem impulsów

Ilość: 20 szt.

Specyfikacja

| Pkt | Parametr |  | Jednostka miary | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalny strumień objętości Qmax |  | m3/h | 40 |
| 2. | Minimalny strumień objętości Qmin |  | m3/h | 0,25 |
| 3. | Nominalny strumień objętości Q |  | m3/h | 25 |
| 4. | Próg rozruchu |  | dm3/h | 10 |
| 5. | Maksymalna strata ciśnienia (przy Qmax) |  | Pa | 270 |
| 6. | Maksymalne ciśnienie robocze |  | kPa | 10 |
| 7. | Klasa dokładności |  | - | 1,5 |
| 8. | Nominalna objętość cykliczna |  | dm3 | 20 |
| 9. | Okienkowość Gazomierza |  | - | 0-999999,99m3 |
| 10. | Wymiary (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - szerokość D |  | mm | 457 |
|  | - wysokość B |  | mm | 443 |
|  | - głębokość1 E |  | mm | 289 |
|  | - głębokość2 C |  | mm | 138 |
|  | - rozstaw króćców A |  | mm | 335 |
|  | - rodzaj i wymiar gwintu |  | - | G 2”1/2 |
| 11. | Wymiary króćca (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - d |  | mm | 52 |
|  | - d2 |  | mm | 61 |
|  | - a |  | mm | 7 |
|  | - b |  | mm | 14 |
| 12. | Zakres temperatury gazu i otoczenia |  | 0C | -25…+55 |
| 13. | Odporność na wysoką temperaturę otoczenia (zgodnie z pkt. 6.5.5 - PN-EN 1359:2004 lub pkt. 6.6.6 – PN-EN 1359:2017) i oznakowanie symbolem "T" |  | Tak / Nie | tak |
| 14. | Sposób ochrony przed korozją (rodzaj materiału odpornego na korozję lub sposób zabezpieczenia antykorozyjnego) |  | - | Alu zinc |
| 15. | Dodatkowa ochronna powłoka malarska, lakiernicza |  | Tak / Nie | Tak |
| 16. | Waga impulsu, 1 impuls = |  | m3 | 0,1 |
| 17. | Napęd liczydła (np. magnetyczny, mechaniczny) |  | - | magnetyczny |
| 18. | Nadajnik impulsów |  | - | Konaktronowy (LF) + AT (zestyk antykradzieżowy) |
| 19. | Liczydło mechaniczne |  | Tak / Nie | Tak |
| 20. | Waga |  | Kg | 13,3 |

Dokumenty:

- Świadectwo zgodności

- DTR

- Gazomierz musi posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych.

3.

Przedmiot zamówienia: Gazomierz miechowy G 40 z kołnierzem DN80 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 510mm.

Ilość: 14 szt.

Specyfikacja

| Pkt | Parametr |  | Jednostka miary | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalny strumień objętości Qmax |  | m3/h | 65 |
| 2. | Minimalny strumień objętości Qmin |  | m3/h | 0,4 |
| 3. | Nominalny strumień objętości Q |  | m3/h | 40 |
| 4. | Próg rozruchu |  | dm3/h | 29,5 |
| 5. | Maksymalna strata ciśnienia (przy Qmax) |  | Pa | 170 |
| 6. | Maksymalne ciśnienie robocze |  | kPa | 10 |
| 7. | Klasa dokładności |  | - | 1,5 |
| 8. | Nominalna objętość cykliczna |  | dm3 | 30 |
| 9. | Okienkowość Gazomierza |  | - | 0-999999,99m3 |
| 10. | Wymiary (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - szerokość D |  | mm | 612 |
|  | - wysokość B |  | mm | 719 |
|  | - głębokość1 E |  | mm | 384 |
|  | - głębokość2 C |  | mm | 185 |
|  | - rozstaw króćców A |  | mm | 510 |
|  | - rodzaj i wymiar gwintu |  | - | Kołnierzowe DN80 |
| 11. | Wymiary króćca (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - d |  | mm | 77,5 |
|  | - d2 |  | mm | 122,5 |
|  | - a |  | mm | 15 |
|  | - b |  | mm | 31 |
| 12. | Zakres temperatury gazu i otoczenia |  | 0C | -25…+55 |
| 13. | Odporność na wysoką temperaturę otoczenia (zgodnie z pkt. 6.5.5 - PN-EN 1359:2004 lub pkt. 6.6.6 – PN-EN 1359:2017) i oznakowanie symbolem "T" |  | Tak / Nie | tak |
| 14. | Sposób ochrony przed korozją (rodzaj materiału odpornego na korozję lub sposób zabezpieczenia antykorozyjnego) |  | - | Alu zinc |
| 15. | Dodatkowa ochronna powłoka malarska, lakiernicza |  | Tak / Nie | Tak |
| 16. | Waga impulsu, 1 impuls = |  | m3 | 0,1 |
| 17. | Napęd liczydła (np. magnetyczny, mechaniczny) |  | - | magnetyczny |
| 18. | Nadajnik impulsów |  | - | Konaktronowy (LF) + AT (zestyk antykradzieżowy) |
| 19. | Liczydło mechaniczne |  | Tak / Nie | Tak |
| 20. | Waga |  | Kg | 41kg |

Dokumenty:

- Świadectwo zgodności

- DTR

- Gazomierz musi posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych.

4.

Przedmiot zamówienia: Gazomierz miechowy G 65 z kołnierzem DN80 - z nadajnikiem impulsów.

Ilość: 2 szt.

Specyfikacja

|  |  | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pkt | Parametr |  | Jednostka miary | wartość |
| 1. | Maksymalny strumień objętości Qmax |  | m3/h | 100 |
| 2. | Minimalny strumień objętości Qmin |  | m3/h | 0,65 |
| 3. | Nominalny strumień objętości Q |  | m3/h | 65 |
| 4. | Próg rozruchu |  | dm3/h | 20 |
| 5. | Maksymalna strata ciśnienia (przy Qmax) |  | Pa | 240 |
| 6. | Maksymalne ciśnienie robocze |  | kPa | 50 |
| 7. | Klasa dokładności |  | - | 1,5 |
| 8. | Nominalna objętość cykliczna |  | dm3 | 55 |
| 9. | Okienkowość Gazomierza |  | - | 0-999999,99m3 |
| 10. | Wymiary (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - szerokość D |  | mm | 445 |
|  | - wysokość B |  | mm | 687 |
|  | - głębokość1 E |  | mm | 445 |
|  | - głębokość2 C |  | mm | 217 |
|  | - rozstaw króćców A |  | mm | 500 |
|  | - rodzaj i wymiar gwintu |  | - | Kołnierzowe DN80 |
| 11. | Wymiary króćca (wg rysunku 1 lub 2 lub 3) |  | - |  |
|  | - d |  | mm | 77,5 |
|  | - d2 |  | mm | 122,5 |
|  | - a |  | mm | 15 |
|  | - b |  | mm | 31 |
| 12. | Zakres temperatury gazu i otoczenia |  | 0C | -25…+55 |
| 13. | Odporność na wysoką temperaturę otoczenia (zgodnie z pkt. 6.5.5 - PN-EN 1359:2004 lub pkt. 6.6.6 – PN-EN 1359:2017) i oznakowanie symbolem "T" |  | Tak / Nie | tak |
| 14. | Sposób ochrony przed korozją (rodzaj materiału odpornego na korozję lub sposób zabezpieczenia antykorozyjnego) |  | - | Alu zinc |
| 15. | Dodatkowa ochronna powłoka malarska, lakiernicza |  | Tak / Nie | Tak |
| 16. | Waga impulsu, 1 impuls = |  | m3 | 0,1 |
| 17. | Napęd liczydła (np. magnetyczny, mechaniczny) |  | - | magnetyczny |
| 18. | Nadajnik impulsów |  | - | Konaktronowy (LF) + AT (zestyk antykradzieżowy) |
| 19. | Liczydło mechaniczne |  | Tak / Nie | Tak |
| 20. | Waga |  | rok | 20 |

Dokumenty:

- Świadectwo zgodności

- DTR

- Gazomierz musi posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie z wymaganiami 2014/32/UE (MID) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku przyrządów pomiarowych.

Inne wymagania:

- Gazomierze muszą być fabrycznie nowe

- Brak możliwości składania ofert cząstkowych.

- Całość przetargu w ramach niniejszej części musi być realizowana przez jednego dostawcę