Czarna Białostocka, 09.02.2024 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/1/2024/FEPD.01.05

Dotyczy projektu pt.: ,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i implementację wyników prac B+R” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje,

Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw,

Typ: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP,

Numer naboru: FEPD.01.05-IZ.00-002/23

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna/minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakup i dostawa ukosowarki do rur – 1 szt. | Minimalne parametry techniczne zakupu i dostawy ukosowarki do rur – 1 szt. - Średnica rur: od 25 mm do 200 mm (1cal ~ 8 cali). - Grubość ścianki: do 12 mm. - Obróbka kolan hamburskich (średnica, typ): - kolano hamburskie DN25, typ 3D, norma EN 10253-2 typ A lub równoważna; - kolano hamburskie DN50, typ 3D, norma EN 10253-2 typ A lub równoważna. - Gatunek obrabianych materiałów: 1.4301, 1.4401, P265GH, P355GH. - Typ wykonywanej obróbki i kształtu krawędzi do spawania: - planowanie czoła rury; - kalibracja średnicy wewnętrznej rury; - ukosowanie krawędzi do spawania na V, U, J. - Narzędzie skrawające z wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. - Funkcje sterowania: - wybór typu krawędzi do spawania; - możliwość zaprogramowania kąta obrabianej krawędzi; - możliwość zaprogramowania wielkości tzw. progu krawędzi; - możliwość zaprogramowania długości i głębokości kalibracji wewnętrznej średnicy rury; - Wprowadzanie danych: pulpit sterowniczy wyposażony w ekran dotykowy. |

Ukosowarka do rur – 1 szt. wyspecyfikowana w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 
nr 2/1/2024/FEPD.01.05 powinna być fabrycznie nowa.

Do formularza oferty Oferent musi dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną zaoferowanego przez siebie przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. 
W przypadku gdy minimalne parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/1/2024/FEPD.01.05 nie będą odzwierciedlone 
w karcie katalogowej/ specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana 
za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z przyczyn formalnych.