Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.4/2024

Minimalne parametry techniczne urządzeń stanowiących przedmiot oferty

| Lp. | Określenie minimalnych parametrów technicznych | Spełnienie parametru (TAK/NIE) | Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| - ZGRZEWARKA CZTEROGŁOWICOWA |  |  |  |
| a) | Zgrzewanie w technologii tzw. bezwypływkowej |  |  |
| b) | Zgrzew bezwypływkowy realizowany za pomocą stempli monolitycznych opasających przylgę wraz z powierzchnią płaską profili |  |  |
| c) | Automatyczna regulacja wypływki z ekranu |  |  |
| d) | Możliwość regulowania momentu siły dociskowej w fazie topnienia i łączenia profili |  |  |
| e) | Automatyczny system odprowadzania zgrzewanych elementów |  |  |
| f) | Możliwe wymiary zgrzewanych ram i skrzydeł: minimalne 480 x 480 mm, maksymalne 2650 x 2650 mm |  |  |
| g) | Zgrzewarka współpracuje z programami do optymalizacji produkcji okien |  |  |
| h) | Diagnostyka błędów wyświetlana na ekranie z umiejscowieniem usterki |  |  |
| i) | Możliwość diagnostyki oraz serwisowania online |  |  |
| j) | Wyposażenie: |  |  |
| - | 3 komplety uniwersalnych noży prostych |  |  |
| - | Rękawy teflonowe |  |  |
| - | Monitor dotykowy |  |  |
| - | Ogrodzenie ochronne |  |  |
| - | Listwa bezpieczeństwa zabezpieczająca operatora przed zgnieceniem |  |  |
| - | 11 serwonapędów |  |  |
| - Oczyszczarka naroży ze stacją obrotową |  |  |  |
| a) | Wykrywanie rodzaju profila skrzydło/rama |  |  |
| b) | Sterowanie numeryczne suportów narzędziowych |  |  |
| c) | Zdmuchiwanie wiórów z powierzchni blatów roboczych |  |  |
| d) | Automatyczny docisk naroża i centrowanie naroża |  |  |
| e) | Oprogramowanie do obróbki profili |  |  |
| f) | Automatyczne diagnozowanie błędów, również on-line |  |  |
| g) | Możliwość wyboru funkcji do obróbki profili z uszczelkami lub bez |  |  |
| h) | 3 tryby pracy: automatyczny, ręczny, stacja obrotowa |  |  |
| i) | Maszyna współpracuje w ciągu technologicznym ze zgrzewarką czterogłowicową i automatyczną stacją obrotową |  |  |
| j) | Wyposażenie |  |  |
| - | Stacja obrotowa: stół transportowy 8700 x 2800 mm, wielkość zgrzewek od 480x480 mm do 2200x2200 mm |  |  |
| - | Frez tarczowy |  |  |
| - | 4 osie |  |  |
| - | 4 serwonapędy |  |  |
| - | Centralne smarowanie łożysk i nakrętek suportów |  |  |
| - | Dwie głowice rowka uszczelki |  |  |
| - | Nóż do ścinania na górnej powierzchni profilu V 1,2 mm |  |  |
| - | Nóż do ścinania na dolnej powierzchni profilu V 1,2 mm |  |  |
| - | Nóż do ścinania powierzchni skośnych lub krzywych na dolnej osi |  |  |
| - | Nóż do ścinania powierzchni owalnych i łukowatych na dolnej osi |  |  |
| - | Nóż do ścinania powierzchni skośnych lub krzywych na górnej osi |  |  |
| - | Nóż do ścinania powierzchni owalnych i łukowatych na górnej osi |  |  |
| - | Nóż do ścinania powierzchni profili zlicowanych „od czoła naroża” |  |  |
| - | Nóż do ścinania wypływki na płasko na górnej osi 0,2 mm |  |  |
| - | Nóż do ścinania wypływki na płasko na dolnej osi 0,2 mm |  |  |
| - | Dłuto naroża listwy przyszybowej na dolnej osi |  |  |
| - | Dłuto naroża listwy przyszybowej na górnej osi |  |  |
| - | Nóż do czyszczenia skosów na dolnej osi do zgrzewek zgrzanych za pomocą stempli formujących naroża |  |  |
| III. | Dostawa obejmująca również: uruchomienie oraz szkolenie |  |  |

________________________________

Data i podpis wystawcy oferty

Należy uzupełnić (TAK lub NIE)

Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc.