Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

1/LP/ZO/2024

ZAKRES PRAC

w ramach zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 1/LP/ZO/2024

z dnia 28 lutego 2024 r.

UWAGA: wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, przy uwzględnieniu przepisów BHP i ppoż, w tym przy uwzględnieniu przeznaczenia pomieszczeń do prowadzenia działalności przedszkolnej oraz dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym także zgodnie Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (w tym Pkt VI Standard architektoniczny), stanowiącymi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

1) Schody zewnętrzne:

- zakup i dołożenie poręczy ze stali nierdzewnej przy schodach po lewej stronie – dł. 3,5 m, wys. 1 m

Poręcze przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o minimum 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

-montaż domofonu przy drzwiach wejściowych

- zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych (szerokość: 1,2 m, długość: 1,5 m), obustronne poręcze równoległe do nawierzchni, na wysokości 75 cm oraz 90 cm nad poziomem podjazdu. Podjazd i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, nawierzchnia podjazdu z materiału antypoślizgowego, nie utrudniającego wjazdu/zjazdu.

Poręcze przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o minimum 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Część chwytna poręczy ma mieć średnicę 3,5-4,5 cm.

Część chwytna poręczy jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm.

-oznaczenie  nawierzchni  wspomagające orientację przestrzenną osób niewidomych i niedowidzących przed miejscami zmiany wysokości – w tym przy schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych

2) Klatka schodowa (parter/I piętro):

- zakup i montaż drzwi harmonijkowych do oddzielenia klatki schodowej

-zakup farby emulsyjnej i malowanie ściany na klatce  schodowej 2-krotnie : 65 m2

- zakup farby emulsyjnej i malowanie sufitu na klatce schodowej 2-krotnie: 16 m2

-demontaż i przełożenie aktualnej  barierki dla dzieci na krawędź schodów ( 3 sztuki )

-zakup i montaż dodatkowych trzech barierek ze stali aluminiowej: 1 barierka: 2,16 dł., 2 barierka: 2,43 dł., 3 barierka: 2,57 dł.

-zakup i dołożenie do schodów od frontu kolorowej okleiny (26 schodów; wymiary jednego schodka: dł. 120 cm, szer. 30 cm,  wys. 15 cm )

-przebudowanie 1 schodka górnego wykonanego z płytek ceramicznych podłogowych  (likwidacja uskoku – dostosowanie schodka do wymiaru pozostałych schodów i obłożenie płytkami; aktualne wymiary schodka: wys. 7 cm, dł. 120 cm, szer. 30 cm )

-naklejenie taśmy antypoślizgowej o szerokości 5 cm na  krawędź  pierwszego i ostatniego stopnia schodów w każdym z 3 biegów na powierzchni poziomej i pionowej; taśma w kolorze kontrastującym z kolorystyką stopnia

-zlikwidowanie 2 progów /wycięcie listew nadprożowych o długości 84 cm 
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych EI60s z wykonaniem szpalety

- zakup i montaż  oddymiania klatki schodowej /wyciąg, mechanizm sterujący, siłownik/
- zakup i montaż kurtyny przeciwpożarowej EI60
- zakup i montaż czujki przeciwpożarowej

-  zakup i montaż wyłącznika przeciwpożarowego

- oznaczenie  nawierzchni  wspomagające orientację przestrzenną osób niewidomych i niedowidzących przed miejscami zmiany wysokości – w tym przy schodach oraz przed drzwiami

- zakup i montaż łącznie trzech oświetleń awaryjnych na drogach ewakuacyjnych  i dwóch nad wyjściem ewakuacyjnym (parter i 1 piętro)

3) 	Parter – sala

-zakup i naklejenie tapety lateksowej gładkiej  (wymiary szerokość 4,70 m x wysokość 1,3 m)

-zakup i montaż osłon na 10 kaloryferów - mata magnetyczna wysokość 0,60 m, długość 1,4 m

-usunięcie istniejącej ścianki z karton-gipsu  (wysokość 2,60 m, szerokość  1,50 m)

-postawienie ścianki działowej z karton-gipsu; powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 20 m²; zakup i montaż w wykonanej ściance drzwi pokojowych z ościeżnicą.

4) Parter - łazienka

- zakup dwóch wiszących umywalek z baterią i syfonem (baterie uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie, nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków), jednej misy WC podwieszanej, 1 misy WC kompakt wraz z podłączeniem oraz zakup siedziska  prysznicowego dla niepełnosprawnych  uchylnego  wzmocnionego  fi 25 oraz 6 poręczy prostych dla niepełnosprawnych 30 cm biały fi 25

- zakup brodzika z akrylu sanitarnego z odpływem z boku   o wymiarach 90cm szer. x 90cm dł. x 28 cm głęb. z baterią prysznicową oraz niezbędnych materiałów do adaptacji łazienki, w tym otuliny, trójnik, kolano zaprasowywane, złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury Fi

- montaż lustra łazienkowego, sześciu wieszaków i dwóch półek

- Misa WC - demontaż-1 szt, stelaż -1 szt i umywalka z szafką- 1 szt.                                       wykucie bruzd pod rurę kanalizacyjną fi 110 - 1 mb oraz montaż tej rury                  wykonanie przyłącza wodociągowego do spłuczki WC kompakt- rura wodociągowa 1/2 cala PP lub PEX                                                                                                                              montaż trójnika kanalizacyjnego na rurze fi 110- 1mb                                                                       montaż i zabudowa stelaża WC i misy podwieszanej, montaż WC kompakt

- Umywalki: przesunięcie punktów wodociągowych oraz kanalizacyjnych około 80 cm w bok, w celu podpięcia nowych umywalek, wykonanie kanalizacji do 2 umywalek rura fi 50- 1 mb, montaż 2 umywalek z baterią i syfonem

- Brodzik: dorobienie punktów wodociągowych dla baterii prysznicowej 2 mb, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do brodzika fi 50- 1,5 mb, montaż brodzika z syfonem i baterią prysznicową

- demontaż płytek na ścianie  i uzupełnienie tynków (14m2)

-zakup i ułożenie płytek ściennych glazurowych (14m2)

-demontaż murka prysznicowego (1,30 m2)

-skucie posadzki betonowej (1,7 m2) i wylanie wylewki (1,7m2)

-obróbka szpalet okna z montażem listew narożnych (4,3 mb)

-zakup i wklejenie maty hydroizolacyjnej  pod brodzik (1m2)

-zakup i ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych (2,3 m2)

-- zakup i założenie 2 ścianek działowych z płyty HPL między toaletami, z drzwiami, 2 zawiasy samodomykające się, wymiary każdej ścianki: 120 cm wys. x 80 cm szer., x 7 cm grubość

- zamontowanie 6 poręczy  prostych dla osób niepełnosprawnych: przy muszli klozetowej (2 poręcze), umywalka (2 poręcze), brodzik (2 poręcze)

5) I piętro – sala

-wywiercenie otworów i montaż 4 kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu,

-zakup i naklejenie tapety lateksowej gładkiej (wymiary: szerokość 4 m x wysokość 1,50 m)

- zakup i montaż płyty pilśniowej - na ścianę z cegły: 2,70 m szer. x 3,5 m wys.

-zakup i montaż osłon na 10 kaloryferów -mata magnetyczna wysokość 0,30m, długość  1,4m

-postawienie  ścianki działowej z karton-gipsu z podwójnymi drzwiami przesuwnymi. Powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 40 m². Zakup i montaż drzwi.

- I piętro-  łazienka

- demontaż 1 umywalki i 1 misy WC, stelaża WC ( płyta gips-karton: 1,30m2)

-zakup i montaż dwóch wiszących umywalek z baterią i syfonem (baterie uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie, nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków), jednej misy WC podwieszanej, 1 misy WC kompakt wraz z podłączeniem

- zakup akcesoriów niezbędnych do  montażu mis WC i umywalek: otuliny, trójnik, kolano zaprasowywane, złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury fi

-wykonanie 1 ściany  z płyty wiórowej między toaletami:  130 cm (wys) x 80 cm (szer ) x 7 cm (grubość)

- demontaż płytek na ścianie  i uzupełnienie tynków (1,30 m2)

- zakup i ułożenie płytek ściennych glazurowych (1,30 m2)

-wykonanie podłączeń wodnych i kanalizacyjnych do dwóch umywalek oraz dwóch mis WC

montaż trójnika kanalizacyjnego rura dł. 30 cm                                                                podłączenie odpływu kanalizacyjnego fi 110 1mb

montaż zaworu wody 1/2 cala- 1 sztuka

1 mb rury wodociągowej PP lub PEX

wykucie bruzd pod kanalizacje (1 mb)

- Kuchnia -część czysta I piętro

- postawienie ścianki działowej  pomiędzy salą a kuchnią z  karton -  gipsu;

powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 40 m²

- zakup i montaż w postawionej ściance drzwi kuchennych z ościeżnicami

- Kuchnia - część brudna I piętro

- zakup i montaż zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej, z baterią, młynkiem i ociekaczem, wymiary: ok. 50 cm głęb., 60 cm szer.

zakup i ułożenie płytek na ścianie: 3m2

-przebicie ściany w celu podłączenia rury kanalizacyjnej fi 50-0,5 mb, montaż 2 trójniki mosiężnych ½ cala

-wykonanie przyłączy wodociągowych od trójników (2 mb)

- wykonanie szafki pod zlew (z płyty wiórowej mat, 2 szuflady z uchwytami, wymiary: 1,70 cm szer. x 85 cm wys. x 80 cm głęb.)

-zakup akcesoriów niezbędnych do wykonania prac w części brudnej: trójnik, kolanko, zawór kulowy,  złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury fi

……………………………………

podpis Zamawiającego