ZAŁĄCZNIK NR 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi oraz dostawy niezbędne dla utworzenia i funkcjonowania centrum teleopieki w Małopolsce w ramach planowanego projektu „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ 2.0”.

Wykaz Zadań do realizacji w ramach zamówienia.

W ramach  utworzenia i funkcjonowania  centrum  teleopieki, Wykonawca będzie odpowiedzialny za poniższe usługi i dostawy:

- Dostawa 12.000 szt. opasek bezpieczeństwa,

- 1.Obsługa centrali telefonicznej dla centrum teleopieki,

2. Usługa utrzymania działania centrum teleopieki,

3. Dzierżawa oprogramowania systemu teleopieki,

- Najem 330 zestawów do telemedycyny,

których szczegółowy opis zamieszczony jest w dalszej części dokumentu.

| Oznaczenie zadania | Nazwa zadania | Zakres zadania |
| --- | --- | --- |
| A) | Dostawa 12.000 szt. opasek bezpieczeństwa | Tabela 14. Dostawa |
| B) | Obsługa centrali telefonicznej dla centrum teleopieki | Tabela 12 Dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz serwis |
|  | Usługa utrzymania działania centrum teleopieki | Tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 15, 16 Dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz serwis |
|  | Dzierżawa oprogramowania systemu teleopieki | Tabela 13 Dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz serwis |
| C) | Najem 330 zestawów do telemedycyny | Tabela 17 Dostawa i serwis |

W przypadku opasek bezpieczeństwa (zadanie A) Zamawiający dokona w ramach zamówienia ich zakupu. W przypadku zadań B i C, Zamawiający w ramach zamówienia nie nabędzie wymienionych przedmiotów zamówienia, a jedynie będzie je wynajmował lub wydzierżawiał, przy czym będzie miał prawo wykupu ich na zasadach opisanych na końcu niniejszego załącznika w punkcie “Możliwość wykupu urządzeń/licencji”.

Opis architektury systemu

Architekturę systemu przedstawia poniższy poglądowy diagram funkcjonowania systemu:

Poszczególne elementy systemu i ich funkcjonalności są szczegółowo przedstawione w Tabelach 
w dalszej części niniejszego dokumentu. Opracowanie i wdrożenie szczegółowego projektu systemu realizującego te wymagania jest zadaniem Wykonawcy.

Wymagania minimalne dla poszczególnych elementów systemu:

Tabela nr 1 – wymagania dla stanowiska operatorskiego

| Tabela nr 1 – wyposażenie stanowisk operatorskich |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Stół konferencyjny modułowy: - z co najmniej 6 modułów, - wymiar 160 cm na 600 cm (z możliwością odchylenia o +/-10%), - kolor: dąb sonoma, - dwa gniazda kablowe wpuszczane, chowane, nablatowe, z dwoma gniazdami sieciowymi i dwoma portami USB każde, - jeśli będzie posiadał elementy metalowe to w kolorze srebrnym. |  |
| 2 | Dostarczenie 20 krzeseł tapicerowanych w kolorze szarym do w/w stołu konferencyjnego. |  |
| 3 | Dostarczenie 20 foteli obrotowych: - regulowanych, - profilowanych z podłokietnikami, - pięć punktów podparcia, - wysokie oparcia z zagłówkiem, - ekoskóra, - kółka, - wyposażone w mechanizmy Darst 6+, - kolor szary lub czarny, - wraz z podnóżkami. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 2 – wymagania dla stacji roboczej

| Tabela nr 2 – wymagania dla stacji roboczej wraz z monitorem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 18 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Procesor wielordzeniowy, osiągający minimum 20000 punktów w teście CPU Minimum 10 rdzeni Benchmarks (PassMark Software ) dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net |  |
| 2 | Zainstalowane co najmniej 16 GB pamięci DDR4 |  |
| 3 | Zainstalowany dysk SSD o pojemności co najmniej 512 GB PCIe® NVMe, GEN 4, spełniający wymogi gwarancyjne producenta komputera. |  |
| 4 | Zintegrowana Karta graficzna |  |
| 5 | Zainstalowany System operacyjny Windows 11 Pro 64 Język Polski. Możliwość podłączenia pod usługi ActiveDirectory Microsoft. |  |
| 6 | Minimum następujące gniazda rozszerzeń M.2 Wi-Fi (1 szt.), PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (2 szt.) 3 gniazda na dyski pamięci masowej |  |
| 7 | Minimum następujące interfejsy: 1 wejście audio 1 port RJ-45 1 wyjście audio 1 DisplayPort 1 HDMI 2 porty USB 2.0 4 porty USB 3.1 Gen 1 1 złącze zasilania 1 VGA Minimalne porty umieszczone w przedniej części obudowy: Uniwersalne gniazdo audio obsługujące zestaw słuchawkowy CTIA 1 port USB 2.0 (z funkcją szybkiego ładowania) (3.0/3.1 Gen 1) x4, 2 porty USB 3.1 Gen 1 |  |
| 8 | W komplecie: Klawiatura USB Mysz optyczna USB Kabel HDMI |  |
| 9 | Zasilacz min 400W 80 Plus Bronze |  |
| 10 | Wymagana dla stacji roboczej gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy, obejmująca gwarancję na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. |  |
| 11 | Monitor: Minimalne wymagania: Powłoka matrycy Matowa Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 mln Podświetlenie ekranu LED Proporcje ekranu 16:9 Rodzaj matrycy IPS Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 Przekątna ekranu [cal] 24 Regulacja PIVOT Ochrona oczu Głośniki 2 x 1 W Kontrast dynamiczny 12000000:1 Kontrast statyczny 1000:1 Wejście DVI Wejście HDMI Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy obejmująca gwarancję na części, robociznę i serwis u Zamawiającego w następnym dniu roboczym. |  |
| 12 | Zainstalowany komercyjny, profesjonalny program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej, ochrony przed ransomware, ochroną urządzeń podłączonych do sieci wifi, z możliwością podłączenia do konsoli administratorskiej zainstalowanej na serwerze, z subskrypcją co najmniej na 65 miesięcy. Licencja dla konsoli administratorskiej w cenie licencji stanowiskowej. |  |
| 13 | Zainstalowane oprogramowania Microsoft Office (minimum Word, Excel) z bezterminową licencją. |  |
| 14 | Stacje robocze powinny zostać dostarczone, rozpakowane i podłączone fizycznie oraz podłączone pod sieć i ActiveDirectory. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 3 – wymagania dla aparatu VoIP

| Tabela nr 3 – wymagania dla aparatu VoIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 14 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Protokół SIP 2.0 |  |
| 2 | Wyświetlacz kolorowy minimum 7” |  |
| 3 | Minimum 4 konta SIP |  |
| 4 | Programowane przyciski minimum 20 |  |
| 5 | POE |  |
| 6 | Bluetooh |  |
| 7 | współpraca ze słuchawkami bezprzewodowymi |  |
| 8 | Dostarcza dźwięk HD |  |
| 9 | USB |  |
| 10 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy |  |
| 11 | Dwa aparaty telefoniczne spośród 14 szt muszą zapewniać możliwość realizacji połączeń wideokonferencyjnych |  |
| 12 | wymagania dla telefonów z wideokonferencją: Wbudowana co najmniej dwumegapikselowa kamera CMOS do rozmów wideo z zasłoną zapewniającą prywatność. Połączenia wideo w rozdzielczości HD 720p przy 30 kl./s |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 4 – wymagania dla słuchawek nagłownych

| Tabela nr 4 – wymagania dla słuchawek nagłownych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 14 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Profesjonalne, kompatybilne z oferowanym aparatem VoIP, słuchawki nagłowne z funkcją odbioru połączenia przy słuchawce i pasmem przenoszenia Wideband |  |
| 2 | Słuchawki typu bezprzewodowego |  |
| 3 | Mikrofon w słuchawkach z dużą redukcją szumów otoczenia. |  |
| 4 | Słuchawki jednouszne z piankową gąbką wykończone materiałem skóropodobnym. |  |
| 5 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 5 – wymagania dla wyposażenia pomieszczeń centrum.

| Tabela nr 5 – wymagania dla wyposażenia pomieszczeń Centrum Teleopieki. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Szafa serwerowa w standardzie 19 cali, o wymiarach minimum 600 x 1000 x 48U, |  |
| 2 | UPS 3 fazowy z montażem i uruchomieniem: - moc 10kVA, - przystosowany do montażu w szafie rack 19’, - pracujący w trybie true on-line, - wyposażony w moduły bateryjne zapewniające pracę przy pełnym obciążeniu przez minimum 20 minut, - gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| 3 | Agregat prądotwórczy: - 3 fazowy z automatyką - moc: 10kVA. - zasobnik na paliwo na pracę przy pełnym obciążeniu przez min 8 godzin, - dostosowanie instalacji elektrycznej, - gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| 4 | Przenośny klimatyzator o wydajności min. 200 m3/h |  |
| 5 | Serwis istniejących klimatyzatorów (5 jednostek wewnętrznych i 5 jednostek zewnętrznych marki Fujitsu, moc chłodnicza 3,5 kW, płyn chłodniczy R410A) przez co najmniej 65 miesięcy |  |
| 6 | Automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy z wbudowanym młynkiem, min. 19 bar, wydajność min. 50 kaw dziennie wraz z zapewnieniem 10kg kawy ziarnistej miesięcznie |  |
| 7 | Zapewnienie wody butelkowanej, mineralnej lub źródlanej, dostarczanej średnio raz w miesiącu: - niegazowanej - nie mniej niż 200 litrów miesięcznie, - gazowanej - nie mniej niż 100 litrów miesięcznie, |  |
| 8 | Profesjonalne dwie niszczarki do dokumentów i innych nośników danych (płyty CD/DVD, plastikowe karty płatnicze): - automatyczny podajnik, - pojemność podajnika min. 200 kartek, - nieprzerwany czas pracy nie mniej niż 30 minut, - pojemność zbiornika na ścinki min 60L, - gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| 9 | Dwa smartfony wraz z ładowarkami, system operacyjny Android lub iOS, pamięć RAM min. 8GB, pamięć wbudowana min. 128 GB, bateria min. 4500 mAh |  |
| 10 | Utworzenie dwóch bezpiecznych sieci wi-fi w Centrum Teleopieki |  |
| 11 | Udostępnienie na okres 5 miesięcy schodołazu kroczącego (udźwig min. 120kg; napęd elektryczny) oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 6 – wymagania dla laptopa

| Tabela nr 6 – wymagania dla laptopa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 2 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Procesor wielordzeniowy, osiągający minimum 13000 punkty w teście CPU Benchmarks (PassMark Software ) dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net |  |
| 2 | Zainstalowane co najmniej 32 GB pamięci DDR4-SDRAM (opcjonalnie 2sloty pamięci ) |  |
| 3 | Zainstalowany dysk SSD NVMe o pojemności co najmniej 512 GB spełniający wymogi gwarancyjne producenta komputera. |  |
| 4 | Zintegrowana Karta graficzna |  |
| 5 | Zainstalowany System operacyjny Windows 11 Pro 64 Język Polski. Możliwość podłączenia pod usługi ActiveDirectory Microsoft. |  |
| 6 | Płyta główna producenta komputera oparta o układy producenta procesora |  |
| 7 | Rozdzielczość ekranu min 1920x1080FHD Typ matrycy LED, rodzaj matrycy matowa, przekątna min 15,5” |  |
| 8 | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio;Wbudowanie głośniki;Wbudowany mikrofon |  |
| 9 | Połączenia sieciowe 10/100/1000 Mbps;Zintegrowana 802.11 b/g/n/ax ;Wbudowany Bluetooth 4.0 |  |
| 10 | Interfejsy minimum 1x USB 3.2;2x USB 2.0;1x VGA;1x HDMI;Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe;RJ-45; DC-in(wejście zasilania) |  |
| 11 | Dodatkowo Czytnik kart pamięci microSD; Kamera internetowa; Touchpad; Klawiatura numeryczna; Podświetlana klawiatura; Wzmocniona konstrukcja; Aluminiowa obudowa (opcjonalnie czytnik linii papilarnych) |  |
| 12 | Akumulator Litowo-jonowy min. 48Wh max, czas pracy min. 14h |  |
| 13 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| 14 | Zainstalowane oprogramowania Microsoft Office (minimum Word, Excel ) z bezterminową licencją. |  |
| 15 | Zainstalowany komercyjny, profesjonalny program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej, ochrony przed ransomware, ochroną urządzeń podłączonych do sieci wifi, z możliwością podłączenia do konsoli administratorskiej zainstalowanej na serwerze, z subskrypcją na co najmniej 65 miesięcy. Licencja dla konsoli administratorskiej w cenie licencji stanowiskowej. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 7 – wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego – czarno-białe

| Tabela nr 7 – wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego – czarno-białe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 1 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Wydajność nie mniej niż 40 stron na minutę |  |
| 2 | Pierwsza strona w czasie max 10 sekund |  |
| 3 | Rozdzielczość min. 1200 dpi |  |
| 4 | Drukowanie czarno-białe A4 ( laserowe ) |  |
| 5 | Funkcja ksero |  |
| 6 | Skaner kolorowy z funkcja skanowania sieciowego |  |
| 7 | Automatyczne drukowanie dwustronne |  |
| 8 | Obciążalność miesięczna nie niższa niż 20.000 stron |  |
| 9 | Średni volumen miesięczny 5.000 do 20.000 stron A4 |  |
| 10 | Pamięć – min. 256 MB |  |
| 11 | Wysokość urządzenia nie mniej niż 1100mm |  |
| 12 | Wykonawca powinien zabezpieczyć dostawę tonerów oraz papieru w okresie 65 miesięcy w ilości pozwalającej na 8.000 wydruków miesięcznie. |  |
| 13 | Interfejs sieci LAN Fast Ethernet, USB 2.0 |  |
| 14 | Pojemność podajnika min. 500 kartek |  |
| 15 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 8 – wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego – kolor

| Tabela nr 8 – wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego – kolor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana ilość: 1 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Wydajność do 45 stron na minutę |  |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony w trybie czarno-białym <10s |  |
| 3 | Czas wydruku pierwszej strony w trybie kolorowym |  |
| 4 | Rozdzielczość min. 1200 dpi |  |
| 5 | Drukowanie czarno-białe i kolorowe A4 ( laserowe ) |  |
| 6 | Funkcja ksero |  |
| 7 | Skaner kolorowy z funkcja skanowania sieciowego |  |
| 8 | Automatyczne drukowanie dwustronne Skanowanie dwustronne |  |
| 9 | Średni volumen miesięczny 1.000 stron A4 |  |
| 10 | Wysokość urządzenia nie mniej niż 1100mm |  |
| 11 | Pamięć – min. 512 MB |  |
| 12 | Wykonawca powinien zabezpieczyć dostawę tonerów oraz papieru w okresie 65 miesięcy w ilości pozwalającej na 1.000 wydruków kolorowych miesięcznie |  |
| 13 | Interfejs sieci LAN Fast Ethernet, USB 2.0 |  |
| 14 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. (w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty) |  |  |

Tabela nr 9  – wymagania dla serwerów klasy enterprise w obudowie 19 cali.

Środowisko serwerowe przeznaczone do wirtualizacji w układzie klastra HA z zaimplementowanym oprogramowaniem Ceph do skalowalnego i elastycznego zarządzania pamięcią masową.

Wymagania dla klastra serwerowego: Klaster zbudowany na trzech węzłach Proxmox VE. Komunikacja wewnątrz klastra w wydzielonej sieci o przepływności 40Gb/s z zaimplementowaną redundancją. Przepływność sieci dla usług 10Gb/s

| Tabela nr 9 – wymagania dla serwerów klasy enterprise w obudowie 19 cali. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 3 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Procesory: procesor: Intel Xeon scalable 3 generacji o minimalnych parametrach: 2,4GHz; 10,4 GT/s QPI, Turbo, HT, 16 rdzeni/32 wątki, 120W), |  |
| 2 | Dyski Twarde: Możliwość zainstalowania w obudowie minimum 10 dysków twardych 2,5 cala. Programowy RAID. 1 dysk SSD NVME M2 o poj. Minimum 1TB Minimum 2 dyski SSD 2,5 NVME o poj. 1,92TB. W razie potrzeby rozbudowa o kolejne dyski. |  |
| 3 | Pamięć: Minimum 256GB pamięci RAM DDR4 RDIMM 2933Mhz. W razie potrzeb rozbudowa. |  |
| 4 | Dostęp zdalny: Moduł zarządzania serwerem umożliwiający zdalny dostęp do przez mechanizm Virtual KVM oraz umożliwiające zdalne podmontowanie obrazu ISO. Funkcjonalność powiadomienia mailowego o alarmach serwera. |  |
| 6 | Zasilacz: Podwójny nadmiarowy zasilacz z możliwością wymiany uszkodzonego modułu podczas pracy. |  |
| 7 | Karta rozszerzeń PCI-E 2-port 40GbE QSFP XL710 |  |
| 8 | Karta sieciowa: 2 porty 10Gb/s LAN |  |
| 9 | Oprogramowanie wirtualizujące: Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie wirtualizujące Proxmox w najnowszej dostępnej wersji, z licencją Proxmox VE Community. Uruchomiony Ha Klaster i Ceph Klaster. |  |
| 9 | Oprogramowanie systemowe dla maszyn VM: Zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe: Minimum 3 licencje Windows Serwer 2022. Minimum 3 skonfigurowane wstępnie serwery dla następujących ról: Podstawowy Serwer ActivDirectory( Windows ), Serwer bazy danych ( windows lub linux ), Serwer Aplikacji Głównej ( windows lub linux ), Serwer voip centrali IP PBX. |  |
| 10 | Oprogramowanie antywirusowe: Zainstalowany płatny, profesjonalny program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej, ochrony przed ransomware, ochroną urządzeń podłączonych do sieci. Zainstalowana konsola administratorska do monitorowania stacji roboczych, z subskrypcją co najmniej 65 miesięcy. |  |
| 11 | Konfiguracja: Skonfigurowane Zasady Polis Domenowych w celu logowania użytkowników na stacjach roboczych przez AD z ograniczonymi uprawnieniami użytkownika. |  |
| 12 | Dokumentacja: W komplecie niezbędne instrukcje i dokumentacje. |  |
| 13 | Gwarancja: Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy obejmująca gwarancję na części, robociznę i serwis u Zamawiającego w następnym dniu roboczym. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 10  – wymagania dla FireWall

| Tabela nr 10 – FireWall |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 2 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Urządzenie musi posiadać możliwość monitoringu i wykrywania uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |  |
| 2 | Urządzenie nie może posiadać limitu na liczbę chronionych urządzeń w sieci wewnętrznej |  |
| 3 | Urządzenia musi posiadać możliwość monitoringu stanu realizowanych połączeń VPN |  |
| 4 | System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym |  |
| 5 | System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 4 portami Ethernet 1 GB oraz 4 gniazdami SFP możliwymi do obsadzenia wkładkami 10Gbps |  |
| 6 | System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q |  |
| 7 | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection |  |
| 8 | Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS |  |
| 9 | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN |  |
| 10 | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System |  |
| 11 | Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP |  |
| 12 | Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma |  |
| 13 | W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF - W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN producent rozwiązania powinien dostarczyć klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem |  |
| 14 | Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. |  |
| 15 | Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego |  |
| 16 | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci |  |
| 17 | Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ |  |
| 18 | Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) |  |
| 19 | Urządzenie musi być wyposażone w redundantne zasilacze |  |
| 20 | Serwisy i licencje - w ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń co najmniej przez 65 miesięcy. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 11  – wymagania dla przełączników sieciowych

| Tabela nr 11a – wymagania dla przełącznika dostępowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 2 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Porty SFP: Urządzenie musi posiadać porty z możliwością instalacji min. 4 wkładek 10 Gigabit Ethernet z interfejsami SFP |  |
| 2 | Porty: 24 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT poe+ |  |
| 3 | Pamięć: Min. 512MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash. |  |
| 4 | Martyca przełączająca: Matryca przełączająca (switching fabric) o wydajności co najmniej 176 Gbps. |  |
| 5 | Przepustowość: Przepustowość (forwarding rate) dla pakietów 64 bajtowych co najmniej 200 mpps. |  |
| 6 | Zasilacz: Podwójny nadmiarowy zasilacz z możliwością wymiany uszkodzonego modułu podczas pracy. |  |
| 7 | VLAN: Wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. |  |
| 8 | Obsługa MAC: Obsługa min. 8000 adresów MAC. |  |
| 9 | Grupowanie portów: Urządzenie musi posiadać możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z Link Aggregation Control Protocol LACP. |  |
| 10 | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: QoS |  |
| 11 | Zaimplementowane protokoły sieciowe: IEEE 802.1x IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN |  |
| 12 | Bezpieczeństwo: Dostęp do urządzenia przez SSH i SNMPv3 Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ Obsługa funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard. |  |
| 13 | Plik konfiguracyjny: Urządzenie musi posiadać możliwość edycji w trybie off-line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia z nową konfiguracją po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej. Zmiany aktywnej konfiguracji widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
| 14 | Gwarancja: Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy świadczona w trybie 8x5xNBD (Next Business Day). |  |
| 15 | Inne: Prace wdrożeniowe uzgodnione z Zamawiającym: Opracowanie projektu konfiguracji sprzętu w oparciu o redundantny model o strukturze hierarchicznej zaproponowany przez Zamawiającego (rozdział „Opis architektury systemu”, który znajduje się na stronie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia). Opracowanie projektu konfiguracji oprogramowania wewnętrznego i protokołów sieciowych przełączników. Przedstawienie harmonogramu prac. Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego środowiska. Przeprowadzenie testów środowiska. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych. Oferent zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną). |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

| Tabela nr 11b – wymagania dla przełącznika klastrowego HA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 2 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Porty SFP: Urządzenie musi posiadać porty z możliwością instalacji min. 4 wkładek 40 Gigabit Ethernet i 1 Gbit Ethernet do zarządzania |  |
| 2 | Porty: I minimum 1 Gbit Ethernet do zarządzania |  |
| 3 | Pamięć: Min. 64MB pamięci DRAM i 16MB pamięci Flash. |  |
| 4 | Martyca przełączająca: Matryca przełączająca (switching fabric) o wydajności co najmniej 400 Gbps. |  |
| 5 | Przepustowość: Przepustowość (forwarding rate) dla pakietów 64 bajtowych co najmniej 500 mpps. |  |
| 6 | Zasilacz: Podwójny nadmiarowy zasilacz z możliwością wymiany uszkodzonego modułu podczas pracy. |  |
| 7 | VLAN: Wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. |  |
| 8 | Obsługa MAC: Obsługa min. 8000 adresów MAC. |  |
| 9 | Grupowanie portów: Urządzenie musi posiadać możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z Link Aggregation Control Protocol LACP oraz wspierać MLAG |  |
| 10 | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: QoS |  |
| 11 | Zaimplementowane protokoły sieciowe: IEEE 802.1x IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN |  |
| 12 | Bezpieczeństwo: Dostęp do urządzenia przez SSH i SNMPv3 Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ Obsługa funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard. |  |
| 13 | Plik konfiguracyjny: Urządzenie musi posiadać możliwość edycji w trybie off-line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia z nową konfiguracją po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej. Zmiany aktywnej konfiguracji widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian |  |
| 14 | Gwarancja: Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy świadczona w trybie 8x5xNBD (Next Business Day). |  |
| 15 | Inne: Prace wdrożeniowe uzgodnione z Zamawiającym: Opracowanie projektu konfiguracji sprzętu w oparciu o redundantny model o strukturze hierarchicznej zaproponowany przez Zamawiającego (rozdział „Opis architektury systemu”, który znajduje się na stronie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia). Opracowanie projektu konfiguracji oprogramowania wewnętrznego i protokołów sieciowych przełączników. Przedstawienie harmonogramu prac. Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego środowiska. Przeprowadzenie testów środowiska. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych. Oferent zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną). |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 12 – wymagania dla centrali telefonicznej IP PBX

| Tabela nr 12 – wymagania dla centrali telefonicznej IP PBX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 1 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | System telekomunikacyjny bez pola komutacyjnego działający w konfiguracji rozproszonej. |  |
| 2 | Implementacja w środowisku wirtualnym. |  |
| 3 | Pełne wsparcie dla systemu telefonii VOIP ( protokoły SIP 2.0, IAX). |  |
| 4 | Oprogramowanie z możliwością implementacji API. |  |
| 5 | Zdolność do obsługi ruchu telekomunikacyjnego na poziomie 30 Erl, z możliwością powiększenia do 60 Erl, w razie potrzeb |  |
| 6 | Funkcjonalność systemu telekomunikacyjnego musi zapewnić funkcje central PABX, a w szczególności obsługę połączeń przychodzących z możliwością kolejkowania i dystrybucji połączeń do agentów (funkcjonalność CallCenter). System zapowiedzi , możliwość, nagrywania połączeń. Możliwość realizacji połączeń wideokonferencyjnych (połączenia wideo punkt-punkt). Do 5-ciu połączeń wideo-konferencyjnych jednocześnie. |  |
| 7 | System telekomunikacyjny PABX powinien zapewnić generowanie statystyk call-Center jak również podstawowe statyki ruchowe, tj. ilość połączeń przychodzących, wychodzących czasy trwania połączeń i ich ilość w wybranym okresie czasu. System telekomunikacyjny PABX powinien umożliwiać dostęp do rekordów CDR w trybie on-line. |  |
| 8 | W ramach usługi wykonawca zapewni serwis centrali IP PBX w trybie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, z czasem usunięcia usterki maksymalnie do 6 godzin dla awarii krytycznej uniemożliwiającej całkowite odbieranie połączeń i sygnałów alarmowych od podopiecznych. Pozostałe usterki – jeden dzień roboczy. |  |
| 9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru operatora telekomunikacyjnego obsługującego łącza SIP trunk. |  |
| 10 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy świadczona w trybie 8x5xNBD (Next Business Day). |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 13  – wymagania dla oprogramowania systemu teleopieki

| Tabela nr 13 – wymagania dla oprogramowania systemu teleopieki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana ilość: 1 system, wielu użytkowników |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | System zainstalowany na serwerach dostarczonych przez Wykonawcę w ramach zadania opisanego w Tabeli nr 9 i zainstalowanych, w środowisku zwirtualizowanym. Wszystkie dane ze względu na wrażliwość, muszą być gromadzone na serwerach i pamięci masowej zainstalowanej u Zamawiającego. |  |
| 2 | Konfiguracja systemu i bazy danych powinna zapewnić redundancję zapewniającą dostęp do wszystkich danych i funkcjonalności systemu na wypadek awarii jednego serwera w klastrze, jego rolę przejmuje drugi w sposób automatyczny |  |
| 3 | System powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający gromadzenie danych w tym danych medycznych (wrażliwych) w sposób bezpieczny zgodny z dobrymi praktykami normy ISO 27001. |  |
| 4 | System teleopieki musi mieć zaimplementowany system wymiany danych usługodawcy i być podłączony do Systemu P1, umożliwiać generowanie komunikatów zdarzeń medycznych lub wymiany EDM, w oparciu o zdefiniowane przepisami standardy HL7 CDA. |  |
| 5 | System musi zapewniać możliwość integracji oraz migracji danych do innych systemów w razie potrzeby poprzez przejrzystą i udokumentowaną strukturę bazy danych, moduł eksportu danych zgromadzonych w systemie w szczególności danych pacjentów do formatu XML. Dodatkowo dane skanowane muszą być gromadzone w plikach graficznych o powszechnych formatach, a w ich nazwie muszą być zaszyte identyfikatory pacjentów, których dotyczą te pliki. |  |
| 6 | Na stanowiskach roboczych zainstalowane końcówki systemu z dostępem do danych z ograniczeniami w zależności od uprawnień użytkowników. Minimum następujące poziomy uprawnień: - poziom 1: wybrane dane dla celów statystycznych, bez dostępu do danych medycznych - poziom 2: dostęp do podstawowej karty pacjenta - poziom 3: dostęp do danych medycznych gromadzonych w systemie, możliwość ich podglądu, zmiany, gromadzenia itp. - poziom 4: pełny dostęp do bazy danych - poziom 5: konfiguracja systemu i uprawnień |  |
| 7 | Dodawanie użytkowników systemu (personel Centrum Teleopieki) z możliwością wskazania/wyboru co najmniej następujących danych: - imię - nazwisko - stanowisko (wybór spośród: 1) kierownik, 2) administrator systemu, 3) informatyk, 4) asystent II stopnia, 5) specjalista II stopnia, 6) asystent teleopieki, 7) specjalista teleopieki, 8) ratownik, 9) psycholog, 10) personel medyczny, 11) Lider/Partner), - numer telefonu - adres mailowy - poziom uprawnień (wybór spośród poziomu uprawnień zdefiniowanych zgodnie z pkt 6 powyżej) |  |
| 8 | Funkcjonalność budowania bazy danych o podopiecznych: 1. Podstawowa baza danych „karta podopiecznego” z możliwością gromadzenia danych takich jak (możliwość dokładania kolejnych pól danych o dowolnej nazwie przez administratora): - Imię - Nazwisko, - Adres, - PESEL, - Numery telefonów: możliwość wprowadzenia co najmniej 5-ciu numerów telefonów kontaktowych z możliwością opisu każdego numeru w oddzielnym polu opisowym: - Rodzina/Sąsiad/Opiekun - Wywiad środowiskowy, - Data włączenia, - Rodzaj opaski (możliwość wyboru jednego checkbox’a z spośród dwóch poniższych: - na rękę, - zawieszka), - Numer opaski, - Numer sim, - Historia zmian opaska/sim, - Usługi dodatkowe (możliwość wyboru jednego lub więcej checkbox’ów spośród poniższych, w tym późniejszej ich zmiany: - brak usług dodatkowych, - usługi sąsiedzkie, - usługi opiekuńcze, - usługi wytchnieniowe, - usługi telemedyczne), - Status (możliwość wyboru jednego checkbox’a z spośród poniższych, w tym późniejszej ich zmiany: - aktywny, - zawieszony, - nieaktywny. Dodatkowo pole tekstowe z możliwością dodania notatki i przeglądania historii notatek). 2. Baza danych medycznych „karta medyczna podopiecznego” z możliwością gromadzenia danych o schorzeniach, stanie zdrowia, leczeniu, przyjmowanych lekach, itp.: (możliwość dokładania kolejnych pól danych o dowolnej nazwie przez administratora). Dodatkowo możliwość podpinania skanowanych dokumentów medycznych, takich jak wypisy ze szpitala, orzeczenia lekarskie itp. |  |
| 9 | Funkcjonalności niezbędne do zapewnienia integracji z opaskami bezpieczeństwa i zapewniająca integralność danych. 1. Indywidualny numer podopiecznego, którym oznaczane będą wszelkie rekordy w bazie oraz dołączana dokumentacja skanowana 2. Powiązanie z numerem karty sim znajdującej się w przydzielonej podopiecznemu opasce w celu umożliwienia automatycznego otwarcia karty podopiecznego po naciśnięciu przycisku SOS na opasce u operatora centrum do którego trafiło to połączenie (funkcja integracji z centralką IP PBX) 3. Powiązanie z innymi numerami (telefon stacjonarny, komórkowy) z których podopieczny może dzwonić do centrum z pozostałymi sprawami w celu umożliwienia automatycznego otwarcia karty podopiecznego u operatora centrum, do którego trafiło połączenie od podopiecznego (funkcja integracji z centralką IP PBX). |  |
| 10 | Automatyczne odświeżanie. W sytuacji, kiedy dwóch użytkowników zalogowanych do systemu wyświetla dane tego samego podopiecznego, a jeden z nich dokona modyfikacji danych, wprowadzone modyfikacje muszą być automatycznie zaktualizowane i wyświetlone na drugim użytkowniku. |  |
| 11 | Zintegrowana komunikacja z zestawami telemedycznymi opisanymi w Tabeli nr 17. System musi mieć możliwość współpracy z zestawami telemedycznym, odbierać i magazynować dane telemedyczne pochodzące z urządzeń zestawu. |  |
| 12 | Funkcjonalność wyświetlania na panelu bocznym listy użytkowników (ratowników oraz asystentów teleopieki), aktualnie zalogowanych w systemie, wraz z numerem stanowiska i możliwością przełączenia do nich rozmowy z podopiecznym. Lista powinna pokazywać aktualny status operatora: wolny, rozmowa, przerwa, (status przerwa wciskane ręcznie, status wolny, rozmowa pobrany z centrali IP PBX ). Funkcjonalność ta ma być dostępna dla użytkowników mających min. poziom 2 uprawnień. |  |
| 13 | Zamawiający nie dopuszcza utraty jakichkolwiek wprowadzonych danych do systemu w przypadku aktualizacji lub zmiany wersji oprogramowania. |  |
| 14 | Funkcjonalność systemu typu „helpdesk”: - Zdarzenie odebrania połączenia od podopiecznego wywołuje jego automatyczną rejestrację z możliwością sporządzenia notatki przez operatora centrum. Po połączeniu do kolejnego operatora centrum np. do lekarza-psychologa, tworzy się historia obsługi tego zdarzenia w systemie przez kolejnych operatorów z możliwością zapisania notatki przez każdego z nich (np.: udzieliłem porady, zaleciłem …. „). - W przypadku użytkowników systemu - ratowników, możliwość zamknięcia zdarzenia dopiero po zaznaczeniu co najmniej jednego checkbox’a z następujących: - udzielenie porady - wezwanie karetki - wezwanie innych służb - wejście siłowe - uratowane życie |  |
| 15 | Funkcjonalność prezentowania historii zdarzeń dotyczących danego pacjenta (niezależnie czy dzwonił z opaski, innego telefonu, czy został odszukany wybrany ręcznie z bazy). Operator centrum widzi listę pełnej historii zdarzeń z datą i godziną wstecz. Pasek umożliwiający płynne przewijanie notatek. |  |
| 16 | Funkcjonalność przeglądania historii czynności użytkowników |  |
| 17 | Funkcjonalność wyszukiwania według wprowadzonego wzorca w bazie notatek dotyczących podopiecznych. |  |
| 18 | Funkcjonalność integracji z centralą IP PBX w zakresie dostępu do nagrań powiązanych ze zdarzeniami zarejestrowanymi w systemie (lub konkretnym podopiecznym) i ich wyszukiwaniu i odtwarzaniu z poziomu aplikacji. |  |
| 19 | W pakiecie godziny RFC do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie eksploatacji systemu na modyfikację funkcjonalności wynikające z użytkowania i nowe funkcjonalności których nie dało się wcześniej przewidzieć, a będą niezbędne do realizacji zadań centrum. Ilość godzin: 1200 roboczogodzin (średnio 20 godzin miesięcznie x 60 miesięcy). |  |
| 20 | System powinien umożliwiać odbieranie sygnałów z przycisku SOS, pozycji GPS, czujnika tętna, dostarczonych opasek bezpieczeństwa. |  |
| 21 | Możliwość monitorowania opaski bezpieczeństwa z poziomu Centrum Teleopieki: - lokalizacji opaski (GPS, BTS), - odczyty tętna, - stan naładowania baterii, - informacja czy opaska jest założona. |  |
| 22 | Zapewnienie niezawodności w działaniu systemu na poziomie nie mniej niż 99,9 %. Łączny czas niedostępności usługi w ciągu roku może wynieść maksymalnie 9 godzin. Czasy interakcji operatora (ratownika, opiekuna). Konstrukcja bazy danych, w której będą przechowywane wszelkie informacje o podopiecznym i wizualizowane w interfejsie operatora, powinna zapewnić czas dostępu do tych danych przez interfejs nie dłuższy niż 30 sekund. W szczególności dotyczy to takich informacji jak : Dane podopiecznego, wizualizacja danych telemetrycznych, tętno, ciśnienie, przeglądanie notatek, przeglądanie zdarzeń. Każde przekroczenie wskazanego czasu będzie traktowane jako niedostępność usługi i będzie miało wpływ na wyliczany roczny wskaźnik niezawodności. |  |
| 23 | Możliwość wygenerowania i pobrania raportów statystycznych obejmujących co najmniej: - liczbę przypadków zaznaczenia poszczególnych checkbox’ów wskazanych w pkt 14 ppkt 2, w danym okresie czasu, - listę podopiecznych, w przypadku których brak odczytu danych z opaski przekroczył 12 godzin, w danym okresie czasu, w tym również możliwość pobrania raportu obejmującego tylko podopiecznych, w przypadku których na karcie podopiecznego została zaznaczona co najmniej jedna z Usług dodatkowych. - listę podopiecznych ze wskazaniem ich statusu (aktywny/zawieszony/nieaktywny). - odczyty historyczne (tętno, lokalizacja) z danej opaski bezpieczeństwa. |  |
| 24 | System wideokonferencyjny działający na bazie dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na stanowisku komputerowym CT i w tablecie podopiecznego (Tabela nr 17) umożliwiający realizację szyfrowanego połączenia oraz zapisywania sekcji połączeniowej wideo w postaci pliku na zasobie sieciowym CT |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. (w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty) |  |  |

Tabela nr 14 – wymagania dla opaski bezpieczeństwa

| Tabela nr 14 – wymagania dla opaski bezpieczeństwa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 12.000 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Opaski dla osób niesamodzielnych (w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, schorowanych), w tym: - 11.000 sztuk opasek na rękę, - 1.000 sztuk opasek w formie zawieszki. Dodatkowo możliwość wymiany do 1.000 sztuk opaseka na rękę na opaski w formie zawieszki. |  |
| 2 | Wodoodporna opaska (IP min. 65) |  |
| 3 | Prostota obsługi. |  |
| 4 | W przypadku opasek na rękę - zapięcie wygodne dla osób niesamodzielnych (np. zapięcie zegarkowe/klamerkowe, magnetyczne, na rzepy) |  |
| 5 | W przypadku opasek na rękę - długość paska oraz regulacja zapięcia umożliwiające dostosowanie do obwodu nadgarstka podopiecznego |  |
| 6 | Co najmniej przycisk SOS (oznaczony alfabetem Braille’a) wywołujący połączenie z zaprogramowanym numerem. Zalecane rozwiązanie zabezpieczające przed przypadkowym naciśnięciem przycisku. |  |
| 7 | Możliwość prowadzenia rozmowy z opaski w sytuacji awaryjnej z zaprogramowanym numerem Centrum Teleopieki. |  |
| 8 | Przesyłania informacji o lokalizacji GPS i BTS opaski i odczytania ich w Centrum Teleopieki. |  |
| 9 | Czujnik tętna. Możliwość przesyłania danych dotyczących odczytu tętna do Centrum Teleopieki. |  |
| 10 | Przesyłanie do Centrum Teleopieki informacji o założeniu opaski/zdjęciu opaski |  |
| 11 | Gniazdo karty SIM. |  |
| 12 | Pojemność baterii: min. 400 mAh |  |
| 13 | W komplecie ładowarka. Nie obligatoryjne, ale zalecane ładowanie indukcyjne, bez kabla podłączeniowego. |  |
| 14 | Możliwość monitorowania z poziomu Centrum Teleopieki stanu naładowania baterii opasek. |  |
| 15 | Możliwość zdalnej dezaktywacji opaski poprzez usunięcie pliku konfiguracyjnego |  |
| 16 | Kompatybilność opasek z systemem teleopieki opisanym w Tabeli nr 13 |  |
| 17 | Opaski lub ich opakowania muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie oznakowania projektów oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji |  |
| 18 | Żywotność opaski co najmniej do dnia 31.12.2029 r. Jeżeli żywotność opaski jest krótsza, wykonawca powinien przewidzieć ich wymianę w ramach zamówienia bez dodatkowej opłaty. |  |
| 19 | Utylizacja przez Wykonawcę zwróconych/uszkodzonych opasek |  |
| 20 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę/wymianę opasek bezpieczeństwa, w tym odbiór z i dostawę opasek bezpieczeństwa do Centrum Teleopieki. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 15  – wymagania dla serwera plików NAS

| Tabela nr 15 – wymagania dla serwera plików NAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 1 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” dostarczona ze wszystkimi elementami umożliwiającymi ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. Serwer All-Flash na dyski NVMe. 10 wnęk na dyski 2,5-calowych U.2 PCIe NVMe / SATA 6 Gb/s |  |
| 2 | Procesor pamięć 8 rdzeni 16 wątków o taktowaniu do 3,2Ghz Pamięć 64GB RDIM DDR4 ECC |  |
| 4 | Dyski Zainstalowanych 5 dysków Enterprise SSD 1,92TB 2,5” (U.2) PCie NVMe. |  |
| 5 | Zasilanie Dwa redundantne zasilacze minimum 500W |  |
| 6 | Porty sieciowe 2 x(2,5G/1G/100M/10M) Zainstalowana karta sieciowa 2x10Gb/s |  |
| 7 | Wymagania ogólne Stacja monitoringu Windows ACL Integracja w Windows ADS Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI Replikacja w czasie rzeczywistym Serwer RADIUS Klient LDAP Serwer Syslog Wspierane protokoły CIFS, SMB, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP Obsługa snapshotów (65 535 migawek). Obsługa replikacji migawek na drugie urządzenie. Obsługa systemu ZFS. |  |
| 8 | Warunki gwarancji dla serwera Przynajmniej 65 miesięcy gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24/7; w cenie wymagana jest instalacja i konfiguracja, wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu; dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu; w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępniania Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania urządzenia; w przypadku awarii dysku, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego; |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 16 – wymagania dla systemu wizualizacji treści.

| Tabela nr 16 – wymagania dla systemu wizualizacji treści |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 1 |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Monitor do wizualizacji treści 55”. Kompatybilny z oprogramowaniem do wizualizacji treści. |  |
| 2 | System zarządzany sieciowo. Zarządzanie przez przeglądarkę |  |
| 3 | Montaż na ścianie; okablowanie, uchwyt uchylny |  |
| 4 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 65 miesięcy |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Tabela nr 17 – wymagania dla zestawów do telemedycyny.

| Tabela nr 17 – wymagania dla zestawów do telemedycyny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana łączna ilość: 330 zestawów |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisać TAK w przypadku spełniania parametru wymaganego lub opisać parametr oferowany w przypadku oferty równoważnej ) |
| 1 | Łącznie 330 zestawów do telemedycyny, podzielone na trzy rodzaje zestawów: - 110 zestawów składających się z ciśnieniomierzy i rejestratorów EKG, - 110 zestawów składających się z glukometrów, wag z analizatorem składu ciała i ciśnieniomierzy, - 110 zestawów składających się z spirometrów i pulsoksymetrów. |  |
| 2 | Urządzenia pomiarowe wchodzące w skład zestawów do telemedycyny powinny być certyfikowanymi wyrobami medycznymi |  |
| 3 | 330 tabletów: - pamięć RAM: min. 4 GB - pamięć wbudowana: min. 64 GB - przekątna ekranu dotykowego: min 8” - umożliwiający wideopołączenie - podstawka/stojak - ładowarka - karta SIM. W przypadku, gdy w miejscu użytkowania tabletu przez podopiecznego będzie dostępny sygnał tylko innego operatora, dostarczenie przez Wykonawcę do Centrum teleopieki karty SIM takiego operatora. - karta SIM powinna mieć opłacony abonament na co najmniej 24 miesiące, pozwalający na przesyłanie danych oraz połączenia telefoniczne i wideopołączenia z Centrum Teleopieki. |  |
| 4 | Możliwość wideokonsultacji za pośrednictwem tabletów z personelem medycznym z Centrum Teleopieki. |  |
| 5 | Realizacja wideokonferencji |  |
| 6 | Na tabletach zainstalowany komercyjny, profesjonalny program antywirusowy z funkcją zapory ogniowej, ochrony przed ransomware, ochroną urządzeń podłączonych do sieci wifi, z możliwością podłączenia do konsoli administratorskiej zainstalowanej na serwerze, z subskrypcją co najmniej na 24 miesięcy. Licencja dla konsoli administratorskiej w cenie licencji stanowiskowej. |  |
| 7 | Tablety powinny być zintegrowane z zestawami do telemedycyny, tj. powinny pobierać dane z urządzeń pomiarowych wchodzących w skład zestawów do telemedycyny i przesyłać je systemu teleopieki opisanego w Tabeli nr 13 |  |
| 8 | Kompatybilność zestawów do telemedycyny i tabletów z systemem teleopieki opisanym w Tabeli nr 13 |  |
| 9 | Instrukcje korzystania z danego rodzaju zestawu do telemedycyny oraz tabletu (po 110 sztuk dla danego rodzaju zestawu) dostosowane dla osób niesamodzielnych (w tym dla osób słabowidzących). |  |
| 10 | Zestawy lub ich opakowania oraz instrukcje użytkowania muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie oznakowania projektów oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji |  |
| 11 | Żywotność zestawu wraz z tabletem co najmniej 24 miesiące. Jeżeli żywotność zestawu wraz z tabletem jest krótsza, wykonawca powinien przewidzieć jego wymianę w ramach zamówienia bez dodatkowej opłaty. |  |
| 12 | Gwarancja (producenta lub oferenta) wynosząca co najmniej 24 miesiące. Gwarancja obejmuje naprawę/wymianę zestawów i tabletów, w tym odbiór i dostawę zestawów i tabletów do Centrum Teleopieki. |  |
| Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego rozwiązania: |  |  |
| Producent, model, marka, specyfikacja techniczna producenta, zdjęcie, itp…. ( w przypadku ofert wariantowych skopiować całą tabelę dla każdego wariantu lub opisać warianty ) |  |  |

Informacje/wymagania dodatkowe:

I.

- Opracowanie projektu konfiguracji sprzętu w oparciu o redundantny model o strukturze hierarchicznej zaproponowany przez Zamawiającego ( „Opis architektury systemu”, który znajduje się na stronie 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

- Opracowanie projektu konfiguracji oprogramowania wewnętrznego i protokołów sieciowych przełączników.

- Przedstawienie harmonogramu prac.

- Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego środowiska.

- Przeprowadzenie testów środowiska.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych.

- Oferent zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną).

- Zamawiający wymaga dostępu do wszystkich urządzeń sieciowych w trybie administracyjnym.

II.

Równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w powyższych Tabelach. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Oferencie.

III.

Oferowane urządzenia, sprzęty oraz elementy wyposażenia powinien być nowe, bez śladów użytkowania.

IV.

Wszystkie urządzenia, sprzęty oraz elementy wyposażenia powinny spełniać obowiązujące wymogi BHP.

V.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu oraz uruchomienia objętych zamówieniem urządzeń, sprzętów oraz elementów wyposażenia.

Wymagania niefunkcjonalne:

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powinien:

- Wyznaczyć kierownika projektu odpowiadającego za realizacji całości przedmiotu umowy 
i koordynującego pracę wszystkich ewentualnych podwykonawców.

- Wykonać projekt techniczny i przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonać projekt powykonawczy i dokumentację administratorską.

- Dostarczyć Zamawiającemu opisu interfejsów integracyjnych w szczególności pomiędzy opaskami bezpieczeństwa a systemem teleopieki, eksportu danych z systemu teleopieki, centrali IP PBX.

- Udostępnić telefon serwisowy czynny 24h/dobę.

- Zapewnić zgodność systemów z obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych.

Możliwość wykupu urządzeń/licencji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia od Wykonawcy po 30.06.2029 r. sprzętu i urządzeń wskazanych w Tabelach nr od 1 do 12 (za wyjątkiem schodołazu i wózka inwalidzkiego wskazanych w Tabeli nr 5) oraz wskazanych w Tabelach numer 15 i 16, za jednorazową odpłatnością w łącznej wysokości równej 1,23 zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia od Wykonawcy po 30.06.2029 r. licencji lub wydzierżawienia oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 13 na dalszy okres co najmniej 65 miesięcy za jednorazową odpłatnością w łącznej wysokości równej 1,23 zł brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia od Wykonawcy po upływie 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu sprzętu i urządzeń wskazanych w Tabeli nr 17 za jednorazową odpłatnością w łącznej wysokości równej 1,23 zł brutto.

Kary umowne:

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej:

- za odstąpienie od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całości wartości umowy brutto.

- w przypadku naruszenia zapisów dotyczących zachowania poufności, w wysokości 15% całości wartości umowy brutto.

- w razie niedotrzymania terminu realizacji umowy w całości lub części, w wysokości 0,5% całości wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.

- w razie opóźnienia w realizacji serwisu gwarancyjnego lub roszczeń z rękojmi, kara 500 zł za każdą godzinę opóźnienia.

Test urządzeń

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania komisyjnego testu funkcjonalności i parametrów technicznych urządzeń, w tym losowo wybranej próby opasek bezpieczeństwa i/lub zestawów do telemedycyny.

Gwarancja:

Na cały przedmiot umowy wykonawca powinien udzielić gwarancji na okres co najmniej 65 miesięcy (za wyjątkiem zestawów do telemedycyny - Tabela nr 17, w przypadku których okres gwarancji wynosi co najmniej 24 miesiące), zapewniającej reakcję serwisową w razie awarii, o ile w poszczególnych Tabelach nie przewidziano korzystniejszych dla Zamawiającego warunków gwarancji, w następujących rygorach czasowych:

| Kategoria awarii | Czas |
| --- | --- |
| Kategoria A – obejmuje każde uszkodzenie elementu systemu, które uniemożliwia realizację jego podstawowych funkcji, w tym w szczególności w zakresie zgłoszeń alarmowych (sygnał SOS z opaski bezpieczeństwa), odczytów pomiarów/danych z opasek bezpieczeństwa, identyfikacji podopiecznych. | usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, czas reakcji poniżej 3 godzin od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, w tym czasie pracownik ten musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia oraz dokonać wstępnej diagnozy uszkodzenia. |
| Kategoria B - obejmuje każde uszkodzenie elementów systemu, które utrudnia realizację jego podstawowych funkcji. | usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, czas reakcji poniżej 6 godzin od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, w tym czasie pracownik ten musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia oraz dokonać wstępnej diagnozy uszkodzenia. |
| Kategoria C - obejmuje każde zgłoszenie uszkodzenia elementów systemu lub innych urządzeń/sprzętów, nieobjęte Kategorią A lub Kategorią B. | usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, czas reakcji poniżej 24 godzin od momentu przekazania zgłoszenia do Wykonawcy, w tym czasie pracownik ten musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia oraz dokonać wstępnej diagnozy uszkodzenia. |

Odnośnie opasek bezpieczeństwa Wykonawca zagwarantuje, że w przypadku awarii/usterki danego urządzenia, na czas naprawy/wymiany, niezwłocznie dostarczone zostanie do Centrum Teleopieki urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.

Odnośnie zestawów do telemedycyny Wykonawca zagwarantuje, że w przypadku awarii/usterki danego urządzenia, na czas naprawy/wymiany, niezwłocznie dostarczone zostanie do Centrum Teleopieki urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.

…………………………………………………

podpis kwalifikowany Oferenta