Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: R.042.I.1.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt:

- Urządzenie UTM – główny dla Urzędu Gminy – 1 sztuka.

- Urządzenie UTM – średniej klasy – 1 sztuka.

- Urządzenie UTM – dla jednostek podległych – 6 sztuk.

- Macierz NAS z dyskami – 1 sztuka.

- Zasilacz UPS 5kW – 2 sztuki.

- Zasilacz UPS 480W – 8 sztuk.

- Przełączniki zarządzalne POE – 8 sztuk.

- Serwer do systemu SIEM – 1 sztuka.

Lokalizacje instalacji sprzętu:

- Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

- ZSP w Gładyszowie, Gładyszów 106, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Hańczowej, Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój

- ZSP w Wysowej-Zdroju, Wysowa-Zdrój 97, 38-316 Wysowa-Zdrój

- SP w Śnietnicy, Śnietnica 28, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Banicy, Banica 24, 38-315 Uście Gorlickie

- ZS w Brunarach, Brunary 50, 38-315 Uście Gorlickie

Instalacje i konfiguracje:

Instalacja oraz konfiguracja sprzętu ma być przeprowadzona przez inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia powyższych czynności potwierdzona odpowiednimi certyfikatami.

Zakres instalacji oraz konfiguracji opisany jest szczegółowo w każdym punkcie zamawianego sprzętu, pod danymi technicznymi.

Harmonogram instalacji i konfiguracji zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Usługi dodatkowe:

Usługi dodatkowe, takie jak szkolenia pracowników z zakresu instalowanego urządzenia opisane są szczegółowo w każdym punkcie zamawianego sprzętu, pod danymi technicznymi – jeżeli takie występują.

- Urządzenie UTM – główny dla Urzędu Gminy – 1 sztuka.

Miejsce instalacji: Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Przepustowość Firewall | 10 Gbps |
|  | Przepustowość IPS | 5 Gbps |
|  | Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 2.5 Gbps |
|  | Przepustowość Antywirusa | 1.3 Gbps |
|  | Przepustowość IPSec - AES GCM | 2.5 Gbps |
|  | Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 1 000 |
|  | Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) | 150 |
|  | Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN | 150 |
|  | Liczba jednoczesnych sesji | 600 000 |
|  | Nowe sesje na sekundę | 30 000 |
|  | Maksymalna liczba dostawców internetu/zapasowych | 64/64 |
|  | Interfejsy Ethernet 10/100/1000 | 8 portów |
|  | Interfejsy światłowodowe | 2 port |
|  | Opcjonalne moduły rozszerzeń | TAK |
|  | Maksymalna liczba reguł filtrowania | 4 096 / 16 384 |
|  | Maksymalna liczba tras statycznych | 5 120 |
|  | Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
|  | High availability (active/passive) | TAK |
|  | Redundantne zasilanie | TAK |
|  | Pamięć lokalna | TAK |
|  | Układ TPM | TAK |

Dodatkowe wymagalne parametry techniczne:

- Zgodność z: ISO 15408

- Wsparcie dla wbudowanego oprogramowania:

  - FireWall’a,

  - systemu zapobiegania włamaniom (IPS),

  - VPN,

  - filtrów URL,

  - antywirusa,

  - antyspamu.

Gwarancja na sprzęt: minimum 2 lata.

Licencje na wbudowane oprogramowanie: 2 lata.

Instalacja i konfiguracja we wskazanej lokalizacji, m.in.: konfiguracja tuneli IPSec, konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja polityk ruchu sieciowego.

Przeszkolenie pracowników z obsługi instalowanego urządzenia.

- Urządzenie UTM – średniej klasy – 1 sztuka.

Miejsce instalacji: Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Przepustowość Firewall | 4 Gbps |
|  | Przepustowość IPS | 2 Gbps |
|  | Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 1 Gbps |
|  | Przepustowość Antywirusa | 500 Mbps |
|  | Przepustowość IPSec - AES GCM | 1 Gbps |
|  | Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 100 |
|  | Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) | 50 |
|  | Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN | 50 |
|  | Liczba jednoczesnych sesji | 300 000 |
|  | Nowe sesje na sekundę | 20 000 |
|  | Maksymalna liczba dostawców internetu/zapasowych | 64/64 |
|  | Interfejsy Ethernet 10/100/2500 | 8 portów |
|  | Interfejsy światłowodowe | 1 port |
|  | Maksymalna liczba reguł filtrowania | 2 048/8 192 |
|  | Maksymalna liczba tras statycznych | 512 |
|  | Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
|  | High availability (active/passive) | TAK |
|  | Redundantne zasilanie | TAK |
|  | Pamięć lokalna | TAK |
|  | Układ TPM | TAK |

Dodatkowe wymagalne parametry techniczne:

- Zgodność z: ISO 15408

- Wsparcie dla wbudowanego oprogramowania:

  - FireWall’a,

  - systemu zapobiegania włamaniom (IPS),

  - VPN,

  - filtrów URL,

  - antywirusa,

  - antyspamu.

Gwarancja na sprzęt: minimum 2 lata.

Licencje na wbudowane oprogramowanie: 2 lata.

Instalacja i konfiguracja we wskazanej lokalizacji, m.in.: konfiguracja tuneli IPSec, konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja polityk ruchu sieciowego.

Przeszkolenie pracowników z obsługi instalowanego urządzenia.

- Urządzenie UTM – dla jednostek podległych – 6 sztuk.

Miejsca instalacji:

- ZSP w Gładyszowie, Gładyszów 106, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Hańczowej, Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój

- ZSP w Wysowej-Zdroju, Wysowa-Zdrój 97, 38-316 Wysowa-Zdrój

- SP w Śnietnicy, Śnietnica 28, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Banicy, Banica 24, 38-315 Uście Gorlickie

- ZS w Brunarach, Brunary 50, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Przepustowość Firewall | 1 Gbps |
|  | Przepustowość IPS | 1 Gbps |
|  | Przepustowość IPS (pliki HTTP 1 MB) | 400 Mbps |
|  | Przepustowość Antywirusa | 260 Mbps |
|  | Przepustowość IPSec - AES GCM | 74 Mbps |
|  | Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 50 |
|  | Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) | 20 |
|  | Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN | 5 |
|  | Liczba jednoczesnych sesji | 150 000 |
|  | Nowe sesje na sekundę | 7 500 |
|  | Maksymalna liczba dostawców internetu/zapasowych | 64/64 |
|  | Interfejsy Ethernet 10/100/1000 | 5 portów |
|  | Maksymalna liczba reguł filtrowania | 4 096 |
|  | Maksymalna liczba tras statycznych | 512 |
|  | Maksymalna liczba tras dynamicznych | 1 000 |
|  | Pamięć lokalna | TAK |

Dodatkowe wymagalne parametry techniczne:

- Zgodność z: ISO 15408

- Wsparcie dla wbudowanego oprogramowania:

  - FireWall’a,

  - systemu zapobiegania włamaniom (IPS),

  - VPN,

  - filtrów URL,

  - antywirusa,

  - antyspamu.

Gwarancja na sprzęt: minimum 2 lata.

Licencje na wbudowane oprogramowanie: 2 lata.

Instalacja i konfiguracja we wskazanych lokalizacjach, m.in.: konfiguracja tuneli IPSec, konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja polityk ruchu sieciowego.

Przeszkolenie pracowników z obsługi instalowanego urządzenia.

- Macierz NAS z dyskami – 1 sztuka.

Miejsce instalacji: Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U, z możliwością instalacji minimum 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s, w zestawie szyny montażowe Rack, Wszystkie elementy niezbędne do instalacji (śruby montażowe, kable, przewody, listwy zasilające, szyny itp.) muszą być zapewnione przez Wykonawcę. |
|  | Procesor | Minimum czterordzeniowy procesor w architekturze 64-bitowej PassMark CPU min. 1172 |
|  | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR4 RAM |
|  | Wbudowane porty | Min. 2 x USB3.x, |
|  | Interfejsy sieciowe | Min. 2 x Gigabit (10/100/1000) Min. 2 x 10 Gigabit SFP+ (wraz z wkładkami 10Gb SFP+ SR) Komplet kabli podłączeniowych |
|  | Porty PCIe | Min 1 x Gen3 x8 slot |
|  | Dyski | Minimum 10 dysków 3,5” o minimalnej pojemności 4TB każdy typu SATAII/III do rozwiązań NAS, lub pojemność obudowy + minimum 2 zapasowe |
|  | Wskaźniki LED | Min. Status, LAN, HDD1 -8 |
|  | Wspierane poziomy RAID | JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
|  | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
|  | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów |
|  | Wspierane protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP, |
|  | Usługi | Wsparcie dla High Availability, Serwer VPN, Central Management System, Time Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall z kontrolą ruchu, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Certyfikaty Citrix, VMware vSphere, Zarządzanie przez komórkę, Virtual Drive, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów, praca w klastrze (HA), backup plików bez instalowania aplikacji klienckiej na komputerze, możliwość tworzenia backupu z maszyn wirtualnych bez konieczności kupowania dodatkowych licencji |
|  | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |
|  | Zasilacz | 250 W PSU, 100–240 V |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Apple Mac OS 10.x Linux Microsoft Windows 7, 8, and 10 Microsoft Windows Server 2016, 2019 |
|  | Liczba wolumenów | Min. 64 |
|  | Liczba iSCSI Targetów | Min. 32 |
|  | Liczba iSCSI LUN | Min. 256 |
|  | Liczba kont użytkowników | Min. 512 |
|  | Ilość jednoczesnych połączeń | Min. 500 dla CIFS, FTP, AFP; z możliwością rozszerzenia |
|  | Gwarancja | Min. 2 lata gwarancji producenta. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta lub telefonicznie. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Gwarancja realizowana przez Producenta lub Autoryzowany Serwis Producenta. |
|  | Akcesoria | Zestawy szyn do instalacji serwera NAS w obudowie RACK. Szyny mają pozwalać na wsuwanie i wysuwanie serwera NAS w celu łatwego zarządzania i konserwacji. Zgodne ze standardami ANSI/EIA-RS-310-D. |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |

Instalacja i konfiguracja we wskazanej lokalizacji.

Przeszkolenie pracowników z obsługi instalowanego urządzenia.

- Zasilacz UPS 5kW – 2 sztuki.

Miejsce instalacji: Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Zasilacz awaryjny line-interactive AVR |
|  | Obudowa RACK + szyny montażowe |
|  | Moc skuteczna min. 5000W |
|  | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia minimum 10 minut |
|  | Liczba, typ gniazd wyjściowych minimum 2x Schuko lub 2x IEC |
|  | Napięcie wyjściowe 230V AC |
|  | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz |
|  | Minimalne wymagania techniczne: - UPS wyprodukowany w kraju UE - producent urządzenia musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS - baterie o żywotności 3 – 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT - ilość faz 1/1 – jedna faza wejściowa i jedna faza wyjściowa |
|  | Urządzenie musi posiadać gniazdo USB |
|  | Zabezpieczenia: termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przed przepięciami RJ45 |
|  | Instrukcja obsługi(CD), 1 x kabel komunikacyjny USB 1 x CD Oprogramowanie |
|  | W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS oraz zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: Windows (10 / 11) |
|  | Minimum 24 miesięczna gwarancja producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Gwarancja realizowana przez Producenta lub Autoryzowany Serwis Producenta. |

- Zasilacz UPS 480W – 8 sztuk.

Miejsce instalacji:

- Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

- ZSP w Gładyszowie, Gładyszów 106, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Hańczowej, Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój

- ZSP w Wysowej-Zdroju, Wysowa-Zdrój 97, 38-316 Wysowa-Zdrój

- SP w Śnietnicy, Śnietnica 28, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Banicy, Banica 24, 38-315 Uście Gorlickie

- ZS w Brunarach, Brunary 50, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Zasilacz awaryjny line-interactive AVR |
|  | Obudowa wolnostojąca |
|  | Moc skuteczna min. 480W |
|  | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia minimum 10 minut |
|  | Liczba, typ gniazd wyjściowych minimum 2x Schuko |
|  | Napięcie wyjściowe 230V AC |
|  | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz |
|  | Minimalne wymagania techniczne: - UPS wyprodukowany w kraju UE - producent urządzenia musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu systemów zasilania gwarantowanego UPS - baterie o żywotności 3 – 5 lat wg klasyfikacji EUROBAT - ilość faz 1/1 – jedna faza wejściowa i jedna faza wyjściowa |
|  | Zabezpieczenia: termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przed przepięciami RJ45 |
|  | Minimum 24 miesięczna gwarancja producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Gwarancja realizowana przez Producenta lub Autoryzowany Serwis Producenta. |

- Przełączniki zarządzalne POE – 8 sztuk.

Miejsce instalacji:

- Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

- ZSP w Gładyszowie, Gładyszów 106, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Hańczowej, Hańczowa 96, 38-316 Wysowa-Zdrój

- ZSP w Wysowej-Zdroju, Wysowa-Zdrój 97, 38-316 Wysowa-Zdrój

- SP w Śnietnicy, Śnietnica 28, 38-315 Uście Gorlickie

- SP w Banicy, Banica 24, 38-315 Uście Gorlickie

- ZS w Brunarach, Brunary 50, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Typ przełącznika | Zarządzany |
|  | Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
|  | Obsługa jakość serwisu (QoS) | TAK |
|  | Zarządzanie przez stronę www | TAK |
|  | Ilość portów Gigabit Ethernet | 26 |
|  | Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
|  | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|  | Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN, Tagged VLAN |
|  | Dublowanie portów | TAK |
|  | Obsługa sieci VLAN | TAK |
|  | Liczba VLANs | 32 |
|  | Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
|  | Prędkość przekazywania | 41,7 Mpps |
|  | Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
|  | Store-and-forward | TAK |
|  | Liczba kolejek | 4 |
|  | Pamięci bufora pakietów | 4.1 MB |
|  | IGMP snooping | TAK |
|  | Obsługa PoE | TAK |
|  | Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 24 |
|  | Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
|  | Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 250 W |
|  | Możliwości montowania w stelażu | TAK |
|  | Wysokość | 1U |
|  | Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |

Gwarancja na sprzęt: minimum 2 lata.

Instalacja i konfiguracja we wskazanych lokalizacjach, m.in.: konfiguracja sieci VLAN.

Przeszkolenie pracowników z obsługi instalowanego urządzenia.

- Serwer do systemu SIEM – 1 sztuka.

Miejsce instalacji: Urząd Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie 80, 38-315 Uście Gorlickie

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Zainstalowany system operacyjny | Windows® Server Standard 2022 |
|  | Format platformy | Rack 2U |
|  | Moduł zarządzania | zgodny z IPMI 2.0 z dedykowanym portem RJ45 |
|  | Procesor Intel® Xeon™ | 2 szt |
|  | CPU Mark | 28000 |
|  | Ilość portów sieciowych 10/100/1000 | 2 |
|  | Ilość złącz PCI-Express | 4x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 5.0 x8 |
|  | Ilość pamięci RAM | 128 GB |
|  | Typ pamięci RAM | DDR5 ECCR |
|  | Możliwość rozszerzenia pamięci RAM | Do 4 TB |
|  | Ilość gniazd pamięci RAM | 16 |
|  | Typ dysku SSD | M.2 |
|  | Pojemność dysku SSD | 4x 960 GB |
|  | Obsługa RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 / NVME RAID 0, 1, 10 |
|  | Ilość miejsca na dodatkowe dyski 3,5" | 8 |
|  | Moc zasilacza | 2x 1200W |
|  | Gwarancja producenta | 24 miesiące |
|  | Rodzaj gwarancji | Door-to-door (z obsługą zgłoszenia i transportu w obie strony) |
|  | Szyny do montażu w szafie RACK | Tak |