Grodzisk Wielkopolski, dnia 15.03.2024 r.

Wytwórnia Parkietów DĄBEX

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,

NIP: 9950195997

# ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/03/2024

Zasady  postępowania przy ocenie surowca drzewnego nabywanego w trybie zapytania ofertowego.

- Drewno wielkowymiarowe dębowe

- Surowiec posiadający  certyfikat PEFC spełniający wymagania klasy „WC0” dla drewna wielkowymiarowego dębowego o wydzielonej strukturze średnicowej  d ½, zdefiniowanej krzywiźnie jednostronnej do 4 cm/m, w  stałych udziałach ilościowych i przedziałach:

- 20-25 cm,

- 26-30 cm,

- 31-35 cm,

- 36-40 cm,

- 41-45 cm,

- 46-50,

- >50 cm z od stopniowaniem co 5 cm,

Ocena:

- Spełnienie wymagań wymiarowych dla drewna wielkowymiarowego mierzone  zgodnie z normą PN−D−95000:2002. 2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. PKN, Warszawa.

- Spełniające wymagania jakościowe klasy WC0 zgodnie z normą:

PN−D−95008:1992. 1992. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania. PKN, Warszawa.

PN−EN 1316−1:1999. 1999. Drewno okrągłe liściaste. Klasyfikacja jakościowa. Dąb i buk. PKN, Warszawa.

Warunki techniczne –Drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.

- Drewno wielkowymiarowe sosnowe oraz z  Drewno wielkowymiarowe świerkowe

- Surowiec posiadający  certyfikat PEFC spełniający wymagania klasy „WC0” o wydzielonej strukturze średnicowej  d ½, zdefiniowanej krzywiźnie jednostronnej do 3 cm/m, w  stałych udziałach ilościowych i przedziałach:

- 20-25 cm,

- 26-30 cm,

- 31-35 cm,

- 36-40 cm,

- 41-45 cm,

- 46-50,

Ocena:

- Spełnienie wymagań wymiarowych drewna wielkowymiarowego mierzone zgodnie z normą: PN−D−95000:2002. 2002. Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. PKN, Warszawa.

- Spełniające wymagania jakościowe klasy WC0 zgodnie z normą: Zgodne z PN−EN 1927−2:2008. 2008.

Klasyfikacja jakościowa drewna okrągłego iglastego -- Część 2: Sosny. PKN, Warszawa Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste,  Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r.