Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Tablet z systemem operacyjnym typ 1 – 30 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Komputer typu tablet z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10,8” w technologii IPS |
|  | Wyświetlacz | Rozdzielczości min. 2360 x 1640 pikseli. Jasność nie mniejsza niż 500 nitów. Powłoka odporna na odciski palców. Obudowa wykonana z aluminium w celu dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnościowy typ ekranu, 10-punktowy, Liquid Retina |
|  | Procesor: | Procesor min. 6-rdzeniowe CPU, 4-rdzeniowy procesor graficzny, 16-rdzeniowy system Neural Engine. Osiągający jednocześnie w teście PassMark Performance Test, co najmniej 8400 punktów w kategorii Average CPU Mark |
|  | Pamięć wbudowana: | 64 GB |
|  | Aparat tył: | Aparat szerokokątny min. 12 MP, przysłona ƒ/1,8 5-krotny zoom cyfrowy Autofokus z funkcją Focus Pixels Inteligentny HDR 3 Dodawanie geoznaczników do zdjęć Nagrywanie wideo min. 4K z częstością do 60 kl./s Automatyczna stabilizacja obrazu |
|  | Aparat przód: | Aparat min. 12 MP, pole widzenia min. 122° Nagrywanie wideo min. HD 1080p z częstością do 60 kl./s Automatyczna stabilizacja obrazu |
|  | Multimedia: | Głośniki stereo, Dwa wbudowane mikrofony |
|  | Łączność | Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2x2 MIMO Bluetooth 5.2 |
|  | Bateria i zasilacz: | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 28 Wh Do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi lub oglądania wideo. Ładowanie przez zasilacz lub przewód USB-C podłączony do komputera. Ładowarka o mocy min. 20W. |
|  | Czujniki:: | Touch ID Żyroskop trójosiowy Akcelerometr Barometr Czujnik oświetlenia zewnętrznego |
|  | System operacyjny | iPadOS min. 16 |
|  | Wyposażenie dodatkowe | 1. Matowa folia ochronna dedykowana do proponowanego urządzenia, z powierzchnią imitującą papier. 2. Rysik dedykowany do proponowanego urządzenia (Dioda stanu naładowania; Magnetyczne przytwierdzanie do obudowy tabletu; Zasilanie bateryjne) 3. Hybrydowe etui z klapką z magnetycznym zamykaniem i uchwytem na rysik. 4. Wykupiony abonament na zakup aplikacji w sklepie App Store na kwotę min. 150zł. |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie edukacyjne: 1.Oprogramowanie do nauki zdalnej wraz z licencją na okres oferowanej gwarancji. Pozwala na gromadzenie materiałów, współdzielenie zasobów edukacyjnych, przeszukiwanie bazy danych, nadzorowanie pracy dzieci i młodzieży i rozliczanie wykonywanych prac – przypisane do numerów seryjnych zakupionych tabletów. 1.1 System musi pracować w architekturze „klient – serwer" w oparciu o SQL-ową bazę danych. 1.2. System musi umożliwiać zintegrowanie z bazami danych MySQL, MSSQL, H2, PostgreSQL. 1.3. Wszelkie dane muszą być przechowywane na zabezpieczonym serwerze, a komunikacja pomiędzy elementami systemu musi być szyfrowana (SSL). 1.4. Identyfikacja użytkownika w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem pary identyfikatorów (login i hasło). 1.5. System ma przechowywać następujące dane: 1.5.1. dane o użytkownikach, 1.5.2. informacje o wykonanych zadaniach, 1.5.3. prywatne dokumenty dodane przez użytkownika, 1.5.4. dokumenty publiczne dodane do Repozytorium. 1.6. System musi udostępniać mechanizm do zarządzania zasobami dostępnymi dla szerszego grona odbiorców. 1.7. Użytkownicy z szerszymi uprawnieniami muszą mieć możliwość dodawania dokumentu do wyznaczonego katalogu, z którego pozostali użytkownicy mogą korzystać oraz zapisywać je w swoich folderach dokumentów. 1.8. Użytkownik umieszczając dane w Repozytorium musi mieć możliwość różnicowania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników lub stworzonych grup użytkowników (np. grup ćwiczeniowych, uczniów konkretnego roku, uczniów poszczególnych klas, itp.). 1.9. W zależności od nadanych uprawnień dokumenty w systemie mogą podlegać różnym funkcjonalnościom: 1.10.1. mogą być wyświetlane przez użytkownika na ekranie z blokadą funkcji pobierania, 1.10.2. mogą być pobierane przez użytkownika na komputer lub tablet, 1.10.3. mogą być drukowane przez użytkownika, 1.10.4. mogą być zarządzane (edycja nazwy, przenoszenie w strukturze) przez użytkownika, 1.11. Użytkownik musi mieć możliwość wyświetlania i podglądu udostępnianego w Repozytorium dokumentu na komputerze lub tablecie. 1.12. System musi automatycznie konwertować dokumenty skierowane do wydruku do formatu PDF. 1.13. System musi posiadać funkcję raportowania błędów; raportowanie musi umożliwiać cykliczne wysyłanie raportów e-mailem do wyznaczonych użytkowników. 1.14. Korzystanie z systemu musi być możliwe poprzez interfejs WWW, który pozwala użytkownikowi na: 1.14.1. zalogowanie się do swojego konta poprzez użycie loginu i hasła za pomocą szyfrowanego połączenia (https), 1.14.2. zmianę hasła użytkownika, 1.14.3. zmianę konta e-mail, 1.14.4. dodawanie do Repozytorium plików w różnych formatach, min. w DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, JPG, PNG, BNP, ODT, ODS, PDF, EPUB, MOBI, MP3, MPG, MPEG, AVI, MP4, WMV, WAV, 1.14.5. dodawanie własnych plików do katalogu Portfolio, 1.14.6. wyświetlanie i podgląd wybranego dokumentu, 1.14.7. pobieranie plików zapisanych w Repozytorium, 1.14.8. określanie i różnicowanie praw dostępu do danych publikowanych w Repozytorium (dla osób uprawnionych do zarządzania zasobami). 1.15. Interfejs WWW musi być dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Musi również istnieć możliwość dodania innych wersji językowych. 1.16. System musi umożliwiać zapisywanie i udostępnianie plików multimedialnych, tj. filmy, e-booki, nagrania audio w formatach EPUB, MOBI, MP3, MPG, MPEG, AVI, MP4, WMV, WAV., itp. 1.17. System musi współpracować z zakupionymi tabletami. 1.18. System musi być wyposażony w semantyczną wyszukiwarkę dokumentów, która umożliwia wyszukiwanie zasobów po tytule oraz frazie, która występuje wewnątrz dokumentu. 1.19. System musi mieć możliwość integracji z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitorami interaktywnymi i rzutnikami. 1.20. System posadowiony będzie na serwerze zdalnym zapewniającym właściwe i poprawne działanie aplikacji oraz jest zgodny z aktualnymi przepisami i normami obowiązującymi szkołę. 1.21. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy użytkownikami systemu, zarówno w formie tekstowej (chat), jak również przy wykorzystaniu wbudowanych funkcji wideo rozmów. 1.22. system nie wymaga instalacji na komputerze lub tablecie, a jego obsługa odbywa się z wykorzystaniem interfejsu webowego (poprzez przeglądarkę internetową). |
|  | Gwarancja | 1 rok gwarancji producenta Wymagane jest, aby oferowany produkt pochodził z polskiej autoryzowanej dystrybucji producenta |

Oprogramowanie biurowe – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Dwuletnia licencja oprogramowania Microsoft Office 365 dla edukacji lub równoważny, wymagany dokument potwierdzający prawo do korzystania z programu wraz z danymi zawierającymi informację umożliwiającą instalację na zaoferowanych tabletach |
|  | Parametry | Pakiet musi zawierać: - Edytor tekstu - Arkusz kalkulacyjny - Program do prezentacji - Klient poczty - Program do wideokonferencji |

Oprogramowanie dodatkowe – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Dwuletnia licencja oprogramowania do wyświetlania, drukowania i udostępniania plików PDF wraz z danymi zawierającymi informację umożliwiającą instalację na zaoferowanych tabletach |

Wózek na tablety  – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Wózek/szafka do przechowywania i ładowania zakupionych tabletów |
|  | Parametry | - możliwość przechowywania i ładowania 30 szt. tabletów - gniazda 230V z uziemieniem przy każdej półce - moduł ładowania sekwencyjnego oraz bezpiecznik zabezpieczają przed przeciążeniem linii - zamykany za pomocą zamka kluczowego z blokadą w dwóch punktach. - uchwyty po dwóch stronach wózka - 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą - korpus z perforowanej blachy stalowej zapewniający cyrkulacje powietrza - wózek przykryty blatem z płyty meblowej 18 mm - wymiary – max. 1250 x 1310 x 540 mm - 5 lat gwarancji producenta |

Tablet z systemem operacyjnym typ 2 – 9 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Komputer typu tablet z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10,8” w technologii IPS |
|  | Wyświetlacz | Rozdzielczości min. 2360 x 1640 pikseli. Jasność nie mniejsza niż 500 nitów. Powłoka odporna na odciski palców. Obudowa wykonana z aluminium w celu dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnościowy typ ekranu, 10-punktowy, Liquid Retina |
|  | Procesor: | Procesor min. 6-rdzeniowe CPU, 4-rdzeniowy procesor graficzny, 16-rdzeniowy system Neural Engine. Osiągający jednocześnie w teście PassMark Performance Test, co najmniej 8400 punktów w kategorii Average CPU Mark |
|  | Pamięć wbudowana: | 256 GB |
|  | Aparat tył: | Aparat szerokokątny min. 12 MP, przysłona ƒ/1,8 5-krotny zoom cyfrowy Autofokus z funkcją Focus Pixels Inteligentny HDR 3 Dodawanie geoznaczników do zdjęć Nagrywanie wideo min. 4K z częstością do 60 kl./s Automatyczna stabilizacja obrazu |
|  | Aparat przód: | Aparat min. 12 MP, pole widzenia min. 122° Nagrywanie wideo min. HD 1080p z częstością do 60 kl./s Automatyczna stabilizacja obrazu |
|  | Multimedia: | Głośniki stereo, Dwa wbudowane mikrofony |
|  | Łączność | Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2x2 MIMO Bluetooth 5.2 |
|  | Bateria i zasilacz: | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 28 Wh Do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi lub oglądania wideo. Ładowanie przez zasilacz lub przewód USB-C podłączony do komputera. Ładowarka o mocy min. 20W. |
|  | Czujniki:: | Touch ID Żyroskop trójosiowy Akcelerometr Barometr Czujnik oświetlenia zewnętrznego |
|  | System operacyjny | iPadOS min. 16 |
|  | Wyposażenie dodatkowe | 1. Rysik dedykowany do proponowanego urządzenia (Dioda stanu naładowania; Zasilanie bateryjne; Końcówka max. 1.4 milimetra) 2. Etui z Klawiaturą dedykowane do proponowanego urządzenia - Konstrukcja 2 w 1 - pokrowiec i klawiatura - Precyzyjne wykonanie - Magnetyczne zamknięcie - Łatwy montaż i demontaż - Funkcja stand. 3. Wykupiony abonament na zakup aplikacji w sklepie App Store na kwotę min. 350zł. |
|  | Gwarancja | 1 rok gwarancji producenta Wymagane jest, aby oferowany produkt pochodził z polskiej autoryzowanej dystrybucji producenta |

Statyw na tablet – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Kombinacja uchwytu do tabletu i 3-częściowego wysuwanego stojaka |
|  | Parametry | • Regulacja: bezstopniowa • Wysokość: od 158 do 280 mm • Materiał: Tworzywo sztuczne pochodzenia biologicznego, stal • Maks. obciążalność: 1 kg • Cechy : obrót o 90 stopni • Waga: do 1,8 kg |

Przenośny system głośnikowy – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Przenośny aktywny głośnik |
|  | Parametry | - Zasięg komunikacji bezprzewodowej do 9 m - do 11 godzin pracy na akumulatorze - Aplikacja producenta do zarządzania głośnikiem - Złącza : - 2 wejścia combo XLR i 1/4 cala - Wejście 3,5 mm - Wejście Bluetooth - Wyjście liniowe TRS 6,35 mm (0,25 cala) - Wymiary : 33 × 24 × 28 cm (wys. × szer. × gł.) +/- 3 cm - Zawartość opakowania : - Głośnik - Akumulator - Przewód zasilający |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |

Mikrofon pojemnościowy – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Mikrofon pojemnościowy |
|  | Parametry | - Zakres częstotliwości: 20-20000 Hz, - Charakterystyka kardioidalna, - Czułość: 20 mV/Pa (-34 dBV), - Maks. SPL: 136/156 dB SPL (0/-20 dB), - SNR: 81 dB(A), - Filtr górnoprzepustowy: 160 Hz, 6 dB/oktawa - Zawartość opakowania : - 1 x mikrofon +gąbka przeciwwietrzna - 1 x uniwersalny uchwyt przeciwwstrząsowy - 1 x metalowy futerał do przenoszenia |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |

Tablet graficzny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Tablet z wyświetlaczem LCD |
|  | Parametry | - Waga max. 5,8 kg (bez podstawki) - Przekątna ekranu min. 21,5” / 55 cm - Technologia IPS - Rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080) - Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln (8-bitowe) - Współczynnik proporcji 16:9 - Kąty widzenia 178°/178° (typowe) - Kontrast 1000:1 (typowy) - Jasność 210 cd/m2 (typowa) - Czas reakcji 22 ms - Aktywny obszar min. 476 x 268 mm - Gamut kolorów 72% NTSC (CIE1931) 96% sRGB (CIE 1931) - Narzędzia: Przyciski i menu Touch Ring (na opcjonalnym pilocie); Okrągłe menu; Tryb precyzyjny, Przełączanie obrazu, Panorama, przewijanie, przybliżanie, rozmiar pędzla - Poziomy nacisku: 8192 (dla końcówki piórka i dla gumki) - Zakres nachylenia: 60 stopni - Rodzaj piórka: Technologia Rezonans elektromagnetyczny, Czułe na nacisk, bezprzewodowe, bez baterii, rozdzielczość 5080 lpi - Złącza Port HDMI i port USB-A , kensington |
|  | Zawartość opakowania | Tablet piórkowy ; Regulowana podstawka 16° - 82°; Piórko; Odłączany uchwyt na piórko z 3 zapasowymi końcówkami (standardowymi) i narzędziem do ich wymiany; Kabel HDMI; Kabel USB 2.0; Kabel zasilający; Zasilacz AC; |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |

Zestawy dzwonków diatonicznych – 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Dzwonki naciskane diatoniczne w kolorach |
|  | Parametry | - 8 dźwięków gamy C-dur - przycisk w kształcie koła - plastikowe kowadełko - zgodność kolorów i dźwięków ze wszystkimi instrumentami w systemie Chroma-Notes |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |

Wykonanie sieci Wi-Fi w salach dydaktycznych – 1 usługa.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku Zamawiającego |
|  | Punkty dostępowy – 4 szt. | - Waga bez uchwytów: do 350 g - Interfejsy sieciowe: 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 - Przyciski: Reset - Anteny: 3 anteny o podwójnej polaryzacji i zysku 3 dBi - Standardy WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac - Sposób zasilania: Pasywne PoE (48 V), 802.3af/803.2at - Zakres napięcia: 44 - 57 V DC - Zasilacz: 48 V, 0.5 A gigabitowe PoE (w zestawie) - Maksymalny pobór mocy: 9 W - Moc nadawcza: 2.4 GHz: 22 dBm; 5 GHz: 22 dBm - BSSID: 4 na radio - Oszczędzanie energii: Wspierane - Zabezpieczenia : WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - Certyfikaty: CE, FCC, iC - Montowanie: Na suficie / ścianie (uchwyty w zestawie) Zaawansowane zarządzanie ruchem - VLAN: 802.1Q - QoS: Limit ustawiany na użytkownika - Izolowanie ruchu gości: Wspierane - WMM: Voice, Video, Best Effort, Background - Jednocześni klienci: 200 Wspierane przepustowości - 802.11a 6 - 54 Mb/s - 802.11n 6,5 - 450 Mb/s - 802.11ac 6,5 - 1300 Mb/s |
|  | Kontroler systemu – 1 szt. | - Procesor: APQ8053; 8 rdzeni - Pamięć RAM: 3 GB - Pamięć wbudowana eMMC: 32 GB - Dołączony dysk twardy: 1 TB 2,5" SATA HDD (możliwość samodzielnej wymiany na większy) - Maks. ilość obsługiwanych urządzeń: do 15 kamer i do 50 urządzeń - Interfejs sieciowy: 1 gigabitowy port Ethernet - Porty USB: 1 port USB-C - Sposób zasilania: PoE w standardzie 802.3af - Maks. pobór mocy: 13 W |
|  | Montaż | 1.Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Ponadto produkty mają być przechowywane i instalowane w warunkach określonych przez producenta. 2.Przewody sieciowe należy zamontować w korytach elektroinstalacyjnych 3.Wszystkie materiały, mocowania, akcesoria i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Ponadto produkty mają być przechowywane i instalowane w warunkach określonych przez producenta. 4.Prace będą prowadzone w terminie ustalonym z Zamawiającym. 5.Wszystkie materiały i narzędzia dostarcza Wykonawca 6.Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do użytku na terenie Polski 7.Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz BHP 8.Materiały użyte do instalacji muszą posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 9.Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac montażowych 10.Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ład i porządek na terenie wykonywanych prac oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci 11. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia urządzeń, konfiguracji i podłączenia do istniejącej infrastruktury. 12. Zamawiający wymaga po zakończonych pracach o przedstawienie pomiarów mocy i pokrycia sygnału. |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |

Monitor interaktywny 75 cali – 4 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przekątna ekranu | Minimum 1895 mm (74.6”) |
|  | Rozdzielczość ekranu | Minimum 3840x2160 pikseli |
|  | Zabezpieczenie ekranu | Hartowane szkło antyodblaskowe o twardości minimum 8H (w skali ołówkowej) i 7H (w skali Mohs-a) |
|  | Typ matrycy | TFT IPS z bezpośrednim podświetleniem LED |
|  | Jasność matrycy | Minimum 350 cd/m2 |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksimum 8 ms |
|  | Dynamiczny współczynnik kontrastu | Minimum 5000:1 |
|  | Statyczny współczynnik kontrastu | Minimum 1200:1 |
|  | Kąty widzenia | Minimum 178° |
|  | Częstotliwość odświeżania matrycy | Minimum 60Hz |
|  | Żywotność podświetlenia | Minimum 50000 godzin |
|  | Ilość punktów dotyku | Minimum 20 punktów dotyku ciągłego |
|  | Technologia dotyku | Podczerwień w rozdzielczości minimum 32768 x 32768 pikseli |
|  | Dokładność dotyku | Maksimum 1 mm |
|  | Czas reakcji dotyku | Maksimum 10 ms |
|  | Tempo śledzenia | Maksimum 4 m/s |
|  | Tryb pracy samodzielnej | - System operacyjny Android 12.0 w polskiej wersji językowej, certyfikowany przez Google, posiadający Google Media Services - Pamięć RAM minimum 4GB, - Pamięć wewnętrzna minimum 32GB, - Procesor minimum czterordzeniowy w konfiguracji 4 x ARM Cortex A55 (1,6 GHz) - Procesor graficzny minimum ARM Mali-G52 MP1 - Możliwość stworzenia kont użytkownika zabezpieczonych hasłem, - Zdalna i ręczna aktualizacja wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania układowego, - Dostęp do sklepu Google Play z możliwością instalacji aplikacji aplikacji jakie się w nim znajdują. - Zainstalowane fabrycznie aplikacje w polskiej wersji językowej: * przeglądarka internetowa, * przeglądarka plików PDF, * odtwarzacz muzyki, * „obrotowe koło” umożliwiające wylosowanie liczby, dowolnej litery z alfabety, nazwy lub koloru, * timer/stoper/zegar. - Zainstalowana fabrycznie aplikacja typu biała tablica w polskiej wersji językowej pochodząca od producenta urządzenia umożliwiająca: * nanoszenie notatek na dowolnym źródle przy użyciu narzędzi typu pióro i flamaster, * wybór spośród minimum 16 kolorów narzędzia do pisania, * dostęp do narzędzi typu kątomierz, ekierka, linijka z możliwością rysowania przy ich pomocy odcinków, kątów i łuków oraz pomiaru ich długości/wartości, * wstawianie do tworzonej prezentacji obrazów z galerii wewnętrznej lub z podłączonego do portu USB pendrive, * pracę w trybie białej tablicy z możliwością skorzystania z minimum 7 szablonów tła, * wykonywanie zrzutów ekranu, * zapis tworzonej prezentacji w pamięci wewnętrznej monitora lub na podłączonym do portu USB pendrive * podział ekranu na dwie części z możliwością pracy dwóch osób jednocześnie. * możliwość podłączenia do sieci internet w sposób przewodowy (LAN 10/100/1000) i bezprzewodowy (WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax). * możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych (np. smartfonów lub tabletów) poprzez Bluetooth 5.2 |
|  | Złącza wejściowe/wyjściowe | - Minimum 3 wejścia HDMI w wersji 2.0 (w tym minimum 1 wejście na panelu przednim) - Minimum 1 wejście VGA - Minimum 1 wejście audio mini jack stereo 3.5 mm - Minimum 1 wyjście audio mini jack stereo 3.5 mm - Minimum 3 porty USB typu A 2.0 (w tym minimum 1 port na panelu przednim) - Minimum 1 port USB typu C 2.0 umieszczony na panelu przednim obsługujący transfer obrazu, dźwięku, dotyku oraz funkcję ładowania (minimum o mocy 15W) - Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s, wejście i wyjście (2 x RJ45) - Minimum 4 porty USB typu B 2.0 obsługujące dotyk (w tym minimum 1 port na panelu przednim) - Port RS-232 |
|  | Zintegrowany system nagłośnienia | - Wbudowane dwa głośniki o mocy minimum 15 W każdy, - Głośniki zainstalowane z przodu obudowy w celu lepszego rozprzestrzeniania się dźwięku. |
|  | Funkcje | - Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia w pomieszczeniu automatycznie dostosowujący jasność podświetlenia ekranu. - W zestawie z monitorem powinny się znajdować przynajmniej dwa pióra (bez wbudowanej elektroniki i akumulatora), a monitor powinien być wyposażony w półkę do ich odłożenia. - Rozpoznawanie gestów w tym wygodne wymazywanie notatek przy użyciu całej dłoni, przełączanie stron prezentacji wprzód i wstecz, powiększanie/zmniejszanie i obracanie. - Rozpoznawanie pióra i dotyku bez konieczności przełączania funkcji w oprogramowaniu. - Funkcja umożliwiająca oparcie nadgarstka o ekran podczas pisania. - Pilot zdalnego sterowania umożliwiający: regulację poziomu głośności, włączenie/wyłączenie urządzenia, zmianę źródła sygnału, wygaszenie oraz zamrożenie ekranu, wyłączenie funkcji dotyku - Przyciski na panelu przednim monitora umożliwiające: regulację poziomu głośności, włączenie/wyłączenie urządzenia, wyłączenie dotyku, wejście do menu, zmianę źródła sygnału, i zamrożenie obrazu - Funkcja Wake on LAN |
|  | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | - Windows 7-11 - OS X 10.8-10.11 - macOS Sierra 10.21.1 lub nowszy - Linux Ubuntu 20.04 LTS - Chrome OS |
|  | Minimalna funkcjonalność oprogramowania do zainstalowania na zewnętrznym komputerze | - Oprogramowanie musi być opracowane i wydane przez producenta monitora - Wymagana licencja wieczysta zapewniająca późniejsze, bezpłatne aktualizacje - Intuicyjna konsola oraz bogaty pakiet narzędzi do przygotowywania lekcji - Wygląd okna programu tożsamy z wyglądem popularnych programów biurowych np. MS Office, OpenOffice itp. - Możliwość otwarcia kilku arkuszy (prezentacji) w jednym oknie programu - Importowanie do tworzonej prezentacji zasobów takich jak prezentacje PowerPoint, pliki PDF oraz multimedia - Praca na warstwach z możliwością zmiany kolejności warstw i elementów na nich umieszczonych - Tematyczne szablony paska narzędzi dostosowane do przedmiotów humanistycznych i ścisłych z możliwością edycji funkcji poszczególnych przycisków - Możliwość wstawiania uwag i komentarzy do stron prezentacji - Rejestrator ekranu (kamera ekranu) zapisująca operacje wykonywane na stronie (z możliwością rejestracji także dźwięku) - Biblioteka zasobów zawierająca ponad 30000 bezpłatnych arkuszy przygotowanych przez innych nauczycieli. Biblioteka powinna umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie przeglądanie i pobieranie zasobów - Możliwość importu plików utworzonych w programie Smart Notebook oraz Smart Gallery - Możliwość integracji z chmurą w celu udostępnienia uczniom prezentacji powstałej w oprogramowaniu do monitora |
|  | Zużycie energii elektrycznej | - Maksymalnie 132 W w trybie normalnej pracy - Maksymalnie 0,5 W w trybie czuwania |
|  | Certyfikaty | - EnergyStar - CE |
|  | Waga monitora | Maksymalnie 50 kg |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta obejmującej wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe, wolne od wad. Zgłaszanie usterek poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej producenta urządzenia. Koszty wymiany ponosi producent urządzenia. |
|  | Wyposażenie standardowe | - Uchwyt ścienny VESA dostosowany do wagi i wymiarów monitora - Pilot zdalnego sterowania z bateriami - 2 pisaki - Kabel zasilający o długości 3 m - Kabel USB A-B o długości 3 m - Kabel HDMI o długości 3 m - Kabel USB C o długości 2 m - Oprogramowanie producenta monitora do przygotowywania i prowadzenia prezentacji |
|  | Montaż | Wymagany montaż w siedzibie Zamawiającego |

Część 2

Sala doświadczania świata – 1 zestaw

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Wyposażenie sali doświadczeń dedykowanej dla dzieci przedszkolnych |
|  | Meble: | Pufy wykonane z poniższych materiałów : Pokrowiec : - materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych - materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiadający atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX - nie zawiera ftalanów - ognioodporny - odporny na płyny fizjologiczne - odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz - odporny na zadrapania - olejoodporny Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia ,drewniany stelaż, stopki z podkładką filcową - Pufa prostokątna -biała, wys. 35 cm, 1 szt. • dł. boków 60 i 120 cm - 1 szt - Pufa wklęsła na jednym boku -biała, wys. 35 cm, 1 szt. • dł. boku 60 cm – 1 szt. - Pufa wypukła na jednym boku - biała, wys. 35 cm, 1 szt. • dł. boku 60 cm – 1 szt. - Pufa prostokątna z falą na jednym boku -biała, wys. 35 cm, 1 szt. • dł. boków 60 i 120 cm – 1 szt. - Pufa okrągła biała, wys. 35 cm, 2 szt. • średnica 60 cm – 2 szt. Szafki : wymiary : szerokość/głębokość/wysokość - szafka z przegrodą i półką, biała, 1 szt. - Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 79x 41x 86 cm – 1 szt. - szafka z 1 półką na cokole, biała, 1 szt. - Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. • wym. 79 x 41 x 86 cm – 1 szt. - szafka narożna M, biała, 1 szt. - Wykonana z białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm. • wym. 41 x 41 x 86cm – 1 szt. |
|  | Podświetlane koła zębate, 1 szt. | Panel z zazębionymi plastikowymi zębatkami, które zapalają się i zmieniają kolor po obróceniu ,umieszczonymi na drewnianej płycie ,wymiary 25cm x 80 cm ,z bateriami AA |
|  | Przełącz i naciśnij - aktywna tablica, 1 szt. | .Wielofunkcyjny panel z lampkami, które uruchamia się na różne sposoby. Wymagane włączniki uruchamiane : nacisk 2 różne, obrotem, pociągnięciem , przesuwając. Rozmiar 80 x 25 x 4 cm ,z bateriami AAA |
|  | Żyrandol światłowodowy , 1 szt. | Generator LED RGB sterowany pilotem radiowym, ze zmianą barw oraz sprzężone z nim włókna światłowodowe. Są to włókna w przezroczystej koszulce PVC odporne na zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne jak również bezpieczne. Zakończenia włókien zamknięte i zaokrąglone. Wymiary 80 x 60 cm, 200 światłowodów o długości 200cm. |
|  | Kamienie do ćw. manualnych - srebrne, 1 zestaw | Zestaw 20 lustrzanych kamieni w których dzieci mogą się przeglądać lub wykonywać ćwiczenia logopedyczne. Błyszczące bryły o opływowych kształtach i gładkiej powierzchni . Kamienie mają działać jak lustro wykonane z tworzywa sztucznego . Zestaw 20 szt w 4 wielkościach: śr. od 4,5 do 15 cm |
|  | Kolumna świetlna, 1 szt. | Kolumna świetlna z głośnikami Głośność wydawanego dźwięku do mikrofonu jest ściśle związana z ilością kolorowych progów urządzenia, które świecą w kolejności od dołu do góry. - sterowana za pomocą mikrofonu - światło led - 10 kolorowych pól - Model jezdny na kółkach |
|  | Podświetlany panel podłogowy: - zielony, 1 szt. - pomarańczowy, 1 szt. - niebieski, 1szt. - czerwony, 1 szt. | Zestaw 4 paneli do zajęć sensorycznych . Każdy panel ma być odporny na skakanie i intensywny ruch dzieci oraz osób dorosłych, a także na ciężar wózków inwalidzkich - maksymalne obciążenie pojedynczego panelu to 500 kg. Panele muszą być wodoodporne i antypoślizgowe, wypełnione kolorowym płynem z podświetlanym podkładem. Kolor niebieski , czerwony , pomarańczowy , zielony Maksymalny pobór mocy: 8 W Oświetlenie: 42 niewymienne diody LED Wejście: AC 100-240 V. Wyjście: DC 12 V 3A Wymiary 1 płytki: 50cmx50cm x4 cm |
|  | Dywan świetlny z rączkami i matą, 1 szt. | # Dywan ma mieć naszyte kolorowe rączki, których naciskanie powoduje zmianę koloru świateł na kolor odpowiadający danej rączce. # Moc: 16 W. wym. 1,2 x 1,2 m Wykonane z elastycznych włókien światłowodowych. Zasilacz w komplecie. Czarna mata z wypełnieniem z piankowych elementów różnego rozmiaru i rzepami do przymocowania pod dywanem świetlnym . wym. 120 x 120 x 10 cm |
|  | Podświetlany panel A3, 1 szt. | # Podświetlany panel najwyższej technologii LED dający jasne ,równomiernie oświetlone tło do obserwowania kształtów i kolorów. W zestawie zasilacz . # Wymagane zaokrąglone krawędzie, min.typowa żywotność na źródła światła ok. 50.000 godzin. Wym.: 46 x 34 cm, gr. 8 mm, wymiar powierzchni podświetlenia 41 x 28 cm |
|  | Terapeutyczny nawilżacz parowy, 1 szt. | Wymiary: 25,6 cm × 25,3 cm × 23,8 cm Waga urządzenia: 1,4 kg Zasilanie: Sieciowe Skład zestawu Nawilżacz parowy z pojemnikiem na wodę, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim Dodatkowe informacje Nawilżacz posiada dodatkowy pojemnik na olejki - opcja aromaterapii Pojemność zbiornika 2,8 l Czas pracy na jednym zbiorniku 6 - 7 godzin Nawilżanie pomieszczeń do (m2) 8 - 30 m2 Rodzaj nawilżacza parowy |
|  | Kula plazmowa, 1 szt. | # Obwód 60cm Lampa wrażliwa na dotyk Strumienie światła podążają za palcem, kiedy dotyka się kulę. Średnica kuli: 19 cm, obwód około 62cm Wymiary lampy: wysokość 28cm,szerokość 20cm Kabel z zasilaczem do gniazda w zestawie Włącznik On/Off |
|  | Lampka projekcyjna, 1 szt. | - Zasilanie pilota: 2x baterie 1,5V AAA - Napięcie urządzenia: DC 5V USB - Moc: RGBW2 x 4W. - Ilość efektów świetlnych: 21 - Kolory światła LED: czerwony / zielony / niebieski / biały - Projektor LED: tak - Głośnik do odtwarzania muzyki: tak - Bluetooth: tak - Czytnik pamięci USB: tak - Materiał wykonania: tworzywo sztuczne - Kolor: czarny # W ZESTAWIE: - Projektor gwiazd - Pilot kontrolny - Przewód zasilający USB - Instrukcję w języku polskim - Oryginalne opakowanie |
|  | Tunel nieskończoności, 1 szt. | # Panel led dający wrażenie powstania długiego, oświetlonego korytarza. wym. 35 x 35 x 13 cm |
|  | Basen podświetlany, 1 szt. | 150cmx150cmx60 Grubość ścianki 20 cm Podłoga 5cm miękkie przezroczyste piłeczki - średnica 6 cm - 2500szt Podświetlenie ledowe sterowane za pomocą pilota - możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barwy - błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynne przechodzenie. |
|  | Ściana wodna, 1 szt. | Przezroczysta akrylowa ściana bąbelkowa z oświetleniem LED RGB i pilotem. Wymiary: 200x80x22 cm |
|  | Cekinowe lustro - kwiatek, srebrny, 1 szt. - kwiatek, żółty, 1 szt. - kwiatek, niebieski, 1 szt. | Kolorowe, dekoracyjne lusterka przyciągną uwagę dzieci i zachęcą je do dotykania cekinowej powierzchni, przeglądania się w lusterkach ukrytych w płatkach. Przeciągnięcie dłonią po cekinach sprawi, że powierzchnia "zmieni" kolor. Kontakt z szorstką powierzchnią cekinów stanowi także dobre ćwiczenie sensoryczne. Wykonane z drewna, akrylu i tkaniny pokrytej cekinami. wym. 77 x 55 x 2,5 cm |
|  | Dwukolorowa klepsydra, 1 szt. | # Przejrzysta klepsydra wykorzystująca przepływ oleistych substancji. Po odwróceniu klepsydry dwukolorowe drobinki wirują i odbijają się od ścianek. wym. 7 x 3 x 13 cm |
|  | Zygzakowa klepsydra 1 szt., 1 szt. | Przejrzysta klepsydra wykorzystująca przepływ oleistych substancji. Po odwróceniu klepsydry kolorowe krople spływają w dół po wyznaczonym "torze". wym. 10 x 4 x 13 cm |
|  | Maty masujące ORTONATURE - zestaw , 1 szt. | Zestaw przeznaczony do korekcji i profilaktyki różnych schorzeń stóp. Wykonane z PVC (polichlorku winylu) bez BPA i ftalanów, który jest trwały i łatwy do mycia. 8 elementów ,które można łączyć ze sobą wym. 1 elementu 25 x 25 cm |
|  | Magiczny sześcian, 1 szt. | Jasność i kolor światła (8 kolorów) oraz głośność można zmieniać dzięki pilotowi na podczerwień. Do głośnika dołączono także zasilacz (czas działania naładowanego urządzenia: 8-12 godzin). • dł. boku 15 cm • dł. kabla zasilającego 1,7 m •z bateriami |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

Zestaw EEG-Biofeedback – 1 zestaw

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ: | Zestaw EEG Biofeedback Infiniti 2 z mini QEEG |
|  | Parametry | - koder ProComp 2 - oprogramowanie zarządzające BioGraph Infiniti z EEG Suite - czujnik EEG-Z - komplet elektrod do mini QEEG - zestaw przewodów do 2 kanałowego EEG - 1 x pasta NUPREP i 1 x żel TEN 20 - okablowanie - podręcznik użytkownika - W zestawie 120 ekranów diagnostyczno- treningowych, - 90 animacji oraz dostęp do funkcji Streaming Video która daje możliwość niegraniczonej liczby pobierania materiału terapeutycznego w postaci bajek, filmów, muzyki itp. z kanału internetowego Youtube, plansze Film. - +HEG Biofeedback do systemu Infiniti neuroterapia: Zestaw zawiera: - Opaska na czoło z czujnikiem - Program NIR-HEG Suite działający z oprogramowaniem BioGraph Infiniti - Adapter do kodera ProComp2 |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |