Załącznik nr 4

Dotyczy zapytania ofertowego nr 03/04/2024/LO w ramach projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie zamawiającego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

1. Monitor interaktywny  86” - 35 szt.

| Przeznaczenie | Monitor interaktywny |
| --- | --- |
| Przekątna | 86” |
| Typ panelu | VA |
| Rozdzielczość | Min. 4K/UHD (3840×2160) |
| Podświetlenie matrycy | Direct LED |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu | Min. 1895 × 1066 mm |
| Rozmiar piksela | Min. 0,496 × 0,496 mm |
| Jasność | Min. min. 500 cd/m² |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6,5 ms |
| Odświeżanie | Min. 60 Hz |
| NTSC | Min. 72% |
| Kontrast | Min. 5000:1 |
| Żywotność matrycy | ≥ 50 000 godzin |
| Czas pracy | 24/7 |
| Szyba frontowa | - powłoka antyodblaskowa AG-GS1 - Twardość 9H w skali Mohsa - przepuszczalność światła >88%, - Haze 25% - zdany test upadku kuli 1040g 1m powyżej - technologie Zero Bonding 2 GEN |
| Technologia dotyku | - technologia: Podczerwień (IR) - Umożliwiająca wielodotyk – min. 32 dla Android, 50 dla Windows - czas reakcji: max. <2,5 ms - precyzja: ± 1 mm - wspierane systemy operacyjne: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome - Gesty umożliwiające ułożenie całej dłoni na powierzchni monitora w celu gumka do mazania |
| Złącza (przód) | - Min. 1 × HDMI IN (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3 CEC - Min. 1 x USB-C IN (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN do 100Mb) - Min. 2 x USB 3.0 (porty współdzielone na OPS oraz Android. Możliwość przełączenia na Touch i USB-C) |
| Złącza (Tył) | - Min. 3 × HDMI IN (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3 CEC - Min. 1 x HDMI OUT (4K @ 60 Hz) - Min. 1 × Audio IN MiniJack 3.5 mm - Min. 1 x Audio OUT MiniJack 3.5 mm - Min. 2 x USB 3.0 - Min. 1 x USB-C IN (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN do 100Mb) - Min. 1 x USB-C - Min. 1 x USB Touch - opcjonalny komputer typu OPS, wejście 80 PIN w standardzie Intel. Zapewnia sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz |
| Złącza (dół) | - Min. 1 × USB 2.0 (do aktualizacji sytemu) - Min. 1 x port SPDIF, format wyjściowy PCM - Min. 1 x port sterowania RS232, szybkość transmisji 9600 - min. 2 x port RJ45 (1 × wejście / 1 × wyjście) - 10M/100M/1000Mbps - Min. 1 × DisplayPort 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3 |
| Audio | - Kanał dźwiękowy : 2.2 - wbudowane głośniki: min. 2× 8W + 2× 18W - Mikrofon: 8 kierunkowy Array Mic |
| Wymagana funkcjonalność | - aplikacja do nanoszenia notatek: Możliwość eksportu notatek za pomocą kodu QR. Udostępnianie projektu przez e-mail. Opcja wysłania istniejących notatek do chmury - funkcja odrzucania dłoni – Dual palm rejection - Oprogramowanie umożliwiające dodawanie kont użytkowników: system kont umożliwiający dodanie nieograniczonej ilości personalizowanych kont użytkowników - Tryb ochrony wzroku: funkcja mająca na celu odciążenie oczu użytkownika poprzez zmniejszenie intensywności niebieskich fal świetlnych emitowanych przez wyświetlacz - Możliwość zarządzania plikami: aplikacja do zarządzania plikami, która zapewnia dostęp do plików przechowywanych w pamięci wewnętrznej wyświetlacza oraz na wszelkich urządzeniach pamięci masowej, które mogą być do niego podłączone, np. na pendrive'ach USB. - Aktualizacja oprogramowania może odbywać się online. Podczas gdy system jest połączony z internetem, na bieżąco sprawdza, czy są nowe dostępne aktualizacje automatycznie. - System zdalnego zarządzania grupami monitorów: Device Management System – system zarządzania urządzeniami - Możliwość uruchomienia monitora interaktywnego ze wskazanym jako pierwszym źródłem np. HDMI 1. Włączenie monitora powoduje wyświetlenie obrazu od razu ze wskazanego źródła - Obsługiwane formaty plików: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2 / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / WMV-VC-1 / AVX-P16(AVS+) / MPEG-2 / MPEG-1 / MJPEG / JPGE / wsparcie: *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.jpg / Obsługa wielu języków i wielu formatów podtytułów wideo / obsługuje miniatury JPEG, skalowanie, obrót i efekty przejścia - Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym - Łączność WiFi w standardzie 6 wspierająca częstotliwość operacyjną 2.4 GHz oraz 5 GHz oraz zasięgu min. 0-10m: 802.11 ac / b / g /n /a / ax - Łączność BlueTooth min. 5.2 - Możliwość rozszerzenia ekranów |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu (dostarczyć na wezwanie zamawiającego) Deklaracja zgodności CE (dostarczyć na wezwanie zamawiającego) |
| Gwarancja producenta | Min. 5 lat gwarancji w tym 2 lata wymiany na monitor nowy lub sprawny, tej samej generacji lub nowszej generacji w przypadku zaistnienia awarii np. uszkodzona elektronika, uszkodzenie płyty głównej, zasilacza itp. |

2. Monitor interaktywny 98” - 2 szt.

| Przeznaczenie | Monitor interaktywny |
| --- | --- |
| Przekątna | 98” |
| Typ panelu | IPS |
| Rozdzielczość | Min. 4K/UHD (3840×2160) |
| Podświetlenie matrycy | Direct LED |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu | Min. 2159 × 1214 mm |
| Rozmiar piksela | Min. 0,562 × 0,562 mm |
| Jasność | Min. 420 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8 ms |
| Odświeżanie | Min. 60 Hz |
| Kąty widzenia | 178° |
| NTSC | Min. 72% |
| Kontrast | Min. 5000:1 |
| Żywotność matrycy | ≥ 50 000 godzin |
| Czas pracy | 24/7 |
| Szyba frontowa | Musi posiadać min.: - powłokę antyodblaskowa AG-GS1 - Twardość 7H w skali Mohsa - przepuszczalność światła >88%, - Haze 25% - zdany test upadku kuli 1040g 1m powyżej - technologie Zero Bonding 1 GEN |
| Technologia dotyku | - technologia: Podczerwień (IR) - Umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika - Umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm - Umożliwiająca wielodotyk – min. 20 dla Android, 40 dla Windows - Rozdzielczość: 32768 × 32768 pkt. - czas reakcji: max. <10 ms - precyzja: min. 1.5 mm - wspierane systemy operacyjne: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome - Możliwość pisania dwoma kolorami jednocześnie - Gesty umożliwiające ułożenie całej dłoni na powierzchni monitora w celu gumka do mazania |
| Złącza (przód) | - Min. 1 × USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN) - Min. 1 × HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) HDCP2.0 - Min. 1 x USB Touch - Min. 2 x USB 3.0 porty współdzielone (dla OPS i Android) |
| Złącza (Tył) | - Min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz) HDCP2.0 - Min. 2 x USB 3.0 - Min. 1 x USB Touch - Min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz) HDCP2.0 - Min. 1 × HDMI OUT (4K @ 60Hz) - Min. 1 × USB 2.0 - Min. 2x port RJ45 (1 × wejście / 1 × wyjście) - 10M/100M/1000Mbps - Min. 1 x port sterowania RS232, szybkość transmisji 115200 |
| Złącza (Dół) | - Min. 2 × Audio MiniJack 3.5 mm (1 x Audio IN/ 1 x Audio OUT) - Min. 1 x port SPDIF, format wyjściowy PCM - Min. 1 x VGA (1080P@60Hz) |
| Wbudowane głośniki | - Kanał dźwiękowy : 2 - wbudowane głośniki : Min. 2×16 W - skierowane do góry - Poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB - Moc szczytowa: 54 W |
| Wymagana funkcjonalność | - aplikacja do nanoszenia notatek: Możliwość eksportu notatek za pomocą kodu QR. Udostępnianie projektu przez e-mail. Opcja wysłania istniejących notatek do chmury - notowanie na dowolnym źródle - wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania: - możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym za pomocą trybu wielu okien. Możliwość wyświetlenia do 4 aplikacji jednocześnie. - Oprogramowanie do zdalnego wyświetlania treści - Aktualizacja oprogramowania może odbywać się online. Podczas gdy system jest połączony z internetem, na bieżąco sprawdza, czy są nowe dostępne aktualizacje automatycznie - Możliwość uruchomienia monitora interaktywnego ze wskazanym jako pierwszym źródłem np. HDMI 1. Włączenie monitora powoduje wyświetlenie obrazu od razu ze wskazanego źródła - System zdalnego zarządzania grupami monitorów: Device Management System – system zarządzania urządzeniami - Obsługiwane formaty plików: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2 / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / WMV-VC-1 / AVX-P16(AVS+) / MPEG-2 / MPEG-1 / MJPEG / JPGE / wsparcie: *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.jpg / Obsługa wielu języków i wielu formatów podtytułów wideo / obsługuje miniatury JPEG, skalowanie, obrót i efekty przejścia - Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym - Łączność WiFi w standardzie 6 wspierająca częstotliwość operacyjną 2.4 GHz oraz 5 GHz oraz zasięgu min. 0-10m: 802.11 ac / b / g /n /a / ax - Łączność BlueTooth min. 5.2 |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu (dostarczyć na wezwanie zamawiającego) Deklaracja zgodności CE (dostarczyć na wezwanie zamawiającego) |
| Gwarancja producenta | Min. 5 lat gwarancji w tym 2 lata wymiany na monitor nowy lub sprawny, tej samej generacji lub nowszej generacji w przypadku zaistnienia awarii np. uszkodzona elektronika, uszkodzenie płyty głównej, zasilacza itp. |

3. Tablica interaktywna + projektor z dedykowanym uchwytem ściennym – 1 szt.

| Przeznaczenie | Tablica interaktywna |
| --- | --- |
| Przekątna powierzchni dotykowej | min. 90” |
| Przekątna tablicy | max. 95” |
| Technologia dotyku | Podczerwień, min. 10 punktów dotyku |
| Rodzaj powierzchni | matowa, suchościeralna (do pisania pisakami suchościeralnymi), magnetyczna, ceramiczna |
| Sposób obsługi | pióro bez elementów elektronicznych |
| Dokładność odczytu dotyku | min. 1 mm |
| Rozdzielczość rzeczywista | 32767 x 32767 |
| Prędkość kursora | min. 120 cali / sekundę |
| Komunikacja i zasilanie | USB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Funkcje tablicy | Trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub paski skrótów umożliwiające co najmniej przełączanie stron w oprogramowaniu, wstawianie nowej strony, zmiana grubości pisaków, zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz przełączanie między trybami. Półka na pisaki, która automatycznie zmienia kolor zakreślanych linii w zależności od tego który z pisaków jest podniesiony lub uruchamia funkcję gumki jeśli podniesiony jest obiekt odpowiadający za wymazywanie. |
| Akcesoria | 3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski), przedmiot odpowiedzialny za aktywowanie funkcji gumki w oprogramowaniu, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki obsługująca co najmniej 3 kolory pisaka oraz gumkę, kabel USB min. 6 metrów, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi |
| Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy interaktywnej realizowana przez certyfikowany serwis w Polsce. Gwarancja na powierzchnię suchościeralną min. 25 lat |
| Właściwości oprogramowania |  |
| Ogólne cechy oprogramowania | - Oprogramowanie dostarczane przez producenta tablicy interaktywnej - Oprogramowanie w polskiej wersji językowej - Licencja dla szkoły – możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w posiadaniu szkoły - System operacyjny – Windows 8, 8.1, 10 - Oprogramowanie musi współpracować z paskami skrótów i półką interaktywną tablicy |
| Narzędzia ułatwiające prowadzenie zajęć | - Wirtualne pisaki – możliwość nanoszenia notatek za pomocą cyfrowego atramentu, możliwość wyboru pomiędzy długopisem, podkreślaczem, długopisem teksturowym i długopisem laserowym. Możliwość płynnej zmiany grubości pisaka - Możliwość tworzenia prostych wykresów kołowych i histogramów, nadawania nazw poszczególnym wartościom - Możliwość wyboru koloru pisaka w modelu RGB - Funkcje koncentrujące uwagę słuchaczy na istotnym fragmencie – reflektor z możliwością edycji kształtu, kurtyna która umożliwia zakrycie ekranu i przesuwanie go wg zdefiniowanego kierunku w pionie lub poziomie - Inteligentny długopis – rozpoznający odręcznie naszkicowane figury geometryczne - Rozpoznawanie pisma odręcznego – Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego łącznie z rozpoznawaniem polskich znaków i jego konwersja na tekst komputerowy. - Funkcja „chwytania obrazu” – przesuwanie całej zawartości ekranu dostępnej za pomocą dedykowanej funkcji - Import plików multimedialnych – możliwość zaimportowania do prezentacji plików graficznych oraz filmów - Możliwość wstawiania tabel z możliwością wyboru wielkości tabeli przy wstawianiu (wyboru ilości kolumn i wierszy), wypełniania komórek kolorem i tekstem - Możliwość podziału powierzchni rysowania na dwie części, na których można pisać różnymi kolorami lub gdzie każda część jest oddzielną stroną - Edycja narysowanych obiektów. Możliwość zmiany grubości i koloru już narysowanych obiektów, blokowania obiektów, porządkowania kolejności (warstw) obiektów, tworzenie pionowych i poziomych odbić, dodawanie do każdego obiektu hiperłącza do strony internetowej lub pliku na komputerze. |
| Przedmiotowe narzędzia edukacyjne | - Wbudowana baza figur geometrycznych – pozwala na łatwe wstawienie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji - Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz jego wycinka - Baza wewnętrzna dodatkowych narzędzi do nauki matematyki i fizyki - Wewnętrzna baza obrazków pomagających w edukacji oraz możliwość dodawania własnych plików z komputera |
| Narzędzia edycyjne | - Klonowanie obiektów graficznych – możliwość klonowania obiektów bez konieczności uruchamiania funkcji kopiuj/wklej - Wypełnianie i edycja obiektów – możliwość wypełnienia kolorem obiektów narysowanych za pomocą pisaków w oprogramowaniu - Eksport stron z oprogramowania – możliwość zapisania materiału w formacie zgodnym z oprogramowaniem tablicy oraz możliwość wyeksportowania notatek do formatu PDF, oraz jako obraz do formatu BMP, PNG oraz JPEG |

|  | Projektor z dedykowanym uchwytem ściennym |
| --- | --- |
| Jasność źródła światła | min. 3000 lm |
| Jednostka jasności | LED Lumeny |
| Kontrast | min. 3000000:1 |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
| Poziom szumu | max. 30 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny) |
| Żywotność źródła światła | min. 30000h |
| Współczynnik odległości | 0.49:1 |
| Obiektyw | F=2.6, f=6.9mm |
| Keystone pionowy (+/-) | min. 36 st |
| Keystone poziomy (+/-) | min. 40 st |
| Przekątna | 60" - 300" |
| Wejścia wideo | HDMI |
| Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | USB (A) zasilające |
| Funkcje projektora | CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) |
| Wbudowany głośnik | min. 2 W |
| Wyposażenie standardowe | Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Gwarancja | min. 2 lata - odbiór, naprawa, zwrot |
| Obciążenie uchwytu ściennego | Min 19 kg |
| Odległość od punktu mocowania | Min 80-115 cm |

Na wezwanie zamawiającego Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu oceny zgodności zaproponowanego sprzętu z zapytaniem ofertowym w terminie 2 dni roboczych.