Zał. nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne wymagane parametry i funkcjonalności:

C.O.S automatyczna linia do montażu zestawów płyt, która posiada:

Ręczne urządzenia układające pojedyncze/podwójne stosy są ręcznie umieszczone poziomo na podwójnym przenośniku łańcuchowym. W przypadku podwójnych stosów potrzebna jest przekładka. Stos jest zwalniany przez operatora i przesuwany do COS.

COS do procesu odlewania na taśmie w stosach pojedynczych lub podwójnych (DIN/BS/OPzS/OPzV). Możliwość odlewania podwójnych stosów, każdy co najmniej po 2-8 płyt dodatnich, pojedynczy stos do 18 płyt dodatnich, długość płyty max 630mm, długość mostka max 400, automatyczne topnikowanie, automatyczne cynowanie. Istnieją oddzielne kąpiele cynowe dla zestawów dodatnich i ujemnych z automatycznym usuwaniem naddatków z powierzchni kąpieli cynowej. Maszyna COS jest dołączona do tygla ołowianego i posiada co najmniej 2 pomp ołowianych oraz maszyny do umieszczania wkładów. Całkowicie osłonięta obudową ochronną z bezpiecznym szkłem i przyłączem do wentylacji lub układu ssącego. Formy COS są chłodzone olejem i umożliwiają odlewanie mostków i sworzni dla ogniw DIN/BS i OPzS oraz możliwość stosowania gotowych sworzni krytych miejscowo tworzywem. Będzie wyposażony w półki tnące, wkładki mostka formy, wypychacze i tulipany do ogniw DIN/BS/OPzS/OPzV.

Przenośnik z podwójnym łańcuchem do komórek poziomych.

Stacja wkładania do naczyń z jednostką obrotową do wpychania ogniwa do naczynia za pomocą cylindra pneumatycznego z magazynkiem naczyń. Naczynia umieszczane są w miejscu włożenia za pomocą podciśnienia dociskanego do lejka i zaciskanego. Włożone ogniwo w naczyniu ustawiane jest pionowo w jednostce obrotowej i wsuwany na przenośnik taśmowy kolejnej linii montażowej.

Przenośnik z podwójnym łańcuchem do komórek pionowych.

Montaż w zakładzie produkcyjnym luty 2025

Warunki dostawy DAP Gliwice

Pozostałe minimalne wymagane parametry i funkcjonalności:

| Parametr: | Jednostka: | Wartość: |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat | Oznakowanie | Znak CE |
| Spełnienie normy maszynowej 2006/42/EG |  | Tak |
| Pakiet części zamiennych |  | Tak |
| Uruchomienie na miejscu |  | Tak |
| Zasilanie |  | 400V, 50Hz, 3 fazy |
| Ręczne urządzenie układające |  |  |
| Wydajność | Płyty/min | Powyżej 5 |
| COS |  |  |
| Wydajność | Ogniw/min | Powyżej 1 |
| Sterowanie |  | Simatec lub podobny |
| Pneumatyka |  | Festo lub podobny |
| Przenośnik |  |  |
| Długość | mm | Powyżej 2300 |
| Stacja wkładania do naczyń z jednostką obrotową |  |  |
| Wydajność | Ogniw/min | Powyżej 2 |
| Sterowanie |  | Simatec lub podobny |
| Pneumatyka |  | Festo lub podobny |
| Przenośnik |  |  |
| Długość | mm | Powyżej 900 |
| Wysokość | mm | 500 |