Bielsko-Biała, 25.04.2024

Zamawiający:

P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy

ul. Żywiecka 89/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372595187

REGON: 241943775

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2024

W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego laboratorium drogowego do pozyskiwania danych przestrzennych i zarządzania infrastrukturą drogową w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, firma P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzenia do automatycznego oceny stanu nawierzchni wraz z pojazdem oraz oprogramowaniem do analizy danych z systemu rejestracji uszkodzeń nawierzchni

Szczegółowa specyfikacja:

Wielofunkcyjny system rejestracji danych musi jednocześnie rejestrować wizualne oraz funkcjonalne parametry nawierzchni drogi. Urządzenie musi synchronizować dane z czujników laserowych oraz profile drogi w celu wykrycia oraz oceny stanu nawierzchni. Urządzenie musi umożliwiać automatyczną klasyfikację spękań i nie może być prototypem a sprawdzonym systemem działającym w innych krajach spełniającym podaną specyfikację.

System musi być zabudowany na wyspecyfikowanym pojeździe pomiarowym. System musi być przystosowany do bezpiecznego wykorzystywania w normalnym ruchu ulicznym.

System musi umożliwiać rejestrację następujących parametrów nawierzchni drogowej:

- Geometria nawierzchni (spadek, pochylenie)

- Wideo rejestracja pasa ruchu

- Równość podłużna (parametr IRI)

- Równość poprzeczna (koleina oraz spadek poprzeczny)

- Rozpoznawanie defektów nawierzchni (wideo rejestracja nawierzchni drogi z możliwością automatycznej lub pół-automatycznej analizy spękań)

- Rejestracja znaczników (znaczniki wstawiane poprzez klawiaturę)

- Określanie oraz klasyfikacja spękań (automatyczna lub pół-automatyczna)

System musi posiadać następujące elementy składowe

- Pojazd pomiarowy, wyspecyfikowany w dalszej części opisu zamówienia

- System do rejestracji uszkodzeń stanu nawierzchni

- Profilograf laserowy

- Cyfrowy enkoder do rejestracji przebytego dystansu

- Żyroskop do pomiaru geometrii drogi

- Kamera HD do rejestracji pasa ruchu

- Zintegrowany GPS do rejestracji pozycji pojazdu

- Obiekt kalibracyjny do szybkiej kalibracji żyroskopu IMPU powiązanego z systemem kamer 3D

- Oprogramowanie do rejestracji oraz analizy zebranych danych

Wymagane parametry techniczne składowych systemu:

Pojazd pomiarowy:

- Pojazd nowy bez przebiegu (rok produkcji 2023, 2024)

- z silnikiem wysokoprężnym o minimalnej mocy min. 140 kW

- skrzynia biegów manualna,

- rozstaw osi min. 3750 mm

- liczba miejsc: 3

- Rodzaj paliwa: diesel

- Napęd: na przód

Pojazd powinien posiadać podstawowe wyposażenie:

- Centralny zamek

- Chlapacze – z przodu

- Drzwi - tylne drzwi dwuskrzydłowe

- Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi

- Lusterka boczne – składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie

- Reflektory  ze światłami LED do jazdy dziennej.

- Czujniki parkowania – przednie i tylne

- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

- Funkcja wyboru trybu jazdy

- Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

- Hamulec ręczny - mechaniczny

- Komputer pokładowy (zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)

- Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu – mLSD

- Poduszka powietrzna – kierowcy

- Przystosowanie do rozruchu w -20°C

- System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania (EBD)

- System Auto-Start-Stop

- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)

- System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)

- System wlewu paliwa  z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa

- Szyby – elektrycznie

- Tempomat

- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)

- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)

- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

- Klimatyzacja

- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach

- Oświetlenie przedziału ładunkowego

- Oświetlenie w kabinie

- Przednie zawieszenie – niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe

- Tylne zawiesznie - resory piórowe

- Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)

Oferent zobowiązany jest dostarczyć ofertę od dowolnego producenta/dealera samochodowego z oferowanym pojazdem oraz deklaracją terminu jego dostarczenia, w celu potwierdzenia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w deklarowanym przez siebie terminie.

System do rejestracji uszkodzeń stanu nawierzchni

- System musi składać się z 2 specjalistycznych kamer 3D o wysokiej rozdzielczości wraz z laserem liniowym lub 1 w przypadku zastosowania szerszego pola (minimum 4 metry pomiarowe lub więcej wystarczy 1 urządzenie)

- System musi umożliwiać rejestrację uszkodzenia nawierzchni o długości przynajmniej 1- 2 mm na szerokości 4 metrów (tolerancja +/- 0.2 m)

- Rozdzielczość pozioma systemu musi wynosić co najmniej 4000 punktów/profil lub więcej

- Głębokość płaszczyzny pionowej nie gorsza niż 350 mm

- System musi umożliwiać rejestrację nawierzchni w zakresie prędkości od 10 do 90 km/godz

- System musi umożliwiać badanie niezależnie od oświetlenia naturalnego, w dzień i w nocy

- System musi umożliwiać pomiar w zakresie temperatur 0 d0 55 o C. System musi posiadać aktywny system chłodzenia  (w przypadku kiedy zakres temperatur proponowanego urządzenia jest wyższy to chłodzenie dodatkowe  nie będzie wymagane)

Profilograf laserowy

- Profilograf laserowy musi posiadać 2 lasery do pomiaru profilu podłużnego oraz współczynnika IRI w lewym i prawym śladzie koła

- Profilograf musi posiadać dwa akcelerometry zamontowane bezpośrednio na laserach pomiarowych. Zakres częstotliwości pracy akcelerometrów nie gorszy niż 0 do 100 Hz

- Profilograf musi być zamontowany z przodu lub z tyłu pojazdu pomiarowego

- Laser w prawym śladzie koła musi umożliwiać rejestrację tekstury nawierzchni (MPD)

- System musi posiadać funkcję Stop &amp; Go umożliwiający rejestrację parametru IRI w terenach zabudowanych (skrzyżowania, znaki STOP, światła na skrzyżowaniach

- Rozdzielczość pionowa lasera do pomiaru IRI musi być nie gorsza niż 0.25 mm

- Profilograf laserowy musi umożliwiać klasyfikację klawiszowania betonowych płyt  zgodnie z AASTO PP39-99

System GPS / GNSS oraz system pozycjonowania

- Dokładność pozioma nie gorsza niż 0.5 metr

- Dokładność pionowa nie gorsz niż 1 metr

- Częstotliwość próbkowania co najmniej 100 Hz

- Możliwość określenia pozycji pojazdu z enkodera oraz żyroskopu, jeżeli sygnał GPS nie jest dostępny

Kamera HD do wideo rejestracji pasa ruchu

- Cyfrowa kamera z przodu pojazdu do rejestracji pasa ruchu

- Kąt widzenia nie gorszy niż 55 o

- Rozdzielczość nie gorsza niż 4096 x 2160 pikseli lub wyższa

- Filtr  IR umożliwiający rejestrację obrazu przy słabym oświetleniu

- Możliwość rejestracji obrazów w odstępach co 2 metry do plików JPG przy prędkości 90 km/godz. Obrazy muszą posiadać etykietę dystansu

System musi posiadać komputer odpowiedni do obsługi całego systemu rejestrującego dane

Komputer musi posiadać pamięć do rejestracji 5 dniowej pracy po 12 godzin dziennie

Oprogramowanie do analizy danych z systemu rejestracji uszkodzeń nawierzchni

- Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną lub pół-automatyczną detekcję oraz analizę poniższych parametrów

  - Podłużne, poprzeczne lub siatkowe otwarte pęknięcia nawierzchni wraz z parametrami jak długość, szerokość i powierzchnia

  - Zamknięte pęknięcia

  - Łaty

  - Wyboje

  - Ubytki ziaren

  - Koleina lewa i prawa

  - Równość podłużna / parametr IRI

  - Makrotekstura

- Oprogramowanie musi umożliwiać wybór parametrów takich jak możliwość określenia ścieżki zapisu wyników dla każdego pomiaru pomiędzy 10 a 500 metrów w odniesieniu do systemu lokalizacji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie raportów w formie tabelarycznej oraz graficznej. Widok raportu musi być edytowalny. Musi istnieć możliwość przygotowania raportu w popularnych  formatach Microsoft Word, Microsoft Excel, CSV, TXT, lub

- Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie obrazów z systemu rejestracji spękań oraz ich:

  - Możliwość przybliżania oraz oddalania obrazów

  - Możliwość zmiany prędkości wyświetlania obrazów

  - Możliwość zmiany częstotliwości wyświetlanych / ocenianych obrazów

- Oprogramowanie musi umożliwiać uzyskiwanie z obrazów danych o uszkodzeniach nawierzchni oraz ich zapisywanie w formacie tabelarycznym w bazie danych

- Oprogramowanie musi umożliwiać odtwarzanie ocenionych obrazów oraz dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie ocenionych uszkodzeń z obrazów

- Oprogramowanie musi umożliwiać obliczanie parametrów Pavement Classification Index (PCI) wg ASTM D6433-20 dla odcinków o długości określonej przez operatora. Dane PCI muszą być zapisywane do tabeli oraz prezentowane na wykresie oraz zapisywane do pliku KML.

Wymagane certyfikaty:

- certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez niezależny, uznany ośrodek badawczy

- certyfikat kalibracji laserów liniowych

Gwarancja 24 miesiące (wycena musi uwzględnić wszystkie koszty związane z okresem przedłużonej gwarancji  oraz wysłania urządzeń do ewentualnej kalibracji jeśli taka jest wymagana).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć specyfikację oferowanego rozwiązania, w formie tabeli z porównaniem specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia ze specyfikacją przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu zweryfikowania spełniania przez oferowane oprogramowanie do automatycznego  pomiaru uszkodzeń nawierzchni wymaganych parametrów, Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji wersji demonstracyjnej oprogramowania. Prezentacja powinna odbyć się zdalnie, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Szczegółowe wymagania dotyczące prezentacji zawiera Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

KOD CPV:

48611000-4 Pakiety Oprogramowania dla baz danych

38410000-2: Przyrządy pomiarowe

38636100-3: Lasery

38112100-4: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania

38651600-9: Kamery cyfrowe

30200000-1: Urządzenia komputerowe

34100000-8: Pojazdy silnikowe

II. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

2. Zrealizowali w przeszłości co najmniej 4 zamówienia w zakresie dostawy urządzeń do kontroli stanu nawierzchni drogi, o wartości co najmniej 800 000,00 zł każde na terenie Unii Europejskiej.  Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, Listy zrealizowanych zamówień znajdującej się w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego oraz załączonych do złożonej oferty referencji lub innych równoważnych dokumentów.

3. W celu zweryfikowania spełniania przez oferowane oprogramowanie do automatycznego  pomiaru uszkodzeń nawierzchni wymaganych parametrów, Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji wersji demonstracyjnej oprogramowania. Prezentacja powinna odbyć się zdalnie, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Szczegółowe wymagania dotyczące prezentacji zawiera Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

Warunek zostanie spełniony, jeśli demonstrowane rozwiązanie spełni wszystkie warunki zawarte w załączniku nr 5.

III. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| Kryterium I | Cena łączna brutto | 100% |

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.

Kryterium I – Cena łączna brutto: waga: 100%

Sposób wyliczenia punktów:

Wynik = (najniższa cena łączna brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium: 100pkt

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty Oferenta związane z realizacją dostawy, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dopuszcza się możliwość składania ofert w innych walutach, jednak dla zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zostanie ona przewalutowana wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia, który został wyznaczy jako końcowy termin nadsyłania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych, które złożą ofertę w kwocie netto w celu wyłącznie porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zamawiający doliczy należny podatek VAT (23%). Umowa zostanie zawarta na kwotę netto.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

IV. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Nazwę i adres, nr telefonu i adres e-mail;

- Datę przygotowania oferty;

- Całkowitą cenę brutto;

- Datę ważności oferty;

- Warunki płatności – sposób i termin płatności;

- Datę realizacji zamówienia.

- Referencje dokumentujące spełnianie wymagań opisanych w punkcie II zapytania ofertowego

Oferta powinna być przygotowana na wzorze załączonym do niniejszego zapytania, wraz z dołączonymi do niej załącznikami:

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta.

- Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

- Referencje oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferenta wymagań określonych w pkt. II niniejszego ZO.

- Oferta producenta/dealera samochodowego z deklaracją terminu dostarczenia pojazdu.

- Specyfikacja oferowanego rozwiązania, w formie tabeli z porównaniem specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia ze specyfikacją przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia nie później niż 8 tygodni od daty podpisania umowy.

VI. KOMUNIKACJA WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja z Zamawiającym możliwa jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest pan Dawid Rakoczy, e-mail: dawid.rakoczyy@wp.pl

Zadawanie pytań dotyczących niniejszego ZO możliwe jest wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności nie później niż na 3 dni przed zakończeniem terminu na składanie ofert.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki (wypełnione tekstem) – winny być podpisane lub parafowane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania.

3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

5. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

7. Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących złożonych ofert.

8. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie

ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń

odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.

IX. TERMIN NADSYŁANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia  27.05.2024 r. (wraz z końcem dnia).

Informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na podanej stronie internetowej: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty i/lub do odwołania lub zamknięcia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wartość zmian nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy

P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy będzie przetwarzała dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

- Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych zamówień

- Załącznik nr 5 – Szczegółowe wymagania dotyczące prezentacji

- Załącznik nr 6 – Wzór umowy

_______________________________

Podpis Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy

ul. Żywiecka 89/2

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372595187

REGON: 241943775

FORMULARZ OFERTY

| I. Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| II. Adres Oferenta, nr telefonu, adres e-mail |  |
| III. Przedmiot oferty | Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego nr 5/2024 z dnia 25.04.2024 |
| IV. Data przygotowania oferty |  |
| V. Ważność oferty | 30 dni |
| VI. Całkowita kwota brutto |  |
| VII. Data realizacji zamówienia |  |
| VIII. Warunki płatności |  |

______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa oferenta: _______________________________

Niniejszym oświadczamy, że między ………………………………………………………………………………………………………………….. a P.P.H.U „MAXDROGI” Dawid Rakoczy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_____________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

________________ dnia ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym.

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym usług.

- Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zasoby ludzkie niezbędne do realizacji przedmiotu postępowania ofertowego.

- Posiadam doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – wykonałem w przeszłości co najmniej 4 zamówienia w zakresie dostawy urządzeń do kontroli stanu nawierzchni drogi, o wartości co najmniej 800 000,00 zł każda na terenie Unii Europejskiej.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

_______________________________

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

LISTA ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Lista zrealizowanych zamówień w zakresie dostawy urządzeń do kontroli stanu nawierzchni drogi, na terenie Unii Europejskiej

| L.p. | Zrealizowane zamówienie | Data realizacji (dd/mm/rrrr) | Kwota (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |

Wykazane powyżej zamówienia są udokumentowane załączonymi do niniejszej oferty referencjami/innymi równoważnymi dokumentami.

______________________________

Data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PREZENTACJI

Weryfikacja oprogramowania do automatycznego  pomiaru uszkodzeń nawierzchni

Wersja demonstracyjna oprogramowania powinna być zasilona materiałem zdjęciowym z kamer 3d o parametrach opisanych w specyfikacji technicznej z odcinka o długości min 500 metrów.

Słownik z podstawowymi określeniami :

Stan spękań – cecha górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, charakteryzująca stopień ich

nieciągłości, stanowiąca przesłankę do określenia utraty nośności nawierzchni.

Stan powierzchni – cecha nawierzchni charakteryzująca spójność tworzywa warstwy ścieralnej nawierzchni.

Zakres występowania uszkodzeń – miara uszkodzeń na inwentaryzowanym odcinku drogi.

Długość występowania uszkodzenia – długość pasa ruchu, na przekroju którego zostało zidentyfikowane uszkodzenie,

Odcinek diagnostyczny – odcinek pasa ruchu dla którego została wykonana ocena. Odcinek diagnostyczny posiada długość 10 do 50 m.

Ciągła ocena wizualna nawierzchni – wskaźnikowa ocena stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni odcinka drogi o dowolnej długości, na podstawie obmiaru uszkodzeń nawierzchni występujących na całej długości tego odcinka.

Siatka pomiarowa – wirtualna siatka dzieląca zdjęcie w sposób prostokątny na kwadraty

Zdjęcie pomiarowe – zdjęcie nawierzchni drogi z zaznaczonymi uszkodzeniami pokrywające fragment pojedynczego pasa ruchu o długości 10m.

Zdjęcia identyfikacyjne - zdjęcie nawierzchni drogi z zaznaczonymi uszkodzeniami pokrywające fragment pojedynczego pasa ruchu o długości 10m wraz z wizualizacją siatki pomiarowej oraz zaznaczeniem pól posiadających zidentyfikowane uszkodzenia.

Ocena automatyczna nawierzchni – metoda oceny polegająca na zarejestrowaniu obrazu pasa ruchu przy pomocy kamer 3D oraz automatycznej analizie danych w celu identyfikacji uszkodzeń nawierzchni takich jak: spękania, wyboje, ubytki powierzchniowe.

Oferent zobowiązany jest przedstawić wersję demonstracyjną oprogramowania z którego będzie korzystał zamawiający.

Prosimy o zaprezentowanie oprogramowania do obsługi urządzenia na którym będziemy mogli zweryfikować obrazy z 2  kamer 3d lub równoważnego rozwiązania  o zaawansowanej optyce spełniającego kryteria techniczne  o szerokości profilu min 4m (lub więcej) dzięki którym będzie możliwe AUTOMATYCZNE wykrywanie :

1) Pęknięcia siatkowe identyfikowane automatycznie

2) Pęknięcia pojedyncze – podłużne, w tym uszkodzenia krawędzi identyfikowane automatycznie

3) Pęknięcia pojedyncze - poprzeczne identyfikowane automatycznie

4) Łaty identyfikowane półautomatycznie z materiału zdjęciowego

5) Wyboje identyfikowane automatycznie

6) Ubytki ziaren identyfikowane automatycznie

zgodne/niezgodne

Prosimy o zaprezentowanie przykładowego raportu wygenerowany z systemu , przedstawia zakresy poszczególnych uszkodzeń na każdym pasie ruchu testowego  odcinka drogi

zgodne/niezgodne

Dodatkowo wykresy:

-słupkowe przedstawiają udział procentowy fragmentów odcinka z występującym uszkodzeniem w odniesieniu do całkowitej długości odcinka.

Zgodne /niezgodne

Zrzuty ekranu

Okno główne z widokiem mapy oraz aktywną warstwą „Stan spękań”, wyświetlającą każdy odcinek diagnostyczny (50m) w postaci grafiki z kolorem reprezentującym klasę stanu spękań.

zgodne/niezgodne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA proponowanego rozwiązania

zgodne/nie zgodne