Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego w ramach zadania 
Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i śś Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborki – etap I.
ZAKRES I PRZEDMIAR PRAC
 I etap konserwacji i restauracji XVIII-wiecznej ambony z kościoła parafialnego we Więcborku obejmuje wykonanie prac przy baldachimie, ściance tylnej oraz wnętrzu kosza i schodów. 

Zakres prac: 

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej, ilustrującej stan zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich. 

2. Demontaż dekoracji snycerskiej i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. 

3. Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych. 

4. Usunięcie nawarstwień w postaci gwoździ i śrub, elementów instalacji elektrycznej. 

5. Wykonanie odkrywek w celu zidentyfikowania pierwotnych warstw malarskich. 

6. Usunięcie wtórnych warstw malarskich i pozłotniczych.

7. Usunięcie niewłaściwie wykonanych napraw stolarskich oraz kitów zaprawy. 

8. Naprawy stolarskie (usuwanie spękań, uzupełnianie ubytków drewna). 

9. Uzupełnienie ubytków gruntu zaprawą kredowo-klejową. 

10. Przygotowanie podłoża pod złocenia.

11. Retusz i rekonstrukcja złoceń w technice oryginału. 

12. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej akrylowym werniksem retuszerskim. 

13. Uzupełnianie ubytków pierwotnej warstwy malarskiej metodą punktowania kreską. 

14. Założenie warstwy werniksu końcowego. 
15. Montaż elementów dekoracji snycerskiej.
UWAGA! Szczegółowy opis obiektu, stanu zachowania oraz zabiegów zawarto w programie prac konserwatorsko-restauratorskich stanowiącym zał. nr 2 – program prac.
Przedmiar prac:

	elementy polichromowane, relief płytki
	1 161 dm2

	elementy złocone, relief głęboki
	123 dm2

	Razem
	1 284 dm2


