PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

DLA XVIII-WIECZNEJ AMBONY Z KOŚCIÓŁA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚŚ. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W WIĘCBORKU

autorzy:

mgr Dagmara Kończalska

mgr Piotr Trybuszewski

- KARTA IDENTYFIKACYJNA OBIEKTU

RODZAJ ambona przyścienna, podwieszana z baldachimem i schodami

NR REJESTRU ZABYTKÓW B/75/8

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA nieznany

DATOWANIE ok. 1779 rok

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza we Więcborku, część nawowa (ściana północna), województwo kujawsko-pomorskie, ul. Plac Jana Pawła II 14, Więcbork 89-410

WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza we Więcborku

MATERIAŁY I TECHNIKA podłoże – drewno iglaste, biała kredowo-klejowa zaprawa, warstwa malarska olejna, złocenie na czerwonym bolusie

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK ; NIE

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK ; NIE

  - OPIS OBIEKTU

Ambona przyścienna, podwieszana z baldachimem i schodami. Kosz i zwieńczenie wykonane na rzucie koła. Korpus o wybrzuszonym kształcie z profilowanym wazonem u dołu. Górna i dolna partia wazonu zaakcentowana złoconą dekoracją snycerską w formie liści akantu i wici roślinnej. Płaszczyzna kosza z krzywolinijnymi, złoconymi motywami rocaille tworzącymi ramy w kształcie pionowych prostokątów. Powyżej dwa złocone profile, podkreślające strefę pulpitu. Na ściankach balustrady schodów (od strony zewnętrznej} dwa poziome,prostokątne pola, wyznaczone przez dekoracyjne,złocone listwy o motywach rocaille. Nad nimi kolejne, dwa złocone profile. Na słupku schodów dekoracyjna waza. Pomiędzy koszem a zwieńczeniem ścianka tylna ze złoconymi motywami rocaille tworzącymi w partii centralnej pionową ramę. Baldachim w kształcie kopuły ze złoconymi, profilowanymi listwami oraz dekoracją snycerską na osi. Spód baldachimu o nieregularnej, ryflowanej płaszczyźnie z aplikacją snycerską w formie gołębicy (Ducha Świętego) otoczonej profilowanymi, złoconymi promieniami. Baldachim zwieńczony koszem złoconych kwiatów. Architektura ambony w kolorze kości słoniowej.

1.2. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania elementów konstruujących architekturę ambony należy ocenić jako dobry. Nie zidentyfikowano żadnych luzów bądź rozstępów w miejscach złączy stolarskich. Wszelkiego rodzaju klejenia elementów drewnianych o odpowiedniej wytrzymałości wiążącej. Na płaszczyźnie ambony zauważalne spękania drewna. Warstwa malarska i pozłotnicza wtórna z licznymi przetarciami, zarysowaniami, wgnieceniami oraz ubytkami. W miejscach ubytków widoczne fragmentarycznie zachowane pierwotne złocenia oraz warstwa malarska. Szczegółowa ocena stanu zachowania warstw pierwotnych możliwa będzie po rozpoczęciu prac konserwatorsko-restauratorskich. Wnętrze kosza pokryte wtórną, farbą olejną. Wszelkie wtórne warstwy pozłotniczo-malarskie w sposób znaczący wpływają na obniżenie wartości estetycznej, artystycznej oraz historycznej obiektu. We wnętrzu widoczne pozostałości starej, wtórnej instalacji elektrycznej.

1.4. CEL I ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Głównym celem prac konserwatorsko-restauratorskich przy ambonie jest przywrócenie pełnych wartości estetycznych i artystycznych. W chwili obecnej odbiór zabytku jest zaburzony przez obecność wtórnych nawarstwień w postaci farb i pozłot oraz pozostałości po prowizorycznych instalacjach elektrycznych. W tym celu należy przeprowadzić prace o charakterze konserwatorskim i restauratorskim, które powinny obejmować przede wszystkim zabiegi usuwania przemalowań oraz uzupełniania ubytków zaprawy, warstwy malarskiej i złoceń. W trakcie prac zakłada się ograniczenie ingerencji w substancję zabytkową, dlatego prace przy architekturze ambony należy prowadzić w miejscu jej lokalizacji, bez demontażu elementów konstrukcyjnych.

1.5 PROGRAM PRAC

- Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej, ilustrującej stan zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

- Ustawienie rusztowań i zabezpieczenie miejsca pracy.

- Demontaż dekoracji snycerskiej i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

UWAGA!

Prace przy architekturze ambony należy prowadzić in situ. Demontaż całej ambony doprowadzi do obluzowania lub zniszczenia pierwotnych dobrze zachowanych połączeń stolarskich.

- Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych.

- Usunięcie nawarstwień w postaci gwoździ i śrub, elementów instalacji elektrycznej.

- Wykonanie odkrywek w celu zidentyfikowania pierwotnych warstw malarskich.

- Usunięcie wtórnych warstw malarskich i pozłotniczych przy użyciu metod chemicznych i mechanicznych po wykonaniu prób.

- Usunięcie niewłaściwie wykonanych napraw stolarskich oraz kitów zaprawy.

- Naprawy stolarskie (usuwanie spękań, uzupełnianie ubytków drewna). Do uzupełniania należy zastosować identyczny gatunek drewna z którego wykonano obiekt. Podczas uzupełniania wszelkiego rodzaju ubytków drewna należy założyć minimalizację w jego zabytkową strukturę tj. unikanie nadmiernej geometryzacji ubytku, kształt wstawki dopasowany do kształtu ubytku, układ słojów wstawki musi odpowiadać kierunkowi słojów oryginalnego materiału.

- Uzupełnienie ubytków gruntu zaprawą kredowo-klejową.

- W partiach złoconych należy przygotować podłoże pod złocenia zgodnie z zastosowanymi pierwotnie technikami.

- Retusz i rekonstrukcja złoceń w technice oryginału.

- Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej akrylowym werniksem retuszerskim.

- Uzupełnianie ubytków pierwotnej warstwy malarskiej metodą punktowania kreską.

- Założenie warstwy werniksu końcowego.

- Montaż elementów dekoracji snycerskiej.

- Demontaż rusztowań.

- Wykonanie pełnej dokumentacji z prac konserwatorskich i restauratorskich.