OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej: „OPZ”)

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: 
„Dostawa 2 szt. urządzeń sieciowych (przełączników)”

CPV:

32420000-3 Urządzenia sieciowe

72700000-7  Usługi w zakresie sieci komputerowej

- Słowniki i skróty

- Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się następujące definicje skrótów i pojęć:

| Skrót/pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| Dni Robocze | Oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16.00. |
| Lokalizacja Podstawowa | Oznacza pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego, do którego Wykonawca dostarczy urządzenia, dokumentację techniczną producenta |
| Wykonawca/Dostawca | Podmiot realizujący zamówienie. |
| Infrastruktura Zamawiającego | Sprzęt teleinformatyczny z oprogramowaniem wraz z niezbędnym wyposażeniem, funkcjonujący aktualnie u Zamawiającego w Lokalizacji Podstawowej |
| Wdrożenie | Oznacza montaż, konfigurację i instalację dostarczonych urządzeń sieciowych. |

- Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem.

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Umowy jest dostawa 2 szt. urządzeń sieciowych, przeprowadzenie podłączenia do infrastruktury Zamawiającego oraz konfiguracja zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:

Do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Zamówienie obejmuje:

- Dostawę fabrycznie nowych urządzeń sieciowych (2 szt.) wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania w szafie RACK w Lokalizacji Podstawowej Zamawiającego oraz kablami i wkładkami. Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek, które będą tego samego producenta co zaoferowane urządzenia oraz będą w pełni kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników. Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. oryginalnych wkładek 10 GE SFP+.

- Podłączenie urządzeń z urządzeniami sieciowymi Zamawiającego (Switch Fujitsu P2048).

- Montaż, konfigurację i instalację dostarczonych urządzeń sieciowych w Lokalizacji Podstawowej Zamawiającego:

  - 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A

- Wdrożenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt VII OPZ.

- Udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami pkt VIII OPZ.

- Wymagania minimalne urządzenia sieciowego:

- Wymiary urządzenia sieciowego muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U

- Zasilanie AC 230V.

- Wbudowany redundantny zasilacz.

- Maksymalny pobór mocy: 55 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-50ᵒC.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe dysponowało niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości co najmniej 24 szt. portów GbE RJ-45.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe dysponowało portami 10 GE SFP+ w ilości co najmniej: 2 szt.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało dedykowany co najmniej jeden interfejs Ethernet RJ-45 do zarządzania.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało wbudowany co najmniej 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało konfigurację w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję definiowania ról i zakresu dostępów dla administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) oraz wskazania wybranych części konfiguracji do poziomu dostępu.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe zapewniało przepustowość - min. 95 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 128 Mpps.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe zapewniało co najmniej 16 k wpisów w tablic adresów MAC.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe obsługiwało Jumbo Frames.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało technologię 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało funkcję agregacji portów zgodną ze standardem 802.3ad.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało obsługę co najmniej 1024 VLANów, zgodną ze standardem 802.1Q.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało wsparcie dla Private VLAN.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało obsługę routingu statycznego.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało obsługę Quality of Service, w tym zakresie: 802.1p oraz DSCP.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało Port-mirroring.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało w ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLANu dla gości (guest VLAN).

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało w ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- Wymaganym jest, aby urządzenie sieciowe posiadało w ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

- Wymaganym jest aby urządzenie sieciowe posiadało obsługę protokołu sFlow.

- Urządzenia sieciowe muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

  - Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

  - Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

  - Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

  - Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLANu

  - Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

  - Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

  - Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

  - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

  - Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

  - Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

  - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

  - Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia urządzeń sieciowych w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

- Wymagania minimalne wdrożenia:

- Instalacja fizyczna urządzeń sieciowych w szafach wskazanych przez Zamawiającego.

- Podłączenie zasilania pod odpowiednie tory wskazane przez Zamawiającego.

- Aktualizacja oprogramowania na wszystkich dostarczonych urządzeniach sieciowych do najnowszej dostępnej wersji z zachowaniem zalecanej ścieżki aktualizacyjnej.

- Konfiguracja dostarczonych urządzeń sieciowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Konfiguracja dostarczonych urządzeń sieciowych w zakresie adresacji zgodnej z posiadaną oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Podłączenie urządzeń sieciowych w odpowiedniej konfiguracji pętli do systemu centralnego zarządzania.

- Dodanie urządzeń sieciowych w systemie centralnego zarządzania.

- Rekonfiguracja systemu centralnego zarządzania.

- Konfiguracja portów i przypisanie ich do odpowiednich VLANów z zachowaniem ustawień oraz wytycznymi Zamawiającego.

- Weryfikacja poprawności działania sieci – na każdym urządzeniu sieciowym sprawdzenie działania każdego VLANu.

- Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z zalecaniami Zamawiającego.

- Wymagania minimalne udzielonej gwarancji:

- Urządzenia sieciowe muszą być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 9x5.