Zał. nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne wymagane parametry i funkcjonalności:

Linie transportowe do minii i proszku ołowiu:

Linia transportowa do minii, która składa się z:

- Przenośnik zgrzebłowo- rurowy transportujący minię do nowego miksera od obecnego na hali produkcyjnej

- Długość 11 m (+/- 1m).

- Gęstość usypowa 2T/m3 (+/- 0,1T/m3).

- Wydajność do 2,1m3/h.

- Średnica 100mm (+/- 10 mm).

- Napięcie zasilające 400V/3f, 50Hz

- Czas zasypu mniej niż 7 min/150kg

- Sterownik: Simens Simatic lub równoważny

Po zamówieniu należy wykonać dokładną dokumentację technologiczną z uwzględnieniem zasypów podajników i wsypów do miksera

Linia transportowa do proszku ołowianego, która składa się z:

- Długość około 11m (+/- 1m)

- Gęstość usypowa około 1,7T/m3 (+/- 0,1T/m3).

- Wydajność do 4 m3/h.

- Średnica od 200 do 300mm.

- Napięcie zasilające 400V/3f, 50Hz

- Czas zasypu około 4,5min/1000kg

- Sterownik: Allen Bradley lub równoważny

Po zamówieniu należy wykonać dokładną dokumentację technologiczną z uwzględnieniem zasypów podajników i wsypów do miksera

Montaż w zakładzie produkcyjnym styczeń 2025

Warunki dostawy DAP Gliwice ul. Pszczyńska 311, 44-100 Gliwice

Pozostałe minimalne wymagane parametry i funkcjonalności:

| Parametr: | Jednostka: | Wartość: |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat | Oznakowanie | Znak CE |
| Spełnienie normy maszynowej 2006/42/EG |  | Tak |
| Uruchomienie na miejscu |  | Tak |