Frezarka wiertarkowa pozioma CNC z automatyczną głowicą

| Minimalny/Maksymalny zakres parametrów technicznych |  |
| --- | --- |
| Opis parametrów (parametry wymagane) | Wymagana wartość (parametry obowiązkowe) |
| Ogólnie - konstrukcja maszyny |  |
| Frezarka pozioma do obróbki CNC z osiami X/Y/Z/W o skoku: 5000/2500/2000/800 mm z rozsuwanym wrzecionem roboczym | TAK |
| Materiał korpusu maszyny (stelaż, stół i kolumna) - żeliwo szare | TAK |
| System sterowania |  |
| W pełni kompatybilny system sterowania CNC obejmuje przenośne, elektroniczne kierownice manualne, moduł komunikacji z komputerem oraz napędy od tego samego producenta co producent systemu sterowania lub w pełni kompatybilne. | TAK |
| Głowica wrzeciona z wysuwanym wrzecionem roboczym |  |
| a) Przekrój głowicy wrzeciona | min 400 x 400 mm |
| b) Średnica wrzeciona roboczego i jego skok (oś W) | min 130 / W min 750 mm |
| c) Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona roboczego | min 3 100 rpm |
| d) Moment obrotowy głównego silnika wrzeciona (S1) | min 2 000 Nm |
| e) Moc głównego silnika wrzeciona (S1) | 38 ÷ 45 kW |
| f) Przejazd w pionowej osi Y | min 2 500 mm |
| g) Wrzeciono | ISO 50 DIN 69871 Form AD |
| h) Pozycjonowanie osi W – kompensacja temperatury | TAK |
| i) Stabilizacja temperatury oleju chłodzącego wewnątrz głowicy wrzeciona | TAK |
| j) Głowica zaprojektowana do automatycznego pobierania automatycznej głowicy frezarskiej | TAK |
| k) Ruch wrzeciona poza środek stołu | min 150 mm |
| Automaticzna głowica frezarska - 1 szt. |  |
| a) Wrzeciono | ISO 50 DIN 69871 Form AD |
| b) Zakres obrotu głowicy | 2 x 360° |
| c) Minimalny podstawowy krok pozycjonowania obrotowego w obu osiach A i C | 0,001° |
| d) Chłodzenie zewnętrzne oraz przez wrzeciono | TAK |
| e) Minimalna wymagana moc | 32 kW |
| f) Minimalna liczba obrotów | 0 - min 3 000 rpm |
| g) Minimalny moment obrotowy | min 1 500 Nm |
| h) Magazyn do poboru dla automatycznego zarządzania głowicą frezarską | TAK |
| - Zasięg głowicy wrzeciona poza środkiem stołu | min 50 mm |
| j) Typ głowicy | uniwersalny |
| Stół obrotowy CNC |  |
| a) Poruszanie w osi X | min 5 000 mm |
| b) Rozmiar płyty mocującej | min 2 000 x 2 500 mm |
| c) Stół sterowany w sposób ciągły CNC - oś sterowana, płyty montażowe na łożysku | TAK |
| d) Maksymalna ładowność stołu | 20 000 kg |
| e) Rozmiar szczelin „T” – 22 | TAK |
| f) Maszyna z systemem szybkiej zmiany palet | TAK |
| g) Minimalna średnica obrotu przedmiotu obrabianego po zaciśnięciu, 5 000 mm | TAK |
| Kolumna |  |
| a) Przesuw w kierunku wzdłużnym osi Z | min 2 000 mm |
| Automatyczny system wymiany narzędzi |  |
| a) Magazyn narzędziowy z co najmniej 40 miejscami do przechowywania i manipulatorem narzędziowym do automatycznej wymiany narzędzi w kierunku poziomym i pionowym | TAK |
| b) Dopuszczalna masa narzędzia | min 25 kg |
| c) Dopuszczalna długość narzędzia | min 400 mm |
| Przewodniki |  |
| a) Prowadnice X, Y, Z – typu skrzynkowego | TAK |
| b) Oś B na łożysku | TAK |
| System chłodzenia |  |
| a) Ze sterowaniem ręcznym i automatycznym oraz efektywną filtracją papierową (pojemność zbiornika min. 900 dm3) | TAK |
| b) Chłodziwo zewnętrzne – niskie ciśnienie | TAK, min 6 bar |
| c) Chłodziwo przez wrzeciono – wysokie ciśnienie | TAK, min 20 bar |
| d) Regulacja przez CNC | TAK |
| e) Chłodzenie powietrzem | TAK |
| Wyposażenie maszyny |  |
| Kabina bezpieczeństwa CE dla operatora | TAK |
| Transporter wiórów wzdłuż całej osi X (odprowadzanie wiórów i chłodziwa) | TAK |
| Wspornik wrzeciona, długość min. 250 mm | TAK |
| Dokładność maszyny |  |
| a) Protokół dokładności geometrycznej zgodnie z ISO 10791-1 i ISO 3070-3 u producenta i klienta | TAK |
| Akceptacja maszyny |  |
| a) Testy akceptacji fabrycznej (FAT) i testy akceptacji na miejscu (SAT) | TAK |
| Dodatkowe wymagania |  |
| Montaż maszyny u klienta | TAK |
| Transport na miejsce montażu, parytet DAP INCOTERMS 2020 | TAK |
| Układ maszyny | TAK |
| Rysunek fundamentu maszyny | TAK |
| Dokumentacja w języku polskim | TAK |
| Szkolenie operatora(-ów) min 5 dni | TAK |
| Zdalna diagnostyka – konieczność serwisu | TAK |
| Zestaw do kalibracji 3D dla osi obrotowej | TAK |
| Elementy kotwiące do montażu (bez betonu) | TAK |
| Model 3D maszyny do programowania CAD/CAM | TAK |
| Ogrodzenie ochronne CE | TAK |
| Sondy – detal, typu radiowego | TAK |