Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Opisane parametry są minimalnymi.

Część 1. Oscyloskopy analogowe

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop analogowy | Parametry oscyloskopu: - odchylanie poziome podstawa czasu 0,1µs/dz do 2s/dz, rozciąg x10 - odchylanie pionowe 5mV/dz do 5V/dz - czułość 1mV - wyzwalanie AUTO,NORMAL, TV-V, TY-H, LINA, Alt - rozdzielczość 10ns - czas narastania 8,8ns max x 5 35ns - tryb X-Y Parametry częstościomierza: - wbudowany częstościomierz cyfrowy do0,1Hz- 60MHz o rozdzielczości0,001Hz do 1kHz, - dokładność 1/99999 +1 cyfra - wyświetlacz 5 cyfr LED kolor czerwony - AUTO Gate, Auto detekcja - Bramkowanie : Auto selekt 10s - 0,25s | 5 |

Część 2. Oscyloskopy cyfrowe

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscyloskop cyfrowy | - liczba kanałów – 2 - pasmo – nie mniej niż 100MHz - próbkowanie nie mniej niż 1 Gsps - rozdzielczość pionowa 8bit - wyświetlacz LCD - wyzwalanie – tryb automatyczny, alternatywny, sygnał video, zbocze narastające i opadające - źródła wyzwalania – kanał 1 i kanał 2 - podstawa czasu w zakresie 5n...1ks/dz - napięcie wejściowe do 400V - sprzężenie wejścia AC, DC, GND - sprzężenie wyzwalania DC - dokładność pozioma nie gorsz niż +/- 3% - czas narastania nie więcej niż 3,5ns - impedancja wejściowa 1MΩ/20pF - czułość wejściowa 5mV/dz do 5V/dz - interfejs USB - funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i FFT - pobór mocy nie więcej niż 15W - kabel USB, kabel zasilający, sonda oscyloskopowa x2 - polskie menu | 1 |
|  | Oscyloskop cyfrowy | - liczba kanałów – 2 - pasmo – nie mniej niż 100MHz - próbkowanie nie mniej niż 1 Gsps - rozdzielczość pionowa 8bit - wyświetlacz LCD TFT - wyzwalanie – tryb automatyczny, alternatywny, sygnał video, poziom, szerokość impulsu, zbocze narastające i opadające - pomiar przy użyciu kursorów ręczny lub automatyczny - praca w trybie X-Y do rysowania krzywych Lissajous - rejestrowanie przebiegów - źródła wyzwalania – kanał 1 i kanał 2 - wyjście BNC dla funkcji komparatora Pass/Fail, - USB Host, USB device, wyjście BNC dla funkcji komparatora Pass/Fail, złącze LAN - współpraca z komputerem - polskie menu | 14 |

Część 3. Generator

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator funkcyjny | - kanał CH1 i CH2 - generacja niezależnych przebiegów - próbkowanie min. 250MSa/s, - rozdzielczość pionowa min.14bit, - możliwość zdefiniowania przesunięcia fazowego pomiędzy CH1 i CH2, - wyjścia analogowe CH1 i CH 2 - wyjście cyfrowe TTL / CMOS - wejście licznika i miernika częstotliwości - cyfrowy impulsator do regulacji parametrów, funkcji, - kolorowy wyświetlacz LCD TFT, z przekątną ekranu 2,4 cala, - zakres generacji przebiegu sinusoidalnego od 0 do 60MHz, - regulacja częstotliwości z rozdzielczością 0,01Hz - generowane przebiegi: przebieg sinusoidalny, przebieg prostokątny, trójkątny, przebieg, impulsy Lorentza, szum biały Gaussa, - modulacja sygnału FM i AM, - zakres regulacji amplitudy wyjściowej: od 1mVpp do 24Vpp - rozdzielczość regulacji amplitudy: 1mV, - funkcje VCO, VCF, VCA - regulacja współczynnika wypełnienia: 0,1% do 99,9%, - przy trójkącie - regulacja nachylenia zboczy: przebieg piłokształtny, - funkcja przemiatania SWEEP: - przemiatanie częstotliwością, - przemiatanie amplitudą, - przemiatanie offsetu, - przemiatanie współczynnika wypełnienia, - wbudowany licznik częstotliwości i częstościomierz do 100MHz, - obudowa z możliwością pracy w pozycji poziomej lub pod kątem, | 12 |

Część 4. Luksomierz

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luksomierz MS-1300 | - częstotliwość pomiaru: min.1,5/s, - wymiary- nie większe niż: 25 x 65 x 188 mm, - zakres pomiarowy natężenia oświetlenia: 0.1 – 50 000 lx, - kalibracja fabryczna, - wyświetlacz cyfrowy LCD, - pomiar natężenie oświetlenia w zakresie 0,1lx do 50 000lx - minimalna dokładność pomiarowa natężenia oświetlenia 5%, - zakres pomiarowy natężenia oświetlenia: 0,1 - 50 000lx, | 3 |

Część 5.  Mierniki laboratoryjne

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multimetr cyfrowy AC/DC | - napięcie przemienne do 1000 V - napięcie stałe do 1000 V - prąd w zakresach 400 µA 15 A - pojemność w zakresach 50 nF – 100 µF - rezystancja w zakresach 400 Ω -40 MΩ - częstotliwość w zakresach 5Hz -100 KHz - test ciągłości (wskazywane diodą LED oraz buzzerem) - test diody - pomiar temperatury w zakresie -20oC - 300 oC - dokładność pomiaru 0,5% - wyświetlacz LED, 4 cyfry, 7-segmentowy, max 4000, z podświetleniem - próbkowanie min.3 razy/s - rozdzielczość: 0,1mV(DC)/1mV(AC)/0,1µA/0,1Ω/0,01nF/0,001 Hz - pamięć wartości zmierzonej - pomiar wartości skutecznej (True RMS) - funkcja pomiaru relatywnego - automatyczny wybór zakresu - pomiar sygnałów AC w zakresie od 45 Hz – 1 kHz - krótkotrwały pomiar prądu o natężeniu do 15 A - automatyczny wyłącznik zasilania - wskaźnik wyładowania baterii - bezpieczeństwo (kat. II 1000V / kat. III 600 V) | 8 |
| 2. | Miernik stacjonarny RLC | - wyświetlacz LCD z podświetlaniem - wbudowany rejestrator online, z możliwością zapisu danych na karcie SD - funkcje pomiarowe: napięcia AC i DC, prądu AC i DC, rezystancji, test diody, pojemności, indukcyjności, częstotliwości, temperatury - regulacja ręczna i automatyczna - pomiar wartości TRUE RMS, - bezpieczeństwo CAT III 1000 V | 1 |

Część 6.  Mierniki elektroniczne i elektryczne

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik uniwersalny | - multimetr cyfrowy, - wyświetlacz LCD z podświetleniem i bargrafem - zakres pomiaru napięcia DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV, - zakres pomiaru napięcia AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV, - szer. pasma dla pomiaru V AC od 40 do1000Hz, - zakres pomiaru prądu DC: 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A/20A, - zakres pomiaru prądu AC(pomiar pośredni): 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A/20A, - szer. pasma dla pomiaru I AC od 40 do.1000Hz, - zakres pomiaru rezystancji: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ, - zakres pomiaru temperatury: od -40 do1000°C, - rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1°C, - zakres pomiaru pojemności: 22nF/220nF/2,2µF/22µF/220µF/2,2mF/22mF/220mF, - zakres pomiaru częstotliwości: od 10Hz do10MHz - test ciągłości obwodu sygnałem akustycznym, sygnałem optycznym, - pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS, - współczynnik wypełnienia od 0,1 do 99,9%, - test diody, - interfejs: USB, - bateria/ akumulator: bateria R6 AA 1,5V x4, - dokładność pomiaru częstotliwości nie gorsza niż ± 0,1%+4 digit, - dokładność pomiaru pojemności: nie gorsza niż ± 3%+5 digit, - dokładność pomiaru prądu AC nie gorsza niż ± 01,5%+45 digit, - dokładność pomiaru prądu DC nie gorsza niż ± 1%+3 digit, - dokładność pomiaru napięcia AC nie gorsza niż ± 0,1%+4 digit, - dokładność pomiaru napięcia DC nie gorsza niż ± 0,5%+3 digit, - dokładność pomiaru rezystancji nie gorsza niż ± 1%+2 digit, - dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż ± 1%+3 digit, - automatyczna zmiana zakresów, - wymagane funkcje: - bezdotykowy wykrywacz napięcia, - funkcja zatrzymania wskazań wyświetlacza, - funkcja MIN/MAX/REL, - funkcja niskiej impedancji wejściowej, - funkcja zapamiętania sygnałów impulsowych, - instrukcja obsługi, - kabel USB, - przewody pomiarowe (2szt.), - termopara typu K | 50 |
| 2. | Miernik cęgowy | - pomiar rezystancji uziemienia oraz natężenia prądu upływu. - pomiar prądu AC w zakresach: 0 ... 9.95 mA z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5% 10 ... 99 mA z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5%), 100 ... 299 mA z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5% 0.30 ... 2.99 A z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5% 3 ... 9.9 A z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5% 10 ... 30 A z dokładnością nie gorszą niż ± 2.5% - pomiar rezystancji w zakresach: 0.010 ... 0.099 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 2% 0.10 ... 0.99 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 2% 1.0 ... 49.9 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 1.5% 50.0 ... 99.5 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 1.5% 100 ... 199 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 2% 200 ... 395 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 5% 400 ... 590 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 10% 600 ... 880 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 20% 900 ... 1200 Ω z dokładnością nie gorszą niż ± 25% - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - RS-232 - zmrażanie najwyższego lub najniższego wskazania, - zatrzymanie wskazania miernika, - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - zasilanie::4 x bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie | 2 |
| 3. | Multimetr stołowy | - wyświetlacz LCD - zakres pomiaru napięcia DC - 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV - dokładność pomiaru napięcia DC przynajmniej +/- 0,3% - zakres pomiaru napięcia AC - 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV - dokładność pomiaru napięcia DC przynajmniej +/- 0,6% - zakres pomiaru prądu AC - 600µA/60mA/600mA/10A - zakres pomiaru prądu DC -600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A - dokładność pomiaru prądu DC przynajmniej +/- 0,6% - dokładność pomiaru prądu AC przynajmniej +/-1% - pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS AC - zakres pomiaru rezystancji - 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ - dokładność pomiaru rezystancji przynajmniej +/-0,5% - zakres pomiaru pojemności - 6nF/60nF/600µF/6mF - dokładność pomiaru pojemności przynajmniej +/-2% - zakres pomiaru częstotliwości – 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz - dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,1% - zakres pomiaru temperatury - -40...1000°C - dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/-1% - test diody - test ciągłości obwodu - parametry wyświetlacza 3 5/6 cyfry - automatyczna i ręczna zmiana zakresów - automatyczne wyłączanie - rejestracja wartości szczytowych MAX/MIN | 3 |
| 4. | Multimetr stołowy | - wyświetlacz LCD - zakres pomiaru napięcia DC – 10µV...400mV/4V/40V/400V/1kV - dokładność pomiaru napięcia DC przynajmniej +/- 0,025% - zakres pomiaru napięcia AC - 1mV...4V/40V/400V/1kV - dokładność pomiaru napięcia DC przynajmniej +/- 0,4% - szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC - 45...100kHz - zakres pomiaru prądu AC – 0,01...400µA/4mA/40mA/400mA/10A - zakres pomiaru prądu DC – 0,01...400µA/4mA/40mA/400mA/10A - szerokość pasma dla pomiaru prądu AC - 45...10kHz - dokładność pomiaru prądu DC przynajmniej +/- 0,1% - dokładność pomiaru prądu AC przynajmniej +/-0,7% - pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS AC - zakres pomiaru rezystancji – 10mΩ...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ - dokładność pomiaru rezystancji przynajmniej +/-0,3% - zakres pomiaru pojemności – 0,001...40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF - dokładność pomiaru pojemności przynajmniej +/-2% - zakres pomiaru częstotliwości – 1mHz...40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/ 4MHz/40MHz/400MHz - dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,01% - zakres pomiaru temperatury - -40...1000°C - dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/-1% - test diody 100µV...2,8V - test ciągłości obwodu ˂ 50Ω - parametry wyświetlacza 4,75 cyfry (40000) - automatyczna i ręczna zmiana zakresów - automatyczne wyłączanie - rejestracja wartości szczytowych MAX/MIN - funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza); - funkcja MIN/MAX/REL | 2 |
| 5. | Miernik cęgowy-uniwersalny | - miernik cyfrowy wyposażony w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów - pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji, pojemności oraz temperatury - funkcję wykrywania pola elektrycznego - przetwornik True RMS /dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia dla przebiegów sinusoidalnych i odkształconych. - pomiar napięcia DC w zakresach : 600 mV dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1% 6 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,8% 60 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,8% 600 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,8% 1000 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1% - pomiar napięcia w zakresach: 6 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,2% 60 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,2% 600 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,2% 750 V dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,5% - pomiar prądu DC w zakresach: 60 A dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-2,5% 600 dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-2,5% - pomiar prądu AC w zakresach: 60 A dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-2.5% 600 A dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-2.5% - pomiar rezystancji w zakresach: 600 Ω dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,2% 6 kΩ dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1% 60 kΩ dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1% 6 MΩ dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-1,2% - pomiar pojemności w zakresach: 60 nF ± (4.0%) 600 nF ± (4.0% +), 6 µF ± (4.0% +) 60 µF ± (4.0%) 600 µF ± (4.0%) 6 mF ± (10%) - pomiar częstotliwości w zakresach: 1 Hz ... 1 MHz ± (0.1%) dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-0,1% 1 Hz ... 1 kHz - pomiar temperatury w zakresach: -40 ... 40 °C dokładność pomiaru częstotliwości przynajmniej +/-3% 400 ... 1000 °C - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - test diody - sygnalizacja ciągłości obwodu - true - funkcja wykrywania pola elektrycznego, - tryb pomiaru względnego, - zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, - zatrzymanie wskazania miernika, - wbudowana latarka, - wyświetlacz LCD z podświetleniem, - zasilanie: 3 x bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie. | 10 |

Część 7. Rezystory i mostki pomiarowe

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezystor suwakowy 10Ω | - obudowa metalowa z podziałką liniową - moc 160VA - maksymalne napięcie 380V AC, 400V DC - tolerancja +/- 10% - rezystancja izolacji > 3x109 Ω - rezystancja uziemienia< 0,1 Ω - wymiary (mm) 285x140x90 - elementy styku suwaka z miedziowanego grafitu - wyskalowana podziałka od 0 do 100 | 2 |
| 2. | Rezystor suwakowy 33 Ω | - obudowa metalowa z podziałką liniową - moc 160VA - maksymalne napięcie 380V AC, 400V DC - tolerancja +/- 10% - rezystancja izolacji > 3x109 Ω - rezystancja uziemienia< 0,1 Ω - elementy styku suwaka z miedziowanego grafitu - wyskalowana podziałka od 0 do 100 | 2 |
| 3. | Rezystor suwakowy 100 Ω | - obudowa metalowa z podziałką liniową - moc 320VA - maksymalne napięcie 380V AC, 400V DC - tolerancja +/- 10% - rezystancja izolacji > 3x109 Ω - rezystancja uziemienia< 0,1 Ω - wymiary (mm) 385x140x90 - elementy styku suwaka z miedziowanego grafitu - wyskalowana podziałka od 0 do 100 | 2 |
| 4. | Rezystor suwakowy 330 Ω | - obudowa metalowa z podziałką liniową - moc 320VA - maksymalne napięcie 380V AC, 400V DC - tolerancja +/- 10% - rezystancja izolacji > 3x109 Ω - rezystancja uziemienia< 0,1 Ω - wymiary (mm) 385x140x90 - elementy styku suwaka z miedziowanego grafitu - wyskalowana podziałka od 0 do 100 | 2 |
| 5. | Techniczny Mostek Thomsona | - pomiar rezystancji na zasadzie zrównoważonego mostka Thomsona - galwanometr ze zmienną czułością zależną od wychylenia wskazówki - zasilanie mostka włączane przyciskiem na czas pomiaru - możliwość zasilania ze źródła prądu stałego /wbudowany zasilacz/ i z sieci - zakresy pomiarowe od 500 μΩ do 6000 mΩ - zakres pomiarowy 0.0001Ω - 11Ω - wbudowane dekady pomiarowe - jeden mnożnik oraz dwa pokrętła zakresu - tarcze pomiarowe: dekada - 0,01 x 10 pokrętło liniowości - 0,001 ~ 0,01 - mnożnik x100 zakres pomiarowy 1÷11Ω dokładność 0,2% standardowy rezystor 10Ω - mnożnik x10 zakres pomiarowy 0,1÷1,1Ω dokładność 0,2% standardowy rezystor 1Ω - mnożnik x1 zakres pomiarowy 0,01÷0,11Ω dokładność 0,2% standardowy rezystor 0,1Ω - mnożnik x0,1 zakres pomiarowy 0,001÷0,011Ω dokładność 0,5% standardowy rezystor 0,01Ω - mnożnik x0,01 zakres pomiarowy 0,0001÷0,0011Ω dokładność 1% standardowy rezystor 0,001Ω - czułość wbudowanego galwanometru min. 0.6µA/dz. - instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| 6. | # Techniczny Mostek Wheatstone 'a | - zakres pomiarowy 1Ω ~ 11MΩ - wbudowany galwanometr - zasada pomiaru: zrównoważony mostek Wheatstone’a - jeden mnożnik oraz cztery dekady pomiarowe - zasilanie 230V AC i bateryjne - dekady pomiarowe: 1000Ωx10 + 100Ωx10 + 10Ωx10 + 1Ωx10 - zasilanie zewnętrzne: 4,5V, 9V, 12V DC / przy obciążeniu nie mniejszym niż 100mA DC - instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |

Część 8.  Autotransformatory

| LP | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autotransformator regulowany jednofazowy w obudowie z cyfrowym miernikiem prądu i napięcia. | - moc do 2700VA - natężenie prądu do 10A - napięcie wejściowe 240V, 50 Hz - napięcie wyjściowe :0 – 270 V AC - gniazda wyjściowe - zaciski laboratoryjne - uchwyt do przenoszenia - wyposażenie jest w bezpiecznik chroniący przed przeciążeniem - cyfrowy miernik prądu i napięcia | 3 |