Ogłoszenie

Powstaje w kontekście projektu

Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART – nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw, planowany projekt: Inteligentne linie produkcyjne - Innowacyjny zintegrowany system zwiększania efektywności produkcji i jakości produktu na linii produkcji tusz drobiowych

Tytuł

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w charakterze podwykonawcy w module B+R, w zadaniu badania przemysłowe w ramach projektu pt. „Innowacyjny zintegrowany system zwiększania efektywności produkcji i jakości produktu na linii produkcji tusz drobiowych” planowanego do realizacji w ramach Działania FENG.01.01 Ścieżka SMART – nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw, I Priorytet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Załączniki

- Załącznik 1 – formularz ofertowy

- Załącznik 2 – umowa o zachowanie poufności

- Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Czy dopuszczalna oferta częściowa: NIE

Termin składania ofert: 2024-06-22

Planowany termin podpisania umowy: -----

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

KPS Food sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

Osoby do kontaktu

Wiesław Macherzyński

Tel. +48 695 500 890

E-mail: w.macherzynski@jkrzyzanowski.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza w projekcie B+R

Czy dopuszczalne oferty wariantowe: NIE

Typ: Usługa

Podkategoria: Usługi badawcze

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w charakterze podwykonawcy w module B+R, w zadaniu badania przemysłowe w ramach projektu pt. „Innowacyjny zintegrowany system zwiększania efektywności produkcji i jakości produktu na linii produkcji tusz drobiowych” planowanego do realizacji w ramach Działania FENG.01.01 Ścieżka SMART – nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw,, I Priorytet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Celem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy części prac badawczo-rozwojowych projektu planowanego do realizacji w postępowaniu na podstawie dokumentu „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2023 r. poz.1605, z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej obejmującej:

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie pasma widzialnego

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie pasma widzialnego

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie termowizji

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie termowizji

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie obrazowania 3D

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie obrazowania 3D

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie obrazowania hiperspektralnego

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie obrazowania hiperspektralnego

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie układów hybrydowych, łączących obrazowanie w paśmie widzialnym i 3D

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie układów hybrydowych, łączących obrazowanie w paśmie widzialnym i 3D

- opracowanie układów obrazowania w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie układów hybrydowych łączących obrazowanie w paśmie widzialnym i termowizję

- opracowanie układów oświetlenia w systemach automatycznej optycznej inspekcji, w zakresie układów hybrydowych łączących obrazowanie w paśmie widzialnym i termowizję

- opracowanie algorytmów przetwarzania obrazów w systemach automatycznej optycznej inspekcji

- opracowanie algorytmów przetwarzania sześcianów hiperspektralnych w systemach automatycznej optycznej inspekcji

- analizę i opracowanie optymalnych rozwiązań umożliwiających pozyskanie kluczowych danych w systemach inspekcyjnych w branży spożywczej

- analizę sukcesji mikroorganizmów typowych w produkcie m.in. Escherichia coli, Staphylococcus auresu, w różnych warunkach temperaturowych (temp. chłodnicza, temp. pokojowa, optymalna temp. wzrostu bakterii)

- analizę mikrobiologiczna w połączeniu z hiperspektralnymi układami obrazowania

Minimalne wymagania stawiane podwykonawcy

Podwykonawca musi spełnić łącznie następujące warunki:

- W zakresie statusu przedsiębiorstwa:

- posiada status Centrum-Badawczo Rozwojowego (CBR) lub Instytutu Badawczego lub szkoły wyższej (uczelni)

- W zakresie posiadanej infrastruktury wspomagającej:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenia laboratoryjne, w tym: |  |  |
|  | Laboratoria systemów wizyjnych | min. 200 m2 |
|  | Laboratoria biotechnologii | min. 200 m2 |
|  | Pomieszczenia montażu i uruchomienia prototypów | min. 400 m2 |
| Warsztat konstrukcyjny, mechaniczny, wyposażony m.in. w: |  |  |
|  | Centrum frezarskie 5-osiowe CNC | min. 1 szt. |
|  | Centrum tokarskie CNC | min. 1 szt. |
|  | Ploter tnący wodą | min. 1 szt. |
|  | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa | min. 1 szt. |
|  | Skaner pomiarowy 3D | min. 1 szt. |
|  | Elektrodrążarka | min. 1 szt. |
|  | Urządzenie spawalnicze | min. 1 szt. |

- W zakresie posiadanego oprogramowania:

| Lp. | Nazwa | Liczba |
| --- | --- | --- |
|  | Licencja CAD do projektowania konstrukcji mechanicznych (Autodesk Inventor lub równoważna) | min. 2 szt. |
|  | Licencja CAD do projektowania układów elektrycznych (See Electrical Expert, PC Schematic lub równoważne) | min. 2 szt. |
|  | Licencja deweloperska oprogramowania do rozwoju systemów wizyjnych (Aurora Vision Studio Professional z Aurora Vision Library, wersja 5.1 lub wyższa, lub równoważne) | min. 1 szt. |
|  | Licencja deweloperska oprogramowania do implementacji techniki Deep Learning (Aurora Vision Studio Professional z Aurora Deep Learning – wersja 5.1 lub wyższa, lub równoważne) | min. 1 szt. |
|  | Licencja deweloperska oprogramowania do analizy danych hiperspektralnych (Perclass wersja 4.0 lub wyższa, lub równoważne) | min. 1 szt. |

- W zakresie posiadanej aparatury badawczej:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Aparatura badawcza do modelowania układów obrazowania w świetle widzialnym, zapewniającą modelowanie ruchu próbki (par. minimalne: rozdzielczość 2448x2048 px lub wyższa, prędkość rejestracji: 25 fps lub wyższa, prędkość ruchu 0,5 m/s lub wyższa) | min. 1 szt. |
|  | Aparatura badawcza do modelowania układów obrazowania w podczerwieni, zapewniającą modelowanie ruchu próbki, w tym: - kamera podczerwieni (par. minimalne: rozdzielczość 640x512 px lub wyższa w zakresie spektralnym: 0,9 ÷ 1,7 µm lub szerszym) - kamera podczerwieni (par. minimalne: rozdzielczość 640x512 px lub wyższa w zakresie spektralnym 3 ÷ 5 μm lub szerszym) - napęd liniowy (par. minimalne: prędkość ruchu próbki 0,5 m/s lub wyższa) | min. 1 szt. |
|  | Aparatura badawcza do modelowania układów obrazowania 3D, zapewniającą modelowanie ruchu próbki, w tym: - układy laserowe (głowice linijkowe 1500pkt lub więcej, rozdzielczość w osi Z 40 µm lub wyższa) - kamery/skanery 3D (rozdzielczość min. 2 Mpx, rozdzielczość w osi Z 40 µm lub wyższa) - napęd liniowy (par. minimalne: prędkość ruchu próbki 0,5 m/s lub wyższa) | min. 1 szt. |
|  | Aparatura badawcza do modelowania układów obrazowania hiperspektralnego, zapewniającą modelowanie ruchu próbki, w tym: - kamera hiperspektralna (par. minimalne: rozdzielczość 640 px lub wyższa w zakresie spektralnym 0,9 ÷ 1,7 µm lub szerszym, liczba pasm spektralnych 200 lub więcej) - kamera hiperspektralna (par. minimalne: rozdzielczość 1024 px lub wyższa w zakresie spektralnym 0,4 ÷ 1 µm lub szerszym, liczba pasm spektralnych 200 lub więcej) - napęd liniowy (par. minimalne: prędkość ruchu próbki 0,5 m/s lub wyższa) | min. 1 szt. |
|  | Aparatura badawcza do modelowania hybrydowych układów obrazowania łączącej techniki obrazowania w paśmie widzialnym i podczerwieni, zapewniającą modelowanie ruchu próbki, w tym: - kamera termowizyjna (min. parametry: rozdzielczość: 1024x1024 px lub wyższa, zakres spektralny 3-5um lub szerszy, Czułość termiczna: 30mK lub wyższa) - kamera światła widzialnego liniowa TDI (par. minimalne: 12480 × 128 lub wyższa, szybkość rejestracji 40kHz lub wyższa) - Oprogramowanie analityczne (funkcje: Odejmowanie obrazów, uśrednianie, wykresy zmiany temperatury w czasie, wykreślanie profili rozkładu temperatury) - napęd liniowy (par. minimalne: prędkość ruchu próbki 0,5 m/s lub wyższa) | min. 1 szt. |
|  | Komora laminarna (min. parametry: przepływ laminarny powietrza, filtry HEPA, automatyczna sterylizacja światłem UV; funkcja: zapewnienie sterylnych warunków podczas badań mikrobiologicznych) | min. 2 szt. |
|  | Sterylizator parowy laboratoryjny (min. parametry: funkcja: sterylizacja pożywek wzrostowych dla bakterii oraz niezbędnego sprzętu stosowanych w badaniach) | min. 1 szt. |
|  | Inkubator/termostat mikrobiologiczny (min. parametry: wyposażony w nakładki na kolby do wytrząsania, zakres temperatur: -20-80°C lub szerszy, zakres prędkości 25-400 rpm/min lub szerszy; funkcja: zapewnienie kontrolowanych warunków hodowli bakterii) | min. 1 szt. |
|  | Spektrofotometr UV/VIS (min. parametry: moduł RFID, zakres długości fali 190-1100 nm lub szerszy, spektralna szerokość pasma 2nm lub szersza, technika wiązki odniesienia: widmowa; funkcja: do określenia stężenia inokulum bakteryjnego) | min. 1 szt. |
|  | Mikroskop cyfrowy z obrazowaniem 3D (min. parametry: powiększenie do 5000 razy, kamerę z sensorem CMOS i technologią pixel shift, rejestrowanie obrazów o rozdzielczości 18 MPx; funkcja: obrazowanie i zliczanie kolonii bakterii, możliwość sprawdzania stanu powierzchni próbki) | min. 1 szt. |

- W zakresie potwierdzenia jakości potencjału badawczego

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie w obszarze prac B+R udokumentowane udziałem w projektach badawczo-rozwojowych, w tym: |  |  |
|  | W obszarze systemów wizyjnych udokumentowany udział w projekcie badawczo-rozwojowym zakończony wdrożeniem (wdrożenie w ciągu ostatnich 3 lat, udokumentowane protokołem odbioru) | min. 1 szt. |
|  | Udział w projekcie w zakresie mikrobiologii, biotechnologii lub biogospodarki (zakończenie projektu w ciągu ostatnich 3 lat) | min. 1 szt. |
|  | Udział w projekcie o wartości powyżej 2 mln zł, (trwający lub zakończony w ciągu ostatnich 5 lat) | min. 1 szt. |
|  | Łącznie projektów badawczo-rozwojowych, dofinansowanych ze środków publicznych lub komercyjnych, zakończonych lub trwających w ciągu ostatnich 5 lat | min. 5 szt. |

- W zakresie kadry:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Konstruktor mechatronik z udokumentowanym doświadczeniem w projektach B+R z zakresu konstrukcji prototypowej aparatury badawczej | min. 3 osoby |
|  | Specjalista z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie systemów wizyjnych min. 10 lat | Min. 1 osoba |
|  | Specjalista z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie mikrobiologii, biotechnologii lub biogospodarki min. 5 lat | Min. 1 osoba |
|  | Specjalista z udokumentowanym doświadczeniem w realizacji (jako wykonawca) projektów badawczo-rozwojowych | Min. 5 osób |
|  | Specjalista z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu projektami | Min. 1 osoba |
|  |  | Min. 3 projekty |
|  |  | Min. 2 różne obszary badawcze |
|  | Specjalista z doświadczeniem badawczo rozwojowym udokumentowanym w postaci min. 10 recenzowanych publikacji naukowych oraz posiadająca co najmniej 3 patenty. | Min. 3 osoby |

- W zakresie potencjału komercjalizacyjnego:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Produkcja i sprzedaż aparatury badawczej, udokumentowana dokumentami sprzedaży z ostatnich 5 lat | min. 3 faktury |
|  |  | Łączna kwota min. 300 000 zł |
|  | Produkcja i sprzedaż systemów wizyjnych, udokumentowana dokumentami sprzedaży z ostatnich 5 lat | Min. 1 faktura |
|  |  | Łączna kwota min. 300 000 zł |
|  | Produkcja i sprzedaż prototypów, udokumentowana dokumentami sprzedaży z ostatnich 5 lat | Min. 1 faktura |
|  |  | Łączna kwota min. 300 000 zł |

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA: (szczegóły)

- Podpisanie umowy warunkowej zależnej od uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania

- Badania i opracowanie metody pomiarowej do klasyfikacji tusz drobiowych metodą wizyjną, hybrydową, w tym:

  - badania i potwierdzenie możliwości zastosowania metod wizyjnych do estymacji wagi poszczególnych elementów tuszki (m.in. udo, podudzie, skrzydła, nogi, pierś) na podstawie pomiarów 3D.

  - opracowanie modelowych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów pozyskanych po etapie obróbki poubojowej.

  - Opracowanie modułów oprogramowania implementujących opracowana algorytmy

  - Opracowanie modułów oprogramowania do archiwizacji danych lokalnych

  - Opracowanie modułów oprogramowania do komunikacji systemami informatycznymi linii produkcyjnej

  - Opracowanie modułów interfejsu operatora systemu w wersji prototypowej

  - Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej modułów systemu w wersji prototypowej

  - Wykonanie konstrukcji modułów systemu w wersji prototypowej i ich montaż na linii produkcyjnej

  - Integracja modułów z linią produkcyjną

  - Walidacja opracowanego systemu w wersji prototypowej w rzeczywistych warunkach pracy

  - Testy weryfikacyjne metody pomiarowej do klasyfikacji tusz drobiowych metodą wizyjną, hybrydową.

- Badania i opracowanie metody pomiarowej do inspekcji tusz drobiowych metodą wizyjną, hybrydową, w tym:

  - badania i potwierdzenie możliwości zastosowania metod obrazowania hiperspektralnego do inspekcji tuszek po procesie wychładzania, w szczególności do detekcji pozostałych zanieczyszczeń oraz oceny jakości tuszki

  - badania mikrobiologiczne na tuszkach drobiowych w celu opracowania systemu inspekcji metodami hiperspektralnymi

  - opracowanie modelowych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów pozyskanych na etapie badań mikrobiologicznych i powiązanie wyników tych badań z danymi pozyskanymi z danych hiperspektralnych

  - Opracowanie modułów oprogramowania implementujących opracowana algorytmy

  - Opracowanie modułów oprogramowania do archiwizacji danych lokalnych

  - Opracowanie modułów oprogramowania do komunikacji systemami informatycznymi linii produkcyjnej

  - Opracowanie modułów interfejsu operatora systemu w wersji prototypowej

  - Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej modułów systemu w wersji prototypowej

  - Wykonanie konstrukcji modułów systemu w wersji prototypowej i ich montaż na linii produkcyjnej

  - Integracja modułów z linią produkcyjną

  - Walidacja opracowanego systemu w wersji prototypowej w rzeczywistych warunkach pracy

  - Testy weryfikacyjne metody pomiarowej do inspekcji tusz drobiowych metodą wizyjną, hybrydową

- Badania i opracowanie metody pomiarowej do inspekcji opakowań zgrzewanych metodą wizyjną, hybrydową, w tym:

  - badania i potwierdzenie możliwości zastosowania metod obrazowania hiperspektralnego do inspekcji strefy zgrzewania opakowań w celu detekcji zanieczyszczeń stałych i płynnych przed procesem zgrzewania

  - badania i potwierdzenie możliwości zastosowania metod obrazowania w paśmie widzialnym i podczerwieni do inspekcji strefy zgrzewania opakowań w celu detekcji wad powstałych po procesie zgrzewania

  - Opracowanie algorytmów inspekcji opakowań

  - Opracowanie modułów oprogramowania implementujących opracowane algorytmy

  - Opracowanie modułów oprogramowania do archiwizacji danych lokalnych

  - Opracowanie modułów oprogramowania do komunikacji systemami informatycznymi linii produkcyjnej

  - Opracowanie modułów interfejsu operatora systemu w wersji prototypowej

  - Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej modułów systemu w wersji prototypowej

  - Wykonanie konstrukcji modułów systemu w wersji prototypowej i ich montaż na linii produkcyjnej

  - Integracja modułów z linią produkcyjną

  - Walidacja opracowanego systemu w wersji prototypowej w rzeczywistych warunkach pracy

  - Testy weryfikacyjne metody pomiarowej do inspekcji opakowań zgrzewanych metodą wizyjną, hybrydową

- Opracowanie raportów z każdego etapu prac realizowanych przez Wykonawcę

Kody CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Miejsca realizacji adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Radom

Gmina

Radom

Miejscowość

Radom

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające łącznie poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczenia będącego Załącznikiem nr 4 do formularza ofertowego (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:

a) Posiadanie odpowiednich zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

b) Dysponowanie infrastrukturą niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

c) Prowadzenie badań prac w zakresie opracowania i wytwarzania systemów Automatycznej Optycznej Inspekcji z uwzględnieniem standardu ISO 9001.

d) prowadzenie badań w zakresie mikrobiologii, biotechnologii oraz biogospodarki

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wymagania dotyczące zespołu badawczego

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Nie dopuszcza się:

- składania ofert częściowych, gdyż Zamawiający wymaga elementów/modułów ze sobą kompatybilnych, aby mogły one posłużyć do budowy jednego, kompleksowego rozwiązania,

- ofert wariantowych,

- wariantowości cen.

2. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.

3. Do oferty należy załączyć podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

- Oświadczenie o zachowanie poufności (Załącznik Nr 2)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4).

4. Dopuszcza się dokonanie przedpłaty za usługę na konto podwykonawcy do wysokości 60% wartości całości przedmiotu zamówienia. Wypłata nastąpi na pisemny wniosek podwykonawcy na podstawie faktur zaliczkowych.

5. Udokumentowanie poprawności realizacji zlecenia będzie polegało na przekazaniu raportów z opisem przeprowadzonych prac oraz ich wyników.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia: 36 miesięcy (Realizacja zamówienia zależna od przyznania dofinansowania).

Miejsce i sposób składania ofert:

Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:

- Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

- Ofertę należy przesłać za pośrednictwem Bazy konkurencyjności. Za termin złożenia oferty uznaje się termin złożenia oferty przez Bazę konkurencyjności.

- Oferty złożone po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.

- Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

-Oferta musi być złożona pisemnie i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta;

-W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do

wykonania tej czynności.

-Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów

rejestrowych

- W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym

a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

- Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego umieszczana będzie w miejscu publikacji zapytania. Oferenci mogą zadawać Zamawiającemu pytania najpóźniej

na 2 dni przed zakończeniem terminu naboru ofert. Zapytania złożone po tym terminie zostaną bez odpowiedzi.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym lub odwołania (anulowania, unieważnienia) postępowania bez podawania przyczyny.

W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (anulowania, unieważnienia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Oferentów oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – umowa o zachowanie poufności

Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena przedmiotu zapytania ofertowego - waga kryterium 100%

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

Cof - cena podana w ofercie badanej

Wc - waga kryterium ceny

2. Udokumentowane posiadanie zasobów

3. Udokumentowane posiadanie doświadczenia

4. Udokumentowane posiadanie dorobku naukowego

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2024-05-22 - data opublikowania

-> 2024-06-22 - termin składania ofert

-> ---------------- planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.