Załącznik nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚC 1: ZAKUP LINII AUTOMATYCZNEJ DO PRODUKCJI MUF W ZAKRESIE ŚREDNIC 75-125 MM

| Minimalne parametry techniczne linii automatycznej do produkcji muf w zakresie średnic 75-125 mm: | Parametry oferowane /podać/ |
| --- | --- |
| Linia musi uwzględniać realizację (uruchomienie) 3 docelowo wybranych referencji i możliwość produkcji pozostałych z listy |  |
| Całość zabudowy zabezpieczona siatką ochronną. Wydzielone strefy bezpieczeństwa (przezbrojenie komponentów, np. wymiana drutu, pinów nie zatrzymuje pracy linii). Wejścia drzwiowe do stacji zabezpieczone zamkami bezpieczeństwa. |  |
| Panel dotykowy stacji umieszczony przy stanowisku operatora. Możliwość sterowania całą linią z jednego panelu operacyjnego bez konieczności wchodzenia w obszar pracy maszyny. |  |
| Sterowanie całą linią realizowane za pomocą sterownika PLC z interfejsem Profinet. (Sterownik jest nadrzędny, zarządza sterownikiem robota.) |  |
| Szafa elektryczna główna umieszczona w obszarze wygrodzenia stanowiska z 20% zapasem miejsca w celu rozbudowy. |  |
| Wszelkie połączenia kabli elektrycznych i przewodów pneumatycznych realizowane w osłoniętych korytach kablowych. |  |
| Normalizacja komponentów handlowych np. pneumatyki. Zastosowane muszą zostać siłowniki jednej firmy |  |
| Łożyska liniowe oparte na wózkach. |  |
| Linia musi mieć możliwość realizacji całego cyklu w czasie 150s/4szt (od otwarcia do otwarcia wtryskarki) |  |
| Wejścia i wyjścia sygnałów elektrycznych komunikowane za pomocą magistrali cyfrowej i modułów rozproszonych |  |
| Na linię składają się: - nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów - zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania - stanowisko operatora - wtryskarka - lodówka (chłodnia) - urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni - wybijanie resztek pina z rdzenia - transport między stanowiskami |  |
| Linia dostosowania do obsługi form 4 gniazdowych (przekładanie rdzeni wtryskarka – chłodnia po 4 szt. jednocześnie; podane cykle wymiany we wtryskarce odnoszą się do 4 rdzeni) |  |
| Brakowość liczona tylko z wad linii poniżej 1,5% |  |
| Bufor nawiniętych sztuk i bufor na wadliwe sztuki; bufory pomiędzy stacjami w celu skracania ewentualnych przestojów |  |
| Gromadzenia odpadu technologicznego (resztki drutu, pina) na poszczególnych stacjach z możliwością łatwego usunięcia |  |
| Linia musi uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy o kontrolę oporności gotowych wyrobów i etykietowanie i integrację z linią pakującą |  |
| Łatwe i bezpieczne dostępy serwisowe |  |
| Gniazdo zabezpieczone przed kolizjami w sytuacjach awaryjnych. |  |
| Wszelkie rozwiązania ze zminimalizowanym zużyciem energii |  |
| W skład wydatku wchodzi projekt, dostawa, montaż i uruchomienie linii, zgrzewania pinów, dokumentacja i szkolenia |  |
| Zachowanie spójnego nazewnictwa części i modułów pomiędzy dokumentacją (te same nazwy w projekcie mechanicznym, schematach itd.) |  |
| Nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów: |  |
| Dwie stacje nawijania; w miarę możliwości dwie strefy równoległej pracy – na wypadek sytuacji awaryjnej jedna nawijarka pracuje w sposób bezpieczny dla serwisu |  |
| Zapewniające czasy cyklu wymagane do produkcji również w pracy z operatorem |  |
| Sterowanie parametrami nawijania z panelu operatorskiego |  |
| Nawijarka ma niezależny układ sterowania PLC komunikujący się ze sterownikiem głównym całej linii |  |
| Wszystkie wymagające precyzji ruchy realizowane za pomocą serwo- silników interpolujących między sobą. |  |
| Chwytak nawijarki - trójszczękowy |  |
| Rozwijanie drutu realizowane za pomocą silnika elektrycznego. Poziom napięcia drutu kontrolowany za pomocą liniału. Rozwiązanie musi zapewnić równomierne napięcie rozwijanego drutu zarówno w przypadku pełnej rolki (100%) jak i wykorzystanej np. w 90%. |  |
| Możliwość przezbrajania nawijarek bez zatrzymywania całego stanowiska |  |
| Możliwość wykorzystania rolek z drutem do 6000 metrów (50kg i 1m średnicy). |  |
| Kontrola nawinięcia drutu na rdzeń np. czujnikiem koloru. |  |
| Wykrywanie końca drutu na rolce |  |
| Automatyczne zgrzewanie drutu po nawinięciu na rdzeniu |  |
| Pneumatyczne ucinanie drutu |  |
| Skaner kodów - do skanowania kodów kreskowych szpul drutu (potwierdzenie zgodności z produkowaną referencją) |  |
| Temperatura grzałek – 400 stopni |  |
| Możliwość wprowadzania korekt ilości zgrzewów i ich pozycji |  |
| Elementy przezbrajane powinny mieć wymuszoną lub oznakowaną prawidłową pozycję i orientację Przezbrojenie, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bez użycia narzędzi |  |
| Zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania: |  |
| Automatyczne podawanie pinów z podajnika. Jeden podajnik z automatycznym podawaniem na dwa gniazda |  |
| Automatyczny montaż pinów do rdzeni - zapewnienie precyzyjnej i powtarzalnej pozycji pina oraz naprowadzenia drutu na pin przed zgrzaniem |  |
| Automatyczne ściąganie otuliny z drutu z regulacją odcinania drutu i ściągania otuliny (różna długość w zależności od pracy automatycznej i manualnej, konieczność odcięcia po zgrzaniu jak najbliżej bolca) |  |
| Zespół stabilizacji rdzenia i precyzyjne ustalanie pozycji drutu na konektorze przed zgrzaniem |  |
| Do każdej referencji drutu komplet dedykowanych narzędzi do ściągania otuliny. |  |
| Stanowiska oraz głowice zgrzewające muszą zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność zgrzewania z pełną wykrywalnością błędnego zgrzania przed przekazaniem do wtrysku. |  |
| Generator mikrozgrzewarki z mechatronicznym sterowanym zaworem proporcjonalnym, z pomiarem drogi i prądu |  |
| Jedno źródło do obu zgrzewów |  |
| Osobne zgrzewanie dolnego i górnego pinu (dwa gniazda) |  |
| Zapewnienie powtarzalności wykonania zgrzewów (pozycja drutu, przetop, siła zrywania – kontrolowana wyrywkowo poza urządzeniem, inne wymagane) |  |
| Kontrola prawidłowego zgrzania |  |
| Transport pinów - pneumatyczny. Możliwość uzupełnienia komponentów bez konieczności zatrzymania linii |  |
| Stanowisko operatora: |  |
| Zapewnia możliwość pracy w trakcie wdrażania zgrzewania pinów lub awarii zgrzewarki |  |
| Nie może wpływać na czas cyklu (dostarczenie rdzeni do operatora nie zatrzymuje pracy gniazda) |  |
| Bezpieczne podawanie sztuk do operatora |  |
| Zabezpieczenie kurtyną bezpieczeństwa – klasa zgodnie z oceną ryzyka |  |
| Lodówka (chłodnia): |  |
| Stanowisko z komorą chłodniczą usytuowane na stalowej ramie, malowanej proszkowo. Konstrukcja komory wykonana z płyty warstwowej stanowiącej izolację termiczną. |  |
| Drzwi rewizyjne z możliwością otwierania stanowiska. Zabezpieczone przed „niepowołanym operatorem”, dodatkowo zamek bezpieczeństwa elektromagnetyczny. |  |
| Mechanizm z przenośnikiem rdzeni. |  |
| Temperatura wewnątrz chłodni regulowana w zakresie od 10 stopni Celsjusza |  |
| Równomierne rozłożenie temperatury, kontrola w różnych punktach (więcej niż 2) (ilość zależna od gabarytu chłodni), pomiar nie uśredniony |  |
| Programowanie czasu pobytu rdzeni w chłodni |  |
| Zapewnienie odpowiedniej pozycji na wejściu i wyjściu z lodówki do współpracy z robotami |  |
| Zapewnienie bezpiecznej współpracy z operatorem (odkładanie, pobieranie rdzeni – w cyklu produkcyjnym (nawijanie drutu na pin) i/lub podczas wyrywkowej kontroli zgrzanych pinów |  |
| Wymiennik ciepła układu chłodzącego z możliwością wyprowadzenia ciepła na zewnątrz budynku |  |
| Urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni: |  |
| Stanowisko pobierające z systemu transportującego rdzenie |  |
| Możliwość przezbrajania pod różne referencje bez użycia narzędzi |  |
| Chwytanie i rozdzielanie rdzeni realizowane pneumatycznie lub hydraulicznie |  |
| Odprowadzanie elementów technologicznych (fragment pina) |  |
| Transport między stanowiskami: |  |
| Transport i pozycjonowanie z dokładnością zapewniającą poprawną współpracę z innymi urządzeniami i wymagane czasy cyklu |  |
| Transport chłodnia/operator/stół/transporter: robot 6-osiowy z komunikacją Profinet z chwytakiem pneumatycznym przystosowanymi pod wszystkie przenoszone referencje rdzeni (standaryzacja geometrii) |  |
| Transport wtryskarka/chłodnia: robot kartezjański lub 6-osiowy z komunikacją Profinet do transportu 8 szt. (4 pobór, 4 wsad) - chwytak pneumatyczny |  |
| Wtryskarka: |  |
| Wtryskarka hydrauliczna dwu-płytowa, ślimakowa |  |
| Panel operatora 15 cali ze sterownikiem |  |
| Ruchy równoległe: ruch formy - wypychacz/rdzeń hydrauliczny |  |
| Zawór proporcjonalny sterujący otwarciem i zamknięciem formy |  |
| Suszarka wraz z podajnikiem tworzywa |  |
| Kontrola temperatury w strefie zasypu surowca |  |
| Automatyczny system smarowania |  |
| Minimalna i maksymalna wysokość formy kontrolowana przetwornikiem liniowym |  |
| Regulator przepływu wody (rotametr 4 kanałowy) 2szt. |  |
| Kontrola temperatury oleju (elektrozawór) |  |
| Przeciwciśnienie regulowane w panelu kontrolera |  |
| Ruch agregatu wtryskowego kontrolowany liniałem |  |
| Złącze dla manipulatora (standard Euromap 67) |  |
| Filtrowanie bocznikowe |  |
| Wskaźnik prędkości ślimaka |  |
| Licznik godzin pracy i ilości wtrysków |  |
| Możliwość pracy przy otwartych drzwiach od strony przeciwnej do pulpitu operatora |  |
| Prześwit między kolumnami 1180x1050mm |  |
| Minimalna siła zwarcia 9000kN |  |
| Objętość wtrysku 5400-5500 cm3 |  |
| Skok otwarcia 1700/1150 mm |  |
| Prześwit max 2200 mm |  |
| Wymiar płyty 1670 x 1540 mm |  |
| Wysokość formy 500-1050 mm |  |
| Średnica ślimaka Ø 115 mm |  |
| Wbudowany 8 kanałowy sterownik gorącego kanału |  |
| Dysze wtryskowe krótkie 4 szt. |  |
| Dodatkowe gniazda do obsługi oprzyrządowania 1x380V i 1x220V |  |
| Suszarka energooszczędna, stacjonarna • pojemność 230 l / 150 kg • izolowany zbiornik • separator magnetyczny • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| System zwrotnego wykorzystania gorącego powietrza • półzamknięta pętla obiegu gorącego powietrza • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ok. 40% • dedykowany do suszarki |  |
| Termostat wodny 2szt.: • moc 12kW • wydajność pompy do 168 l/min • wskazanie temperatury wody na powrocie • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| Podajnik kompaktowy: • silnik 1-fazowy • wydajność do 300 kg/h • zbiornik o pojemności 6 litrów |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 2: ZAKUP LINII AUTOMATYCZNEJ DO PRODUKCJI MUF W ZAKRESIE ŚREDNIC 20-63 MM

| Minimalne parametry techniczne linii automatycznej do produkcji muf w zakresie średnic 20-63 mm: | Parametry oferowane /podać/ |
| --- | --- |
| Linia musi uwzględniać realizację (uruchomienie) 3 docelowo wybranych referencji i możliwość produkcji pozostałych z listy |  |
| Całość zabudowy zabezpieczona siatką ochronną. Wydzielone strefy bezpieczeństwa (przezbrojenie komponentów, np. wymiana drutu, pinów nie zatrzymuje pracy linii). Wejścia drzwiowe do stacji zabezpieczone zamkami bezpieczeństwa. |  |
| Wszystkie stanowiska stacji umieszczone na stalowej ramie ze szlifowaną podłogą. Rozwiązanie pozwala relokować wszystkie stanowiska bez rozłączania i ponownego ustawiania poszczególnych stacji względem siebie. Całość regulowana i poziomowana, z możliwością zakotwienia do podłoża. |  |
| Panel dotykowy stacji umieszczony przy stanowisku operatora. Możliwość sterowania całą linią z jednego panelu operacyjnego bez konieczności wchodzenia w obszar pracy maszyny. |  |
| Sterowanie całą linią realizowane za pomocą sterownika PLC z interfejsem Profinet. (Sterownik jest nadrzędny, zarządza sterownikiem robota.) |  |
| Szafa elektryczna główna umieszczona w obszarze wygrodzenia stanowiska z 20% zapasem miejsca w celu rozbudowy. |  |
| Wszelkie połączenia kabli elektrycznych i przewodów pneumatycznych realizowane w osłoniętych korytach kablowych. |  |
| Normalizacja komponentów handlowych np. pneumatyki. Zastosowane muszą zostać siłowniki jednej firmy |  |
| Łożyska liniowe oparte na wózkach. |  |
| Linia musi mieć możliwość realizacji całego cyklu w czasie 120s/4szt (od otwarcia do otwarcia wtryskarki) |  |
| Wejścia i wyjścia sygnałów elektrycznych komunikowane za pomocą magistrali cyfrowej i modułów rozproszonych |  |
| Na linię składają się: - nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów - zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania - stanowisko operatora - wtryskarka - lodówka (chłodnia) karuzelowa - urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni - wybijanie resztek pina z rdzenia - transport między stanowiskami |  |
| Linia dostosowania do obsługi form 4 gniazdowych (przekładanie rdzeni wtryskarka – chłodnia po 4 szt. jednocześnie; podane cykle wymiany we wtryskarce odnoszą się do 4 rdzeni) |  |
| Brakowość liczona tylko z wad linii poniżej 1% |  |
| Bufor nawiniętych sztuk i bufor na wadliwe sztuki; bufory pomiędzy stacjami w celu skracania ewentualnych przestojów |  |
| Gromadzenia odpadu technologicznego (resztki drutu, pina) na poszczególnych stacjach z możliwością łatwego usunięcia |  |
| Linia musi uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy o kontrolę oporności gotowych wyrobów i etykietowanie i integrację z linią pakującą |  |
| Łatwe i bezpieczne dostępy serwisowe |  |
| Gniazdo zabezpieczone przed kolizjami w sytuacjach awaryjnych. |  |
| Wszelkie rozwiązania ze zminimalizowanym zużyciem energii |  |
| W skład wydatku wchodzi projekt, dostawa, montaż i uruchomienie linii, zgrzewania pinów, dokumentacja i szkolenia |  |
| Zachowanie spójnego nazewnictwa części i modułów pomiędzy dokumentacją (te same nazwy w projekcie mechanicznym, schematach itd.) |  |
| Nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów: |  |
| Zapewniające czasy cyklu wymagane do produkcji również w pracy z operatorem |  |
| Sterowanie parametrami nawijania z panelu operatorskiego |  |
| Nawijarka ma niezależny układ sterowania PLC komunikujący się ze sterownikiem głównym całej linii |  |
| Wszystkie wymagające precyzji ruchy realizowane za pomocą serwo- silników interpolujących między sobą. |  |
| Chwytak nawijarki - trójszczękowy |  |
| Rozwijanie drutu realizowane za pomocą silnika elektrycznego. Poziom napięcia drutu kontrolowany za pomocą liniału. Rozwiązanie musi zapewnić równomierne napięcie rozwijanego drutu zarówno w przypadku pełnej rolki (100%) jak i wykorzystanej np. w 90%. |  |
| Możliwość wykorzystania rolek z drutem do 6000 metrów (50kg i 1m średnicy). |  |
| Kontrola nawinięcia drutu na rdzeń np. czujnikiem koloru. |  |
| Automatyczne zgrzewanie drutu po nawinięciu na rdzeniu |  |
| Pneumatyczne ucinanie drutu |  |
| Elementy przezbrajane powinny mieć wymuszoną lub oznakowaną prawidłową pozycję i orientację Przezbrojenie, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bez użycia narzędzi |  |
| Możliwość przezbrajania nawijarek bez zatrzymywania całego stanowiska |  |
| Wykrywanie końca drutu na rolce |  |
| Skaner kodów - do skanowania kodów kreskowych szpul drutu (potwierdzenie zgodności z produkowaną referencją) |  |
| Temperatura grzałek – 400 stopni |  |
| Możliwość wprowadzania korekt ilości zgrzewów i ich pozycji |  |
| Zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania: |  |
| Automatyczne podawanie pinów z podajnika. Jeden podajnik z automatycznym podawaniem na dwa gniazda |  |
| Automatyczny montaż pinów do rdzeni - zapewnienie precyzyjnej i powtarzalnej pozycji pina oraz naprowadzenia drutu na pin przed zgrzaniem |  |
| Automatyczne ściąganie otuliny z drutu z regulacją odcinania drutu i ściągania otuliny (różna długość w zależności od pracy automatycznej i manualnej, konieczność odcięcia po zgrzaniu jak najbliżej bolca) |  |
| Zespół stabilizacji rdzenia i precyzyjne ustalanie pozycji drutu na konektorze przed zgrzaniem |  |
| Do każdej referencji drutu komplet dedykowanych narzędzi do ściągania otuliny. |  |
| Stanowiska oraz głowice zgrzewające muszą zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność zgrzewania z pełną wykrywalnością błędnego zgrzania przed przekazaniem do wtrysku. |  |
| Generator mikrozgrzewarki z mechatronicznym sterowanym zaworem proporcjonalnym, z pomiarem drogi i prądu |  |
| Jedno źródło do obu zgrzewów |  |
| Osobne zgrzewanie dolnego i górnego pinu (dwa gniazda) |  |
| Zapewnienie powtarzalności wykonania zgrzewów (pozycja drutu, przetop, siła zrywania – kontrolowana wyrywkowo poza urządzeniem, inne wymagane) |  |
| Kontrola prawidłowego zgrzania |  |
| Transport pinów - pneumatyczny. Możliwość uzupełnienia komponentów bez konieczności zatrzymania linii |  |
| Stanowisko operatora: |  |
| Zapewnia możliwość pracy w trakcie wdrażania zgrzewania pinów lub awarii zgrzewarki |  |
| Nie może wpływać na czas cyklu (dostarczenie rdzeni do operatora nie zatrzymuje pracy gniazda) |  |
| Bezpieczne podawanie sztuk do operatora |  |
| Zabezpieczenie kurtyną bezpieczeństwa – klasa zgodnie z oceną ryzyka |  |
| Lodówka (chłodnia) karuzelowa: |  |
| Stanowisko z komorą chłodniczą usytuowane na stalowej ramie, malowanej proszkowo. Konstrukcja komory wykonana z płyty warstwowej stanowiącej izolację termiczną |  |
| Drzwi rewizyjne z możliwością otwierania stanowiska. Zabezpieczone przed „niepowołanym operatorem”, dodatkowo zamek bezpieczeństwa elektromagnetyczny |  |
| Temperatura wewnątrz chłodni regulowana w zakresie od 6 stopni Celsjusza, ze skokiem 0,5 stopnia |  |
| Równomierne rozłożenie temperatury, kontrola w różnych punktach (więcej niż 2) (ilość zależna od gabarytu), pomiar nie uśredniona |  |
| Programowanie czasu pobytu rdzeni w chłodni |  |
| Zapewnienie odpowiedniej pozycji na wejściu i wyjściu z lodówki do współpracy z robotami |  |
| Zapewnienie bezpiecznej współpracy z operatorem (odkładanie, pobieranie rdzeni – w cyklu produkcyjnym (nawijanie drutu na pin) i/lub podczas wyrywkowej kontroli zgrzanych pinów |  |
| Wymiennik ciepła układu chłodzącego z możliwością wyprowadzenia ciepła na zewnątrz budynku |  |
| Urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni: |  |
| Stanowisko pobierające rdzenie ze stołu obrotowego (ewentualnie z innego systemu transportującego rdzenie) |  |
| Możliwość przezbrajania pod różne referencje bez użycia narzędzi |  |
| Chwytanie i rozdzielanie rdzeni realizowane pneumatycznie lub hydraulicznie. |  |
| Odprowadzanie elementów technologicznych (fragment pina) |  |
| Transport między stanowiskami: |  |
| Stół obrotowy z napędem elektrycznym, podziałowy z kontrolą obecności detali i automatycznym ich blokowaniem na poszczególnych sekcjach stołu. |  |
| Transport i pozycjonowanie z dokładnością zapewniającą poprawną współpracę z innymi urządzeniami |  |
| Transport chłodnia/operator/stół: robot 6-osiowy z komunikacją Profinet z chwytakiem pneumatycznym przystosowanymi pod wszystkie przenoszone referencje rdzeni (standaryzacja geometrii) |  |
| Transport wtryskarka/chłodnia: robot kartezjański lub 6-osiowy z komunikacją Profinet do transportu 8 szt. (4 pobór, 4 wsad) - chwytak pneumatyczny |  |
| Wtryskarka: |  |
| Wtryskarka hydrauliczna kolanowa, ślimakowa |  |
| Panel operatora 15 cali ze sterownikiem |  |
| Ruchy równoległe: ruch formy - wypychacz/rdzeń hydrauliczny |  |
| Zawór proporcjonalny sterujący otwarciem i zamknięciem formy |  |
| Suszarka wraz z podajnikiem tworzywa |  |
| Kontrola temperatury w strefie zasypu surowca |  |
| Automatyczny system smarowania |  |
| Minimalna i maksymalna wysokość formy kontrolowana przetwornikiem liniowym |  |
| Regulator przepływu wody (rotametr 4 kanałowy) 1 szt. |  |
| Kontrola temperatury oleju (elektrozawór) |  |
| Przeciwciśnienie regulowane w panelu kontrolera |  |
| Ruch agregatu wtryskowego kontrolowany liniałem |  |
| Złącze dla manipulatora (standard Euromap 67) |  |
| Filtrowanie bocznikowe |  |
| Wskaźnik prędkości ślimaka |  |
| Licznik godzin pracy i ilości wtrysków |  |
| Możliwość pracy przy otwartych drzwiach od strony przeciwnej do pulpitu operatora |  |
| Prześwit między kolumnami 580x580mm |  |
| Minimalna siła zwarcia 2600kN |  |
| Objętość wtrysku 1100-1200cm3 |  |
| Skok otwarcia 550 mm |  |
| Prześwit max 1160 mm |  |
| Wymiar płyty 850x850 mm |  |
| Wysokość formy 200-610 mm |  |
| Średnica ślimaka Ø70 mm |  |
| Wbudowany 8 kanałowy sterownik gorącego kanału |  |
| Dysze wtryskowe krótkie 2 szt. |  |
| Dodatkowe gniazda do obsługi oprzyrządowania 1x380V i 1x220V |  |
| Suszarka energooszczędna, stacjonarna • pojemność 120 l / 78kg • izolowany zbiornik • separator magnetyczny • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| System zwrotnego wykorzystania gorącego powietrza • półzamknięta pętla obiegu gorącego powietrza • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ok. 40% • dedykowany do suszarki |  |
| Termostat wodny 1szt. : • moc 12kW • wydajność pompy do 168 l/min • wskazanie temperatury wody na powrocie • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| Podajnik kompaktowy: • silnik 1-fazowy • wydajność do 300 kg/h • zbiornik o pojemności 6 litrów |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 3: ZAKUP LINII AUTOMATYCZNEJ DO PRODUKCJI MUF W ZAKRESIE ŚREDNIC 140-180 MM

| Minimalne parametry techniczne linii automatycznej do produkcji muf w zakresie średnic 140-180 mm: | Parametry oferowane /podać/ |
| --- | --- |
| Linia musi uwzględniać realizację (uruchomienie) 2 docelowo wybranych referencji i możliwość produkcji pozostałych z listy |  |
| Całość zabudowy zabezpieczona siatką ochronną. Wydzielone strefy bezpieczeństwa (przezbrojenie komponentów, np. wymiana drutu, pinów nie zatrzymuje pracy linii). Wejścia drzwiowe do stacji zabezpieczone zamkami bezpieczeństwa. |  |
| Panel dotykowy stacji umieszczony przy stanowisku operatora. Możliwość sterowania całą linią z jednego panelu operacyjnego bez konieczności wchodzenia w obszar pracy maszyny. |  |
| Sterowanie całą linią realizowane za pomocą sterownika PLC z interfejsem Profinet. (Sterownik jest nadrzędny, zarządza sterownikiem robota.) |  |
| Szafa elektryczna główna umieszczona w obszarze wygrodzenia stanowiska z 20% zapasem miejsca w celu rozbudowy. |  |
| Wszelkie połączenia kabli elektrycznych i przewodów pneumatycznych realizowane w osłoniętych korytach kablowych. |  |
| Normalizacja komponentów handlowych np. pneumatyki. Zastosowane muszą zostać siłowniki jednej firmy |  |
| Łożyska liniowe oparte na wózkach. |  |
| Linia musi mieć możliwość realizacji całego cyklu w czasie 300s/4szt (od otwarcia do otwarcia wtryskarki) |  |
| Wejścia i wyjścia sygnałów elektrycznych komunikowane za pomocą magistrali cyfrowej i modułów rozproszonych |  |
| Na linię składają się: - nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów - zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania - stanowisko operatora - wtryskarka - lodówka (chłodnia) - urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni - wybijanie resztek pina z rdzenia - transport między stanowiskami |  |
| Linia dostosowania do obsługi form 4 gniazdowych (przekładanie rdzeni wtryskarka – chłodnia po 4 szt. jednocześnie; podane cykle wymiany we wtryskarce odnoszą się do 4 rdzeni) |  |
| Brakowość liczona tylko z wad linii poniżej 1,5% |  |
| Bufor nawiniętych sztuk i bufor na wadliwe sztuki; bufory pomiędzy stacjami w celu skracania ewentualnych przestojów |  |
| Gromadzenia odpadu technologicznego (resztki drutu, pina) na poszczególnych stacjach z możliwością łatwego usunięcia |  |
| Linia musi uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy o kontrolę oporności gotowych wyrobów i etykietowanie i integrację z linią pakującą |  |
| Łatwe i bezpieczne dostępy serwisowe |  |
| Gniazdo zabezpieczone przed kolizjami w sytuacjach awaryjnych. |  |
| Wszelkie rozwiązania ze zminimalizowanym zużyciem energii |  |
| W skład wydatku wchodzi projekt, dostawa, montaż i uruchomienie linii, zgrzewania pinów, dokumentacja i szkolenia |  |
| Zachowanie spójnego nazewnictwa części i modułów pomiędzy dokumentacją (te same nazwy w projekcie mechanicznym, schematach itd.) |  |
| Nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów: |  |
| Dwie stacje nawijania; w miarę możliwości dwie strefy równoległej pracy – na wypadek sytuacji awaryjnej jedna nawijarka pracuje w sposób bezpieczny dla serwisu |  |
| Zapewniające czasy cyklu wymagane do produkcji również w pracy z operatorem |  |
| Sterowanie parametrami nawijania z panelu operatorskiego |  |
| Nawijarka ma niezależny układ sterowania PLC komunikujący się ze sterownikiem głównym całej linii |  |
| Wszystkie wymagające precyzji ruchy realizowane za pomocą serwo- silników interpolujących między sobą. |  |
| Chwytak nawijarki - trójszczękowy |  |
| Rozwijanie drutu realizowane za pomocą silnika elektrycznego. Poziom napięcia drutu kontrolowany za pomocą liniału. Rozwiązanie musi zapewnić równomierne napięcie rozwijanego drutu zarówno w przypadku pełnej rolki (100%) jak i wykorzystanej np. w 90%. |  |
| Możliwość przezbrajania nawijarek bez zatrzymywania całego stanowiska |  |
| Możliwość wykorzystania rolek z drutem do 6000 metrów (50kg i 1m średnicy). |  |
| Kontrola nawinięcia drutu na rdzeń np. czujnikiem koloru. |  |
| Wykrywanie końca drutu na rolce |  |
| Automatyczne zgrzewanie drutu po nawinięciu na rdzeniu |  |
| Pneumatyczne ucinanie drutu |  |
| Skaner kodów - do skanowania kodów kreskowych szpul drutu (potwierdzenie zgodności z produkowaną referencją) |  |
| Temperatura grzałek – 400 stopni |  |
| Możliwość wprowadzania korekt ilości zgrzewów i ich pozycji |  |
| Elementy przezbrajane powinny mieć wymuszoną lub oznakowaną prawidłową pozycję i orientację Przezbrojenie, jeśli to możliwe, powinno odbywać się bez użycia narzędzi |  |
| Zgrzewarka automatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania: |  |
| Automatyczne podawanie pinów z podajnika. Jeden podajnik z automatycznym podawaniem na dwa gniazda |  |
| Automatyczny montaż pinów do rdzeni - zapewnienie precyzyjnej i powtarzalnej pozycji pina oraz naprowadzenia drutu na pin przed zgrzaniem |  |
| Automatyczne ściąganie otuliny z drutu z regulacją odcinania drutu i ściągania otuliny (różna długość w zależności od pracy automatycznej i manualnej, konieczność odcięcia po zgrzaniu jak najbliżej bolca) |  |
| Zespół stabilizacji rdzenia i precyzyjne ustalanie pozycji drutu na konektorze przed zgrzaniem |  |
| Do każdej referencji drutu komplet dedykowanych narzędzi do ściągania otuliny. |  |
| Stanowiska oraz głowice zgrzewające muszą zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność zgrzewania z pełną wykrywalnością błędnego zgrzania przed przekazaniem do wtrysku. |  |
| Generator mikrozgrzewarki z mechatronicznym sterowanym zaworem proporcjonalnym, z pomiarem drogi i prądu |  |
| Jedno źródło do obu zgrzewów |  |
| Osobne zgrzewanie dolnego i górnego pinu (dwa gniazda) |  |
| Zapewnienie powtarzalności wykonania zgrzewów (pozycja drutu, przetop, siła zrywania – kontrolowana wyrywkowo poza urządzeniem, inne wymagane) |  |
| Kontrola prawidłowego zgrzania |  |
| Transport pinów - pneumatyczny. Możliwość uzupełnienia komponentów bez konieczności zatrzymania linii |  |
| Stanowisko operatora: |  |
| Zapewnia możliwość pracy w trakcie wdrażania zgrzewania pinów lub awarii zgrzewarki |  |
| Nie może wpływać na czas cyklu (dostarczenie rdzeni do operatora nie zatrzymuje pracy gniazda) |  |
| Bezpieczne podawanie sztuk do operatora |  |
| Zabezpieczenie kurtyną bezpieczeństwa – klasa zgodnie z oceną ryzyka |  |
| Lodówka (chłodnia): |  |
| Stanowisko z komorą chłodniczą usytuowane na stalowej ramie, malowanej proszkowo. Konstrukcja komory wykonana z płyty warstwowej stanowiącej izolację termiczną. |  |
| Drzwi rewizyjne z możliwością otwierania stanowiska. Zabezpieczone przed „niepowołanym operatorem”, dodatkowo zamek bezpieczeństwa elektromagnetyczny. |  |
| Mechanizm z przenośnikiem rdzeni. |  |
| Temperatura wewnątrz chłodni regulowana w zakresie od 10 stopni Celsjusza, ze skokiem 0,5 stopnia |  |
| Równomierne rozłożenie temperatury, kontrola w różnych punktach (więcej niż 2) (ilość zależna od gabarytu chłodni), pomiar nie uśredniony |  |
| Programowanie czasu pobytu rdzeni w chłodni |  |
| Zapewnienie odpowiedniej pozycji na wejściu i wyjściu z lodówki do współpracy z robotami |  |
| Zapewnienie bezpiecznej współpracy z operatorem (odkładanie, pobieranie rdzeni – w cyklu produkcyjnym (nawijanie drutu na pin) i/lub podczas wyrywkowej kontroli zgrzanych pinów |  |
| Wymiennik ciepła układu chłodzącego z możliwością wyprowadzenia ciepła na zewnątrz budynku |  |
| Urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni: |  |
| Stanowisko pobierające z systemu transportującego rdzenie |  |
| Możliwość przezbrajania pod różne referencje bez użycia narzędzi |  |
| Chwytanie i rozdzielanie rdzeni realizowane pneumatycznie lub hydraulicznie |  |
| Odprowadzanie elementów technologicznych (fragment pina) |  |
| Transport między stanowiskami: |  |
| Transport i pozycjonowanie z dokładnością zapewniającą poprawną współpracę z innymi urządzeniami i wymagane czasy cyklu |  |
| Transport chłodnia/operator/stół/transporter: robot 6-osiowy z komunikacją Profinet z chwytakiem pneumatycznym przystosowanymi pod wszystkie przenoszone referencje rdzeni (standaryzacja geometrii) |  |
| Transport wtryskarka/chłodnia: robot kartezjański lub 6-osiowy z komunikacją Profinet do transportu 8 szt. (4 pobór, 4 wsad) - chwytak pneumatyczny |  |
| Wtryskarka: |  |
| Wtryskarka hydrauliczna dwu-płytowa, ślimakowo-tłokowa |  |
| Panel operatora 15 cali ze sterownikiem |  |
| Ruchy równoległe: ruch formy - wypychacz/rdzeń hydrauliczny |  |
| Zawór proporcjonalny sterujący otwarciem i zamknięciem formy |  |
| Suszarka wraz z podajnikiem tworzywa |  |
| Kontrola temperatury w strefie zasypu surowca |  |
| Automatyczny system smarowania |  |
| Minimalna i maksymalna wysokość formy kontrolowana przetwornikiem liniowym |  |
| Regulator przepływu wody (rotametr 4 kanałowy) 5 szt. |  |
| Kontrola temperatury oleju (elektrozawór) |  |
| Przeciwciśnienie regulowane w panelu kontrolera |  |
| Ruch agregatu wtryskowego kontrolowany liniałem |  |
| Złącze dla manipulatora (standard Euromap 67) |  |
| Filtrowanie bocznikowe |  |
| Wskaźnik prędkości ślimaka |  |
| Licznik godzin pracy i ilości wtrysków |  |
| Możliwość pracy przy otwartych drzwiach od strony przeciwnej do pulpitu operatora |  |
| Objętość wtrysku 22650-22750cm3 |  |
| Prześwit między kolumnami 1300x1200 mm |  |
| Minimalna siła zwarcia 12000kN |  |
| Skok otwarcia 2000/1400 mm |  |
| Prześwit max 2600 mm |  |
| Wymiar płyty 1920x1820 mm |  |
| Wysokość formy 600-1200 mm |  |
| Średnica ślimaka ø90 mm / średnica tłoka ø170 mm |  |
| Wbudowany 12 kanałowy sterownik gorącego kanału |  |
| Dysze wtryskowe krótkie 4 szt. |  |
| Dodatkowe gniazda do obsługi oprzyrządowania 1x380V i 1x220V |  |
| Suszarka energooszczędna, stacjonarna • pojemność 230 l / 150 kg • izolowany zbiornik • separator magnetyczny • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| System zwrotnego wykorzystania gorącego powietrza • półzamknięta pętla obiegu gorącego powietrza • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ok. 40% • dedykowany do suszarki |  |
| Termostat wodny 2 szt. : • moc 24 kW • wydajność pompy do 267 l/min • wskazanie temperatury wody na powrocie • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| Podajnik kompaktowy: • silnik 1-fazowy • wydajność do 400 kg/h • zbiornik o pojemności 6 litrów |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 4: ZAKUP LINII PÓŁAUTOMATYCZNEJ DO PRODUKCJI MUF W ZAKRESIE ŚREDNIC 250-710 MM

| Minimalne parametry techniczne linii półautomatycznej do produkcji muf w zakresie średnic 250-710 mm: | Parametry oferowane /podać/ |
| --- | --- |
| Na linię składają się: - nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów - zgrzewarka półautomatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania - wtryskarka - lodówka (chłodnia) - urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni - manipulator pneumatyczny lub elektryczny do transportu między stanowiskami - stół z prasą kolanową do obcinania gałązek wtryskowych |  |
| Gniazdo musi uwzględniać realizację (uruchomienie) 3 docelowo wybranych referencji i możliwość produkcji pozostałych z listy |  |
| W miejscach wymaganych przepisami zabudowa siatką ochronną, innymi elementami bezpieczeństwa |  |
| Wejścia serwisowe zabezpieczone zamkami bezpieczeństwa |  |
| Panele dotykowe usytuowane ergonomicznie |  |
| Brakowość liczona tylko z wad linii poniżej 2% |  |
| Bufor/pole odkładcze na rdzenie oczekujące na przeniesienie pomiędzy stacjami |  |
| Łatwe i bezpieczne dostępy serwisowe |  |
| Linia dostosowana do obsługi form 1 i 2-gniazdowych |  |
| Linia musi mieć możliwość realizacji całego cyklu w czasie od 8 min./2szt. (dla mniejszych kształtek) do 50 min. /1 szt. dla największych (od otwarcia do otwarcia wtryskarki) |  |
| Wszelkie rozwiązania ze zminimalizowanym zużyciem energii |  |
| Gromadzenia odpadu technologicznego (resztki drutu, pina) z możliwością łatwego usunięcia |  |
| Zabezpieczone przed kolizjami w sytuacjach awaryjnych |  |
| Deklaracja CE lub WE na każde urządzenie |  |
| W skład wydatku wchodzi projekt, dostawa, montaż i uruchomienie linii, zgrzewania pinów, dokumentacja i szkolenia |  |
| Zachowanie spójnego nazewnictwa części i modułów pomiędzy dokumentacją (te same nazwy w projekcie mechanicznym, schematach itd.) |  |
| Manipulator pneumatyczny lub elektryczny do transportu między stanowiskami: |  |
| Manipulator kolumnowy zakotwiczony do podłoża |  |
| Zasięg pracy min 3m i pozwalający na obsługę wszystkich koniecznych operacji |  |
| Możliwa rotacja przenoszonym elementem o 90 stopni |  |
| Napęd elektryczny lub pneumatyczny |  |
| Dostosowany, bezpieczny i przezbrajany system mocowania tulei (chwytak), umożliwiający swobodne jej włożenie do urządzeń wchodzących w skład linii obsługa formy 1 i 2 gniazdowych |  |
| Udźwig min. 300 kg (ok. 250 kg rdzeń z mufą + chwytak) |  |
| Ruchy pionowe góra/dół z ładunkiem oraz bez ładunku wspomagane przez pneumatyczny lub elektryczny system wyważania urządzenia, ładunku |  |
| Niska bezwładność ramion ograniczenie udźwigu i wys. podnoszenia, diagnostyka błędów (system eliminujący efekt dryfowania manipulatora z bardzo ciężkim ładunkiem) |  |
| Praca z minimalnym wysiłkiem operatora |  |
| Hamulce na przegubach wysięgnika |  |
| Zabezpieczenie przed niezamierzonym zwolnieniem ładunku |  |
| Możliwość odbioru gotowego wyrobu z prasy lub zastosowanie innego systemu automatycznego usuwania wyrobów z prasy |  |
| Nawijarka drutu ze zgrzewaniem nawiniętych zwojów: |  |
| Nawijanie rdzenia w pozycji pionowej lub poziomej |  |
| Możliwość nawijania na rdzenie o średnicy 250-710mm o wadze do 250 kg (zastosować ok. 15% zapasu) |  |
| Wszystkie wymagające precyzji ruchy realizowane za pomocą serwo- silników interpolujących między sobą |  |
| Czujnik obecności drutu / zerwania drutu |  |
| Czujnik stanu minimalnego drutu na odwijaku |  |
| Czujnik optyczny bramka do detekcji obecności szpuli |  |
| Skaner kodów - do skanowania kodów kreskowych szpul drutu |  |
| Rolki prowadzące drut na drodze odwijak – ustnik zapobiegające obracaniu się i zrywaniu drutu |  |
| Rozwijanie drutu realizowane za pomocą silnika elektrycznego. Kontrolowany poziom napięcia drutu. Rozwiązanie musi zapewnić równomierne napięcie rozwijanego drutu zarówno w przypadku pełnej rolki (100%) jak i wykorzystanej np. w 90%. |  |
| Możliwość wykorzystania rolek z drutem do 5000 metrów (50kg i 1m średnicy). |  |
| Nożyczki pneumatyczne do obcinana drutu |  |
| Temperatura grzałek – 400 stopni |  |
| Kolumna sygnalizacyjna |  |
| Drzwi serwisowe nadzorowane zamkiem bezpieczeństwa |  |
| Sterowanie parametrami nawijania z panelu operatorskiego |  |
| System łatwego przezbrajania szpuli oraz zmiany średnicy drutu |  |
| Możliwość wprowadzania korekt ilości zgrzewów i ich pozycji |  |
| Możliwość nawijania w dwóch kierunkach (mufa dwustrefowa „MDH”) w trybie manualnym/półautomatycznym |  |
| Zgrzewarka półautomatyczna pinów z pozycjonowaniem rdzenia i pina oraz kontrolą procesu zgrzewania: |  |
| Generator mikrozgrzewarki z mechatronicznym sterowanym zaworem proporcjonalnym, z pomiarem drogi i prądu |  |
| Jedno źródło do obu zgrzewów |  |
| Wstępne pozycjonowanie pina przez operatora |  |
| Urządzenie do ściągania emalii z odizolowanego drutu w celu oczyszczenia drutu przed zgrzaniem |  |
| Zespół stabilizacji rdzenia i precyzyjne ustalanie pozycji drutu na konektorze przed zgrzaniem |  |
| Zapewnienie powtarzalności wykonania zgrzewów (pozycja drutu, przetop – na linii, siła zrywania – kontrolowana wyrywkowo poza urządzeniem) |  |
| Kontrola prawidłowego zgrzania |  |
| Stanowiska oraz głowice zgrzewające muszą zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić powtarzalność zgrzewania z pełną wykrywalnością błędnego zgrzania przed przekazaniem do wtrysku. |  |
| Możliwość programowania parametrów zgrzewania |  |
| Zgrzanie zwalniane przez operatora po wykonaniu wszystkich koniecznych operacji |  |
| Transport pina pneumatyczny lub pobór przez operatora |  |
| Ściąganie otuliny i emalii z odizolowanego drutu (przygotowanie do zgrzewania) wykonywane przez operatora, może być wymagane urządzenie |  |
| Przyrząd do ściągania izolacji (otuliny) |  |
| Elementy przezbrajane muszą mieć wymuszoną lub oznakowaną prawidłową pozycję i orientację oraz umożliwiać przezbrojenie bez użycia narzędzi |  |
| Lodówka (chłodnia): |  |
| Stanowisko z komorą chłodniczą usytuowane na stalowej ramie, malowanej proszkowo. Konstrukcja komory wykonana z płyty warstwowej stanowiącej izolację termiczną |  |
| Chłodnia zapewniająca możliwość pomieszczenia 8-10 szt. rdzeni o średnicy 710mm+produkt (ok. 100mm) i wadze do 300kg każdy. |  |
| Konstrukcja minimalizująca zajmowaną przez urządzenie powierzchnię (np. mechanizm z przenośnikiem rdzeni, automatyczne przenoszenie rdzeni w pionie na 2 lub więcej piętra) |  |
| Chłodnia zapewniająca równomierne rozłożenie rdzeni z mufą ( z zachowaniem równomiernych odstępów, powtarzalne odkładanie-pozycja) |  |
| Temperatura wewnątrz chłodni regulowana w zakresie od 10 stopni Celsjusza, ze skokiem 0,5 stopnia |  |
| Równomierne rozłożenie temperatury, kontrola w różnych punktach, nie uśredniona |  |
| Obciążenie na jedno miejsce + 20% do najcięższego z zestawienia produktów |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa operatorowi poprzez systemy bezpieczeństwa |  |
| Drzwi rewizyjne z możliwością otwierania stanowiska i przeprowadzania podstawowych prac serwisowych. Zabezpieczone przed „niepowołanym operatorem”, dodatkowo zamek bezpieczeństwa elektromagnetyczny |  |
| Wymiennik ciepła układu chłodzącego z możliwością wyprowadzenia ciepła na zewnątrz budynku |  |
| Programowanie czasu pobytu rdzeni w chłodni |  |
| W miarę możliwości ruch powrotny paletek (tryb półautomatyczny) |  |
| Urządzenie do rozrywania/uwalniania rdzeni: |  |
| Hydrauliczne uwalnianie rdzeni z wypraski w zakresie średnic 250-710 |  |
| System łatwego przezbrajania wkładów |  |
| Zabezpieczenie operatora przez systemy bezpieczeństwa |  |
| Automatyczna praca po uruchomieniu cyklu przez operatora |  |
| Obsługa rdzeni w pozycji pionowej lub poziomej z założeniem minimalizacji zajmowanej przez urządzenie przestrzeni |  |
| Jeśli nie zastosowano odbioru gotowego wyrobu przez operatora, prasa musi w sposób automatyczny usuwać mufę na zewnątrz urządzenia lub zapewnić bezpieczny odbiór przez operatora; możliwe wykorzystanie manipulatora z ssawkami do transportu mufy z urządzenia na stół |  |
| Stół z prasą kolanową (uproszczona konstrukcja, obsługa manualna) do obcinania gałązek wtryskowych |  |
| Dopuszczalne obciążenie stołu pozwalające na bezpieczną pracę |  |
| Prasa kolanowa do obcinania gałązek wtryskowych |  |
| Wtryskarka: |  |
| Wtryskarka hydrauliczna dwu-płytowa, ślimakowo-tłokowa |  |
| Panel operatora 15 cali ze sterownikiem |  |
| Ruchy równoległe: ruch formy - wypychacz/rdzeń hydrauliczny |  |
| Zawór proporcjonalny sterujący otwarciem i zamknięciem formy |  |
| Suszarka wraz z podajnikiem tworzywa |  |
| Kontrola temperatury w strefie zasypu surowca |  |
| Automatyczny system smarowania |  |
| Minimalna i maksymalna wysokość formy kontrolowana przetwornikiem liniowym |  |
| Regulator przepływu wody (rotametr 4 kanałowy) 5szt. |  |
| Kontrola temperatury oleju (elektrozawór) |  |
| Przeciwciśnienie regulowane w panelu kontrolera |  |
| Ruch agregatu wtryskowego kontrolowany liniałem |  |
| Złącze dla manipulatora (standard Euromap 67) |  |
| Filtrowanie bocznikowe |  |
| Wskaźnik prędkości ślimaka |  |
| Licznik godzin pracy i ilości wtrysków |  |
| Możliwość pracy przy otwartych drzwiach od strony przeciwnej do pulpitu operatora |  |
| Prześwit między kolumnami 1480x1480mm |  |
| Siła zwarcia 15000kN |  |
| Objętość wtrysku 84900-85000 cm3 |  |
| Skok otwarcia 2400/1700 mm |  |
| Prześwit max 3100 mm |  |
| Wymiar płyty 2120x2120 mm |  |
| Średnica ślimaka Ø 125 mm |  |
| Wysokość formy 500-1200 mm fabrycznie lub dodatkowe 2 płyty dystansowe o szerokości 100mm dla formy 596x496x500 zapewniające obsługę takich form |  |
| Dysze wtryskowe krótkie 4 szt. |  |
| Dodatkowe gniazda do obsługi oprzyrządowania 1x380V i 1x220V |  |
| Wbudowany 12 kanałowy sterownik gorącego kanału |  |
| Suszarka energooszczędna, stacjonarna • pojemność 450 l / 300 kg • izolowany zbiornik • separator magnetyczny • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| System zwrotnego wykorzystania gorącego powietrza • półzamknięta pętla obiegu gorącego powietrza • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ok. 40% • dedykowany do suszarki |  |
| Termostat wodny 2 szt. : • moc 24 kW • wydajność pompy do 267 l/min • wskazanie temperatury wody na powrocie • komunikacja z w/w wtryskarką |  |
| Podajnik kompaktowy: • silnik 3-fazowy o mocy 1,5 kW • wydajność do 480 kg/h • zbiornik o pojemności 12 litrów • czyszczenie filtra na poziomie "0" |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy