Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DEKK/02/2024 – Wykaz wymagań dot. przedmiotu zamówienia

Oferta dla Zamawiającego:

DEKK Pipes Prefabrication S.C.

ul. 3 Maja 3

19-104 Trzcianne

NIP 1231310155

- Nazwa i dane adresowe wykonawcy

| Pełna nazwa* |  |
| --- | --- |
| Adres* |  |
| NIP* |  |
| e-mail* |  |

- Warunki oferty:

| Opis wymagania |  | Należy wskazać czy dany wymóg jest spełniony poprzez odpowiedz: Tak/Nie* | Uwagi (należy wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi „Nie” lub zaoferowania rozwiązań lepszych lub równoważnych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis stanowiska |  |  |  |
| Zrobotyzowane stanowisko ma służyć do produkcji rur tryskaczowych. |  |  |  |
| Opis procesu: - Operator zasila ręcznie magazyn buforowy rurami o długości 6 m - Z magazynu w automatyczny sposób (bez udziału człowieka) podawane są rury do stacji pracy robotów spawalniczych - W stacji pracy robotów następuje automatyczne pozycjonowanie rury, wypalanie otworów w rurze za pomocą plazmowego palnika, mocowanie w wypalonym otworze mufy tryskaczowej i przyspawanie mufy do rury - Po wykonaniu pełnego procesu produkcyjnego, rura tryskaczowa z przyspawanymi mufami zostaje przetransportowana do magazynu odkładczego – w sposób automatyczny (bez udziału człowieka). - Z magazynu odkładczego operator odbiera ręcznie wyprodukowane rury tryskaczowe |  |  |  |
| Zakres pracy – elementy wsadowe rur tryskaczowych Długość rury: 6 m Średnica rur: DN40, DN50, DN65, DN80 Mufy – średnica: DN15, DN20, DN25 |  |  |  |
| Element wyprodukowany przez urządzenie: - Rura tryskaczowa o długości 6 m i średnicy jak podano powyżej, z wypalonymi otworami i przyspawanymi w miejscu otworów mufami, o średnicach jak podano powyżej - Do każdej wyżej wymienionej średnicy rury, będzie możliwość przyspawania mufy o średnicach jak podano powyżej |  |  |  |
| Cała logistyka stanowiska powinna odbywać się z jednej strony stanowiska: - Załadunek 6 m rur do magazynu buforowego - Załadunek muf do magazynu buforowego na mufy - Odbiór wyprodukowanych rur tryskaczowych z magazynu buforowego |  |  |  |
| Programowanie produkcji – przez panel sterowniczy HMI w którym podaje się ilości produkcyjne wyprodukowania rur tryskaczowych oraz rodzaj ustawienia muf względem rury. Program ten generuje automatycznie program produkcji rur tryskaczowych (bez ręcznego ustawiania/programowania). |  |  |  |
| Elementy składowe stanowiska |  |  |  |
| Magazyn buforowy na rury 6 m o możliwości składowania min. 15 rur DN80 |  |  |  |
| System transportujący rury do stacji pracy robotów |  |  |  |
| W skład stacji robotów wchodzi: - Robot do cięcia i spawania, który wykonuje proces wypalania otworów w rurze i spawania muf do rury - Robot do manipulacji muf, który pobiera mufy z magazynu buforowego i ustawia je w miejscu wcześniej wypalonego otworu na rurze - Obrotnik, który porusza się po torze jezdnym i pozycjonuje rury przed robotami - Magazyn na mufy z którego robot manipulacyjny pobiera mufy |  |  |  |
| System odbierający pospawane rury z mufami ze stacji robotów |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania: |  |  |  |
| Robot do cięcia i spawania: |  |  |  |
| Robot 6-cio osiowy o min. długości ramienia 1400 mm |  |  |  |
| Detekcja kolizji ramienia z ustawialną czułością |  |  |  |
| Możliwość ręcznego uwolnienia osi robota w przypadku kolizji – bez dotykania Teach Pendanta |  |  |  |
| Pneumatyczne złącze antykolizyjne robota z płynnie nastawianą czułością działania |  |  |  |
| Prędkość liniowa ruchu ramienia robota min.180 m/min |  |  |  |
| Automatyczna kalibracja poszczególnych osi ramienia robota po kolizji |  |  |  |
| Automatyczna kontrola geometrii palnika spawalniczego podczas cyklu pracy robota |  |  |  |
| Wszystkie ustawienia spawarki i robota za pomocą jednego panela sterującego robota, z możliwością zapisywania kopii zapasowych. |  |  |  |
| Automatyczne zapisywanie kopii zapasowych wg wcześniej zaplanowanego harmonogramu |  |  |  |
| Możliwość zmiany parametrów spawania i prędkości posuwu palnika on-line (z panela sterującego teach pendanta) podczas wykonywania spawania w trybie testowym. Możliwość automatycznego zapisu zmienionych parametrów bezpośrednio do programu. |  |  |  |
| Automatyczny dobór parametrów spawania na podstawie danych odnośnie grubości spawanych elementów |  |  |  |
| Wyszukiwanie dotykowe miejsca położenia spoiny za pomocą drutu spawalniczego. Konstrukcja palnika musi zapewnić specjalne zamocowanie drutu spawalniczego przez docisk szczęką mocującą (uniemożliwiając tym samym przesunięcie się drutu wewnątrz palnika). Podczas wykonywania procesu wyszukiwania dotykowego drutem spawalniczym, rolki podajnika drutu spawalniczego nie mogą dociskać drutu spawalniczego. |  |  |  |
| Wyszukiwanie dotykowe miejsca położenia spoiny za pomocą dyszy palnika. |  |  |  |
|  | Spawalnicze źródło prądu |  |  |
| Zintegrowane w kontrolerze robota spawalnicze źródło prądu umożliwiające spawanie metodą MIG/MAG |  |  |  |
| MIG/MAG spawanie zwarciowe i spawanie pulsem |  |  |  |
| Źródło prądu 350 A, przy 80% obciążeniu cyklu pracy |  |  |  |
| Palnik chłodzony cieczą z wymienną fajką i przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem - obciążenie prądowe min. 400A. |  |  |  |
| Chłodzenie palnika za pomocą chłodnicy kompresorowej. |  |  |  |
| Przyrząd do sprawdzania i prostowania palnika |  |  |  |
| Jednostka czyszcząca palnik razem z obcinarką drutu spawalniczego |  |  |  |
| Źródło do cięcia plazmą |  |  |  |
| Zewnętrzne źródło do cięcia plazmą o mocy min. 100A - zintegrowane z palnikiem zamocowanym w kiści robota |  |  |  |
| Manipulatory i obrotniki |  |  |  |
| Stacja robotów składa się z dwóch robotów stojących obok siebie i obrotnika poruszającego się po torowisku, aby odpowiednio pozycjonować rurę do cięcia/spawania i pozycjonowania mufy. |  |  |  |
| Dwa roboty i obrotnik razem z torowiskiem po którym się porusza, zamocowane będą na sztywnej ramie w celu zapewnienia idealnej sztywności całego systemu. |  |  |  |
| W tarczy obrotnika zamocowane będą szczęki do automatycznego montażu obrabianej rury. |  |  |  |
| Nośność obrotnika min. 250 kg |  |  |  |
| Synchronizacja obrotnika z robotem, możliwość spawania podczas obrotu manipulatora |  |  |  |
| Synchronizacja wszystkich osi zewnętrznych i robota podczas wyszukiwania dotykowego |  |  |  |
| Możliwość dokonywania wyszukiwania dotykowego podczas obrotu manipulatora |  |  |  |
| Kalibracja obrotników osi zewnętrznych za pomocą dedykowanego przyrządu sprawdzającego położenie tarczy obrotnika (np. otwór-wałek lub podobne) - nie za pomocą wizualnego sprawdzenia pokrywających się linii podziałki. |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
| Oprogramowanie do wirtualnego programowania robotów off-line |  |  |  |
| Zamodelowanie wirtualnego stanowiska odzwierciedlającego rzeczywiste stanowisko |  |  |  |
| Kalibracja wirtualnego stanowiska z rzeczywistym |  |  |  |
| Automatyczne generowanie programów do produkcji rur tryskaczowych sprinkler systemów w zakresie: Zakres produkcyjny: spawanie kombinacji rur i muf: Rury o długości 6 m: DN40, DN50, DN65, DN80 Mufy o długości 40 mm: DN15, DN20, DN25 |  |  |  |
| Zaprogramowanie powyższych kombinacji rur i uruchomienie produkcji seryjnej w/w połączeń. |  |  |  |

- Podpis oferenta

| Data sporządzenia wykazu* |  |
| --- | --- |
| Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją lub nadanym pełnomocnictwem* (czytelny bądź z pieczęcią imienną). Dopuszcza się podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym |  |
| Pieczęć firmowa (opcjonalnie) |  |