FORMULARZ OFERTOWY

Projekt „Termomodernizacja Budynku Oraz Wdrożenie Energooszczędnych Technologii Produkcji W Marbo”

| Zamawiający | MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice NIP: 6641963729 REGON 292794781 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferent | pełna nazwa: ……………………….. adres siedziby: ……………………….. dane rejestrowe: ……………………….. numer telefonu: ……………………….. e-mail: ……………………….. |  |  |
| Przedmiot zamówienia | Zakup fabrycznie nowych pras elektrycznych zgodnych ze specyfikacją: - Prasa elektryczna 36T. Minimalne parametry urządzenia: - nacisk minimum 36T - uśrednione zużycie energii 2,1 kW - 6-osiowy zderzak tylny - automatyczne podawanie, gięcie i odkładanie detalu - Długość krawędzi gięcia nie mniejsza niż 1020 mm. - Wysokość montażu minimum 285 mm. - Skok osi Y minimum 115 mm. - Przemieszczenie w osi R min. 150 mm - Zakres zderzaka w osi X min. 500 mm - Prześwit między kolumnami minimum 930 mm. - Prędkość osi Y dojazd - min. 220 mm/s - Prędkość osi Y powrót - min. 220 mm/s - Prędkość robocza osi Y min. 25 mm/s - Prędkość zderzaków w osi X min. 1500 mm/s - Prędkość zderzaków w osi Z min. 2200 mm/s - Prędkość zderzaków w osi R min. 750 mm/s - Dokładność pozycjonowania osi Y – nie więcej niż 0,002 mm - Dokładność pozycjonowania osi X – nie więcej niż 0,02 mm - Dokładność pozycjonowania osi Z – nie więcej niż 0,02 mm - Dokładność pozycjonowania osi R – nie więcej niż 0,06 mm - Moc przyłączowa nie więcej niż 6 kVA. - prasa z systemem automatycznego załadunku umożliwiający pracę osobom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami Dodatkowo urządzanie powinno posiadać: 1. Stabilna rama maszyny: konstrukcja spawana, odprężana cieplnie, wykonana ze stali, specjalna konstrukcja ramy gwarantująca dużą wolną przestrzeń do wykonywania gięć, dobry dostęp do narzędzi. 2. Elektromechaniczny, bezpośredni napęd górny o wysokiej dynamice. 3. Możliwość ergonomicznej obsługi maszyny w pozycji siedzącej i stojącej. 4. Indukcyjny system pomiaru długości z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania belki dociskowej. 5. Klimatyzacja szafy sterowniczej. 6. Automatyczne, hydrauliczne, samocentrujące mocowanie narzędzi górnych i dolnych. 7. Zintegrowane podświetlenie typu LED w mocowaniu narzędzi górnych lub dolnych, wskazujące właściwą pozycję stacji narzędziowych. 8. Optoelektryczne zabezpieczenie obszaru pracy, automatycznie ustawiane w zależności od wysokości narzędzi; jest to urządzenie zabezpieczające, umożliwiające szybkie i bezpieczne gięcie. 9. 6-cio osiowy system zderzaka tylnego (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) z dwoma palcami zderzaka. 10. Moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet. 11. Główny panel sterowania prasy z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 21,5” z możliwością wizualizacji 3D. Panel powinien być umiejscowiony bezpośrednio z przodu maszyn na obudowie belki gnącej z możliwością elektrycznej nastawy kąta pochylenia monitora. Sterowanie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci komputerowej jak i być wyposażone w port USB. Sterowanie maszyny CNC posiadające zintegrowane dane technologiczne. 12. Graficzne i numeryczne warsztatowe programowanie maszyny. 13. Interfejs komunikatów i interfejs zleceń dotyczących detali do sterowania produkcją. 14. Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii. 15. System kompensacji strzałki ugięcia, sterowany numerycznie, działający na zasadzie listew klinowych z napędem elektrycznym. Napęd elektryczny powinien być zabudowany w stole maszyny, aby nie powodował ryzyka kolizji z detalami o dużych gabarytach. 16. Elektrycznie otwierane drzwi tylne(roleta) zapewniające szybki i łatwy dostęp do obszaru roboczego 17. Przesuwane w tył drzwi boczne zapewniające optymalne wykorzystanie powierzchni. Automatyzacja o minimalnych parametrach: - programator ręczny wyposażony w pojemnościowy graficzny kolorowy ekran dotykowy min. 8” z możliwością przesuwania i przewijania. - joystick 3-osiowy z płynną zmianą wartości, przyciskami funkcyjnymi (4 programowalne, 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota, 1 przycisk do zmiany zakresu ruchu - wybór miedzy ruchem krokowym i ciągłym robota oraz 4 przyciski do sterowania programem), - bez pasowe przeniesienie napędu na wszystkich osiach robota. Nie może być prototypem ani pierwszym tego typu wdrożeniem. Minimalne parametry automatyzacji: - zasięg min (m) – 1.65m - ładowność min (kg) – 20kg - Powtarzalność ścieżki min 0.13 mm Specyfikacja kontrolera automatyzacji: - Wymiary: 970 x 725 x 710 mm - Waga - 150kg - Pamięć RAM - DRAM 1GB - karta Pamięć masowa - 2 GB SD lub więcej - 2x Karta cyfrowych 16We/16Wy - Prasa elektryczna 50T. Minimalne parametry urządzenia: - nacisk minimum 50T - uśrednione zużycie energii 2,1 kW - 6-osiowy zderzak tylny - automatyczne podawanie, gięcie i odkładanie detalu - Długość krawędzi gięcia nie mniejsza niż 1500 mm. - Wysokość montażu minimum 385 mm. - Skok osi Y minimum 215 mm. - Przemieszczenie w osi R min. 150 mm - Zakres zderzaka w osi X min. 500 mm - Prześwit między kolumnami minimum 1300 mm. - Prędkość osi Y dojazd - min. 220 mm/s - Prędkość osi Y powrót - min. 220 mm/s - Prędkość robocza osi Y min. 25 mm/s - Prędkość zderzaków w osi X min. 1500 mm/s - Prędkość zderzaków w osi Z min. 2200 mm/s - Prędkość zderzaków w osi R min. 750 mm/s - Dokładność pozycjonowania osi Y – nie więcej niż 0,002 mm - Dokładność pozycjonowania osi X – nie więcej niż 0,02 mm - Dokładność pozycjonowania osi Z – nie więcej niż 0,02 mm - Dokładność pozycjonowania osi R – nie więcej niż 0,06 mm - Moc przyłączowa nie więcej niż 9 kVA. prasa z systemem automatycznego załadunku umożliwiający pracę osobom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami Dodatkowo urządzanie powinno posiadać: 1. Stabilna rama maszyny: konstrukcja spawana, odprężana cieplnie, wykonana ze stali, specjalna konstrukcja ramy gwarantująca dużą wolną przestrzeń do wykonywania gięć, dobry dostęp do narzędzi. 2. Elektromechaniczny, bezpośredni napęd górny o wysokiej dynamice. 3. Możliwość ergonomicznej obsługi maszyny w pozycji siedzącej i stojącej. 4. Indukcyjny system pomiaru długości z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania belki dociskowej. 5. Klimatyzacja szafy sterowniczej. 6. Automatyczne, hydrauliczne, samocentrujące mocowanie narzędzi górnych i dolnych. 7. Zintegrowane podświetlenie typu LED w mocowaniu narzędzi górnych lub dolnych, wskazujące właściwą pozycję stacji narzędziowych. 8. Optoelektryczne zabezpieczenie obszaru pracy, automatycznie ustawiane w zależności od wysokości narzędzi; jest to urządzenie zabezpieczające, umożliwiające szybkie i bezpieczne gięcie. 9. 6-cio osiowy system zderzaka tylnego (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) z dwoma palcami zderzaka. 10. Moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet. 11. Główny panel sterowania prasy z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 21,5” z możliwością wizualizacji 3D. Panel powinien być umiejscowiony bezpośrednio z przodu maszyn na obudowie belki gnącej z możliwością elektrycznej nastawy kąta pochylenia monitora. Sterowanie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci komputerowej jak i być wyposażone w port USB. Sterowanie maszyny CNC posiadające zintegrowane dane technologiczne. 12. Graficzne i numeryczne warsztatowe programowanie maszyny. 13. Interfejs komunikatów i interfejs zleceń dotyczących detali do sterowania produkcją. 14. Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii. 15. System kompensacji strzałki ugięcia, sterowany numerycznie, działający na zasadzie listew klinowych z napędem elektrycznym. Napęd elektryczny powinien być zabudowany w stole maszyny, aby nie powodował ryzyka kolizji z detalami o dużych gabarytach. 16. Elektrycznie otwierane drzwi tylne(roleta) zapewniające szybki i łatwy dostęp do obszaru roboczego 17. Przesuwane w tył drzwi boczne zapewniające optymalne wykorzystanie powierzchni. Automatyzacja o minimalnych parametrach: - programator ręczny wyposażony w pojemnościowy graficzny kolorowy ekran dotykowy min. 8” z możliwością przesuwania i przewijania. - joystick 3-osiowy z płynną zmianą wartości, przyciskami funkcyjnymi (4 programowalne, 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota, 1 przycisk do zmiany zakresu ruchu - wybór miedzy ruchem krokowym i ciągłym robota oraz 4 przyciski do sterowania programem), - bez pasowe przeniesienie napędu na wszystkich osiach robota. Minimalne parametry automatyzacji: - zasięg min (m) – 1.65m - ładowność min (kg) – 20kg - Powtarzalność ścieżki min 0.13 mm Specyfikacja kontrolera automatyzacji: - Wymiary: 970 x 725 x 710 mm - Waga - 150kg - Pamięć RAM - DRAM 1GB - karta Pamięć masowa - 2 GB SD lub więcej - 2x Karta cyfrowych 16We/16Wy KODY CPV Zamówienia 42636000-3 - Prasa elektryczna ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE. |  |  |
| Kryteria oceny zamówienia: | Kryterium oceny | Cena |  |
|  |  | Netto | Brutto |
|  | - Prasy elektrycznej 36T |  |  |
|  | - Pras elektrycznych 50T |  |  |
|  | Cena łączna za poszczególne elementy |  |  |
| Termin płatności | Termin płatności zamówienia |  |  |
| Termin realizacji | Termin realizacji |  |  |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji |  |  |
| Forma płatności | przelew |  |  |
| Oświadczenie oferenta ( zgodnie z zapytaniem ofertowym) | OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. urządzenie uwzględnia możliwość obsługi przez osoby z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. |  |  |
| Informacje dodatkowe ( Dane osoby do kontaktu Imię; Nazwisko; e-mail; telefon) |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Termin ważności oferty |  |  |  |
| Podpis i pieczęć Oferenta | …………………………………… |  |  |

……………………………………

( Pełna nazwa oferenta )

……………………………………
( NIP)

…………………

Miejscowość data

Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„Termomodernizacja Budynku Oraz Wdrożenie Energooszczędnych Technologii Produkcji W Marbo””

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a.	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c.	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d.	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić   uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do reprezentacji Oferenta