## Załącznik nr 1a.MS – Wykaz części strategicznych

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

| L.p. | Opis/nazwa | Zadanie (dot. kompletu 10 Lokomotyw MS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość wymagana przez Zamawiającego [szt.] | Cena jednostkowa [PLN] | Termin dostaw [tygodnie] |
| 1. | Przetwornica pomocnicza (kompletna) | 1 szt. |  |  |
| 2. | Przekładnia główna | 2 szt. |  |  |
| 3. | Zestaw kołowy z maźnicami i łożyskami | 2 szt. |  |  |
| 4. | Silnik trakcyjny | 2 szt. |  |  |
| 5. | Kompletny wózek 1 | 1 szt. |  |  |
| 6. | Kompletny wózek 2 | 1 szt. |  |  |
| 7. | Tablica pneumatyczna kompletna | 1 szt. |  |  |
| 8. | Izolatory dachowe wraz z kompletem wszystkich szyn prądowych, w tym plecionek, które są zainstalowane na dachu Lokomotywy | 1 kpl. |  |  |
| 9. | Wyłącznik główny AC | 1 szt. |  |  |
| 10. | Wyłącznik główny DC | 1 szt. |  |  |
| 11. | Rozłącznik uziemienia AC (jako opcja w sytuacji, gdy rozłącznik uziemienia AC zawarty jest w wyłączniku głównym próżniowym AC) | 1 szt. |  |  |
| 12. | Ogranicznik przepięć AC | 1 szt. |  |  |
| 13. | Ogranicznik przepięć DC | 1 szt. |  |  |
| 14. | Pantograf - po 1 szt. dla każdego rodzaju napięcia trakcyjnego | po 1 szt. |  |  |
| 15. | Rozłącznik i uziemiacz pantografów (o ile występuje) | po 1 szt. |  |  |
| 16. | Przełącznik wyboru systemu po 1 szt. dla każdego systemu | po 1 szt. |  |  |
| 17. | Przekształtnik (wszystkie elementy modułowe przekształtnika trakcyjnego) | 1 szt. |  |  |
| 18. | Przepust dachowy AC | 1 szt. |  |  |
| 19. | Przepust dachowy DC | 1 szt. |  |  |
| 20. | Kamery zewnętrzne (jeżeli są) | po 1 szt. z każdego typu, który występuje |  |  |
| 21. | Dysk twardy lub inny nośnik do zapisu monitoringu | 1 szt. |  |  |
| 22. | Przewody pneumatyczne sterowania odbierakiem prądu - dotyczy wszystkich przewodów elastycznych na dachu Lokomotywy | 1 kpl. – dla całej Lokomotywy |  |  |
| 23. | Dysza smarowania obrzeży kół Lokomotywy | 2 szt. |  |  |
| 24. | Przewód pneumatyczny układu smarowania obrzeży kół Lokomotywy | 2 szt. |  |  |
| 25. | Dysza piasecznicy | 2 szt. |  |  |
| 26. | Przewód pneumatyczny układu piasecznicy | 1 szt. |  |  |
| 27. | Stopnie wejściowe do kabiny | 1P, 1L – para stopni wejściowych (na jeden koniec Lokomotywy) do kabiny |  |  |
| 28. | Sprężarka główna | 1 szt. |  |  |
| 29. | Elektromagnesy lub/i anteny systemów: zależnie od Obszaru użytkowania i oferowanej Konfiguracji Lokomotywy (SHP, PZB, MIREL, ATB), ETCS lub innych systemów bezpieczeństwa, jeżeli występują | po 1 kpl. |  |  |
| 30. | Klapy zbiorników piasku i smarów | po 1 kpl. |  |  |
| 31. | Kompletny czujnik prędkości | 1 szt. |  |  |
| 32. | Sprzęg śrubowy | 1 szt. |  |  |
| 33. | Hak cięgłowy | 1 szt. |  |  |
| 34. | Zderzak (crashelement) prawy i lewy | po 1 szt. |  |  |
| 35. | Gniazdo sprzęgu ogrzewania z uchwytem | 1 kpl. |  |  |
| 36. | Przewody pneumatyczne układu hamowania pociągu | 1 kpl. – dla jednego czoła Lokomotywy |  |  |
| 37. | Komplet reflektorów czołowych | 1 kpl. – dla jednego końca Lokomotywy |  |  |
| 38. | Ramiona wycieraczek | 2 szt. |  |  |
| 39. | Silnik wycieraczek | 2 szt. |  |  |
| 40. | Stopnie wejściowe na czołownicy (o ile występują) | 1 P, 1 L |  |  |
| 41. | Zgarniacz torowy (lemiesz, pług) na przodzie pojazdu | 1 szt. |  |  |
| 42. | Zgarniacz szynowy | 3 szt. |  |  |
| 43. | Kompletna szyba czołowa, w przypadku dzielonej szyby lewa i prawa | 1 (1 P, 1 L) |  |  |
| 44. | Szyby boczne kabiny/szyby (jeżeli występują) w wejściowych drzwiach bocznych do kabiny | 1 P, 1L |  |  |
| 45. | Czołowa klapa inspekcyjna – jeżeli występuje | 1 kpl. – dla Lokomotywy |  |  |
| 46. | Poręcze wejściowe na czołownicę | 1 kpl – dla Lokomotywy |  |  |
| 47. | Poręcze wejściowe do kabiny | 1 kpl - dla Lokomotywy |  |  |
| 48. | Komplet terminali diagnostycznych (tzw. display) dla jednej kabiny maszynisty | 1 szt. |  |  |
| 49. | Słuchawka do radiotelefonu | 2 kpl. |  |  |
| 50. | Styczniki (po 1 szt. z każdego rodzaju, który występuje na Lokomotywie) | po 1 szt. |  |  |
| 51. | Przekaźniki (po 1 szt. z każdego rodzaju, który występuje na Lokomotywie) | po 1 szt. |  |  |
| 52. | Moduły wejścia / wyjścia (I/O module) po 1 szt. z każdego rodzaju, który występuje na Lokomotywie) | po 1 szt. |  |  |
| 53. | Kompletny pulpit maszynisty (po 1 szt. z każdego rodzaju pulpitów, dla 1 kabiny maszynisty) | po 1 szt. |  |  |
| 54. | Ładowarka akumulatora Lokomotywy | 1 szt. |  |  |

## Załącznik nr 1b.MS – Wykaz krajów i zelektryfikowanych przejść granicznych

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

| Kraj | Dopuszczenie do eksploatacji (Obszar użytkowania zgodnie z Konfiguracją Lokomotyw) | Zmiana zasilania | Stacja zdawczo-odbiorcza po stronie |
| --- | --- | --- | --- |
| Polska | Cała sieć PKP PLK S.A. włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Niemcy | Cała sieć DB Netz włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
|  | Przejścia DE-DK Padborg | Zmiana zasilania po stronie DK | DK |
|  | DE-BE Aachen | Zmiana zasilania po stronie DE | DE |
|  | DE-LUX Igel West | Zmiana zasilania po stronie DE | DE |
|  | DE-FR Perl | Zmiana zasilania po stronie DE | DE |
|  | DE-FR Saarbrucken | Zmiana zasilania po stronie DE | DE |
|  | DE-FR Kehl | Zmiana zasilania po stronie DE | DE |
| Czechy | Cała sieć SŽDC włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Słowacja | Cała sieć ŽSR włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Austria | Cała sieć OBB, włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
|  | Przejścia AT-IT Tarvisio Boscoverde | Zmiana zasilania po stronie IT | IT |
|  | AT-IT Brennero | Zmiana zasilania po stronie AT | AT |
|  | AT-IT Innichen-San Candido | Zmiana zasilania po stronie IT | IT |
|  | AT-CH Feldkirch-Buchs | Bez zmiany zasilania | CH |
|  | AT-CH Lauterach – St. Margrethen | Bez zmiany zasilania | CH |
| Holandia | Cała sieć NS włącznie z linią Betuweroute oraz włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
|  | Przejście NL-BE Roosendaal-Essen | Zmiana zasilania po stronie NL | NL |
|  | Przejście DE – NL Venlo | Zmiana zasilania po stronie NL | NL |
| Węgry | Cała sieć MAV włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
|  | Przejście HU-SRB Kelebia-Subotica | Bez zmiany zasilania | HU |
|  | Przejście HU-RO Curtici | Bez zmiany zasilania | HU |
| Słowenia | Cała sieć włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Chorwacja | Cała sieć włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Serbia | Cała sieć włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Rumunia | Cała sieć włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |
| Bułgaria | Cała sieć włącznie z odcinkami wyposażonymi w ETCS |  |  |

## Załącznik nr 2.4.MS – Harmonogram odbiorów częściowych elementów i fabrycznych Lokomotyw

| Lokomotywa | Termin odbioru częściowego ostoi i nadwozia (pudło) | Termin odbioru fabrycznego | Termin odbioru końcowego |
| --- | --- | --- | --- |

## Załącznik nr 2.5.MS – Warunki wykonania Usług Utrzymania Lokomotyw.

Uwaga:

- Załącznik należy wypełnić dla każdej z oferowanych Konfiguracji Lokomotywy zgodnie z ich Obszarem Użytkowania.

- Terminy wykonania Usług utrzymania [h]

  - L1 (P1) – ……………………… [h],

  - L2 (P2) – ……………………… [h],

  - L3 (P3) – ……………………… [h],

  - L4 (P4) – ……………………… [h].

- Terminy wykonania badania systemów bezpieczeństwa ETCS – ……………………… [h].

- Terminy wykonania badania Radia GSM-R – ……………………… [h].

- Terminy wykonania badania systemów bezpieczeństwa systemów klasy B (zgodnie z Konfiguracją Lokomotywy):

  - SHP – ……………………… [h],

  - PZB – ……………………… [h],

  - MIREL – ……………………… [h],

  - ATB – ……………………… [h],

  - Radio analogowe – ……………………… [h],

- Terminy wykonania innych cyklicznych czynności prewencyjnych o ile występują (opisać jakich):

  - ………………………………………………………………………  – ……………………… [h],

  - ………………………………………………………………………  – ……………………… [h],

  - ………………………………………………………………………  – ……………………… [h],

  - ………………………………………………………………………  – ……………………… [h],

  - ………………………………………………………………………  – ……………………… [h].

- Terminy wykonania badania zbiorników powietrza przez TDT – ……………………… [h].

Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wykonania, w dostarczonych Lokomotywach, przeglądu poziomu utrzymania L3 (P3) i pierwszej naprawy czwartego poziomu utrzymania L4 (P4) po cenie podanej w niniejszym załączniku oraz na warunkach określonych w Umowie, przy czym ostateczna decyzja, co do zlecenia Wykonawcy wykonania tego przeglądu okresowego lub naprawy okresowej należeć będzie do Zamawiającego.

| Lp. | Stawka za utrzymanie prewencyjne (za czynność) przeprowadzane na terenie (uzupełnić zgodnie z Obszarem użytkowania i oferowanej Konfiguracji Lokomotywy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar użytkowania: | Polska [PLN/ EUR]* | Austria [PLN/ EUR]* | Niemcy [PLN/ EUR]* | Czechy [PLN/ EUR]* | Słowacja [PLN/ EUR]* | Węgry [PLN/ EUR]* | Holandia [PLN/ EUR]* | Rumunia [PLN/ EUR]* | Bułgaria [PLN/ EUR]* | Słowenia [PLN/ EUR]* | Chorwacja [PLN/ EUR]* | Serbia [PLN/ EUR]* |
| A | Lokomotywa w Konfiguracji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Stawka za przegląd poziomu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L1 (P1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L2 (P2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L3 (P3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L4 (P4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Stawka za badania systemów bezpieczeństwa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Radio GSM-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Stawka za badania systemów bezpieczeństwa systemów klasy B (wypełnić zgodnie z Konfiguracją Lokomotywy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PZB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MIREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ATB (jeżeli występuje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Radio analogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Stawka za czynności związane z utrzymaniem zbiorników powietrza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Badania zbiorników powietrza przez TDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Stawka za wykonanie innych cyklicznych czynności prewencyjnych o ile występują (opisać jakich): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić

Stawki wymienione w powyższej tabeli nie obejmują:

- Uzupełnienia piasku i płynu do spryskiwaczy pomiędzy przeglądami prewencyjnymi.

- Usuwanie wad i usterek spowodowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie.

## Załącznik nr 3.MS – Formularz Oferty – wzór

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

Dnia …………………… 2024 r.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ……………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu: ……………………………………… Adres strony internetowej: ………………………………………….

NIP: …………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu osoby kontaktowej/Adres e-mail: ………………………………… / …………………………………………..

Składa ofertę do:

CARGOUNIT Sp. z o.o.

ul. Na Ostatnim Groszu 3

54-207, Wrocław

na dostawę fabrycznie nowych wielosystemowych elektrycznych Lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), postępowanie nr 2024/CU/DSiR/10MS.

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych warunków:

Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych wielosystemowych elektrycznych Lokomotyw trakcyjnych zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ceny należy podać za czynności utrzymaniowe realizowane na terenie Polski. W przypadku konieczności wykonania czynności utrzymaniowych poza terenem Polski, do ceny powinien zostać doliczony koszt transportu Lokomotywy do i z miejsca ich wykonania.

- Cena za dostawę wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto (PLN) | Liczba sztuk Lokomotyw | Całkowita cena | Prędkość Lokomotyw [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dostawa Lokomotyw elektrycznych w konfiguracji*: - I. Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry. - II. Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Rumunia, Bułgaria - III. Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) 2. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) 3. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. ………… 2. ………… 3. ………… | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) 2. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) 3. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) | 1. ………… 2. ………… 3. ………… |
|  |  |  | 4. SUMA: …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |  |

*Zaznaczyć właściwe.

Cena podana w pkt 1 nie obejmuje wykazu części strategicznych, których cena podana jest w Załączniku nr 1a.MS – Wykaz części strategicznych.

- Wykonawca oświadcza, że krajem pochodzenia oferowanych Lokomotyw, o których mowa w tabeli jest ……………………………………………………….

- Cena całkowita za realizację czynności utrzymania prewencyjnego, w tym systemów bezpieczeństwa do momentu wykonania pierwszej naprawy czwartego poziomu utrzymania dla czynności realizowanych na terenie Polski:

| Nazwa | Cena za wykonanie czynności dla 1 szt. Lokomotywy w PLN lub EUR netto | Liczba sztuk Lokomotyw | Cena za wykonanie czynności dla 10 szt. Lokomotyw w PLN lub EUR netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przegląd pierwszego poziomu utrzymania (L1 (P1)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji I | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd pierwszego poziomu utrzymania (L1 (P1)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji II | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd pierwszego poziomu utrzymania (L1 (P1)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji III | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd drugiego poziomu utrzymania (L2 (P2)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji I | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd drugiego poziomu utrzymania (L2 (P2)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji II | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd drugiego poziomu utrzymania (L2 (P2)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji III | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Badania systemów bezpieczeństwa ETCS | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Badania Radia GSM-R | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Badania systemów bezpieczeństwa systemów klasy B (wypełnić zgodnie z Konfiguracją Lokomotywy): |  |  |  |
| SHP | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| PZB | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| MIREL | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| ATB | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Radio analogowe | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Innych cyklicznych czynności prewencyjnych o ile występują (opisać jakich): |  |  |  |
|  | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
|  | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
|  | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
|  | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
|  | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |

.

- Cena za przegląd trzeciego poziomu utrzymania L3 (P3) Lokomotywy realizowanego na terenie Polski, wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa | Cena przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (L3 (P3)) 1 szt. Lokomotywy w PLN lub EUR netto | Liczba sztuk Lokomotyw | Cena przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (L3 (P3)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przegląd trzeciego poziomu utrzymania (L3 (P3)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji I | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd trzeciego poziomu utrzymania (L3 (P3)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji II | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Przegląd trzeciego poziomu utrzymania (L3 (P3)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji III | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |

- Cena za naprawę czwartego poziomu utrzymania L4 (P4) Lokomotywy realizowanego na terenie Polski, wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa | Cena naprawy czwartego poziomu utrzymania (L4 (P4)) 1 szt. Lokomotywy w PLN lub EUR netto | Liczba sztuk Lokomotyw | Cena naprawy czwartego poziomu utrzymania (L4 (P4)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Naprawa czwartego poziomu utrzymania (L4 (P4)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji I | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Naprawa czwartego poziomu utrzymania (L4 (P4)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji II | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |
| Naprawa czwartego poziomu utrzymania (L4 (P4)) dla Lokomotyw elektrycznych w Konfiguracji III | …………………. PLN lub EUR (słownie: ………………….. PLN lub EUR) | ………… | ……………………. PLN lub EUR (słownie: ……………… PLN lub EUR) |

- Cena dostawy części strategicznych oraz cen jednostkowych elementów wchodzących w jego skład:

Całkowita cena za dostawę pakietu części strategicznych:

netto: …………………………………………………………… PLN lub EUR (słownie: …………………………………….) wyliczona zgodnie z Załącznikiem nr 1a.MS do Formularza oferty.

- Cena dostawy i wymiany zestawu kołowego z uwzględnieniem materiału wraz z robocizną:

Całkowita cena za dostawę i wymianę zestawu kołowego:

netto: …………………………………………………………… PLN lub EUR (słownie: …………………………………….)

- Cena dostawy i wymiany tarcz hamulcowych (za komplet na jeden zestaw kołowy) z uwzględnieniem materiału wraz z robocizną:

Całkowita cena za dostawę i wymianę tarcz hamulcowych (za komplet na jeden zestaw kołowy):

netto: …………………………………………………………… PLN lub EUR (słownie: …………………………………….)

- Cena za wymianę kół monoblokowych (tarcz) w zestawie kołowym z uwzględnieniem materiału wraz z robocizną:

Całkowita cena za wymianę kół monoblokowych (tarcz) w zestawie kołowym:

netto: …………………………………………………………… PLN lub EUR (słownie: …………………………………….)

- Wskaźnik niezawodności ………………. wyliczony zgodnie z Rozdziałem V pkt. 1.3 SIWZ (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).

- Wskaźnik dostępności technicznej ………………. wyliczony zgodnie z Rozdziałem V pkt. 1.4 SIWZ (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).

- Deklarowany Okres Gwarancji: …………………… miesięcy.

Wykonawca oświadcza, iż:

- Posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności oraz realizacji czynności określonych w SIWZ.

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji swych zobowiązań określonych w SIWZ.

- Posiada potencjał techniczny, a także dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację swych zobowiązań określonych w SIWZ.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację swych zobowiązań określonych w SIWZ.

- Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w tym wzorami umów oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiającego do treści SIWZ opublikowanymi do dnia złożenia niniejszej oferty, akceptuje treść tych dokumentów i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, a w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowany przedmiot i sposób jego realizacji spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Okres i warunki gwarancji jakości oferuje zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
w tym wzorami umów.

- W przypadku wyboru jego oferty za najkorzystniejszą, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy zeroemisyjnych elektrycznych wielosystemowych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego, zobowiązuje się spełniać poniższe wymogi w oparciu o wypełnienie zasady DNSH „nie czyń poważnej szkody”, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852:

- Łagodzenie zmian klimatu - stosowanie energooszczędnych technologii oraz materiałów o niskiej emisji dwutlenku węgla w celu wykonania przedmiotu zamówienia;

- Adaptacja do zmian klimatu - uwzględnianie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w planowaniu i realizacji zamówienia oraz stosowanie rozwiązań odpornych na zmiany klimatyczne uwzględniających wszystkie oferowane konfiguracje dostarczanych lokomotyw (wg.  TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, dla klasy A1T3 zgodnie z PN-EN 50125-1:2014 (lub nowsza) lub klasa A1T1 w zakresie temperatur ujemnych rozszerzonym z -25°C do -30°C);

- Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich - minimalizowanie zużycia wody oraz ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem: wdrażanie technologii oczyszczania wody i zarządzania odpadami wodnymi zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również usługi utrzymania lokomotyw w czasie obowiązywania okresu gwarancji dla danej lokomotywy, w szczególności usługi utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego;

- Gospodarka o obiegu zamkniętym - zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez efektywne zarządzanie zasobami i redukcję odpadów, np. poprzez wykonanie powłok antykorozyjnych i lakierniczych przyjaznych dla środowiska (zgodnie z zaleceniem ISO 14000), wykonanie powłok malarskich wg serii norm PN-EN ISO 12944. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą utylizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami i standardami;

- Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń - stosowanie technologii i praktyk minimalizujących negatywny wpływ na środowisko zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również usługi utrzymania lokomotyw w czasie obowiązywania okresu gwarancji dla danej lokomotywy, w szczególności usługi utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego.

- Uważa się za związanego niniejsza ofertą przez okres 90 (dziewięćdziesiąt) dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

- Wniósł wadium w wysokości ………………… PLN/EUR* w formie ……………………………………………… .

Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o nr ………………………………………………………………

Prowadzonym w banku ……………………………………………………… .

*Niewłaściwe skreślić.

- W przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w SIWZ.

- Oferta zawiera …….. ponumerowanych stron.

- Oferta zawiera / nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*Niewłaściwe skreślić. Jeżeli zawiera, Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej, które informacje stanowią Jego tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego tj.:

……………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować wyłącznie do: Pana Sergiusza Szulgan, tel. +48 885 504 323, adres email: s.szulgan@cargounit.eu

lub

Pani Karoliny Jończyk, tel. +48 885 504 342, adres email: k.jonczyk@cargounit.eu.

..........................................		…................................................................

(miejscowość i data)	(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 4.MS – Wykaz dostarczonych Lokomotyw na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – wzór

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

dnia …  …  …r.

Wykonawca:			…………………

Adres: 				…………………

Nr telefonu / nr faksu 		…………………

Adres strony internetowej 	…………………

Adres e-mail:			…………………

Wykonawca oświadcza, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dostarczył co najmniej 10 (dziesięć) sztuk nowych Lokomotyw elektrycznych (układ osi Bo’ Bo’), do których należą następujące egzemplarze:

| Lp. | Przedmiot (nazwa, seria Lokomotywy) | Data wyprodukowania Lokomotywy (dd/mm/rrrr) | Dokument potwierdzający uzyskanie Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu w krajach co najmniej z Konfiguracji Lokomotyw I, o której mowa w przedmiocie zamówienia (nazwa, numer) | Nazwa krajów, w których uzyskano Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu (spośród tych, co najmniej z Konfiguracji I, o których mowa w przedmiocie zamówienia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu dla Lokomotyw wymienionych w tabeli, w co najmniej jednym z krajów, o których mowa w przedmiocie zamówienia (Załącznik nr 1.MS do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza wymienienie w tabeli różnych egzemplarzy Lokomotyw tej samej serii.

……………………………………….					………………………………………

(miejscowość i data)				(podpis/y przedstawiciela Wykonawcy
 			upoważnionego do składania oświadczeń
 			woli oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 5.MS – Opis techniczny oferowanych Lokomotyw

    - Ogólny opis techniczny oferowanych Lokomotyw w załączeniu.

[Wykonawca dołączy ogólny opis techniczny, wg propozycji Wykonawcy, zawierający wizualizację Lokomotyw, opis podstawowych parametrów technicznych i funkcjonalnych, opis głównych podzespołów oraz założeń konstrukcyjnych, charakterystyki trakcyjne]

- Oświadczenie

Wykonawca niniejszym oświadcza, że oferowane przez niego Lokomotywy spełniają wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1.MS do SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia.

- Opis szczegółowy

  - Parametry dotyczące dostaw

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania/opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| TSI SRT, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. UE nr L 2014.356.394 z dnia 12.12.2014 r. z późn. zm.) | Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej |  |
| TSI NOI, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26.11.2014 r. (Dz. U. UE nr L 2014.356.421 z dnia 12.12.2014 r. z późn. zm.) lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. | Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 |  |
| TSI Loc&Pas, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 r. z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. UE nr L 2014.356.228 z dnia 12.12.2014 r. z późn. zm.) lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. | Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor- Lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 |  |
| TSI CCS, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. (Dz. U. UE nr L 2016.158.1 z dnia 15.06.2016 r.) lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. | Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 |  |
| TSI Energia, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. UE nr L 2014.356.179 z dnia 12.12.2014 r.) lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. | Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 |  |
| Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz.U. L 2016.138.44 z dnia 26 maja 2016 r.) oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, p. 66–104 z dnia 16 czerwca 2020 r. z poźn. zm.) | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 |  |

  - Parametry dotyczące dostaw

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| UIC 552 | Zasilanie pociągów w energię elektryczną. Techniczne charakterystyki ujednolicone głównego przewodu wysokiego napięcia zasilania pociągu |  |
| UIC 648 | Sprzęgi przewodów elektrycznych i pneumatycznych na ścianach czołowych Lokomotyw i pasażerskich pojazdów prowadzących |  |
| UIC 651 | Ukształtowanie kabin maszynisty Lokomotyw, wagonów napędnych, jednostek trakcyjnych i pojazdów sterujących |  |
| UIC 612-0 | Interfejsy Maszynista - Pojazd dla EMU/DMU, Lokomotyw i Napędnych Wagonów Pasażerskich – Funkcjonalne i systemowe wymagania związane ze współpracującymi Interfejsami Maszynista – Pojazd |  |
| UIC 564-1 | Wagony osobowe. Szyby ze szkła bezpiecznego |  |
| UIC 515-5 | Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki. Układy biegowe. Bada-nie maźnic zestawów kołowych. |  |
| UIC 541-1 | Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca |  |
| UIC 541-3 | Hamulec. Hamulec tarczowy i jego zastosowanie. Ogólne warunki dopuszczenia okładzin hamulcowych |  |
| UIC 541-5 | Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (Hamulec-ep). Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca bezpieczeństwa |  |
| UIC 542 | Części hamulcowe – wymienność |  |
| UIC 543 | Hamulec. Przepisy dotyczące wyposażenia i użytkowania pojazdów |  |
| UIC 544-1 | Hamulec. Skuteczność hamowania |  |
| UIC 544-2 | Warunki jakie muszą spełniać hamulce dynamiczne loko-motyw i wagonów silnikowych, których siła hamowania doliczana jest do ciężaru hamującego |  |
| UIC 547 | Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób. |  |
| UIC 751-3 | Przepisy techniczne dla systemów radiowych pociągu w ruchu międzynarodowym |  |
| UIC 641 | Warunki dotyczące urządzeń czuwaka automatycznego używanych w ruchu międzynarodowym |  |
| UIC 505-1 | Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów |  |
| UIC 533 | Uziemienia ochronne metalowych części pojazdów |  |
| UIC 558 | Przewody zdalnego sterowania i informacji |  |
| UIC 617-5 | Przepisy dotyczące bezpieczeństwa personelu w kabinach maszynisty pojazdów trakcyjnych |  |
| UIC 640 | Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie |  |
| UIC 558 | Przewody zdalnego sterowania i informacji. Ujednolicone charakterystyki techniczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich RIC |  |
| UIC 641 | Warunki dotyczące urządzeń czuwaka automatycznego używanych w ruchu międzynarodowym |  |
| W przypadku, gdy w określonym zakresie spełnione są wymagania norm europejskich, prawa narodowego lub odpowiednich TSI, zgodność z odpowiednimi kartami UIC nie jest obowiązkowa. Karty UIC są stosowane (wpływając na proces certyfikacji/homologacji) gdy są jedynym międzynarodowym odniesieniem do określonych zagadnień. |  |  |

  - Wymagania techniczne

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Prowadzenie pociągów intermodalnych |  |
| Homologacja | Pojazdy muszą posiadać ważny, najpóźniej 14 (czternaście) dni przed dostawą każdego Pojazdu (zgodnie z Załącznikiem nr 1.MS „Termin realizacji zamówienia”) dokument, wydany przez właściwy organ (ERA lub NSA), uprawniający do eksploatacji bez ograniczeń na infrastrukturze kolejowej na terenie następujących państw (Obszar użytkowania): - Konfiguracja Lokomotyw I: Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry; - Konfiguracja Lokomotyw II (jeżeli dotyczy): Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Rumunia, Bułgaria; - Konfiguracja Lokomotyw III (jeżeli dotyczy): Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia; oraz na wszystkich zelektryfikowanych przejściach granicznych pomiędzy w/w krajami, a także do krajów sąsiednich wg wykazu przejść granicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1b.MS, o ile zainstalowane systemy kontroli bezpieczeństwa będą wystarczające. Wymienione w konfiguracji państwa stanowią minimum wymagane do spełnienia. Zamawiający dopuszcza inne konfiguracje. |  |
| Zgodność z wymaganiami technicznymi | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, TSI NOI 1304/2014 lub nowsze, TSI STR 1303/2014, TSI CCS 2016/919 lub nowsze oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Szerokość toru | 1435 [mm] |  |
| Długość Lokomotywy ze zderzakami | Maks. 20 [m] |  |
| Skrajnia kinematyczna i statyczna | G1 wg PN-EN 15273-1:2010 lub nowsza |  |
| Napięcie zasilania | Konfiguracja Lokomotyw I: DC: 3 [kV] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] AC: 25 [kV] 50 [Hz] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw II (jeżeli dotyczy): DC: 3 [kV] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] AC: 25 [kV] 50 [Hz] DC: 1,5 [kV] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw III (jeżeli dotyczy): DC: 3 [kV] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] AC: 25 [kV] 50 [Hz] |  |
| Minimalna moc ciągła przy temperaturze otoczenia +40°C (klasa klimatyczna T1) i znamionowym napięciu sieciowym | Konfiguracja Lokomotyw I: DC: 3 [kV] – 5000 [kW] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] – 5000 [kW] AC: 25 [kV] 50 [Hz] – 5000 [kW] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw II (jeżeli dotyczy): DC: 3 [kV] – 5000 [kW] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] – 5000 [kW] AC: 25 [kV] 50 [Hz] – 5000 [kW] DC: 1,5 [kV] – 2750 [kW] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw III (jeżeli dotyczy): DC: 3 [kV] – 5000 [kW] AC: 15 [kV] 16 2/3 [Hz] – 5000 [kW] AC: 25 [kV] 50 [Hz] – 5000 [kW] |  |
| Minimalna siła pociągowa przy rozruchu | 300 [kN] |  |
| Minimalna siła pociągowa przy prędkości 60 [km/h] | Konfiguracja Lokomotyw I: 270 [kN] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw II (jeżeli dotyczy): Dla systemu zasilania 1,5 [kV] i mocy 3,5 [MW]: 210 [kN] Dla pozostałych systemów zasilania – 270 [kN] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw III (jeżeli dotyczy): 270 [kN] |  |
| Układ osi | Bo’ Bo’ |  |
| Maksymalny nacisk osi na szynę | 22,5 [t] (220,65 [kN]) oraz potwierdzenie pisemne przez PKP PLK S.A. dopuszczenia na linii klasy C2 (196 [kN]). |  |
| Maksymalna prędkość eksploatacyjna | Nie mniej niż 140 [km/h]. |  |
| Maksymalne niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe w płaszczyźnie główki szyny | ≥ 1 [m/s2] |  |
| Minimalny promień łuku | 100 [m] |  |
| Minimalny promień krzywizny toru w płaszczyźnie pionowej | 300 [m] |  |
| Budowa Lokomotywy | Modułowa |  |
| Użyte komponenty | Muszą być wyłącznie fabrycznie nowe |  |
| Minimalny okres eksploatacji Lokomotywy | 30 lat |  |
| Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem | Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, p. 4.2.2.6 Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty podnoszenia. Konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie określone w normie PN-EN 12663-1:2010 (pkt. 6.3.2 i 6.3.3) lub nowsza. Producent przedstawi poziom odporności pudeł na trwałe odkształcenie i przełomy za pomocą testów lub obliczeń, zgodnie z warunkami określonymi normą PN-EN 12663-1:2010, pkt. 9.2.3.1 lub nowsza. Konstrukcja Lokomotywy musi umożliwić podniesienie jej z całym układem jezdnym za pomocą siłowników lub żurawia. Miejsca podparcia muszą być tak usytuowane, aby można było, w przypadku wykolejenia, ustawić siłowniki hydrauliczne na szlaku. |  |
| Bezpieczeństwo bierne | Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, pkt. 4.2.2.5. Aby spełnić te wymogi funkcjonalne, Lokomotywa powinna odpowiadać szczegółowym wymogom wymienionym w normie PN-EN 15227:2008 lub nowszej odnoszącej się do projektowej kategorii odporności zderzeniowej C-I (jak w normie PN-EN 15227:2008 lub nowsza, sekcja 4, tabela 1). Potwierdzeniem spełnienia w/w wymagań jest sprawozdanie z badań na zgodność z PN-EN 15227:2008 (lub nowsza) wystawione przez jednostkę akredytowaną w danym zakresie. |  |
| Warunki klimatyczne i środowiskowe: Wysokość nad poziomem morza Temperatura Wilgotność powietrza Deszcz Śnieg, lód i grad Promieniowanie słoneczne Odporność na zanieczyszczenie | Wg TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, dla klasy A1T3 zgodnie z PN-EN 50125-1:2014 (lub nowsza) lub klasa A1T1 w zakresie temperatur ujemnych rozszerzonym z -25°C do -30°C. |  |

  - Własności trakcyjne

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Największe wzniesienie, na którym Lokomotywa powinna ruszyć z pociągiem – pociąg brutto 1 800 [t] | 10,0 ‰ |  |
| Największe wzniesienie, na którym Lokomotywa powinna ruszyć z pociągiem o masie brutto 3 200 [t] | 4,0 ‰ |  |
| Lokomotywa powinna być zgodna do prowadzenia pociągu towarowego o masie 1 600 [t] na profilu 2 ‰ z prędkością: | Konfiguracja Lokomotyw I: 125 [km/h] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw II (jeżeli dotyczy): 125 [km/h] W przypadku eksploatacji w Holandii: 115 [km/h] |  |
|  | Konfiguracja Lokomotyw III (jeżeli dotyczy): 125 [km/h] |  |
| Lokomotywa powinna być zgodna do prowadzenia pociągu towarowego o masie 1 600 [t] na profilu 10 ‰ z prędkością: | 50 [km/h] |  |

  - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa jazdy Lokomotywy

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Bezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Własności układu biegowego |  |  |
| Quasistatyczna siła prowadząca w łuku |  |  |
| Maksymalne siły pionowe na styku koła z szyną: - w ruchu quasi statycznym po małym promieniu - podczas jazdy z prędkościami pomiarowymi |  |  |

  - Wyposażenie elektryczne

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Obwód główny |  |  |
| Odbieraki prądu | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa |  |  |
| Sterowanie wielokrotne |  |  |
| Wyłącznik szybki (sieć DC) oraz wyłącznik główny (sieć AC) | Wg propozycji Wykonawcy przy minimalnej trwałości mechanicznej 200 000 łączeń z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 60077-3:2020-07 i PN-EN 50388:2012 lub nowszych lub z uwzględnieniem pkt. 7.4.2.6. TSI Energia, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. UE nr L356 z dnia 12.12.2014 r.) lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenia Komisji: (UE) nr 321/2013, nr 1299/2014, nr 1300/2014, nr 1301/2014, nr 1302/2014, nr 1304/2014 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777. |  |
| Transformatory | Parametry wg. propozycji Wykonawcy. Chłodzenie z użyciem ekologicznych mediów chłodzących. |  |
| Przekształtniki trakcyjne | Wg propozycji Wykonawcy, wykonane w technologii IGBT. Konstrukcja musi umożliwiać eksploatację Lokomotyw z mocą nie mniejszą niż 50% mocy znamionowej w przypadku uszkodzenia jednego z przekształtników. Chłodzenie z użyciem ekologicznych mediów chłodzących. |  |
| Silniki trakcyjne | Asynchroniczne prądu przemiennego z chłodzeniem obcym (wymuszonym). Konstrukcja Lokomotywy musi umożliwiać indywidualne odłączenie silników trakcyjnych oraz eksploatację Lokomotywy z mocą nie mniejsza niż 75% mocy znamionowej w przypadku uszkodzeń jednego z silników. |  |
| Urządzenia przeciwpoślizgowe | Urządzenie powinno kontrolować każdy zespół napędowy z osobna. |  |
| Sprzęg elektrycznego zasilania pociągu | Wg karty UIC 552 i zamocowany wg karty UIC 648, przy czym przewód z wtyczką musi być demontowany (niepodłączony musi być przewożony w Lokomotywie). |  |
| Zasilanie Lokomotywy z zewnętrznego źródła | 3x400 V AC |  |
| Sterowanie Lokomotywy – oparte na technice mikroprocesorowej |  |  |
| Sterowanie wielokrotne | Obligatoryjne, w trakcji co najmniej dwóch Lokomotyw z dopuszczeniem do eksploatacji przy obsadzę trakcyjnej w jednej Lokomotywie. Wg normy PN-EN 50215:2009 lub PN-EN IEC 61133:2022-10 lub nowszej. Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Komunikacja z systemem | Panele operatorskie w obydwu kabinach umożliwiające jednoczesny podgląd informacji dotyczących jazdy i sprawdzenie różnych bardziej szczegółowych informacji dotyczących jazdy i utrzymania, a w szczególności obligatoryjnie wyświetlenie instrukcji dla maszynisty w razie wystąpienia zakłóceń, przy czym wymagana jest możliwość wyświetlenia treści komunikatów w językach urzędowych krajów, w których Lokomotywa będzie dopuszczona do ruchu. |  |
| Funkcje komputera pokładowego | Sterowanie siły pociągowej i siły hamowania (układ prędkości zadanej) z modułem ETCS. Sterowanie kierunkiem jazdy. Sterowanie urządzeniami pomocniczymi. Lokalizacja położenia na otwartej przestrzeni w technologii GPS z dokładnością pomiaru < 10 [m]. Diagnostyka pokładowa ze wskazaniem i rejestracją zdarzeń odbiegających od normalnej pracy zespołu i wyświetlenie instrukcji postępowania dla maszynisty. System przesyłania do udostępnionego serwera informacji o uszkodzeniach występujących podczas eksploatacji, komunikaty wyświetlania w języku angielskim lub jako opcja w językach urzędowych krajów, zgodnych z Obszarem użytkowania Lokomotywy. |  |
| Diagnostyka Lokomotywy | Układ diagnostyki pokładowej powinien realizować monitorowanie, dozorowanie i prezentację parametrów pracy Lokomotywy i jej zespołów, powinien zapełniać informację o usterkach i uszkodzeniach maszyn i układów Lokomotywy oraz diagnostykę serwisową wraz z funkcją przesyłania danych o usterkach w języku polskim lub angielskim lub dodatkowo jako opcja w językach urzędowych krajów zgodnych z Obszarem użytkowania Lokomotywy. Zamawiający wymaga, aby do systemu diagnostyki pokładowej były dołączone następujące systemy i układy: - obwód hamulca, - obwód zasilania, - obwody i aparaty WN oraz sieci 3 fazowej, - obwód ładowania baterii, - system wentylacyjny, - obwody klimatyzacji, - system zamykania i blokowania drzwi – centralnie z Lokomotywy, - system monitorowania, - system pomiaru zużytej energii – licznik energii, - systemy bezpieczeństwa ETCS oraz systemy bezpieczeństwa klasy B (zgodnie z wymaganiami Obszaru użytkowania: SHP, PZB, MIREL, ATB). |  |
| Elektroniczny rozkład jazdy i system informacji o ograniczeniach prędkości | Współpracujący z systemami użytkowanymi w Obszarze użytkowania (krajach, w których Lokomotywa będzie dopuszczona do ruchu), o ile system taki został tam wprowadzony przed ogłoszeniem przetargu. Elektroniczny rozkład jazdy musi obowiązywać w językach urzędowych krajów Obszaru użytkowania Lokomotywy. |  |
| Obwody pomocnicze |  |  |
| Napędy pomocnicze | Silniki prądu przemiennego. |  |
| Przekształtniki pomocnicze | Dwa niezależne, wykonane w technologii IGBT pozwalające na eksploatację Lokomotywy przy jednym uszkodzonym przekształtniku, przy czym nie dopuszcza się w takim przypadku ograniczenie siły trakcyjnej. |  |
| Napęd sprężarki pomocniczej | Wg Wykonawcy. Zasilanie silnika z baterii akumulatorów. |  |
| Napięcie zasilania obwodów pomocniczych | 3x400/230 [V] AC, 0 ÷ 50 [Hz] (zalecane). 3x440 [V] 0 ÷ 60 [Hz] (dopuszczalne). 24 [V] DC (zalecane). 110 [V] DC (dopuszczalne). |  |
| Bateria akumulatorów | Wg Wykonawcy, zapewniające minimum jedną godzinę pracy obwodu pomocniczego przy aktywnej logice oraz 3 godziny pracy oświetlenia awaryjnego, układ pomiaru napięcia wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające rozładowanie akumulatorów poniżej poziomu koniecznego do uruchomienia Lokomotywy. |  |
| Instalacja oświetlenia | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Komfort cieplny |  |  |
| Ochrona przepięciowa w obwodach WN i NN |  |  |
| Dopuszczalne zakłócenia elektromagnetyczne |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwporażeniowe |  |  |
| System lokalizacji GPS/GSM | Zabudowany przez Wykonawcę, współpracujący z systemem teleinformatycznym wskazanym w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni od podpisania umowy na dostawę przez Zamawiającego, przekazujący dodatkowo, poza danymi o pozycji, prędkości i przebiegu Lokomotywy sygnały: załączenie zasilania Lokomotywy z baterii akumulatorów, - załączenie wyłącznika szybkiego/głównego Lokomotywy, - wartości ciśnień w przewodzie głównym, - załączenie wentylatorów silników trakcyjnych, - pomiaru prądu i napięcia prądnicy głównej, - monitoring poślizgu kół (uruchomienie przeciwpoślizgu) (opcjonalnie), - pomiar temperatury łożysk zawieszenia silników trakcyjnych (opcjonalnie). |  |
|  | Wykonawca zapewni dostęp do systemu monitoringu GPS online poprzez przeglądarkę internetową oraz opcjonalnie poprzez aplikację na telefony komórkowe z systemem android. Wykonawca zapewni dostęp do 20 (dwudziestu) indywidualnych kont dostępowych do systemu monitoringu GPS z uprawnieniami użytkownika w lub do 2 (dwóch) kont dostępowych do systemu monitoringu GPS z uprawnieniami administratora umożliwiających generowanie przez Zamawiającego dowolnej ilości kont dostępowych systemu monitoringu GPS z uprawnieniami użytkownika. System monitoringu GPS musi umożliwiać przypisanie Lokomotyw do danego konta dostępowego z uprawnieniami użytkownika wraz z możliwością ustawienia zakresu dostępnych danych i zakresu czasu do jakich ma mieć dostęp. Minimalny okres przechowywanych danych historycznych na serwerze 12 miesięcy. |  |
|  | Możliwość podglądu lokalizacji Lokomotywy przez domenę WWW takich informacji jak: podgląd Lokomotywy na mapie w tym: lokalizacja, typ Lokomotywy, numer Lokomotywy, kierunek jazdy Lokomotywy (azymut), prędkość, informacja czy Lokomotywa jedzie, informacja o braku sygnału GPS wraz z informacją od jakiego czasu nie ma sygnału GPS. Opcjonalnie można zaoferować istniejący system monitoringu GPS, który spełnia co najmniej następujące właściwości: - podgląd lokalizacji Lokomotyw, numer Lokomotywy, kierunek jazdy, - prędkość [km/h], - wysokość n.p.m., - pozycja na mapie, - przebieg trasy, - załączenie zasilania Lokomotywy z baterii akumulatorów, - załączenie wyłącznika szybkiego/głównego Lokomotywy, - wartości ciśnień w przewodzie głównym (dla istniejącego systemu jako opcja), - stan pantografu (podniesiony/opuszczony), - monitoring poślizgu kół (uruchomienie przeciwpoślizgu) (dla istniejącego systemu jako opcja), - pomiar temperatury łożysk zawieszenia silników trakcyjnych (dla istniejącego systemu jako opcja), - możliwość generowania raportów w dowolnej formie na podstawie w/w parametrów z uwzględnieniem historii eksploatacji. |  |
| System obserwacji szlaku oraz pantografów Obserwacja pociągu (CCTV) | Dzienno-nocny (w obu trybach kolorowy), z funkcją rejestracji obrazu pantografów szlaku przed Lokomotywą widzianego z kabiny aktywnej i dźwięku w kabinie aktywnej przez czas min. 24 [h]. Konstrukcja Lokomotywy nie powinna w warunkach serwisowych umożliwiać wyłączenie wyłączenia rejestracji obrazu lub dźwięku lub dźwięku i obrazu. Lokomotywa powinna być wyposażona w następujące kamery: 1) kamery pantografowe (po jednej na każdy pantograf), 2) kamery szlakowe (musi być umieszczona w polu widzenia maszynisty, minimum po jednej dla stanowiska maszynisty), 3) kamery spełniające funkcje lusterek wstecznych (funkcja nagrywania jako opcja), 4) kamery na sprzęgi – jako opcja dodatkowa. Zapisywany obraz powinien być zapisywany w rozdzielczości minimum 1280x720 przy prędkości zapisu minimum 25 [klatek/s]. Na materiał video musi być naniesiony nagrany dźwięk z kabiny maszynisty. |  |
|  | Dysk (dyski) twarde z rejestrowaniem obrazu przez minimum 10 dni. Dla każdej Lokomotywy w momencie odbioru końcowego musi być dostarczony jeden komplet dysków zamiennych. Dostęp za pomocą haseł dla użytkownika. Hasło dla użytkownika powinno umożliwić zgranie materiału video, bez możliwości skasowania danych i zmiany ustawień (konfiguracji) rejestratora. Możliwość zdalnego zgrywania materiału na laptop z wykorzystaniem punktów dostępu oraz Wi-Fi lub sieci GSM – jako opcja. Jako opcja: W przypadku zasłonięcia kamery lub nadmiernego zabrudzenia kamery lub powstania stanów awaryjnych (zanik zasilania, uszkodzenie mechaniczne, zalanie, itd.) rejestrator powinien zapisywać daną informację. Stany alarmowe muszą być przesyłane do centralnego układu diagnostycznego Lokomotywy. Rejestrator powinien na obrazie z kamer zapisywać takie parametry jak: minimum: data, godzina, nr Lokomotywy jako opcja: typ Lokomotywy, nr kabiny aktywnej, prędkość, koordynaty GPS, jako opcja: typ Lokomotywy. |  |
|  | Opcjonalnie, jeżeli Lokomotywa jest wyposażona w system monitoringu z dostępem on-line, Wykonawca zapewni dostęp do 20 (dwudziestu) indywidualnych kont dostępowych do systemu monitoringu z uprawnieniami użytkownika w lub do 2 (dwóch) kont dostępowych do systemu monitoringu z uprawnieniami administratora umożliwiających generowanie przez Zamawiającego dowolnej ilości kont dostępowych do systemu monitoringu z uprawnieniami użytkownika. System monitoringu z dostępem on-line musi umożliwiać przypisanie Lokomotyw do danego konta dostępowego z uprawnieniami użytkownika wraz z możliwością ustawienia zakresu możliwością ustawienia zakresu dostępnych danych i zakresu czasu do jakich ma mieć dostęp. Minimalny okres przechowywanych danych historycznych na serwerze 3 miesiące. |  |
| Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej (Energy Metering System (EMS)) | Zliczanie niezależnie energii pobieraną z i oddawaną do sieci trakcyjnej podczas pracy Lokomotywy we wszystkich systemach zasilania zebranych przez Energy Metering System (EMS) z możliwością zdalnego przesyłania danych przez sieć GSM (minimalnie jedno gniazdko karty SIM) do dostawcy energii lub do Data Colecting Server (DCS), spełniający jednocześnie wymagania odnoszące się do przedmiotowych urządzeń dla Obszar użytkowania Lokomotyw. Układ do pomiaru zużycia energii musi spełniać wymagania normy PN-EN 50463-1:2018-01, PN-EN 50463-2:2018-01, PN-EN 50463-3:2018-01, PN-EN 50463-4:2018-01, PN-EN 50463-5:2018-01 oraz UIC IRS 90930 i karty UIC 930 oraz wymagania z TSI LOC&PAS 1302/2014 z późn. zm. oraz w szczególności w: - Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej; - Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/868 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1301/2014 oraz rozporządzenie (UE) nr 1302/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących systemu pomiaru energii i systemu gromadzenia danych; |  |
|  | - Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474; - Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/387 z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1302/2014 i (UE) 2016/919 w odniesieniu do rozszerzenia Obszaru użytkowania i etapów przejściowych. Planowanym dostawcą Usługi Gromadzenia Danych (DCS) będzie PGE Energetyka Kolejowa S.A. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnej zmianie dostawczy Usługi Gromadzenia Danych (DCS). Montaż licznika na każdym pojeździe musi być uzgodniony z PGE Energetyka Kolejowa S.A. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dopuszczalny jest opcjonalny moduł komunikacyjny (zawierający dodatkowe gniazdo karty SIM) służący do równoległej transmisji danych pomiarowych na dodatkowy serwer FTP. Dodatkowy moduł pewni funkcję jedynie odczytową danych z licznika (EMS). |  |

  - Układ mechaniczny

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |
| Wytrzymałość struktury nadwozia | Wg wymagań: PN-EN 12663-1:2010 (lub nowsza) oraz z uwzględnieniem wymagań DVS 1612 PN-EN 15227:2008 + A1:2011 lub nowsza. |  |
| Urządzenia cięgłowe | 1,2 MN wg PN-EN 15566+A1:2011 lub nowsza. |  |
| Urządzenia zderzane | Wg karty UIC 526, wg PN-EN 15551 lub nowsza. |  |
| Kabina maszynisty | Dwie – po jednej na każdym końcu |  |
| Wymagania ogólne | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Stopnie, poręcze i klamki |  |  |
| Reflektory czołowe i sygnałowe |  |  |
| Sygnały dźwiękowe |  |  |
| Pulpit maszynisty |  |  |
| Fotel maszynisty |  |  |
| Narażenia na czynniki szkodliwe |  |  |
| Szyba czołowa |  |  |
| Szyba boczna |  |  |
| Natężenie oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| Poziom drgań mechanicznych |  |  |
| Gniazdka w kabinie maszynisty | Co najmniej 2 gniazda 230 V AC z uziemieniem w każdej z kabin – gniazda muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym umieszczonym w szafie niskiego napięcia. Instalacja musi być wyposażona w urządzenia filtrujące napięcie i chroniące przed przepięciami elektrycznymi. |  |
| System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w kabinie maszynisty | PN-EN 14813-1+A1:2011, PN-EN 14813-2+A1:2011 lub nowsze, UIC 651 Jakość powietrza zgodnie z TSI LOC&PAS pkt. 6.2.3.12 Dokumentem potwierdzającym spełnienie danych wymagań musi być sprawozdanie z badań wykonanych w tunelu klimatyczno-aerodynamicznym. Sprawozdanie z badań musi być wystawione przez jednostkę akredytowaną w danym zakresie. |  |
| Inne wyposażenie | Wymagane urządzenie podgrzewająco-chłodzące, pojemnik na odpady, szafka odzieżowa, apteczka, gaśnice ręczne, uchwyty na napoje. |  |
| Wycieraczki czołowe | Z napędem elektrycznym, wyposażone w urządzenie zmywające (spryskiwacz) szyby z możliwością pracy przerywanej. |  |
| Wymagania odnośnie powłok lakierniczych | Powłoki antykorozyjne i lakiernicze wykonać farbami przyjaznymi dla środowiska (zgodnie z zaleceniem ISO 14000). Odporność na perforację poszycia minimum 96 miesięcy, ale nie krócej niż do rozpoczęcia pierwszej naprawy 4 poziomu utrzymania (L4 (P4)) – w zależności co wyjdzie pierwsze, Trwałość powłok lakierniczych zewnętrznych minimum 96 miesięcy, ale nie krócej niż do rozpoczęcia pierwszej naprawy 4 poziomu utrzymania (P4) – w zależności co wyjdzie pierwsze. Ogólne wymagania w zakresie wykonania powłok malarskich wg serii norm PN-EN ISO 12944. Kolorystyka malowania zewnętrznego Lokomotywy wg propozycji Wykonawcy, podlega uzgodnieniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie uzgodnienia dokumentacji technicznej. Powłoki lakiernicze zewnętrzne i warstwy antygraffiti powinny być odporne na powszechnie stosowane środki myjące dla taboru i działania myjni automatycznej w standardowych częstotliwościach stosowania, przy zapewnieniu trwałości powłok lakierniczych jw. Powłoki lakiernicze musza spełniać wymagania norm PN-EN 45545 (seria) wydanie z 2015 roku lub nowsze. |  |
| Napisy i oznakowanie | Lokomotywy muszą być zgodne z WTWiO, kartami UIC i TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Kolorystyka | Projekt kolorystyki wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. |  |
| Wózki |  |  |
| Wymagania ogólne | Wyposażone w sprężyny śrubowe z tłumikami pionowymi w I stopniu usprężynowania, wyposażone w sprężyny śrubowe w układzie „flexicoil” z tłumikami drgań pionowych oraz z tłumikami wężykowania w II stopniu usprężynowania. Wg norm PN-EN 13749:2011 oraz TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze. |  |
| Zestawy kołowe |  |  |
| Zestaw kołowy (kompletny) oraz jego komponenty (koła, wał osiowy, łożyska w zestawie kołowym) | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Koła | Monoblokowe o profilu wieńca S1002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2011 lub nowsza i PN-EN 13262+A2:2011 lub nowsza, PN-EN 13979-1+A2:2011 lub nowsze, PN-EN 14033 (seria) lub nowsze, PN-EN 15746 (seria) lub nowsze, Trwałość kół minimum 800 000 [km] W rozumieniu Zamawiającego Trwałość kół to jest brak pęknięć o charakterze zmęczeniowym, zużycie średnicy tarczy koła w trakcie normalnej eksploatacji (do normalnej eksploatacji nie są zaliczane przypadku korekty średnicy z powodu płaskich miejsc na okręgu tocznym powstałych z winy użytkownika). |  |
| Wał osiowy | PN-EN 13104+A1:2011 lub nowsza, PN-EN 13103-1:2018-05, PN-EN 13261+A1:2011. W przypadku, gdy osie będą eksponowane na uszkodzenia mechaniczne (np. uderzenia tłucznia) muszą być one pokryte powłoką ochronną wg PN-EN 13261+A1:2011 lub nowszej w klasie 1. |  |
| Łożyska w zestawie kołowym | Wg normy PN-EN 12080+A1:2011 lub nowsze. Trwałość łożysk minimum 1 000 000 [km]. Okres gwarancji jakości minimum 60 miesięcy, ale nie mniej niż 1 000 000 [km]. Monitorowanie stanu łożysk osi wg PN-EN 15437-1:2009, PN-EN 15437-2:2013-03. |  |
| Prowadzenie łożysk osi | Bez elementów ciernych. |  |
| Przenoszenie siły pociągowej i hamującej | Bez elementów ciernych z maksymalnym wykorzystaniem masy napędnej, dopuszcza się możliwość zastosowania manganowych elementów ciernych dla wzdłużnego prowadzenia pudła. |  |
| Piasecznice | 4 podgrzewane dysze na wózek na zewnątrz każdego koła. pkt 3.1.4. ERA/ERTMS/033281 (wersja 4.0 z 20 września 2018 r.) |  |
| Smarowanie obrzeży kół | Na wszystkich lub prowadzących zestawach kołowych – natryskowe lub sztyftowe. |  |
| Własności biegowe |  |  |
| Siła poprzeczna na styku koła z szyną | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Bezpieczeństwo przeciw wykolejeniu |  |  |
| Spokojność biegu |  |  |
| Maksymalna siła pionowa między kołem a szyną |  |  |

  - Hamowanie

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj hamulca | Hamulec pneumatyczny zgodnie z kartą UIC 540, PN-EN 14198:2004 lub nowsza, - z możliwością mikroprocesorowego diagnozowania wszystkich układów hamulca i ochroną przeciwpoślizgową kół. Współpracy z systemami bezpieczeństwa jazdy pociągu stosowanymi na sieci krajów, dla których Lokomotywa ma posiadać homologację. Urządzenia hamowania, w tym urządzenia zapobiegające poślizgowi kół i urządzenia sterowania hamowaniem, oraz skuteczność hamowania służbowego, nagłego i postojowego wymagania zgodnie z wymaganiami Listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei właściwej dla Obszaru użytkowania Lokomotywy. |  |
| Hamulec elektrodynamiczny | Hamulec elektrodynamiczny rekuperacyjny lub rekuperacyjno-rezystorowy dla systemu zasilania AC, hamulec elektrodynamiczny rezystorowy z opcją rekuperacji, gdy jest taka możliwość – dla systemów zasilania DC. Minimalna prędkość działania hamulca elektrodynamicznego – 5 [km/h] lub mniej, zgodnie z propozycją Wykonawcy, poniżej tej prędkości hamowanie pneumatyczne lub hamowanie pneumatyczne i elektrodynamiczne. Dopuszczalne inne ograniczenia siły hamowania elektrodynamicznego wynikające z wymogów homologacji występujących w niektórych krajach. |  |
| Hamulec bezpieczeństwa | Zawór wlotowy o przekroju nie mniej niż 3/4” (pod warunkiem zapełnienia dostatecznego tempa spadku ciśnienia, przy założeniu, iż czas spadku ciśnienia z ciśnienia nominalnego 0,5 [MPa] do 0,1 [MPa] mniejsza lub równa 6 [s]) umożliwiający połączenie przewodu hamulcowego bezpośrednio do atmosfery, możliwość uruchomienia z każdej kabiny maszynisty |  |
| Hamulec postojowy | Sprężynowy gwarantujący utrzymanie pojazdu podczas postoju na wzniesieniu – 40 ‰. Dodatkowa funkcja: Tryb Parking. |  |
| Instalacja pneumatyczna | Sprężarka główna o wydajności nie mniej niż 2,1 [m3/min.]. Wydajność układu sprężonego powietrza powinna zapewnić niezawodną eksploatację Lokomotywy wraz z pociągiem. Szczegóły techniczne będą ustalane na etapie uzgodnienia dokumentacji technicznej. Konstrukcja Lokomotywy musi zapewniać możliwość uruchomienia Lokomotywy od stanu pustych głównych zbiorników powietrza do gotowości do odjazdu w czasie nie dłuższym niż 10 [min.]. Ciśnienie zasilania instalacji pneumatycznej (robocze) – nie mniej niż 0,9 [MPa]. Zbiorniki powietrza – pojemność min. 750 [dm3]. Przewód główny i zasilający o przekroju nie mniej niż 25 [mm], oba z dwoma wyprowadzeniami na każdej czołownicy w układzie wg karty UIC 648. Kurki końcowe – z aretacją wg karty UIC 541-1. |  |

  - Poziom hałasu

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Poziom hałasu zewnętrznego | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1304/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |
| Poziom hałasu wewnętrznego w kabinie maszynisty |  |  |

  - Wymagania aerodynamiczne

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zjawiska aerodynamiczne: Wpływ działania sił aerodynamicznych na pasażerów na peronie Wpływ działań sił aerodynamicznych na pracowników torowych Uderzenia ciśnieniowe na czoło Lokomotywy | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |

  - Urządzenia bezpieczeństwa, sterowania ruchem Pociągu i łączności

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Pokładowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu | Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe ETCS systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS: poziomu 1, 2 oraz 3, baseline w wersji co najmniej 3.6.0. System ETCS poziomu 3 z możliwością pracy na poziomie 2 i 1. Systemy krajowe stosowane na sieci Zarządów, dla których Lokomotywa ma posiadać homologację w jednym z dwóch wariantów: - moduł STM systemu ETCS dla krajów, w których specyfikacja takiego modułu została w danym kraju zatwierdzona do stosowania. - niezależny od ETCS zespół urządzeń wg standardów krajowych dla krajów, w których specyfikacja takiego modułu nie została zatwierdzona do stosowania (rejestracja danych zgodnie z wymaganiami krajowymi). Dla urządzeń pokładowych ETSC wymagane dostarczenie potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania Lokomotyw ogłoszonymi w dniu składania ofert. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia zgodności z danym testem ESC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności ze brakującymi scenariuszami testów ESC w późniejszym terminie jednak nie później niż do 20.03.2026 r. |  |
| Urządzenia radiołączności | Radio-STOP, GSM-R w wersji oprogramowania kompatybilnej z 3.6.0 (w terminach wskazanych dla pokładowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu): - GSM-R zgodnie z TSI CCS 2012/88/UE z późn. zm. lub TSI CCS 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. lub Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1694 z dnia 10 sierpnia 2023 r. z funkcją odfiltrowania zakłóceń pasma GSM-P i posiadaniem certyfikatu z dopuszczeniem do stosowania na infrastrukturze krajów, dla których Lokomotywa ma posiadać dopuszczenie do eksploatacji o ile taki system jest tam stosowany. - UHF (wg wymagań karty UIC 751-3 z certyfikatem do stosowania na sieciach krajów, dla których Lokomotywa ma posiadać dopuszczenie do eksploatacji, o ile taki system jest tam stosowany). - VHF (certyfikat z dopuszczeniem do stosowania na sieci PKP PLK S.A. oraz na sieciach innych krajów, dla których Lokomotywa ma posiadać dopuszczenie do eksploatacji, o ile taki system jest tam stosowany). - GSM-P (posiadający dopuszczenie rozumiane jako brak zakazu stosowania na sieci PKP PLK S.A. oraz opcjonalnie na infrastrukturze krajów, w których Lokomotywa ma posiadać dopuszczenie do eksploatacji, przy czym karta SIM zostanie dostarczona przez Zamawiającego). |  |
|  | Zamawiający dopuszcza realizacje w/w wymagań w oparciu o dwa niezależne radiotelefony, przy czym jako podstawowy (obsługujący monitor TRD wg wymagań karty UIC 612-04) musi być zastosowany GSM-R. Można nie stosować wymagań karty UIC 612-04 do monitorowania radiotelefonu pod warunkiem przedstawienia europejskich i krajowych certyfikatów wymaganych w trakcie uzyskania dopuszczenia do eksploatacji. Dla urządzeń GSM-R wymagane dostarczenie potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w Obszarze użytkowania Lokomotyw w dniu składania ofert. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności ze brakującymi scenariuszami testów RSC w późniejszym terminie jednak nie później niż do 20.03.2026 r. |  |
| Urządzenie rejestracji | Rejestrator Prawny zgodnie z wymaganiami TSI Sterowanie oraz TSI Ruch kolejowy zapisujący dodatkowo parametry urządzenia czujności i systemu krajowego generowania przez moduły STM w zakresie wymaganym przez przepisy krajowe obowiązujące na sieci danego kraju. Rejestrator/rejestratory wymagane przez przepisy krajowe wg standardów krajowych niezbędne do rejestracji parametrów generowanych przez krajowe systemy bezpieczeństwa ruchu o ile takie systemy zostały zastosowane zamiast modułu STM systemu ETCS. Lokomotywy muszą posiadać rejestrator danych, który zapisuje co najmniej następujące informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania pociągu: 1) Stan odbieraków prądu (podniesiony/opuszczony), 2) Stan napędu (pomiar prądu, temperatura) może być rejestrowany w pamięci diagnostycznej Lokomotywy, 3) Prędkość pociągu, 4) Wybraną kabinę i wybrany kierunek ruchu, 5) Stan ciśnienia w cylindrach hamulcowych, 6) Zadziałanie systemu SHP, CA i innych systemów krajowych klasy B (zależnie od Obszaru użytkowania i oferowanej Konfiguracji Lokomotywy: SIFA, CA, SHP, PZB, LZB, MIREL, Indusi, LS, EVM, ATB), 7) Zadziałanie układu przeciwpoślizgowego, 8) Użycie przycisku czujności, 9) Hamowanie awaryjne SIFA/ RS (radio – stop) 10) Użycie radiostop i generalny stop (rejestracja minimum przez 24 [h]) 11) Jazda z poborem i bez poboru prądu. Obudowy poszczególnych części rejestratora danych powinny posiadać miejsca na zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem (np. miejsca na założenie plomb lub zabezpieczenie hasłem). Układ rejestratora danych musi umożliwiać wprowadzenie oraz korektę następujących parametrów: 1) data, 2) czas, 3) numer pojazdu, 4) średnice kół. Chyba że układ rejestratora danych aktualizuje automatycznie w/w parametry z systemu sterowania Lokomotywą. Zapis danych w pamięci rejestratora: Rejestrator danych powinien umożliwiać zapis parametrów w okresie, co najmniej 30 dni ciągłej pracy. Rejestrator danych powinien umożliwiać lokalne zgranie zapisanych danych za pomocą komputera poprzez Ethernet/pamięci przenośnej pendrive (rejestrator powinien obsługiwać pendrive o dowolnej pojemności). |  |
| Urządzenie czujności | Zgodnie z TSI LOC&PAS i UIC 641 oraz zgodnie z wymaganiami Listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei właściwej dla Obszaru eksploatacji Lokomotywy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji funkcji urządzeń czujności z wykorzystaniem urządzenia rejestratora prawnego. |  |
| Urządzenia rejestrujące/oprogramowanie pojazdu | Zgodnie z PN-EN 50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129, PN-EN 50159 lub nowsze. Wymagane jest potwierdzenie zgodności z normami przez jednostkę akredytowaną. |  |

  - Ochrona przeciwpożarowa

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja i materiały | Lokomotywy muszą być zgodne z TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. Oraz wg norm PN-EN 45545-1:2013-07, PN-EN 45545-2+A1:2015-12, PN-EN 45545-3:2013-07, PN-EN 45545-4:2013-07, PN-EN 45545-5+A1:2016-01, PN-EN 45545-6:2013-07, PN-EN 45545-7:2013. Zamawiający w celu spełnienia wymogu w tym zakresie zaakceptuje certyfikaty na materiały zgodne z TSI oraz świadectwa wydane zgodne z DIN 5510-2:2009. |  |
| System ostrzegawczy | Wg karty UIC 642, normy PN-EN 45545-6:2013 lub TSI SRT 1303/2014 lub nowsze. Zamawiający w celu spełnienia wymogu w tym zakresie zaakceptuje dopuszczenie wydane na podstawie TSI oraz dopuszczenia w odpowiednich krajach. |  |
| Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy | Wg karty UIC 642, PN-EN 45545-6:2013-07 lub TSI SRT 1303/2014 lub nowsze. Zamawiający w celu spełnienia wymogu w tym zakresie zaakceptuje dopuszczenie wydane na podstawie TSI oraz dopuszczenia w odpowiednich krajach. Układ systemu przeciwpożarowego musi być wyposażony w system automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru. |  |
| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| Instalacja elektryczna | zgodnie z serią norm PN-EN 45545:2013 (seria) lub nowsza lub TSI LOC&PAS 1302/2014 lub nowsze, oraz wymaganiami krajowymi mającymi zastosowanie do punktów otwartych, przypadków szczególnych określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI) oraz potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową w Obszarze użytkowania Lokomotyw, w tym zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami. |  |

  - Eksploatacja i utrzymanie Lokomotywy

| Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie wymagania /opis proponowanego rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Zakres prac serwisowych świadczonych przez Wykonawcę | Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3 (L1 / P1, L2 / P2, L3 / P3) – zgodnie z wymogami TSI LOC&PAS 1302/2014 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 226 z późn. zm.), wykonywane według cykli przeglądowych określonych w DSU, za wyjątkiem Prac Dodatkowych. Poziom 4 (L4/P4) z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego |  |
| Minimalny przebieg między poziomami utrzymania L1 (P1) | 30 000 [km] bez ograniczenia czasowego |  |
| Minimalny przebieg między poziomami utrzymania L2 (P2) | 120 000 [km] bez ograniczenia czasowego |  |
| Minimalny przebieg między poziomami utrzymania L3 (P3) | 600 000 [km] bez ograniczenia czasowego |  |
| Minimalny przebieg Lokomotywy do naprawy na 4 poziomie utrzymania (L4/P4) | 1 200 000 [km]; 8 lat |  |
| Systemy bezpieczeństwa klasy B: (zależnie od Obszaru użytkowania i oferowanej Konfiguracji Lokomotywy) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| SIFA (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| CA (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| SHP | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| PZB | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| LZB (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| MIREL | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Indusi (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| LS (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| EVM (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| ATB (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Radio analogowe VHF | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Radio analogowe TRS (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Radio analogowe UHF (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Radio analogowe ……………………… (jeżeli występuje) | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Inne cykliczne czynności prewencyjne o ile występują (opisać jakich): | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| - …………………….. | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| - …………………….. | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| - …………………….. | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| - …………………….. | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| - …………………….. | Wg Wykonawcy nie częściej jak wg wytycznych producenta urządzenia. |  |
| Wskaźnik niezawodności | Min. 0,9800 liczony łącznie dla wszystkich Lokomotyw będących przedmiotem dostawy, zdefiniowany jak w pkt. 1.2 Rozdziału V SIWZ |  |
| Wskaźnik dostępności technicznej | Min. 0,9700, liczony łącznie dla wszystkich Lokomotyw będących przedmiotem dostawy, zdefiniowany jak w pkt. 1.2 Rozdziału V SIWZ |  |
| Pozostałe warunki realizacji usługi utrzymania Lokomotyw przedstawione są w Załączniku nr 2.5.MS do SIWZ |  |  |

## Załącznik nr 6.MS – Oświadczenie dotyczące terminów uzyskania Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu - wzór

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

dnia …  …  …r.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nie później niż na 14 dni przed terminem dostawy każdej z Lokomotyw przekaże Zamawiającemu, obowiązujące dla danej Lokomotywy dokumenty zgodnie z Konfiguracją w jakiej dana Lokomotywa jest dostarczona:

- Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI (bez ograniczeń eksploatacyjnych oraz terytorialnych), wydane i obowiązujące dla Lokomotyw dostarczanych w ramach Zadania 1 (pierwszego) Zamówienia w Konfiguracji minimalnej uzyskanego zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 2016/797 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. – w następujących krajach (Obszar użytkowania) w zależności od Konfiguracji w jakiej dostarczona jest Lokomotywa:

  - Konfiguracja I (Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry);

  - Konfiguracja II (Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Rumunia, Bułgaria);

  - Konfiguracja III (Polska, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia).

- Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie Lokomotyw do eksploatacji i umożliwiające eksploatację na zelektryfikowanych stacjach granicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1b.MS do SIWZ, np. dokument dopuszczający do eksploatacji pojazdu (zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI), certyfikaty, świadectwa, homologacje, deklaracje zgodności wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………………				…………………………………………………………………

(miejscowość i data)	(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 7.MS – Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

*Niepotrzebne skreślić

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): […]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość Zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | [ ] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ ] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku, gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

## Załącznik nr 8.MS – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Nr postępowania 2024/CU/DSiR/10MS

(nazwa/pieczęć firmy Wykonawcy)   				 ..................., data ........................

Ubiegając się o udzielenie zamówienia oświadczam/y*, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w postępowaniu nr 2024/CU/DSiR/10MS.

*Niepotrzebne skreślić

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

...........................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.