Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2024-56364-190502

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2024-56364-190502 dotyczące zakupu dostawy i montażu linii do cięcia wzdłużnego realizowanego w ramach projektu: „Nowoczesna energooszczędna linia produkcyjna do cięcia blach gorącowalcowanych” nr FESL.10.03-IP.01-01D8/23.

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w zapytaniu.

- Dane Oferenta  i warunki oferty

| Nazwa firmy oraz nr NIP |  |
| --- | --- |
| Dane rejestrowe i adres oferenta: (siedziba, telefon, email do kontaktu) |  |
| Cena netto wraz z walutą |  |
| Termin dostawy/realizacji (w miesiącach, liczony od podpisania umowy do podpisania końcowego protokołu uruchomienia) |  |
| Okres gwarancji (w miesiącach, od podpisania końcowego protokołu uruchomienia zgodnie z warunkami określonymi w Zał 1c ”Wymagania szczegółowe”) |  |
| Płatność końcowa po uruchomieniu: (w % jako % od całkowitej wartości kontraktu) |  |
| Termin ważności oferty: |  |

- Parametry*

| Dostawa urządzeń wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem: | Zgodność (TAK lub NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Linia do cięcia wzdłużnego stali gorącowalcowanej |  |  |
| Podstawowe parametry |  |  |
| - minimalne/ maksymalne parametry mechaniczne ciętego materiału zgodne ze stalą gorącowalcowaną S550 - maksymalna liczba cięć dla materiału o Rm = 750 [MPa] i grubości 6 [mm] - 9 i więcej - maksymalna liczba cięć dla materiału o Rm = 750 [MPa] i grubości 1,5 [mm] - 30 i więcej - maksymalna liczba cięć dla materiału o Rm = 360 [MPa] i grubości 6 [mm] - 18 i więcej - maksymalna liczba cięć dla materiału o Rm = 360 [MPa] i grubości 1,5 [mm] - 40 i więcej - maksymalna grubość ciętego materiału - 6,0 [mm] i więcej - minimalna grubość ciętego materiału - 1,5 [mm] i mniej - maksymalna szerokość kręgu 1600 [mm] i więcej - minimalna szerokość kręgu 750 [mm] i mniej - minimalna szerokość cięcia 20 [mm] i mniej - maksymalna prędkość pracy maszyny 100 [m/min] i więcej. Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a „Parametry i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”. |  |  |
| Pozostałe wymagania techniczne |  |  |
| - automatyczne centrowanie kręgu w przypadku zmiennej szerokości lub nieosiowości - ogrodzenia bezpieczeństwa, bariery i blokady zgodnie z normami UE - system sterowania oparty o PLC Siemens S7 1500 z Tia Portal lub równoważny - wszystkie silniki tam, gdzie stosowana jest regulacja prędkości muszą być silnikami prądu zmiennego z falownikami Siemens Sinamics S120 lub równoważne - zdalna diagnostyka urządzenia przez producenta przez Internet - bezpieczny dostęp do rolek separatorów na całej długości - system odzysku energii za pomocą układu wspólnej szyny prądu stałego - pakiet startowy narzędzi tnących, separatorów i innych elementów potrzebnych do wykonania rozruchu w każdej możliwej konfiguracji dla pełnego zakresu grubości i wytrzymałości materiałów, szerokości produktu oraz liczby cięć - tolerancja grubości narzędzi tnących +/- 0,002 [mm] lub lepsza; tolerancja równoległości +/- 0,002 [mm] lub lepsza potwierdzona świadectwem testów fabrycznych - wspomaganie wprowadzania rozciętych kręgów do separatorów za pomocą funkcji poprzecznego ruchu rolek separatorów - automatyczna szybka wymiana narzędzi tnących - szybka wymiana kompletnych rolek separatorów z zabudowanymi narzędziami - możliwość szybkiego zdejmowania rozciętych kręgów z trzpienia zwijaka i spinania ich taśmą na wózku transferowym kręgów - łączna moc całej linii nie większa niż 850 [kW] - dokumentacja rysunkowa - instrukcja obsługi i konserwacji Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a „Parametry i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”. |  |  |
| 3. Wymagane elementy linii technologicznej wraz z wymaganymi parametrami |  |  |  |
| 1. Wózek załadowczy - Udźwig od 32 do 34 [Mg] 2. Rozwijak - Udźwig od 32 do 34 [Mg] - Moc urządzenia w zakresie od 48 do 100 [kW] - Hydrauliczna podstawa przesuwna + - 100 [mm] automatycznie sterowana przez czujnik osiowania kręgu - Rolka dociskowa o szerokości minimum 500 [mm] i więcej 3. Jednostka centrowania wysokości 4.Stół do otwierania kręgu z hydraulicznym ruchem w czterech kierunkach 5. Zespół rolek ciągnących 6. Prostownica wstępna 7. Gilotyna - Minimalna długość cięcia - 500 [mm] lub mniej 8. Stół do złomu i wózek do wywożenia złomu 9. Zautomatyzowane prowadnice boczne 10. Agregat tnący - Moc urządzenia w zakresie od 190 do 300 [kW] - Twardość wałów roboczych w zakresie od 50 do 70 [HRC] - Minimalna średnica wałów - 300 [mm] - Minimalna średnica noży - 420 [mm] 11. System automatycznej wymiany narzędzi tnących z 4-ramiennym przejezdnym krzyżakiem 12. Rolki ekstrakcyjne 13. Zwijak odpadu - Moc urządzenia w zakresie od 30 do 60 [kW] 14. Zespół transferowy nad dołem kompensacyjnym - Stół transferowy - System wprowadzania i wyprowadzania taśm z dołu kompensacyjnego - Rolki z separatorami - Ruchomy pomost dla operatora nad dołem kompensacyjnym z obrotem o 90 stopni 15. Wózek z uchwytami do transportu i wymiany kompletnych rolek separatorów 16. Drugi komplet rolek separatorów 17. Zespół napinający taśmy - Prasa napinająca z wkładką filcową lub podobne rozwiązanie zapewniające tą samą funkcjonalność - Gumowane wały napinające - Zespół rolek odchylających - Gilotyna - Hydrauliczny stół do wprowadzania taśm na trzpień zwijaka. 18. Zwijak - Udźwig od 24 do 26 [Mg] - Moc urządzenia w zakresie od 200 do 300 [kW] - Ramię separatora - Ogumowane ramię do spinania taśmą 19.Wózek w kształcie „L” do transportu pociętych taśm z wieloklawiszowym ramieniem dociskowym: - Minimalna szerokość spinanego paska – 60 [mm] lub mniej 20. Krzyżak czteroramienny dla pociętych taśm - Udźwig każdego ramienia od 24 do 26 [Mg] - Obrót o 360 stopni Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a „Parametry i specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”. |  |  |
| Dodatkowe wymagane rozwiązania techniczne: |  |  |
| 1. Opis w załączniku 1b 2. Opis w załączniku 1b 3. Opis w załączniku 1b 4. Opis w załączniku 1b 5. Opis w załączniku 1b 6. Opis w załączniku 1b Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1b „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe”. Załącznik 1b „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe” zostanie udostępniony po podpisaniu umowy o poufności. |  |  |

*oferty niespełniające wszystkich wymaganych parametrów zostaną odrzucone

- Oświadczam, że:

- przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- termin związania ofertą wynosi co najmniej 60 dni od daty złożenia oferty,

- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),

- oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- deklarację wraz z klauzulą informacyjną RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

- specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym.

- referencje wykonania minimum pięciu linii do cięcia wzdłużnego stali o grubości min. 6 [mm]

- dowód wniesienia wadium w wysokości 270 000 PLN

- dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań zapytania (np. katalog urządzeń będących elementami składowymi linii).

Data: ………………….

…………………………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta,

pieczęć firmowa)