Specyfikacja techniczna

Zrobotyzowany system  przetwarzania i obróbki profili stalowych - załadunek, obrabiarka (cięcie, otworowanie), rozładunek

Zakres ma obejmować: dostawę, instalację, montaż, konfigurację, uruchomienie systemu oraz szkolenia z obsługi, konserwacji, programowania.

Stanowisko składa się z:

a) systemu transportowego części załadunkowej,

b) zrobotyzowanego zespołu obróbki profili stalowych,

c) systemu transportowego części rozładunkowej.

Specyfikacja poszczególnych części:

- System transportowy części załadunkowej obejmuje:

Dwukierunkowy poprzeczny system transportu:

• pneumatyczne zabieraki ciągnące dwustronnego działania z funkcją automatycznego przesuwania i buforowania materiału na załadunku,

• długość poprzecznego systemu transportu: minimum 5m,

• minimum 4 wsporniki,

• nośność do 400kg/m

Przenośnik rolkowy

• szerokość min. 1050mm,

• średnica rolki 158mm,

• profile do 15m z minimalną długością 2,5m i maksymalną wagą do 400kg/m

Kurtyna świetlna wewnętrzna

Kurtyna świetlna w transporcie poprzecznym

- Zrobotyzowany zespół obórki  profili stalowych obejmuje:

Maszyna do wycinania:

• 7-osiowy robot przemysłowy, pozwalający na operacje z 4 stron w całym zakresie parametrów minimalnych

• panel dotykowy do pracy z maszyną o przekątnej min. 21”

• klimatyzacja panelu przełączników

• system pomiaru profili spełniający normę EN1090

Jednostka cięcia plazmowego min. 300A z asystą argonu zapewniającą wysoką jakość znakowania

Jednostka cięcia tlenowo-paliwowego

Jednostka filtrowentylacyjna z możliwością pracy na zewnątrz

Chłodzenie panelu sterowania (do temperatury otoczenia 55°C)

Sprzęt i oprogramowanie

Moduł oprogramowania oznaczania zarysu

Moduł ciągłego cięcia belek ażurowych z automatycznym mostkowaniem dla belek do 15m

Możliwość wycinania otworów, ukosowania faz pod spawanie, wycinania kształtów, wycinania skalopsów.

Zabezpieczenia spełniające normy CE

Pakiet makro zapewniający możliwość programowania zadań z poziomu maszyny

- System transportowy części rozładunkowej obejmuje:

Przenośnik rolkowy

• szerokość min. 1050mm,

• średnica rolki 158mm,

• profile do 15m z minimalną długością 2,5m i maksymalną wagą do 400kg/m

Dwukierunkowy poprzeczny system transportu:

• pneumatyczne zabieraki ciągnące dwustronnego działania, , z funkcją automatycznego przesuwania i buforowania materiału na rozładunku

• długość poprzecznego systemu transportu min. 5m,

• minimum 6 wsporników w poprzecznym systemie rozładunku

• nośność do 400kg/m

- Możliwość rozładunku materiału wózkiem widłowym

Kurtyna świetlna wewnętrzna

Kurtyna świetlna w transporcie poprzecznym

Parametry minimalne urządzenia:

Wysokość ciętego profilu: min./maks. 10 – 460 mm

Szerokość ciętego profilu: min. / maks. 50 – 1050 mm

Maks. pozycjonowana masa ciętego profilu: 15 000 kg

Maks. szerokość robocza 1050 mm

Kąt ukosowania + / - 50°

Minimalna długość automatycznego wprowadzania 1900 mm

Minimalna długość automatycznego wyprowadzania ok. 1400mm

Prędkość maks. oś X (system pomiarowy): min. 60 m/min

Prędkość maks. robota w powietrzu: min.  11,6 m/s

Powtarzalność: maksymalnie ± 0,04 mm

Dokładność bezwzględna: maksymalnie ± 0,25 mm

Parametry cięcia plazmowego:

- Min. grubość 3 mm

- Maks. grubość 80 mm

- Maks. zdolność przebijania 45 mm

- Cięcie bez żużlowe maks. 38 mm

- Znakowanie z użyciem tych samych materiałów eksploatacyjnych

Rodzaje ciętych profili:

- Kształtowniki amerykańskie (W, S, HP)

- Kształtowniki europejskie (IPE, IPN, HE, HL, HD, HP)

- Kształtowniki brytyjskie (UB, UC, J, UBP)

- Kształtowniki rosyjskie (I, HG, szerokostopowe, słupy, seria D)

- Kształtowniki japońskie (H)

- Ceowniki (C, MC, UNP, UPE, U, PFC, CH, UE)

- Rury kwadratowe (RHS, SHS)

- Płaskowniki stalowe FL

- Kątowniki L

- Teowniki T

Parametry transportu poprzecznego:

- Wysokość robocza min.  740 mm (+/- 25 mm regulacja wysokości)

- Prędkość przesuwu szybkiego min. 23 m/min

- Prędkość przesuwu materiału min. 11,5 m/min

Parametry przenośników rolkowych:

- Wysokość robocza min. 740 mm (+/- 25 mm regulacja wysokości)

- Prędkość maksymalna 60 m / min

Parametry wspólne:

- napięcie zasilania: 400 VAC, 50 Hz

- maszyna nowa, wykonana zgodnie z normami CE, z deklaracją zgodności CE dla całej linii