Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr COP/1/07/2024

#### FORMULARZ OFERTY

……………………., dnia ............................

Zamawiający

FILATI Mirosław Kubiak Spółka komandytowo – akcyjna

Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola

W imieniu Wykonawcy

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr COP/1/07/2024

na dostawę, instalację i uruchomienie robotów przemysłowych automatyzujących proces montażu obuwia dzianinowego w ramach projektu „Robotyzacja procesu produkcji obuwia dzianinowego”

przedstawiam ofertę na następujących warunkach:

| Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Całkowita cena netto | Okres gwarancji w miesiącach | Termin realizacji zamówienia w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot przemysłowy nakładający podkład na cholewkę | 1 szt. |  |  |  |  |
| Robot przemysłowy nakładający klej na cholewkę | 1 szt. |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, uznajemy się związani określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że oferowana przez nas dostawa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że wyżej podana całkowita cena netto obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - Zestawienie parametrów oferowanych Robotów przemysłowych

  - Specyfikacja techniczna oferowanych Robotów przemysłowych

Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................

(podpis Wykonawcy)

#### Załącznik nr 1 do Formularza oferty

#### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr COP/1/07/2024 w ramach projektu „Robotyzacja procesu produkcji obuwia dzianinowego”, prowadzonego przez Zamawiającego - FILATI Mirosław Kubiak Spółka komandytowo – akcyjna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola, nie jestem powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ani przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 1 pkt 23 rozporządzenia (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................

(podpis Wykonawcy)

#### Załącznik nr 2 do Formularza oferty

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANYCH ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

| Parametry oferowanego Robota nakładającego podkład |  |
| --- | --- |
| 6 stopni swobody - programowalność w 6 osiach | TAK / NIE* |
| Maksymalny udźwig | … kg** |
| Maksymalny zasięg ramienia robota | … m** |
| Maksymalny zakres ruchu dla poszczególnych osi nie mniej niż: dla osi 1 od +180 stopni do -180 stopni, dla osi 2 od +150 do –100 stopni, dla osi 3 od +150 do –160 stopni, dla osi 4 od +270 do -270 stopni, dla osi 5 od +145 do –145 stopni, dla osi 6 od +360 stopni do -360 stopni | TAK / NIE* |
| Maksymalna prędkość ruchu dla poszczególnych osi nie mniej niż: dla osi 1 - 180 stopni na sekundę, dla osi 2 - 200 stopni na sekundę, dla osi 3 - 200 stopni na sekundę, dla osi 4 - 400 stopni na sekundę, dla osi 5 - 360 stopni na sekundę, dla osi 6 - 600 stopni na sekundę | TAK / NIE* |
| Poziom ochrony przed ciałami stałymi i płynami: co najmniej zgodna z klasą IP65 wg normy EN/IEC 60529 lub równoważna | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w głowicę do nakładania podkładu do gruntowania cholewki, obejmującą 2 systemy nakładania podkładu: pistolet natryskujący podkład na spód cholewki oraz pędzel nakładający podkład na brzeg cholewki | TAK / NIE* |
| Możliwość wykorzystania podkładu na bazie wody | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w system czyszczenia głowicy nakładającej podkład | TAK / NIE* |
| Liczba zbiorników na podkład | … szt.** |
| Pojemność zbiorników na podkład | … litrów każdy** |
| Wyposażenie w zintegrowany moduł suszący próżniowo cholewki z możliwością regulacji temperatury | TAK / NIE* |
| Liczba obrotowych stanowisk modułu suszącego z wydzielonymi komorami suszenia próżniowego | … szt.** |
| Liczba cholewek możliwych do umieszczenia w każdym stanowisku modułu suszącego | … szt.** |
| Praca modułu suszącego zsynchronizowana z pracą robotów przemysłowych | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w stalową konstrukcję zapewniającą eliminację drgań i pozycjonowanie cholewki, na którą nakładany jest podkład | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w ekrany zabezpieczające obszar pracy robota | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w instalacje hydrauliczne i elektryczne niezbędne do pracy robota | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w dotykowy panel sterujący i oprogramowanie sterujące pracą robota | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w system wspomagający programowanie robota przemysłowego, pozwalający na testowanie nowego programu pracy bez zatrzymywania pracy robota przy wykorzystaniu funkcjonalnego modelu procesu | TAK / NIE* |
| Oferowany Robot nakładający podkład jest nowy (nieużywany) | TAK / NIE* |
| Parametry oferowanego Robota nakładającego klej |  |
| 6 stopni swobody - programowalność w 6 osiach | TAK / NIE* |
| Maksymalny udźwig | … kg** |
| Maksymalny zasięg ramienia robota | … m** |
| Maksymalny zakres ruchu dla poszczególnych osi nie mniej niż: dla osi 1 od +180 stopni do -180 stopni, dla osi 2 od +150 do –100 stopni, dla osi 3 od +150 do –160 stopni, dla osi 4 od +270 do -270 stopni, dla osi 5 od +145 do –145 stopni, dla osi 6 od +360 stopni do -360 stopni | TAK / NIE* |
| Maksymalna prędkość ruchu dla poszczególnych osi nie mniej niż: dla osi 1 - 180 stopni na sekundę, dla osi 2 - 200 stopni na sekundę, dla osi 3 - 200 stopni na sekundę, dla osi 4 - 400 stopni na sekundę, dla osi 5 - 360 stopni na sekundę, dla osi 6 - 600 stopni na sekundę | TAK / NIE* |
| Poziom ochrony przed ciałami stałymi i płynami: co najmniej zgodna z klasą IP65 wg normy EN/IEC 60529 lub równoważna | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w głowicę do nakładania kleju na cholewkę, obejmującą 2 systemy nakładania kleju: pistolet natryskujący klej na spód cholewki oraz pędzel nakładający klej na brzeg cholewki | TAK / NIE* |
| Możliwość wykorzystania kleju na bazie wody | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w system czyszczenia głowicy nakładającej klej | TAK / NIE* |
| Liczba zbiorników na klej | … szt.** |
| Pojemność zbiorników na klej | … litrów każdy** |
| Wyposażenie w stalową konstrukcję zapewniającą eliminację drgań i pozycjonowanie cholewki, na którą nakładany jest klej | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w ekrany zabezpieczające obszar pracy robota | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w instalacje hydrauliczne i elektryczne niezbędne do pracy robota | TAK / NIE* |
| Wyposażenie w dotykowy panel sterujący i oprogramowanie sterujące pracą robota | TAK / NIE* |
| Oferowany Robot nakładający klej jest nowy (nieużywany) | TAK / NIE* |
| Parametry wspólne dla Robotów przemysłowych |  |
| Robot nakładający podkład wraz z Robotem nakładającym klej tworzą zintegrowane stanowisko realizujące proces nałożenia wodnego podkładu i wodnego kleju na wykonaną z dzianiny cholewkę buta w następujących krokach: - nałożenie podkładu wodnego na cholewkę buta przez Robot nakładający podkład, - osuszenie cholewki buta w module suszącym próżniowo cholewki, - nałożenie kleju wodnego na cholewkę buta przez Robot nakładający klej, - osuszenie cholewki buta w module suszącym próżniowo cholewki. | TAK / NIE* |
| Wydajność Robotów przemysłowych określona jako liczba par cholewek obuwia (2 szt.), dla których w czasie 1 godziny realizowany jest przez Roboty przemysłowe pełny cykl nałożenia podkładu i kleju zgodnie z pkt. II.6 Zapytania ofertowego (nałożenie podkładu na cholewkę, osuszenie cholewki, nałożenie kleju na cholewkę, osuszenie cholewki) | … par/godzinę** |
| Zużycie energii przez Roboty przemysłowe w ciągu jednej godziny, uwzględniające wszystkie elementy wchodzące w skład zintegrowanego stanowiska produkcyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia | … kWh ** |

* niewłaściwe skreślić

** wskazać konkretną wartość

Miejscowość …………………, dnia ……………                           .....................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Należy wskazać wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz walutę.

Suma pozycji z kolumny Cena jednostkowa netto. Należy wskazać wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz walutę.

Należy wskazać okres gwarancji udzielanej na dostarczony przedmiot zamówienia w miesiącach. Zgodnie z pkt. II.6 Zapytania ofertowego okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku wskazania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie uznana za niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

Należy wskazać termin realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach liczonych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z pkt. III Zapytania ofertowego termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od podpisania umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wskazania terminu realizacji zamówienia przekraczającego 8 miesięcy, oferta zostanie uznana za niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.