## Załącznik nr 1.3 do Zapytania ofertowego

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

## WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## OPRZYRZĄDOWANIE CNC DO KLINCZAREK – 1 SZT.

## Ogólny opis zamówienia

Postępowanie obejmuje dostarczenie zautomatyzowanego systemu umożliwiającego klinczowanie korpusów i band. System ma zostać zintegrowany z zakupionymi głowicami do klinczowania firmy TOX pressotechnik, a wszelkie rozwiązania powinny zostać wdrożone z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wymagane parametry techniczne

- Modułowa konstrukcja umożliwiająca klinczowanie  korpusów o długości z zakresu 1000-3000 mm.

- Możliwość przezbrojenia urządzeń do klinczowania band (szerokość ok. 300 mm).

- Możliwość zmiany rozstawu wzmocnień w korpusach / bandach (podziałka wzmocnień).

- Możliwość stabilizacji i bazowanie materiału na stole w celu zagwarantowania dokładności chwytu.

- Minimum 7 precyzyjnych napędów.

- Zapewnienie stołu dopasowanego do różnych formatów korpusów i band gwarantujący bezwypadkowość.

- Zapewnienie integracji systemu z zakupionymi głowicami do klinczowania.

- Pole wejściowe w obszarze wygrodzenia dla wzmocnień korpusu i band.

- Wyzwalanie procesu klinczowania na panelu operatorskim.

- Układ sterowania ma realizować algorytm sterujący wszystkimi osiami maszyny, umożliwiając precyzyjne klinczowanie wyrobów z dokładnością do 0,2 mm.

- Wysokość urządzenia dostosowana do urządzeń klinczujących.

- Możliwość programowania pozycji klinczujący z panelu operatorskiego.

- Układ sterowania maszyny ma mieć możliwość zapisu minimum 20 „programów” w pamięci sterownika.

- Program wytwórczy w maszynie ma mieć pojemność minimum 50 współrzędnych punktów klinczujących dla każdej z klinczarek.

- Układ sterowania maszyny musi umożliwiać poruszanie dowolną osią maszyny w trybie serwisowym oraz ręcznym.

- Układ sterowania maszyny musi umożliwiać zmianę prędkości pracy osi serwo w trakcie pracy automatycznej oraz krokowej „programu” wytwórczego w zakresie 0-100%.

- Układ sterowania maszyny musi być zintegrowany z układem pomiarowym klinczarek.

- Przystosowanie stanowiska do współpracy z robotem przemysłowym w dalszym rozwoju linii technologicznej.

- Aspekty środowiskowe

  - Pobór mocy maszyny maksymalnie do 20 kW.

  - Brak emisji CO2 (urządzenie elektryczne, a nie spalinowe)