Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: 1/ZO/2024

………………………………

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

### OZNACZENIE WYKONAWCY:

### Firma/nazwa : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do doręczeń: ………………………………………………………………………………………………………………………

### NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………………………………

### Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres poczty e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwy i Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: *

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do: SEGIET ZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWO

WIELOBRANŻOWE SEGPOL Zofia Segiet

37-500 Jarosław, ul. Ludwika Solskiego 8

NIP 7921440128, REGON 650215303

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn. dostawa, montaż, uruchomienie oraz instruktarz zautomatyzowanej linii produkcyjnej frontów meblowych z robotem rozładunkowym w związku z realizacją projektu nr FEPW.01.02-IP.01-0038/23 pod nazwą „Wdrożenie innowacji biznesowych i dostosowanie procesów produkcji firmy SEGPOL do standardów Przemysłu 4.0” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, nabór wniosków nrFEPW.01.02-IP.01-001/23

Oświadczam/-y, że:

- Niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest: ……………………………………………………*

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: …………………………………………………………………..

Tel: …..................................................... Fax: ………………………….

E-mail: …………………………………..

- Osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu jest: ……………………………………………………………..

***

Oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za cenę:

……………………………………… zł netto

……………………………………….zł VAT

……………………………………….zł brutto

………………………………….…… (liczba dni) czas realizacji zamówienia liczony w dniach od dnia podpisania umowy

***

| Parametr/Cecha | Wymagania W formularzu oferty w kolumnie wpisać TAK/NIE lub podać parametr/cechę |
| --- | --- |
| Zautomatyzowana linia produkcyjna frontów meblowych z robotem rozładunkowym | TAK |
| DWUSTRONNA MASZYNA WIELOFUNKCYJNA SPECJALNEJ KONSTRUKCJI, DO WYKONYWANIA OPERACJI FREZOWANIA, OKLEINOWANIA, OKRAWANIA NADMIARU OBRZEŻA I WIERCENIA (RAMIAKI PIONOWE FRONTÓW) |  |
| Przeznaczenie urządzenia: do cięcia na wymiar, okleinowania, okrawania nadmiarów obrzeża i wiercenia poprzecznego listew (ramiaki pionowe frontów) |  |
| KORPUS MASZYNY, wykonany ze struktury stalowej składa się z jednego ramienia prawego ruchomego i jednego ramienia lewego stałego, w których zamontowane są zespoły obróbcze |  |
| System posuwu krokowy, zbudowany z przenośnika paskowego, z popychaczami co każde 500 mm - Dmuchawy czyszczące powierzchnie podporowe i elementy ustalające - Bazy i dociski elementów w każdej podstacji roboczej |  |
| Otwarcie użytkowe maszyny 2.500 mm. |  |
| Komputer zarządzający maszyną o następujących funkcjach: - Pozycjonowanie ramienia ruchomego - Autodiagnostyka alarmów - Załączenie zespołów - Zliczanie elementów - Prędkość pracy - Kontrola cyklu produkcyjnego - Teleserwis |  |
| PODAJNIK SPECJALNY 91 sztuka] do załadunku elementów do obróbki układanych przez operatora w pionowy stos. Rozwiązanie możliwe tylko dla elementów o powierzchniach płaskich i mających następującą charakterystykę techniczną: Wymiary elementów obrabianych dla podajnika: Długość minimalna 160 mm Długość maksymalna 2510 mm Szerokość minimalna 30 mm Szerokość maksymalna 200 mm Wysokość minimalna 14 mm Wysokość maksymalna 40 mm |  |
| AUTOMATYCZNY ZESPÓŁ CIĘCIA [2 sztuki], którego funkcją jest WSTĘPNE PRZYCIĘCIE elementu, nie przyciętego wcześniej do wymiaru długości, z elektronicznym zmiennikiem prędkości. Silnik PIŁY HP 5,0 – kW 4,0 6000 Rpm Średnica wału silnika 30 mm Średnica PIŁY 250 mm max. Średnica otworu pod wyciąg 100 mm Sprężone powietrze, zużycie 5 m3/h, 5 atm Zapotrzebowanie wyciągu 1200 m3/h, 30 m/s Zespół wykonany z elementów stalowych oraz żeliwnych w całości wykonany na maszynach sterowanych numerycznie. Wejście i wyjście czasowe zespołu, sterowane zdalnie za pomocą CN ustawiane z elektrycznej szafy sterowniczej. |  |
| APLIKATORY CIECZY ANTYADHEZYJNEJ [2 sztuki], przeciw przywieraniu kleju, jeden zamontowany na stronie stałej i jeden zamontowany na stronie przesuwnej maszyny |  |
| STACJA OKLEINOWANIA [2 sztuki], przystosowana do kleju topliwego oraz P.U.R., jeden zespół zamontowany po stronie stałej, drugi po stronie przesuwnej maszyny. Wymienione zespoły. wyposażone są w system termostatów regulowanych, działających niezależnie jeden od drugiego, w każdym zbiorniku kleju. System nakładania kleju rolkowy, z regulacją ilości nałożenia. Nakładanie obrzeża, z systemem odzyskania obrzeża w pozycji roboczej, po ostatnim elemencie. Wózek zespołu z cylindrem pneumatycznym do pozycjonowania do przodu/do tyłu. Zespoły wyposażone we wstępne topienie kleju. |  |
| ZESPOŁY DO CIĘCIA OBRZEŻA [2 sztuki] - automatycznie w linii (jeden zamontowany po stronie stałej, drugi po stronie przesuwnej maszyny) |  |
| STACJA OKRAWANIA - USUWANIA NADMIARU OBRZEŻA OBWIEDNIOWE ZE STEROWANIEM CNC [2 sztuki], 1 zespół zamontowany po stronie stałej i 1 po stronie przesuwnej maszyny - silniki HP.0,75 - 12000 obrotów –(V.T.V. - inverter) z uchwytem narzędzi o średnicy 12 mm. Zespoły wyposażone w elektroniczny system do rozpoczęcia pracy i system kopiowania pionowy i poziomy. Ruch kopiujący "pływający", na prowadnicach przesuwu z precyzyjnymi łożyskami, dla zwiększenia prędkości i precyzji pracy. Odpylanie dwu punktowe. |  |
| SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU [4 sztuki], dwie zamontowane po stronie stałej od góry i od dołu elementu, dwie po stronie przesuwnej od góry i od dołu elementu - silniki HP1 - 1400 obrotów. System prowadnic do regulacji pionowej i poziomej. |  |
| POSUWY BOCZNE [2 sztuki], wspomagające przejście elementów ze strefy okleinowania do części maszyny z posuwem krokowym. |  |
| STACJA WIERCENIA POPRZECZNA PIONOWA DOLNA [4 sztuki] zamocowane na belce w tylnej części maszyny, - 3000/5000 obrotów – wymienna głowica wiercąca ze sprzęgłem łączącym - ilość wrzecion i ich rozstaw do ustalenia. Zespoły przesuwają się na precyzyjnych prowadnicach, w celu zwiększenia prędkości i dokładności wiercenia. Możliwość regulacji wzdłużnej i poprzecznej na precyzyjnych prowadnicach. Prowadnica z ogranicznikami do nastawy głębokości wiercenia. Zespoły zamontowane na belce, pozostają w ustawionej pozycji wiercenia, niezależnie od przesuwu strony ruchomej maszyny, zawsze w pozycji wiercenia w stosunku do bazy elementu. |  |
| STACJA WIERCENIA POPRZECZNA POZIOMA [5 sztuk] zamocowane na belce w tylnej części maszyny, – 3000/5000 obrotów – wymienna głowica wiercąca ze sprzęgłem łączącym. Zespoły przesuwają się na precyzyjnych prowadnicach, w celu zwiększenia prędkości i dokładności wiercenia. Możliwość regulacji wzdłużnej i poprzecznej na precyzyjnych prowadnicach. Prowadnica z ogranicznikami do nastawy głębokości wiercenia. Zespoły zamontowane na belce, pozostają w ustawionej pozycji wiercenia, niezależnie od przesuwu strony ruchomej maszyny, zawsze w pozycji wiercenia w stosunku do bazy elementu. |  |
| Wymiary elementów do obróbki: Długość minimalna 150 mm Długość maksymalna 2500 mm Szerokość minimalna 40 mm Szerokość maksymalna 200 mm Wysokość minimalna 4 mm Wysokość maksymalna 40 mm |  |
| Wydajność linii – minimum 8 elementów na minutę. |  |
| SYSTEM ROZŁADUNKU ROBOTEM PRZEMYSŁOWYM PORTALOWYM |  |
| Charakterystyka techniczna: RODZAJ UKŁADANIA: JEDNOKOLUMNOWE UKŁADANIE, WIELOKROTNOŚĆ ELEMENTÓW NA SZEROKOŚĆ UKŁADANIE NA PALECIE - DŁUGOŚĆ: 250 - 2800 mm - SZEROKOŚĆ: 80 - 200 mm - GRUBOŚĆ: 20 - 50 mm |  |
| DANE TECHNICZNE: - Wysokość podawania elementów 920 +/- 40 mm - Prędkość taśmy do rozładunku elementów krótkich < 250 mm i o formie profilu którego nie może rozładować ssawa 30 mt/min. - Zasilanie elektryczne 400 V - 50 Hz. - Zasilanie pneumatyczne 6 bar |  |
| Kompatybilnie działające z maszyną falowniki, napędy, pneumatyka, silniki, komponenty elektromechaniczne, sterowniki PLC, sterowanie ekranem dotykowym. |  |
| ZROBOTYZOWANY MOST ROZŁADUNKOWY Most rozładunkowy składa się z konstrukcji bramowej z poziomą belką i czterema pionowymi słupkami. Wózek poziomy przesuwa się po belce za pomocą kół poliamidowych. Wózek porusza się za pomocą pasów zębatych. Pionowe podnoszenie kolumny i systemu podbieracza odbywa się za pomocą pasa zębatego. Ruchy POZIOME i PIONOWE są napędzane przez przekładnie napędzane silnikami Urządzenie chwytające o długości ok. 2000 mm, dzięki czemu można chwytać zarówno krótkie, jak i długie elementy. Wszystkie silniki są sterowane za pomocą INVERTER i ENCODER UKŁAD ROZŁADOWCZY ROZŁADOWYWUJE ELEMENTY NA: NR 2 STACJE DO UKŁADANIA ELEMENTÓW NR 1 DO POBORU PŁYT PRZKŁADKOWYCH STOSOWANYCH W CELU STABILIZACJI STOSU |  |
| NR 1 - TRANSFER ROZŁADUNKOWY Z NAPĘDEM PASOWYM Przenośnik rozładunkowy jest napędzany przez pojedynczy silnik asynchroniczny i sterowany za pomocą falownika. 2 ZESPOŁY są umieszczone na transferze rozładunkowym, każda z 8 zmotoryzowanymi pasami o długości 650/700 mm (do zdefiniowania w fazie projektowania i rozmiaru części). Pierwsza grupa służy do wyprowadzania materiału z maszyny Druga jednostka służy do gromadzenia materiału przed jego pobraniem przez ramię zrobotyzowane |  |
| NR 1 - PRZENOŚNIK WYŁADOWCZY Umieszczony na wylocie pod kątem 90° do przenośnika paskowego TRANSFER do odbierania małych elementów. TRANSFER jest zamontowany na 4 kołach skrętnych z punktami odniesienia, aby ułatwić jego pozycjonowanie podczas obróbki małych elementów. - UŻYTECZNA SZEROKOŚĆ TRANSFERU 300 mm - DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA TRANSPORTERA 4000 mm (do zdefiniowania na etapie projektowania) - PRĘDKOŚĆ (do zdefiniowania na etapie projektowania) |  |
| SZAFKA ELEKTRYCZNA Linia jest wyposażona w oddzielną szafę elektryczną, zarządzaną przez logikę operacyjną "PLC". Klawiatura umożliwia modyfikację niektórych parametrów maszyny i wprowadzanie danych niezbędnych do jej działania. Umożliwia również wyświetlanie komunikatów operatora, komunikatów diagnostycznych, alarmów i modyfikowanie parametrów pracy w prosty i bezpośredni sposób. Parametry robocze można modyfikować w prosty i bezpośredni sposób. Klawiatura ta jest terminalem graficznym z ekranem dotykowym, Wszystkie informacje wyświetlane na klawiaturze mogą być tłumaczone na główne języki i są łatwe do zrozumiałe, ponieważ towarzyszą im grafiki lub symbole. |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |
| ZABEZPIECZENIA OBWODOWE Układ jest wyposażony w zabezpieczenia obwodowe i parę barier fotoelektrycznych do rozładunku stosu. |  |
| Logika funkcjonowania automatycznego rozładunku, pozostaje do ustalenia w fazie projektowej linii |  |
| DOKUMENTACJA |  |
| Instrukcja obsługi w polskim - min 5 egzemplarzy papierowych. |  |
| Instrukcja prowadzenia obsługi codziennej. |  |
| Instrukcja prowadzenia obsługi tygodniowej. |  |
| Instrukcja prowadzenia obsługi miesięcznej. |  |
| Lista części szybko zużywających. |  |
| Parametry maszyny ver. elektroniczna dostarczona do siedziby kupującego. |  |
| Dostępność parametrów obrabiarki u dostawcy przez okres min 10 lat. |  |
| Dokumentacja DTR z uwzględnieniem oryginalnych numerów seryjnych produktów użytych do budowy obrabiarki a dostępnych w sieci sprzedaży. |  |
| Certyfikat CE |  |
| Rysunek fundamentowania. |  |
| Rysunek minimalnej zajmowanej powierzchni. |  |
| Rysunki złożeniowe obrabiarki w ver. papierowej. |  |
| Dokumentacja elektryczna w ver. papierowej. |  |
| Instrukcja rozładunku. |  |
| Karta pomiaru odbioru jakościowego po uruchomieniu w siedzibie kupującego. |  |
| Trwałe oznaczenie na obudowie obrabiarki możliwych do stosowania środków smarnych, chłodziwa, oleju. |  |
| Nie dopuszcza się wskazania wyłącznie jednego rodzaju specyfiku - minimum 4 substancje z każdego rodzaju. |  |
| WDROŻENIE/INSTRUKTAŻ |  |
| Instruktaż z obsługi prowadzony w siedzibie dostawcy dla 2 operatorów w wymiarze minimum 64 godziny, prowadzony przed dostawą obrabiarki. |  |
| Instruktaż z obsługi prowadzone w siedzibie kupującego dla 2 operatorów w wymiarze minimum 64 godziny, prowadzony po dostawie obrabiarki. |  |
| Instruktaż z obsługi serwisowej prowadzony w siedzibie kupującego dla 2 operatorów w wymiarze minimum 12 godziny, prowadzony po dostawie obrabiarki. |  |
| Instruktaż z doboru narzędzi skrawających prowadzony w siedzibie sprzedającego dla 2 operatorów w wymiarze minimum 12 godziny, prowadzony przed dostawą obrabiarki. |  |
| SERWIS |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe telefoniczne w godzinach 7.00 - 19.00 - do 2 godz. |  |
| Czas dojazdu serwisowego do 24 godzin. |  |
| GWARANCJA |  |
| Gwarancja mechaniczna na wszystkie części min 12 miesięcy. |  |
| WARUNKI PŁATNOŚCI |  |
| Warunki płatności: 30% w momencie dokonania zamówienia – do 14 dni 50% w momencie dostawy przed rozładunkiem – najpóźniej 3 dni przed dostawą 20% po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń – do 14 dni. |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

- Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca do dnia 04.09.2024 r.

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodny z opisem i warunkami.

- Oświadczamy, że zaoferowane usługi są zgodne z opisem oraz wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że zaoferowane usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Produkty będą dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których będą znajdować się wymagane prawem informacje.

- Termin realizacji - wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 20 grudnia 2024 r.

- Zapewniamy okres stałości cen - przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem / nie dotyczy *, zgodnie z ustawą z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).

- Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), oraz nie mamy powiązań z podmiotami rosyjskimi. Podmioty rosyjskie, rozumiane jako:

a) obywatele rosyjscy, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. a) lub b).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………...

(Miejscowość, data)

………………………………………………………………………

(Podpis cyfrowy osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentacji podmiotu)

* 	niepotrzebne skreślić