Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024

Dostawa linii do napraw pojazdów ciężarowych
	FORMULARZ OFERTY 

	Nazwa Wykonawcy: 
	

	NIP Wykonawcy:
	

	Adres:
	

	Telefon kontaktowy:
	

	Adres e-mail w sprawach związanych zamówieniem:
	

	Osoba do kontaktów:
	

	Cena:
	netto: ………..………….. 

brutto …………………….

	Gwarancja (podana w pełnych miesiącach, wymagane jest minimum 36 miesięcy):
	………………… miesięcy

	Wymagania Zamawiającego określone jako  parametry/funkcjonalności/cechy minimalne:
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia / Czy dostawa/usługa/roboty spełniają wymagane parametry/ funkcjonalności/cechy  minimalne (zakreślić właściwe):  TAK / NIE i jeśli zawierają inne cechy wpisać ich wartość/opis

	Dostawa  nowej linii do napraw pojazdów ciężarowych. Wymagany zakres dostawy, stanowiący opis parametrów/ funkcjonalności/ cech określonych jako minimalne wymagane:
I. System napraw powypadkowych i eksploatacyjnych uszkodzonych ram nośnych pojazdów użytkowych - ciężarowych. 
System jest dedykowany do prowadzenia napraw powypadkowych oraz eksploatacyjnych uszkodzonych ram pojazdów użytkowych - ciężarowych. Stanowi zestaw urządzeń, dla których bazą jest kratownica osadzona trwale w posadzce warsztatu, pozwala na skuteczne, ergonomiczne oraz bezpieczne wykonywanie prostowania. Konstrukcja hybrydowa - stopy stali w połączeniu ze stopami aluminium. Zestaw kompletny zawiera prasy poziome, zapory, wypychacze, prasę typu „C” jak i osprzęt mocujący i podpierający, wyposażony jest w łańcuchy oraz haki do ciągnięcia. Na komplet zestawu składa się:
1. Głowica-prasa pozioma - 3 kpl. 

· korpus wykonany ze stali 

· wbudowany siłownik hydrauliczny 200 kN

· maksymalna długość korpusu 1500 mm

· maksymalna szerokość korpusu 570 mm

· wysokość korpusu max 300 mm

· wysokość robocza minimum 1081 mm

· wysokość robocza maksimum 1321 mm

2. Ramię trójkątne (duże) - 3 szt.

· wykonane ze stopu aluminium

· wysokość robocza 880 mm

3. Ramię trójkątne (małe) - 3 szt.

· wykonane ze stopu aluminium

· wysokość robocza 1120 mm 

4. Nakładka pchająca 165 mm - 3 szt.

· hybryda aluminium i stali

· nakładka robocza stalowa

5. Nakładka pchająca 265 mm - 2 szt.

· hybryda aluminium i stali

· nakładka robocza stalowa

6. Nakładka pchająca 465 mm - 1 szt.

· hybryda aluminium i stali

· nakładka robocza stalowa

7. Wypychacz pionowy hydrauliczny - 2 kpl.

· wysokość robocza minimum 660 mm

· wysokość robocza maximum 1150 mm

· wysokość robocza z nakładką do naczep 1320 mm

· wbudowany siłownik hydrauliczny 200 kN 

· zintegrowany siłownik wspomagający podnoszenie suwadła

8. Podstawy wysuwne - 2 kpl.

· wysokość robocza minimum 755 mm

· wysokość robocza maximum 1130 mm

9. Uchwyty mocujące rolkowe - 2 kpl.

10. Nakładka na ramę pod łańcuch wąska - 2 szt.

11. Nakładka na ramę pod łańcuch szeroka - 2 szt.

12. Hak “13” - 3 szt.

13. Łańcuch “13” (2,5 m) - 3 szt.

14. Ścisk prasujący typu C 200kN - 1kpl. -zintegrowany siłownik hydraul. 200 kN

15. Nakładka prasy C 200, pryzma do prostownia ram 750 - 1 kpl.

16. Nakładka prasy C 200, pryzma do prostownia ram 1050 - 1 kpl.

17. Nakładka prasy C 200 - 2 szt.

18. Ścisk prasujący typu C 100 kN - 1 kpl. - zintegrowany siłownik hydraul.100 kN

19. Kotwy montażowe - 16 szt.

20. Hak do ciągnięcia ramy - 1 szt.

21. Nakładka na trójkąt (pod łańcuch) - 1 szt.

22. Zestaw rozpierający 200 kN - 1 kpl. 

· zintegrowany siłownik hydrauliczny 200 kN

· długość siłownika 550 mm

· komplet 5 przedłużaczy: 150 mm, 250 mm, 350 mm, 500 mm, 1600 mm

· nakładki robocze: 2 stożki i 2 walce

23. Zestaw rozpierający wspomagający 100 kN (krótki) - 1 kpl.

· zintegrowany siłownik hydrauliczny 100 kN

· długość siłownika 250 mm

· nakładki robocze o 4 długościach: 20 mm, 40 mm, 65 mm, 110 mm

24. Pompa pneumatyczno-hydrauliczna z pilotem - 5 kpl.

· ciśnienie 700 barów

· przepływ 0,7 l/min

· pojemność zbiornika oleju 5 litrów

· pilot zdalnego sterowania - brak sterowania nożnego

25. Regał odkładczy z wieszakami na łańcuchy - 1 kpl.

26. Ścisk prasujący - nitownica typu C 400 kN

· zintegrowany siłownik hydrauliczny 400 kN

· komplet zagławiaczy do nitowania

· komplet adapterów do prostowania
II. System naprawy kabin pojazdów użytkowych - ciężarowych. 
System jest dedykowany do prowadzenia napraw powypadkowych kabin pojazdów użytkowych - ciężarowych. Stanowi zestaw urządzeń, dla których bazą jest kratownica osadzona trwale w posadzce warsztatu, pozwala na skuteczne, ergonomiczne oraz bezpieczne wykonywanie prostowania zarówno płyty podłogowej kabiny jak i jej górnej strefy. Zestaw zawiera system mocowania naprawianej kabiny, wieże wysokiego ciągnięcia oraz oprzyrządowanie uzupełniające, wyposażony jest w łańcuchy oraz uchwyty do ciągnięcia. Zestaw obejmuje osprzęt naprawczy do kabin samochodów ciężarowych. Osprzęt mocowany jest do kratownicy nośnej za pomocą kotew. Na komplet zestawu składa się:

1. Wieże wysokiego ciągnięcia - 2 kpl.

· Miniumum 3100 mm wysokości roboczej

· Możliwość przedłużania do 4000 mm

· Maksymalna siła: minimum 100 kN

2. Przedłużacz wieży (1000 mm) - 2 szt.

3. Siłownik wieży - 2 kpl. - Maksymalna siła: minimum 100 kN

4. Kaseta dodatkowa - 1 szt.

5. Rolka dodatkowa - 1 szt.

6. Rama naprawcza z możliwością naprawy punktów bazowych podłogi kabiny z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych wraz z elektronicznym systemem pomiarowo-kontrolnym - 1 kpl.

· Elektroniczny system pomiarowo-kontrolny z sygnalizacją świetlną

· Urządzenie ramowe z ruchomymi płytami do montażu i naprawy przednich punktów bazowych kabiny

· Możliwość ściągania tylnej belki punktów bazowych z wykorzystaniem śrub rzymskich

· Maksymalna siła: minimum 100 kN

7. Siłowniki do obsługi CAB-MAX™* - 1 kpl. - Maksymalna siła: minimum 100 kN

8. Podstawy ruchome - 2 kpl.

9. Podstawy stałe - 4 szt.

10. Kotwy montażowe - 14 szt.

11. Zestaw śrub montażowych - 1 kpl.

12. Uchwyty uniwersalne - 4 szt.

13. Hak “11” - 2 szt.

14. Łańcuch “11” - 2 szt.

15. Uchwyty do ciągnięcia (5 szt.) - 1 kpl. w tym minimum 3 wysokojakościowe samozaciskowe

16. Pompa pneumatyczno-hydrauliczna - 2 kpl.

· ciśnienie 700 barów

· przepływ 0,7 l/min

· pojemność zbiornika oleju 5 litrów

· pilot zdalnego sterowania - brak sterowania nożnego

17. Regał odkładczy CAB – 1 kpl.

III. Laserowy system kontrolny do pomiaru, naprawy i regulacji geometrii ram, kół i osi pojazdów użytkowych – ciężarowych.
System dedykowany do dokonywania kontroli i pomiarów wszystkich niezbędnych parametrów układu jezdnego, osi i ram pojazdów użytkowych - ciężarowych. Przystosowany do pracy zarówno na stanowiskach napraw powypadkowych, podczas napraw mechanicznych jak i diagnostyki. Realizuje funkcję urządzenia do pomiaru i regulacji geometrii kół i osi oraz  pomiaru kształtu ram powalające na wykrywanie krzywizny ram. Na komplet zestawu składa się

1. System pomiaru geometrii ram, kół i osi

· urządzenie na wózku z dwiema szufladami

· 2 głowice laserowe z wbudowanymi gyroskopami i inklinometrami

· komunikacja między głowicami

· komunikacja między głowicami a komputerem

· jednoczesny pomiar wszystkich kątów pionowych w jednym pomiarze/kroku

· laserowy pomiar kątów poziomych

· program komputerowy do obliczeń oraz kreowania protokołów pomiarowych

· pomiar bez kompensacji bicia obręczy koła

· stopy magnetyczne

· adapter bezkompensacyjny do obręczy alu

2. System pomiaru geometrii ram:

· urządzenie na wózku z dwiema szufladami

· głowica pomiarowa laserowa

· możliwość pomiaru podczas naprawy bez konieczności odłączania urządzenia od ramy

· kompensator magnetyczny

· zacisk na koło ze stopami magnetycznymi

· adapter bezkompensacyjny obręczy alu

· program komputerowy do obliczeń oraz kreowania protokołów pomiarowych

IV. Podgrzewacz indukcyjny 16 kW
Urządzenie dedykowane do zapewnienia natychmiastową moc grzewczą dla elementów ze stali lub aluminium pozwalający  na  prostowanie wygiętych ram (innych niż stalowe); odblokowywanie śrub i przegubów układu kierowniczego bez uszkadzania gumowych elementów;  usuwanie zapieczonych łożysk w piastach;  demontaż rur wydechowych. Wymagane jest nagrzanie metal do głębokości 6 mm z żarzeniem czerwonym światłem (800°C). Wymagane natychmiastowe nagrzewanie bez użycia płomienia na określonym obszarze, co umożliwia stosowane w pobliżu kabli, rur lub innych części wrażliwych na ciepło bez konieczności demontażu. Wymagany układ chłodzenia cieczą pozwalający na podgrzewanie metal bez przerwy. Wymagane parametry: 

· moc grzewcza 16 kW 
· nagrzanie metalu na głębokość 4mm w 4 sekundy

· zasilanie 400 V, 3 fazy, zabezpieczenie 32 A

· częstotliwość pracy induktora 20-60 kHz

· chłodzenie płynem chłodzącym 30 litrów

· przewód roboczy induktora o długości minimum 6 m

· wymienne induktory

· możliwość wklejania nowego ferrytu bez konieczności wymiany induktora
	TAK  /  NIE  

Opis: ………..………….. 


Oświadczenia:
1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

3) Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – w szczególności spełnia wymagania opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

4) Oświadczam, że w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności jako podmiot zajmujemy się wykonywaniem usług/dostaw/robót, określonych w przedmiocie zapytania i mamy wszelkie kwalifikacje, wiedze i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zlecenia.

………………………………                  ……………………..….……………………………..…

Data i miejsce                                      Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta  

Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 14.08.2024
Dostawa linii do napraw pojazdów ciężarowych
.
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczam, że
……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Oferenta)
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z firmą 

Alfa Truck Andrzej Falkowski,  ul. Brańska 4C, 18-100 Łapy 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

…………………………………                     ……………………..….……………………………..…
Data i miejsce                                     Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta               
