ZAŁĄCZNIK NR 2a do Ogłoszenia o zamówieniu

BUDYNEK PRZY UL. SIENKIEWICZA 2,2a w GŁUSZYCY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY O POWIERZCHNI ZABUDOWY 288,9 m2, powierzchnia użytkowa 512,38 m2 - 13 lokali mieszkalnych. Budynek podpiwniczony częściowo z dachem dwuspadowym, krytym dachówką, część budynku 2a z dachem płaskim krytym papą. . Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian zewnętrzych metodą lekką mokrą styropianem elewacyjnym o grubości 15cm, docieplenie połaci dachu wełną mineralną 23cm. Termomodernizacja obejmje również wmianę pokrycia dachu z papy, wraz z koniecznym do wymiany orynnowaniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku. Widoczne zawilgocenia ścian parteru wymagają docieplenia I izolacji p. wilgociowej ścian w gruncie. Bez odcięcia napływu wody na ściany w gruncie termomodernizacja nie spełni swojej roli gdyż ściany będą kapilarnie podciągłay wodę co może spowodować rozwój grzybów I pleśny w termomodernizowanym budynku.

ELEWACJE

Fasada frontowa - przeznaczone do ocieplenia styropianem metodą lekką mokrą.

Powierzchnia elewacji frontowej brutto z oknami  218,0m2, w elewacji 9 okien 90/140, 4 okna 100x160, dwa okna 170/120 dwie pary drzwi drewnianych 130/230 z naświetlem oszklonym, brama garażowa drewniana 250/290.  Powierzchnia płaska ściany tynkowanej bez wnęk to około 185,0 m2 netto. Drzwi do wymiany i okno korytarzowe, brama do renowacji. Na elewacji dwa kominy ze stali kwasoodpornej od parteru ponad dach. Do przebudowy napowietrzna linia zasilająca przed ociepleniem elewacji.

Tynki – wyprawa tynkarska, miejscami spękana i skruszona bardzo napuchnięta na elewacji tylnej. Powierzchnia tynków jest silnie zabrudzona.

Okna pierwotnie drewniane, skrzynkowe, w przeważającej części wymienione na współczesne, z pionowym centralnym podziałem lub bez podziału.

Fasady boczne – przeznaczone do ocieplenia styropianem metodą lekką mokrą. Powierzchnia elewacji bocznej tynkowana 100 m2 brutto.

W elewacji bocznej 4 okna 90/140, 4 okna 70/100 i trzy 35/50, powierzchnia tynkowana netto bez wnęk okiennych  około 92m2.

W elewacji z przybudowanym budynkiem 2a bocznej, 4 okna 70/100, trzy 35/50, powierzchnia tynkowana netto bez wnęk okiennych  około 66,0m2. Kanały ze stali kwasoodpornej od piętra  prowadzone po elewacji ponad dach.

Tynki – wyprawa tynkarska, miejscami spękana i skruszona. Powierzchnia tynków jest silnie

zabrudzona. Okna pierwotnie drewniane, skrzynkowe,  wymienione na współczesne z pojedynczym pionowym podziałem i bez podziału.

Fasada tylna- przeznaczona do ocieplenia styropianem o grubości 15cm.

Powierzchnia elewacji tylnej brutto z oknami 266,0 m2, . W elewacji 8 okien 90/140, jedno 90/225, pięć okien 100/170, dwa 170/120. Drzwi drewniane 130/230.Powierzchnia płaska ściany tynkowanej bez wnęk okiennych około 238,0 m2. Na elewacji pojedynczy kanał spalinowy od parteru ponad dach, zabudowany.

Tynki w złym stanie technicznym.

DACH

Dach nad budynkiem nr 2 dwuspadowy kryty dachówką w dobrym stanie technicznym, po wymianie. Rynny w bardzo dobrym stanie technicznym. Dach nad częścią budynku 2a płaski kryty papą. Docieplić należy styropapą lub docieplić przestrzeń między stropem piętra a dachem powierzchnia około 130m2.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANO- MATERIAŁOWE

1 Rozbiórki

Usunąć należy opierzenie, rury spustowe. Usunąć wszystkie opierzenia blacharskie gzymsów i parapetów. Wykonać przebudowę WLZ.

2. Tynki zewnętrzne – WSZYSTKIE ELEWACJE

a) uzupełnić ubytki muru zaprawami murarskimi na spoiwach trasowych

b) wykonać docieplenie z płyt  styropianu elewacyjnego o gr. 15 cm przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK, (dopuszcza się styropian elewacyjny o innym współczynniku przewodzenia ciepła jednak musi on w korelacji z grubością styropianu dać wsp. przenikania ciepła dla  ściany U < 0,195 W/m2K),

c) przed montażem płyt osłonić okna, drzwi oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu.

d) przed nałożeniem zaprawy klejowej na płyty dociepleniowe należy je zagruntować płynem

gruntującym

e) na płyty izolacyjne nanieść  gotową zaprawę klejową ćwierćwałkiem o szerokości 3-4cm po jej

obwodzie oraz 4-5 placków o średnicy ok. 8cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni

płyty.

Podczas nakładania zaprawy należy uważać, aby nie zabrudzić zaprawą bocznych krawędzi płyty.

f) następnie płyty niezwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć do uzyskania równej powierzchni

z sąsiednimi płytami

g) dodatkowe mocowanie kołkami z tworzywa sztucznego należy rozpocząć po związaniu zaprawy klejowej.

h) warstwę zbrojącą należy wykonać po związaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego

mocowania mechanicznego.

i) zaprawę klejowo- szpachlową nakładać na powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o

wysokości zęba 10-12mm pasami o szerokości siatki zbrojącej. Pasma układać z 10 cm zakładem, a w narożach z 20 cm zakładem.

j) Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatką zbrojąca wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok 1mm i dokładnie zaszpachlować. Do wysokości 2m elewacji założyć podwójna siatkę.

j) Grubość wykonanej warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza niż 3mm

k) Nowe tynki wykonać w systemie renowacyjnych mineralnych zapraw tynkarskich.

l)Malowanie farbą silikonową odpowiednią dla danego tynku, odporną na działanie warunków atmosferycznych.

3.COKÓŁ  - Należy wykonać cokół z płytek klinkierowych( lub innych wg decyzji wspólnoty pw celu zabezpieczenia elewacji przed zniszczeniem. Powierzchnia cokołu  brutto =13,98 m2.

4.Opierzenia blacharskie

Nowe opierzenia blacharskie gzymsów, parapetów okiennych oraz orynnowanie wykonać z blachy

z blachy powlekanej w kolorze  drzwi wejściowych wybranym przez Wspólnotę.

5. Stolarka okienna:

Drzwi do wymiany na drzwi pvc z samozamykaczem o współczynniku przenikania ciepła  U< 1,3 W/m2K.

Do wymiany okienka na klatce schodowej i strychu na okna o współczynniku przenikania ciepła  U< 0,9W/m2K.

6.Elementy dodatkowe

Nad drzwiami wejściowymi  na elewacji frontowej zamontować lampę. W elewacji zabudować kominki wentylacyjne i inne przewody zamontowane obecnie na elewacji. Wykonać przebudowę WLZ.

Uchwyty flagowe zdemontowane do oczyszczenia elewacji, zastąpić nowymi.

Dopuszcza się pozostawienie lokalizacji uchwytów w obecnych miejscach.

7.Termomodernizacja dachu krytego dachówką

Powierzchnia dachu  z dachówki około 135 m2, należy dokonać przedmiaru przed wyceną prac.  Powierzchnia dachu do docieplenia około 135 m2.

a. Przy ociepleniu elementów dachu należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.

b. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną.

c. Wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią dachową a płytą OSB lub GKBI  warstwa wełny o żądanej grubości. Dla zwiększenia tej przestrzeni należy użyć specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili stalowych, do których mocowana jest płyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pęknięć na łączeniach płyt pod wpływem pracy dynamicznych elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian temperatury.

d. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 23 cm co można uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do 13 cm, plus w dodatkowej warstwie co najmniej 10 cm. Współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK, (dopuszcza się tynk o innym współczynniku przewodzenia ciepła jednak musi on w korelacji z grubością wełny dać wsp. przenikania ciepła dla dachu U < 0,145-0,15 W/m2K),

f. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wyko-

nać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych lub płyty OSB montowanych na ruszcie wsporczym

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo- kartonowych). Płyty GKBI stosować w pomieszczeniach mieszkalnych a na strychach płytę OSB 12mm.

g. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

8.Termomodernizacja dachu płaskiego krytego papą.

Ocieplenie należy wykonać zgodnie z zasadami ujętymi w wybranym systemie ocieplenia powierzchnia około 160,0m2.

Zalecana grubość termoizolacji w dachu płaskiego wynosi co najmniej 20 cm co można uzyskać dzięki ułożeniu styropapy w warstwie co najmniej 20 cm. Współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK, (dopuszcza się styropapę o innym współczynniku przewodzenia ciepła jednak musi on w korelacji z grubością styropianu dać wsp. przenikania ciepła dla dachu  U < 0,16-0,15 W/m2K),

Ocieplenie należy wykonać zgodnie z zasadami ujętymi w wybranym systemie ocieplenia. Dokonać pomiarów dachu przed wyceną.

9.Izolacja cieplna i p. wilgociowa ścian w gruncie..

Konieczna do wykonania izolacja p. wilgociowa fundamentów zwłaszcza od strony tylnej budynku. Duży napływ wody ze skarpy powoduje zawilgocenie ściany. Należy wykonać izolację p. wilgociową fundamentów i drenaż.

a) Chodnik układany na gruncie  na podsypce cementowo-piaskowej od frontu budynku należy rozebrać, a materiał z rozbiórki wykorzystać do ponownego wbudowania( kostka).

b)Ściany odkopać do poziomu fundamentów, do głębokości ok. 1,0 m. Prace wykonać etapami, odcinkami o długości do 3,00 m, wykonać co trzeci odcinek, po skończeniu prac zasypać i przystąpić do następnej części – około 3,00 m dalej.

c)Po odkopaniu ścian usunąć tynk, spoiny wykuć na głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Odsłonięty mur należy dwukrotnie nasycić preparatem, który przekształca szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie ( chlorki, siarczany) na sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie.

d) wykonać nowy tynk cementowy kat. II,

e)zagruntować ściany fundamentowe poniżej terenu i do wysokości 30 cm powyżej terenu dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową (gruntownik KMB),wykonanie bezspoinowej hydroizolacji pionowej z masy polimerowo- bitumicznej KMB ścian fundamentowych poniżej terenu i do wysokości 30 cm powyżej terenu z wzmocnieniem w miejscu załamań za pomocą siatki z włókna szklanego( wykonać jedną warstwę , wkleić siatkę z włókna szklanego i położyć drugą warstwę,

f) docieplić ściany fundamentowe płytami ze styropianu typu AQUA  do fundamentów gr. 10 cm, 1,0m poniżej terenu wsp. przewodzenia 0,4 W/mK,

g) wykonanie warstwy ochronnej z membrany kubełkowej zakończonej listwą dociskową,

h) ułożyć rurę drenarską dn120mm na warstwie żwiru 20cm, centralnie w wykopie obsypać  minimum 20cm po bokach i do wierzchu wykopu uzupełnić żwirem, na rogach zamontować studnie drenarskie.  
i) zasypanie wykopów żwirem o frakcji 8-32 mm i ukształtowanie terenu z 2% spadkiem od budynku,

j) wykonać obudowę opaski obrzeżem chodnikowym,  w miejscach tego wymagających wykonać opaskę z kostki.