Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla części 1.:

- Drukarka 3D:
- Technologia: Technologia przyrostowa polegająca na spajaniu proszków poliamidowych bez użycia lasera (drukowanie przy użyciu głowic drukujących),

- Obsługiwane materiały konstrukcyjne: PA12, PA11, TPU, Polipropylen
- Zgodność z normami / certyfikatami / standardami /dyrektywami: IEC 60950-1+ A1+ A2;UL; LVD; EN 60950-1; EN 12100-1; EN 60204-1; EN 1010; FCC; ICES; EMC; ACMA; REACH lub równoważnymi.

  - stacja post – procesująca:
- szybkie chłodzenie wydruków (Fast cooling),
- automatyczny system mieszania proszku,
- brak możliwości użycia materiałów innych niż zalecane przez producenta maszyny.

  - dedykowana jednostka budująca:
- możliwość wyciągnięcia modułu z drukarki zaraz po zakończeniu drukowania,
- możliwość używania kilku jednostek budujących zapewniające ciągłość pracy drukarki.

- Piaskarka

  - mechaniczne zautomatyzowane czyszczenie wydruków,

  - poziom hałasu mniejszy niż 85dB(A),

  - poziom zużycia sprężonego powietrza w przedziale 1,4-1,8m³/min podczas pracy

- sprężarka do piaskarki:

  - poziom hałasu max. 97dB(A),

  - moc sprężarki min. 5,5kW,

  - wydajność dostarczania powietrza przy ciśnieniu 6bar nie mniejsza niż 480 l/min

- Oprogramowanie pozwalające na optymalne rozmieszczenie detali w komorze roboczej drukarki

  - Parametry/zakres: oprogramowanie, które pozwala na: automatyczne nestowanie, naprawę siatek modeli 3D

  - przygotowanie modeli pod druk 3D (shell, hollow).

Dla części 2.:

- Klimatyzacja do systemu drukarki 3D

  - Przepływ powietrza min. 300 – max. 900m³/h,

  - wydajność chłodzenia na poziomie min. 5 kW,

  - poziom hałasu mniejszy niż 50dB(A)

- Instalacja nawiew-wywiew

  - instalacja pasująca do specyfikacji zakupionej w ramach części 1 drukarki (Zamawiający przekaże informacje o modelu niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy części 1.) gdzie wymagana jest, pod konkretne parametry drukarki, dokładna ilość powietrza świeżego wpływającego do pomieszczenia oraz ilość powietrza wyciąganego z pomieszczenia