
 [image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej Unie Europejska

**

* o %





Suwałki, dnia 20.08.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2024
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie centrum obróbczego wielowrzecionowego do profilowania ram okien drewnianych o kształcie wielokątnym.
I. ZAMAWIAJĄCY

CDM Spółka z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 112A

16-400 Suwałki

Tel. 87 565 36 45

Fax. 87 565 36 68

e-mail: cdm@cdm-drewno.pl

ADRES DOSTAWY:

Ul. Wojska Polskiego 112A

16-400 Suwałki

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr FEPW.01.04-IP.01-0018/23 „Wprowadzenie innowacji w firmie CDM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej” Priorytet “Przedsiębiorczość i Innowacje”, Działanie „Wzornictwo w MŚP”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniu ofertowym prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:

a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,

b) w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,

c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

e) gdy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

f) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

8. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego. 

9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
kod CPV 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Wielowrzecionowe centrum profilujące do okien drewnianych. 
Charakterystyka:

1.  Możliwość wykonania minimum 3404 okien z ramą segmentową rocznie. Założenia:

· Okno składające się z 21 elementów,

· 5 dniowy tydzień pracy,

· 1 zmianowy system pracy,

· 1 zmiana w tygodniu poświęcona na bieżącą konserwację i czyszczenie maszyny,

2.  Możliwość wykonania w tym samym cyklu obróbek według projektu  nowego produktu wdrażanego przez CDM Sp. z o.o. i zawierającego obróbki:
· obróbki wzdłużne profili wewnętrznych i zewnętrznych, 

· obróbki poprzeczne, czopowanie, wiercenie pod kołki,
· wiercenia otworów, 

· rowkowanie, 

· obróbki pod klamki,

· obróbki pod zawiasy narożne i nożycowe,

· zamki, otwory zawiasowe, 

· sygnowanie pod zaczepy okuciowe

· rozcinanie wzdłużne na segmenty ramy

3.  Dokładność wykonywania poszczególnych obróbek : +/- 0,2mm
4. Sterowanie:

Komputer przemysłowy CNC: typu Full Digital ze sterownikiem numerycznym z jedną wspólną wieloprocesową kartą z wszystkimi funkcjami CNC, PLC i komunikacyjnymi dającą możliwość dowolnego personalizowania i obróbki dowolnej figury geometrycznej zdefiniowanej w dowolnej płaszczyźnie elementu i pod dowolnym kątem w zakresie maszyny. Sterowanie zintegrowane z oprogramowaniem będącym w posiadaniu CDM Sp. z o.o. Tworzenie pliku raportowego o wykonaniu zleceń, kompatybilnego do programu Archimede posiadanego przez CDM Sp. z o.o.. Tworzenie pliku raportowego o czasie pracy poszczególnych narzędzi.
5. Maszyna wyposażona w minimum pięć elektrowrzecion głównych profilująco-czopujących. Założenia do elektrowrzecion:

· Możliwością pracy pięć elektrowrzecion jednocześnie w  splitingu, 

· minimum trzy z pięciu elektrowrzecion muszą być odchylne  (głowica z osią A),

· minimum trzy z pięciu elektrowrzecion muszą być wyposażone w oś C

· silniki wszystkich elektrowrzecion głównych o mocy minimum 19KW,
· maksymalna długość użyteczna wrzeciona: min.250 mm,
· płynna regulacja obrotów,
· maksymalny ciężar narzędzia: min. 15 kg,
· prędkość pozycjonowania pion/poziom: min 50 m/min,
· uchwyt narzędziowy szybkiego montażu HSK 63E,
· chłodzenie za pomocą cieczy.
6. Prędkości osi:

· Oś Y pozioma zespołu głowic  nie mniejsza niż min.  80 m/min

· Oś Z pionowa zespołu głowic  nie mniejsza niż min.  50 m/min

· Oś przesuwania chwytaków
  nie mniejsza niż min. 100 m/min

7. Maszyna wyposażona w stół roboczy posiadający zespół wózków zapewniający obróbkę:

·  jednocześnie minimum 10 szt. elementów  przy wykonaniu wierceń od czoła w długościach 260mm-600mm lub mniej przy dłuższych elementach.
· elementów o minimalnej długości  260 mm,
· elementu o maksymalnej długości 6000 mm,
· zakres szerokości elementów minimalnie 45 mm i maksymalnie nie mniej niż 240mm,
· zakres wysokości  elementów minimalnie 15 mm  i maksymalnie nie mniej niż 160mm.
8. Dwa bufory do automatycznego  załadunku i rozładunku na min. 400 elementów 



(dla długości referencyjnej 1000 mm) 

9. Magazyny narzędzi - liniowe, talerzowe lub inne  o parametrach:

· możliwość zawieszenia min. 250 narzędzi ,
· ciężar narzędzi do 15 kg,
· rozstaw minimum 105 mm,
· długość narzędzi minimum 250 mm,
· zapewniające dostęp narzędzi do każdego z elektrowrzecion głównych.
10. Bariery obwodowe:

Bariery obwodowe samonośne, oddzielające strefę na zewnątrz maszyny. Przystosowanie do otwierania z blokadą zabezpieczającą dla wykonania konserwacji.

11. Zespół smarowania:

System smarowania pneumatycznego dla dozowania kontrolowanej ilości oleju. System przewiduje smarowanie wszystkich prowadnic posuwu, ślizgów, listew zębatych i reduktorów precyzyjnych.

12. Chłodziarka płynu:

Chłodziarka ze zbiornikiem płynu, który jest wprowadzany do obiegu za pomocą pompy hydraulicznej, mającej za zadanie utrzymania stałej, niskiej temperatury elektrowrzecion.

Chłodziarka powinna być wyposażona w elektroniczny regulator temperatury, pompę cyrkulacyjną.

13. Mnożnik ciśnienia

Mnożnik ciśnienia powietrza sprężający powietrze na wyjściu, gwarantujący prawidłową pracę maszyny w przypadku niestabilnej pracy sieci zasilania sprężonym powietrzem.

14. Znakowanie elementów

Drukarka etykiet wraz z oprogramowaniem zintegrowanym z oprogramowaniem będącym w posiadaniu CDM Sp. o.o. i   umożliwiającym wydruk etykiety w momencie zakończenia produkcji elementu drewnianego.

Dostawca dostarczy certyfikat CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przekaże kompletną DTR i instrukcje obsługi w j. polskim.
Oferta cenowa powinna zawierać koszty dostawy, montażu i uruchomienia w zakładzie Zamawiającego. Koszty pobytu i podróży pracowników Dostawcy ponoszone są przez Dostawcę.
V. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą starać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, jak również własny serwis fabryczny, oraz magazyn części zamiennych.

2. Dostawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeśli termin wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczyli co najmniej 2 wielowrzecionowe centra profilujące do okien drewnianych. 

Wykazy należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

VII. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

1.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2.
Data wykonania umowy najpóźniej  do 31.08.2025.
3.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty objęte niniejszym zapytaniem, na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Propozycję okresu gwarancji prosimy umieścić w ofercie, gdyż stanowić będzie jeden z punktów ocenianych przez zamawiającego.

5.
Ustala się maksymalny czas dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego na max 72 godziny. Propozycję warunków szybkości dotarcia serwisu prosimy uwzględnić w ofertach – będzie przedmiotem oceny Zleceniodawcy.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach i zakresie:  

1)
zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,  

2)
konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy lub terminu montażu urządzenia, spowodowanego: 

a)
wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,  

b)
koniecznością zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu urządzenia z dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego, 

c)
koniecznością wydłużenia za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach którego zawarto niniejszą umowę, 

3)
zamiany parametrów urządzenia, jeżeli konieczność zmiany wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i nie może to pociągnąć za sobą zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4)
wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IX. PŁATNOŚCI

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych. Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu zamówienia, podpisaniu końcowego protokołu odbioru po uruchomieniu maszyny w siedzibie zamawiającego wraz z przeprowadzeniem testów wydajności i prawidłowości wykonywania elementów, na podstawie faktury VAT.

X. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

· Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2 oraz oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego, stanowiący załącznik nr 4. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola. Dodatkowo należy przedłożyć stosowną dokumentację potwierdzającą warunki, o których mowa w punkcie VI (dokumentującą doświadczenie) na załączniku nr 3.

2. Oferta powinna:

a. zawierać datę sporządzenia,

b. zawierać adres Oferenta,

c. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,

d. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy.

XII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można złożyć jedynie za pośrednictwem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  w terminie do dnia 20.09.2024. godz. 10.00
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 25 dzień wyznaczonego terminu składania ofert. Pytanie powinny być zadane z wykorzystaniem strony:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Odpowiedź zostanie udzielona poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępni na stronie internetowej (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

6. Wszelkie zmiany treści zapytania oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

	Lp.
	Kryterium
	Metodologia przyznawania punktów
	Waga

	1.


	Łączna cena netto
	Liczona wg wzoru:

Cof = (Cmin / Cof bad) x 70 pkt                   

gdzie:

Cof bad – cena ofertowa netto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
	70 %

	2.
	Gwarancja


	liczonym wg wzoru:                          
 Gof  = (G of bad/ G max )x 20 pkt                          
gdzie:

G of bad   – okres gwarancji badanej oferty (nie krótszy niż 12 miesięcy), 

G max  – okres gwarancji oferty w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
	20%

	3.
	Szybkość dotarcia serwisu 
	liczonym wg wzoru:                         

Sof = (S min/ S of bad  ) x 10 pkt
gdzie:

Sof bad   – szybkość dotarcia serwisu  badanej oferty (nie dłuższy niż 72 godziny), 

Smin  – szybkość dotarcia serwisu oferty w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia serwisu (nie dłużej niż 72 godziny) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
	10%


XIII. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę:

1) Wykonawcy, który został wykluczony z udziału w postępowaniu, 

2) niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

3) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4) która zawiera błąd w obliczeniu ceny, 

5) która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) która jest nieważna na podstawie przepisów prawa,

7) Wykonawcy, którzy nie udzielili odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego, lub w odpowiedzi na to wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów,

XIV. INNE 

1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
2) W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.  
XV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego
1

