[image: image1.png]Fundusze - - Unia Europejska
Europejskie ) Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Podlaskie






	Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / specyfikacja techniczna
Lp.

Przedmiot zamówienia 
Ilość
1

Gruszko-pompa zabudowana na podwoziu:

Gruszko-pompa składająca się z trzech podstawowych zespołów: 
1. Pompa z nowoczesnym „S” zaworem o bardzo długiej żywotności, dostosowanym do pracy w trudnych warunkach. Zasuwa wyposażona w mechanizm do kompensacji luzów w sposób automatyczny oraz zapewnienia niezmienności parametrów tłoczenia mieszanki przez cały okres eksploatacji pompy. Zastosowane elementy ścierne zasuwy o podwyższonej odporności na zużycie zwiększające trwałość pompy:

- wydajność maksymalna (teoretyczna) – 75 cbm/h

- maksymalne ciśnienie betonu – 71 barów

- maksymalna liczba cykli na minutę – 32

- cylindry robocze: 200 x 1000 mm

- pojemność kosza – min. 400 l

- średnica „S” zaworu – 7” 

Układ hydrauliczny pompy oparty na oszczędnym energetycznie systemie.

2. Wysięgnik o czteroramiennym ustroju nośnym typu „Z”, sterowany hydraulicznie o dużej manewrowości:

- średnica rurociągu – 100 mm

- maksymalny zasięg pionowy – 28,10 m

- maksymalny zasięg poziomy – 24,10 m

- liczba sekcji – 4

- długość węża końcowego – min. 3,5 m

3. Mieszalnik:

- pojemność nominalna – min. 8,5 cbm

- pojemność geometryczna – min. 12 cbm

- wypełnienie – 65%

- pojemność zbiornika wody – min. 800 l

Minimalne wyposażenie gruszko-pompy:

· Proporcjonalne, zdalne sterowanie radiowe z dwoma pilotami; dwie prędkości składania/rozkładania wysięgnika; syntezator do automatycznego poszukiwania częstotliwości; joystick – pozycyjny; regulacja wydajności zespołu pompującego z pilota. 

· Dwie dodatkowe rynny ze wspornikami do mocowania na ramie 

· Wibrator na kracie kosza zasypowego

· Scentralizowany system smarowania zespołu pompującego

· Dodatkowy manualny system smarowania zespołu pompującego

· Podkłady pod stopy podpór; schowki na podpory
· Tylne oświetlenie kosza

· Akcesoria do mycia i czyszczenia rurociągu

· Sonda do betonu – kontrolująca poziom napełnienia kosza (podczas wyładunku betonu z gruszki maszyny) 

· Rurociąg wykonany ze stali wysokoodpornej na ścieranie
Podwozie gruszko-pompy:
- podwozie wzmocnione do 41000 kg

- podwyższony prześwit podwozia

- moc silnika – min. 400 KM

- konfiguracja osi 8x4/4

2 szt.

2
Betonomieszarka zabudowana na podwoziu:

Bęben:

- pojemność nominalna – 9 m3 

- optymalna prędkość obrotowa – 14 r.p.m.

- optymalna wydajność pompy wody – 560 l/min

- optymalne ciśnienie pompy wody – 4 bar

- optymalna pojemność zbiornika wody – 600 l

Minimalne wyposażenie betonomieszarki:

· Rama pośrednia prosta lub profilowana wykonana według specyfikacji producenta ciężarówek

· Konstrukcja bębna zgodna z normą DIN459 
· Bęben i ostrza wykonane ze stali specjalnej odpornej na ścieranie 

· Napęd hydrauliczny

· Osłona wału

· Elektryczne sterowanie obrotami silnika (rpm+/-) wraz z włącznikiem bezpieczeństwa (STOP)

· Dwie dysze myjące (jedna na poziomie ziemi z szybkozłączem oraz jedna na platformie drabiny)

· Manometr do mierzenia konsystencji betonu

· Manetka do ręcznego sterowania kierunkiem obrotu mieszalnika

· Obrotowe koryto spustowe unoszone i opuszczane za pomocą pompy hydraulicznej

· Dwie lekkie dodatkowe rynny z podporami do mocowania na ramie

· Instalacja wodna na ciśnienie powietrza: zbiornik na wodę, wsporniki, węże

· Kalamitki do smarowania łożysk w rolkach i łożyskowaniu rynny spustowej

· Układ ładowania i rozładowywania leja oraz rynny dla szybkiego i płynnego ładowania i rozładowywania,

· Przeciwścierne nakładki na leju załadunkowym i rynnie spustowej

· Szybkozłącza do napełnienia zbiorników wody 
· Chłodnica oleju ze zintegrowanym zbiornikiem

· Polimerowe błotniki jednoosiowe wraz z gumowymi chlapaczami

· Maszyna w całości piaskowana i malowana, aby zapobiec powstawaniu rdzy. Drabina i rynna ocynkowane. 

· Blokada drabinki i zabezpieczenie zawiasu drabinki (stopnie antypoślizgowe)

· Wodomierz
· Fartuch gumowy leja zasypowego i spustowego

· Osłona za lejem spustowym

· Instrukcja fabryczna eksploatacji betonomieszarki 

Podwozie betonomieszarki:

- podwozie wzmocnione do 41000 kg

- podwyższony prześwit podwozia

- moc silnika – min. 400 KM

- konfiguracja osi 8x4/4

1 szt.



Suwałki, 21.01.2021 r.
1

[image: image1.png]