## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2024-8295-196481 z dn. 30.08.2024 r.

Szczegółowe warunki zamówienia w związku z realizacją projektu pt. „Transformacja przedsiębiorstwa Hanplast w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego przemysłu” realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wraz z montażem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej do wytłaczania recyklatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach prac modułu pt. „Opracowanie technologii separacji zmieszanych i różnorodnych odpadów polimerowych powstających podczas czyszczenia urządzeń wtryskowych, pod względem zdefiniowanych właściwości fizykochemicznych”.

UWAGA: Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym – oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi, udzielającemu firmie Hanplast Sp. z o.o. leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał wyżej omówiony sposób rozliczenia należności za dostawę. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu.

Oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych minimalnych parametrów technicznych (rozwiązania zapewniające większą funkcjonalność oraz lepsze parametry techniczne będą akceptowalne:

| Nazwa | Parametr |
| --- | --- |
| Wydajność | Nie mniejsza niż 500 kg/h |
| Średnica ślimaka | Minimum 2 x Ø 55 |
| Materiał ślimaka | Stal chromowo-molibdenowa hartowana w zakresie 58~62 HRC (minimum 58 HRC) |
| Prędkość obrotowa ślimaka | 600 – 800 obr/min |
| Materiał układu uplastyczniania/wewnętrznej części ściernej cylindra | Azotowany |
| Stosunek długości do średnicy ślimaka (L/D) | Nie mniej niż 40:1 |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 160 kW |
| Temperatura stref grzewczych | Minimum 8 stref grzewczych o regulowanych temperaturach od 150°C do 400°C wyposażone w czujniki temperatury typ J lub Pt |
| Układ odgazowywania | Pojedynczy system odgazowywania z pompą próżniową |
| Regulacja temperatury | PID |
| System sterowania | PLC |
| System chłodzenia | Indywidualne chłodzenie wodne każdej strefy |
| Plastyfikacja i wytłaczanie surowca | - Automatyczna kontrola minimalnego poziomu surowca w zbiorniku głównym; - Zabezpieczenie przed zatarciem układu plastyfikującego w przypadku braku materiału w układzie; - Czujnik ciśnienia i temperatury oleju przekładniowego współpracujący z silnikiem głównym zabezpieczającym przed przeciążeniem; - Sprzęgło rozłączne jako zabezpieczenie w przypadku nadmiernego obciążenia - Możliwość bocznego podawania pyłu |
| Zasyp | Przystosowany do pracy z granulatem, przemiałem lub proszkiem |
| Głowica do granulacji wodnej | - Wydajność: minimum 500 kg/h - Liczba noży granulujących: minimum 4 - Prędkość obrotowa noża tnącego: min. 2500 obr/min - Moc napędu noża tnącego: min. 2,5 kW - Maksymalna temperatura pracy: 300 st. C - Dopuszczalne ciśnienie stopu: 250 bar - Czujnik przepływu wody na głowicy zapobiegający zaklejaniu noży - Wirówka z wymiennikiem płaszczowo – rurowym - Kontrola temperatury i poziomu wody w wirówce |
| Sterowanie | Ekran dotykowy z możliwością zapisywania receptur, wbudowane wi-fi umożliwiające zdalną kontrolę pracy wytłaczarki oraz serwis |
| Filtracja | - Filtr automatyczny kontynuacyjny z 3 trybami pracy zależnych od ciśnienia i czasu; - Wydajność minimum 500 kg/h; - Czujnik ciśnienia do automatycznego sterowania prędkością obrotów noży w głowicy granulującej; - Filtracja na sitach minimum 200 mikron |
| Odbiór granulatu | Stacja odbioru z wentylatorem transportującym granulat do worka minimum 800kg |
| Certyfikat | Oferowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE |

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
w powyższej specyfikacji i nie wnoszę zastrzeżeń do jego zapisów.

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

………………... (miejscowość, data) ………………...

## Oferent:

……………………….………………………….…………………….....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa oferenta i adres do korespondencji)

tel.:……………….……………………………….

e-mail: ………….……………………………….

…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………

(osoba do kontaktu po stronie oferenta, imię nazwisko, tel.)

# OFERTA

## w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2024-8295-196481 z dn. 30.08.2024 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia wraz z ceną:

| Nazwa | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- |
| Dostawa wraz z montażem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej | ………………………… ………………………… | ……………………….. ……………………….. |
| SUMA | …………………………. …………………………. | …………………………. ………………………… |

- Termin realizacji (wyrażony w dniach) - czas  potrzebny  na dostawę  przedmiotu  zamówienia,  od  momentu  zawarcia  umowy  na dostawę przedmiotu zamówienia do momentu jego dostarczenia i podpisania protokołu odbioru końcowego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Gwarancja

| Okres gwarancji | poniżej 24 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy |
| --- | --- |

- Dostępność serwisu

| Dostępność serwisu | w czasie powyżej 36 godzin i dostępność podstawowych części zamiennych (powszechnie zużywających się) powyżej 56 godzin w czasie poniżej 36 godzin i dostępność podstawowych części zamiennych (powszechnie zużywających się) poniżej 56 godzin w czasie poniżej 24 godzin i dostępność podstawowych części zamiennych (powszechnie zużywających się) poniżej 48 godzin |
| --- | --- |

- Dodatkowe informacje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że oferent ………………..…. (nazwa oferenta):

- zatrudnia personel posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

## Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowymi warunkami zamówienia wskazanymi w Załączniku nr 1 oraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 2024-8295-196481 z dn. 30.08.2024 r.

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
Z HANPLAST SP. Z O.O.

## Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2024-8295-196481 z dn. 30.08.2024 r.

na potrzeby projektu pt. „Transformacja przedsiębiorstwa Hanplast w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego przemysłu” realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Ja, niżej podpisany/a……………………………..działający/a w imieniu (nazwa oferenta) …………………………., niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych 
z firmą Hanplast Sp. z o. o., rozumianych jako wzajemne powiązania między Hanplast Sp. z o. o. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hanplast Sp. z o. o. 
i/lub osobami wykonującymi w imieniu Hanplast Sp. z o. o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a mną jako oferentem, polegające 
w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………..……………………………………………….

(pieczęć i czytelny podpis osoby

upoważnionej do reprezentacji oferenta)

____________________________________________________

* niepotrzebne skreślić