OPIS PREZDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa carportu z magazynem energii dla ANS w Koninie

- Carport

Fabrycznie nowy Carport, czyli zadaszenie pokryte modułami fotowoltaicznymi przeznaczone dla pojazdów samochodowych. Pozyskana z PV energia elektryczna ma być wykorzystywana do ładowania pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym.

Specyfikacja techniczna:

- Podpory wiaty fotowoltaicznej umieszczone po bokach

- Ilość miejsc parkingowych: 2

- Mocowanie pod falownik: 1

- Kolor: Szary

- Materiał: Stal

- Powłoka antykorozyjna: tak, typu Magnelis

- Rozmiar paneli PV: 1750 – 1770 × 1120 - 1140 mm

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,00 – 5,50 kWp z 12 szt. paneli

- Kąt nachylenia: 10°

- Szerokość (mm): 5100 - 5200

- Głębokość (mm): 5300 -5400

- Maksymalna wysokość (mm): 3400

- Minimalna wysokość (mm): 2300

- Masa (kg): 580 - 600

- Możliwość rozbudowy: Tak

- Panel fotowoltaiczny: liczba ogniw: 140 – 150 szt.; wymiar modułu: min 1750×1100×30 mm; max 1800×1150×30 mm; stopień ochrony IP68; rama 30 mm, anodowany stop aluminium o barwie czarnej; materiał uszczelniający ogniwa:  POE/EVA; masa: 20 – 22 kg; prąd zwarcia: 10 – 11 A, napięcie obwodu otwartego 50 – 53 V, sprawność min 21%

- Ładowarka do pojazdów EV: kolor obudowy biały lub czarny; ognioodporność: UL 94-VO; zasilanie dolne; ładowanie prądem zmiennym AC; wtyczka typ-2; Certyfikacja - CE, RoHs; wymiary (mm): 335-345/280-290/140-150; ochronią IP 65; masa: 5 -10 kg; rodzaj zasilania 1xL+N+PE / 3xL+N+PE/ 3xL+N+PE;

Wymagania:

- dostawa

- montaż na placu przy budynku dydaktycznym ANS w Koninie ul. Wyszyńskiego 35

- Magazyn energii

Magazyn energii, fabrycznie nowy składający się z zewnętrznego magazynu energii oraz wewnętrznego do współpracy z carportem i instalacją fotowoltaiczną o mocy 5 – 5,5 kWp.

Specyfikacja techniczna

Część wewnętrzna:

- Napięcie nominalne: 51,2 V

- Zakres napięć: 41,6 – 57,6 V

- Ilość modułów bateryjnych: 1

- Technologia LiFePO4

- Możliwość łączenia równolegle w celu zwiększenia pojemności: do 16 magazynów energii

- Masa: 50 -70 kg

Część zewnętrzna:

- Napięcie nominalne: 51,2 V

- Technologia LiFePO4

- Ilość modułów bateryjnych: 4

- Stopień ochrony: IP 55 lub wyżej

- Klimatyzacja 500 W z podgrzewaniem

- Wentylacja: wentylator DC 48V

- Wyposażony w czujnik dymu, czujnik otwarcia drzwi

- Masa: 300-400 kg

Wyposażenie obowiązkowe:

- Przewód komunikacyjny RS485/CAN

- Gabinet outdoor np. Power LAB (S) – dostoswany do pracy na zewnętrz

- Rozdzielnica zabezpieczająca AC T2: 2 szt.

- MCCB bezpiecznik 125A z obudową IP 65

- MCCB bezpiecznik 250A z obudową IP 65

- Bezpieczny niskonapięciowy magazyn Energii 5,12 kWh 51,2V do zastosowania w szafie: 4 sztuki

- Magazyn energii LiFePo4 5,12kWh: 1 sztuka

- Falownik hybrydowy:

- Ilość faz: 3 Fazy

- Maks. moc wejściowa DC: 6500W

- Maks. napięcie wejściowe DC: 550V

- Maks. moc wyjściowa AC: 5000W

- Szczytowa moc wyjściowa AC: 10000W, 10 S

- Zakres napięcia akumulatora: 40 - 60V

Wymagania:

- dostawa na palecie

- dokumentacja techniczna w języku polskim