Załącznik nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1: BUTELCZARKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

| Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Butelczarka |  |
| - Możliwość produkcji kanistrów do paliw o pojemności do 5L o wadze 350-450 gr oraz lejków do kanistrów o wadze 14-25 gr |  |
| - Przetwarzany materiał: PE, PP; |  |
| - Minimalna wydajność dla produktu 5l – 150 bph; |  |
| - Minimalna wydajność dla produktu lejek – 600 bph |  |
| - Ekstruder paska pojedynczy; |  |
| - Prześwit otwarcia minimum 250 mm; |  |
| - Minimalne zwarcie formy maksymalnie 240 mm; |  |
| - Maksymalne rozwarcie formy co najmniej 460 mm; |  |
| - Siła zwarcia minimum 100 kN; |  |
| - Wymiary płyt minimum 360x360 mm; |  |
| - Wycinarka obiegowa do pojemników, |  |
| - taśmociągi do odbioru i transportu nadlewów. |  |
| - system regulacji grubości rękawa minimum 200 pkt. |  |
| Osprzęt |  |
| Głowica pojedyncza do produkcji kanistrów 5L |  |
| Głowica 2- krotna wymienna do produkcji lejków |  |
| - Moc – 3 kW |  |
| - Krotność – 2 głowice |  |
| System badania szczelności |  |
| - Prędkość 800 szt/h |  |
| - Długość taśmociągu 1500mm |  |
| Taśmociąg do odbioru kanistrów |  |
| - Szerokość minimum 100 mm |  |
| Podajnik tworzywa |  |
| - Moc 1 kW |  |
| - Pojemność 5l |  |
| - Wydajność 150 kg / h |  |
| Zawór proporcjonalny |  |
| - Przepływ 300 kg/h |  |
| - Średnica złączy 38mm |  |
| Dozownik barwnika |  |
| - Wydajność 0,3 – 10 kg/h |  |
| - Pojemność zasobnika minimum 5l |  |
| Młyn wygłuszony z cyklonem i taśmociągami do transportu nadlewów |  |
| - Moc 7,5 kW |  |
| - Sito 10mm |  |
| - Wydajność 300 kg/h |  |
| Chiller |  |
| - Moc sprężarki 9 kW |  |
| - Pojemność zbiornika 90 l |  |
| - Moc wejściowa 10kW |  |
| - Wydajność chłodzenia 120000 BTU/hr |  |
| Kompresor |  |
| - Moc 7,5 kW |  |
| - Ciśnienie robocze 0,8 bar |  |
| - Wydajność 1,0 m3 |  |
| Zbiornik buforowy |  |
| - Pojemność 0,6 m3 |  |
| - Ciśnienie 1,0 Mpa |  |
| Osuszacz powietrza |  |
| - Wydajność 2 m3/min |  |
| - Ciśnienie 1,3 Mpa |  |
| Mieszalnik |  |
| - Moc 5,5 kW |  |
| - Pojemność 200 kg |  |
| Komplet form do produkcji kanistrów 5L z gratownikami. |  |
| - Materiał: aluminium + wkładki berylowe, |  |
| komplet form do produkcji lejków z automatycznym obcinaniem nadlewów. |  |
| - Materiał: aluminium + wkładki berylowe |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 2: WTRYSKARKA O SILE ZWARCIA OD 190 DO 200 TON WRAZ Z OSPRZĘTEM

| Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Wtryskarka o sile zwarcia od 190 do 200 ton: |  |
| - Siła zwarcia od 190 ton do 200 ton |  |
| - Minimalna wysokość formy 200 mm |  |
| - Maksymalna wysokość formy 550 mm |  |
| - Odległość między kolumnami minimum 530 mm |  |
| - Skok otwarcia formy minimum 490 mm |  |
| - Minimalny rozmiar płyt 790x790 mm |  |
| - Waga wtrysku (PS) 330 – 430 gram |  |
| - zawór proporcjonalny układu zamykania/otwierania formy |  |
| - suw jednostki plastyfikacji i agregatu wtryskowego na łożyskach liniowych |  |
| Osprzęt: |  |
| Manipulator |  |
| - Zasięg 1800 mm |  |
| - Udźwig minimum 12 kg |  |
| - Czas suchego cyklu max 7 s |  |
| - integracja robota z wtryskarką: wizualizacja pracy robota na panelu sterowania wtryskarki |  |
| - 2 obiegi ciśnienia, 2 obiegi podciśnienia |  |
| - podłączenie do taśmociągu |  |
| - 8 we/wy cyfrowych |  |
| Taśmociąg |  |
| - Wymiary 2000x600x1000 |  |
| - Szerokość minimalna 300 mm |  |
| - komunikacja z robotem |  |
| Termostat |  |
| - Moc grzałek 6 kW |  |
| - Moc pompy 0,75 kW |  |
| - Przepływ 60 l/ min |  |
| - Ciśnienie max 4 bar |  |
| Suszarka |  |
| - Pojemność 40 l |  |
| - Moc wentylatora 0,135 kW |  |
| - Moc grzałek 3.0 kW |  |
| - Filtr wylotowy |  |
| Podajnik tworzywa |  |
| - Pojemność 5l |  |
| - Wydajność 200 kg / h |  |
| Młyn |  |
| - Moc silnika 2.2 kW |  |
| - Wymiary otworu wlotowego min. 180x300 |  |
| - Wydajność 50 kg / h |  |
| - Sito 6 mm |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ 3: WTRYSKARKA O SILE ZWARCIA OD 50 DO 60 TON WRAZ Z OSPRZĘTEM

| Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Wtryskarka o sile zwarcia od 50 do 60 ton: |  |
| - Siła zwarcia od 50 ton do 60 ton |  |
| - Minimalna wysokość formy 120 mm |  |
| - Maksymalna wysokość formy co najmniej 330 mm |  |
| - Odległość pomiędzy kolumnami minimum 310 mm |  |
| - Skok otwarcia formy minimum 270 mm |  |
| - Minimalny rozmiar płyt 460x460 mm |  |
| - Waga wtrysku (PS) max 65 gram |  |
| - zawór proporcjonalny układu zamykania/otwierania formy |  |
| - suw jednostki plastyfikacji i agregatu wtryskowego na łożyskach liniowych |  |
| Osprzęt: |  |
| Manipulator |  |
| - Zasięg 1600 mm |  |
| - Udźwig minimum 8 kg |  |
| - Czas suchego cyklu max 7 s |  |
| - integracja robota z wtryskarką: wizualizacja pracy robota na panelu sterowania wtryskarki |  |
| - 2 obiegi ciśnienia, 2 obiegi podciśnienia |  |
| - podłączenie do taśmociągu |  |
| - 8 we/wy cyfrowych |  |
| Taśmociąg |  |
| - Wymiary 2000x600x1000 |  |
| - Szerokość minimalna 300mm |  |
| - komunikacja z robotem |  |
| Termostat |  |
| - Moc grzałek 6 kW |  |
| - Moc pompy 0,75 kW |  |
| - Przepływ 60 l/ min |  |
| - Ciśnienie minimalne 4 bar |  |
| Suszarka |  |
| - Pojemność 40 l |  |
| - Moc wentylatora 0,135 kW |  |
| - Moc grzałek 3.0 kW |  |
| - Filtr wylotowy |  |
| Podajnik tworzywa |  |
| - Pojemność 5l |  |
| - Wydajność 200 kg / h |  |
| Młyn |  |
| - Moc silnika 2.2 kW |  |
| - Wymiary otworu wlotowego min. 180x300 |  |
| - Wydajność 50 kg / h |  |
| - Sito 6 mm |  |

........................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Należy wypełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełnienia warunku